Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija –  Joniškio rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 288712070, adresas Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis.

2. Pirkimo objektas – traktoriai 3 vnt. ir jų reikmenų pirkimas (BVPŽ kodas -16700000-2 – traktoriai; 34390000-7 – traktorių reikmenys):

2.1. Kepalių seniūnija – 1 vnt. traktorius, 1 vnt. frontalinis krautuvas siūlomam traktoriui, 1 vnt. sniego verstuvas siūlomam traktoriui, 1 vnt. žolės smulkintuvas su šlaito pjovimo funkcija siūlomam traktoriui.

2.2. Kriukų seniūnija – 1 vnt. traktorius, 1 vnt. frontalinis krautuvas siūlomam traktoriui, 1 vnt. žolės smulkintuvas siūlomam traktoriui.

2.3. Saugėlaukio seniūnija – 1 vnt. traktorius, 1 vnt. frontalinis krautuvas siūlomam traktoriui, 1 vnt. žolės smulkintuvas siūlomam traktoriui.

3. Traktorių ir jų reikmenų pristatymo terminas -  6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Traktorių registracija – Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti traktorius Joniškio rajono savivaldybės administracijos vardu ne vėliau nei traktorių ir jų reikmenų perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną.

5. Draudimas traktorių - Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas ne trumpesniam nei 1 mėn. laikotarpiui.

6. Traktorių ir jų reikmenų pristatymo vieta:

6.1. Kepalių seniūnija  – Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių seniūnija Joniškio r.;

6.2. Kriukų seniūnija  – Dariaus ir Girėno g. 5, Kriukų mstl., Joniškio r.;

6.3. Saugėlaukio seniūnija  – Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio seniūnija, Joniškio r.

7. Į traktorių ir jų reikmenų kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

8. Techniniai reikalavimai traktoriams ir jų reikmenims:

TRAKTORIAUS REIKALAVIMAI – 3 VNT.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ratinis traktorius | Naujas, pagamintas perkamais metais, ratinis traktorius. Turi atitikti pirkimo dienai galiojančius nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, traktorius ir jo gamyba. Gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip ir kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus su išimtimis. Traktoriaus variklis turi atitikti pirkimo dieną galiojančius Europos Sąjungos išmetamųjų teršalų reikalavimus ne kelių mobiliajai technikai (ne žemesnius kaip Stage V arba lygiaverčius) |  |
| 2. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 42.5 kW pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą |  |
| 3. | Svoris be papildomų balasto svorių | Nemažiau 1900 kg. |  |
| 4. | Taršos reikalavimai | Ne prasčiau Stage V |  |
| 5. | Variklis | Ne mažiau kaip 3-ių cilindrų aušinamas skysčiu |  |
| 6. | Pavarų dėžė | Mechaninė, sinchronizuota pirmyn/atgal ne mažiau 32/16 pavaros arba hidrostatinė (automatinė) arba „lygiavertė“ |  |
| 7. | Rankinė akseleracija | Turi būti |  |
| 8. | Stabdžiai diskiniai, šlapio tipo (arba lygiaverčiai) | Turi būti |  |
| 9. | Du varantys tiltai (4WD) | Turi būti |  |
| 10. | Vairas su stiprintuvu (hidraulinis) | Turi būti |  |
| 11. | Vairavimo hidraulinė sistema ne mažiau 2 cilindrų | Turi būti |  |
| 12. | Reguliuojama vairo padėtis | Turi būti |  |
| 13. | Bendras hidraulinių siurblių našumas | Ne mažiau kaip 55 l/min |  |
| 14. | Ne mažiau kaip po 2 hidraulinių išėjimų porų traktoriaus priekyje ir gale. Priekinės poros valymas vairalazde | Turi būti |  |
| 15. | Galinė 3-jų taškų pakaba ne mažiau 1250 kg kėlimo galios | Turi būti |  |
| 16. | Priekinė 3-jų taškų pakaba ne mažiau 1100 kg kėlimo galios su galimybe sumontuoti priekinį GTV. Valdymas su vairalazde iš traktoriaus vidaus. | Turi būti |  |
| 17. | Kablys traktoriaus gale vienaašei arba dviašei puspriekabei vilkti. | Turi būti |  |
| 18. | Traktorius turi būti komplektuojamas su galiniu galios tiekimo velenu, turinčiu ne mažiau kaip du standartinius darbo režimus – 540 ir 1000 aps./min arba lygiaverčius. Turi būti įrengtas ekonomiškas darbo režimas (pvz., 540E) arba lygiavertis sprendimas. | Privaloma |  |
| 19. | Diferencialo blokatorius | Turi būti |  |
| 20. | Mechaninis stovėjimo stabdis | Turi būti |  |
| 21. | Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos rankenėlės (“Joystic”) pagalba. | Turi būti |  |
| 22. | Traktoriaus kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ISO 5700 arba lygiavertį standartą | Turi būti |  |
| 23. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionierius veikiantis freono pagrindu | Turi būti |  |
| 24. | Šildomas ir atidaromas galinis langas | Turi būti |  |
| 25. | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Turi būti |  |
| 26. | Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo ne mažiau 2 vnt. priekyje ir ne mažiau 2 vnt. gale | Turi būti |  |
| 27. | Oranžinės spalvos LED švyturėlis | Turi būti |  |
| 28. | Greito padargų prijungimo sistema-kabliai I CAT | Turi būti |  |
| 29. | Gabaritiniai matmenys, ilgis x plotis x aukštis | Ilgis 3500-3800 mm Plotis 1500-1600 mm Tokia siaura riba reikalaujama specializuotiems seniūnijos darbams atlikti. Aukštis 2300-2500 mm |  |
| 30. | Priekinės padangos | Ne mažiau kaip 9.5-16 colių |  |
| 31. | Galinės padangos | Ne mažiau kaip 13.6-24 colių |  |
| 32. | Padangos pritaikytos važiuoti bekele (agro) | Turi būti |  |
| 33. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių arba 2000 moto valandų (priklausomai kuris parametras bus išnaudojamas anksčiau). |  |
| 34. | Garantinis techninis aptarnavimas ir remontas | Tiekėjas privalo užtikrinti traktoriaus garantinį laikotarpį ne trumpesnį kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos arba ne mažiau kaip 2000 motovalandų, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus gedimus, atsiradusius dėl gamybos, medžiagų ar konstrukcinių defektų, įskaitant gedimų diagnostiką, atsargines dalis, remonto darbus bei atvykimo išlaidas, susijusias su garantinių gedimų šalinimu. Garantiniu laikotarpiu gamintojo nustatyti periodiniai techniniai aptarnavimai (techninės priežiūros darbai pagal eksploatacijos instrukciją) nėra įtraukiami į pasiūlymo kainą ir, esant poreikiui, bus užsakomi bei apmokami atskirai. Kitos pirkimo sąlygos nesikeičia. |  |

TRAKTORIŲ REIKMENŲ REIKALAVIMAI

FRONTALINIS KRAUTUVAS – 3 VNT.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikšmė | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frontalinis krautuvas – naujas ir nenaudotas | Turi būti naujas, nenaudotas, be eksploatacijos požymių, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. Frontalinis krautuvas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba būti lygiavertės būklės (nenaudotas, tinkamai sandėliuotas), atitinkantis pirkimo dieną galiojančius Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinius standartus. |  |
| 2. | Turi atitikti gamintojo leidžiamas ašių apkrovas ir stabilumo reikalavimus. | Frontalinis krautuvas kartu su traktoriumi turi atitikti gamintojo nustatytas ir leidžiamas maksimalias priekinės ir galinės ašių apkrovas (techniniuose duomenyse nurodytas ribas) bei bendrąją leidžiamąją masę. Eksploatuojant frontalinį krautuvą su maksimaliomis darbinėmis apkrovomis, neturi būti viršijamos gamintojo nustatytos ašių apkrovos ir stabilumo reikalavimai. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją arba skaičiavimus, patvirtinančius, kad siūlomas traktorius su frontaliniu krautuvu ir, jei būtina, su rekomenduojamais balastiniais svoriais, atitinka stabilumo ir saugaus eksploatavimo reikalavimus. |  |
| 3. | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus | Siūlomas traktorius ir jo įranga turi atitikti visus pirkimo dieną galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus tokio tipo technikai, įskaitant saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimus. Turi būti pateikiama atitikties deklaracija (CE ženklinimas) ir kiti privalomi dokumentai, patvirtinantys, kad technika gali būti teisėtai tiekiama į rinką ir eksploatuojama Lietuvos Respublikoje. |  |
| 4. | Greitas frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus | Frontalinis krautuvas turi turėti greito atjungimo nuo traktoriaus funkciją, leidžiančią operatoriui saugiai ir be papildomų specialių įrankių atjungti ir prijungti krautuvą. Atjungimo ir prijungimo procesas turi būti paprastas, greitai atliekamas ir nereikalauti sudėtingų reguliavimo darbų. |  |
| 5. | Frontalinis krautuvas su lygiagretaus kėlimo palaikymu | Privaloma |  |
| 6. | Kaušo plotis | Ne mažesnis 1500 mm. |  |
| 7. | Kėlimo galia apsisukimo ašyje | Ne mažesnė kaip 30 % siūlomo traktoriaus eksploatacinės masės, bet ne mažiau kaip 800 kg. (Keliamoji galia vertinama pagal gamintojo deklaruojamus duomenis prie maksimalaus kėlimo aukščio.) |  |
| 8. | Kėlimo aukštis iki padargo apačios | Ne mažesnis kaip 2800 mm |  |
| 9. | 3-čia hidraulinė funkcija | Frontalinis krautuvas turi būti komplektuojamas su trečiąja hidrauline funkcija, skirta papildomų hidraulinių padargų valdymui. Valdymas turi būti integruotas į operatoriaus valdymo sistemą, užtikrinant patogų ir saugų naudojimą. |  |
| 10. | Energo akumuliatorius (apsauga nuo smūgių) | Frontalinio krautuvo hidraulinė sistema turi būti komplektuojama su energijos (hidrauliniu) akumuliatoriumi arba lygiaverte sistema, skirta smūgių ir apkrovų amortizavimui darbo metu. Sistema turi užtikrinti krautuvo ir traktoriaus konstrukcijų apsaugą nuo staigių hidraulinių smūgių, mažinti vibracijas bei didinti darbo komfortą ir įrangos ilgaamžiškumą. |  |
| 11. | Sandėliavimo kojos | Privaloma |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 2 metų |  |

ŽOLĖS SMULKINTUVAS -2 VNT.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikšmė | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinimas | Tritaškis, ant traktoriaus galinė pakabos |  |
| 2. | Naujas ir ne naudotas | Turi būti naujas, nenaudotas, be eksploatacijos požymių, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. Įranga turi atitikti pirkimo dieną galiojančius Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei standartų reikalavimus. Žolės smulkintuvas turi būti suderinamas su siūlomu traktoriumi, tvirtinamas prie galinės arba priekinės pakabos (pagal poreikį), užtikrinant stabilų ir saugų darbą. Įranga turi būti skirta efektyviam žolės, augalinių liekanų ir smulkių krūmynų smulkinimui, užtikrinant tolygų susmulkintos masės paskleidimą ant dirvos paviršiaus. |  |
| 3. | Darbinis plotis | Ne mažiau 1550 mm |  |
| 4. | Reikalingi darbinio veleno apsisukimai, | Ne mažiau kaip 540 aps./min, užtikrinant suderinamumą su standartiniais žemės ūkio padargais. |  |
| 5. | Hidraulinis postūmis į šoną horizontalioje padėtyje | Ne mažiau 400mm |  |
| 6. | Plaktukiniai peiliai | Ne mažiau 24-ių tvirtinimo vietų |  |
| 7. | Plaktuko svoris | Ne mažiau 680 g |  |
| 8. | Rotoriaus diametras | Ne mažesnis 114 mm |  |
| 9. | Pavaros diržai | Ne mažiau 3vnt. (V-formos) |  |
| 10. | Diržų įtepėjęs | Būtina |  |
| 11. | Prikabinimo kategorija | I CAT |  |
| 12. | Galinė apsauga | Metalinės plokštelės |  |
| 13. | Pavažos | Būtina |  |
| 14. | Atraminis volas | Su aukščio reguliavimu |  |
| 15. | Galinio dangčio atidarymo funkcija | Būtina |  |
| 16. | Nuosavas svoris | Ne mažesnis 340 kg |  |
| 17. | Kardanas su prabuksavimo mova | Būtina |  |

ŠLAITINIS ŽOLĖS SMULKINTUVAS -1 VNT.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikšmė | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinimas | Tritaškis, ant traktoriaus galinė pakabos |  |
| 2. | Naujas ir ne naudotas | Turi būti naujas, nenaudotas, be eksploatacijos požymių, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. Įranga turi atitikti pirkimo dieną galiojančius Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei standartų reikalavimus. Žolės smulkintuvas turi būti suderinamas su siūlomu traktoriumi, tvirtinamas prie galinės arba priekinės pakabos (pagal poreikį), užtikrinant stabilų ir saugų darbą. Įranga turi būti skirta efektyviam žolės, augalinių liekanų ir smulkių krūmynų smulkinimui, užtikrinant tolygų susmulkintos masės paskleidimą ant dirvos paviršiaus. |  |
| 3. | Darbinis plotis | Ne mažiau 1650 mm |  |
| 4. | Šlaito pjovimo darbinis plotis | Ne mažiau 1450 mm |  |
| 5. | Reikalingi darbinio veleno apsisukimai, | Ne mažiau kaip 540 aps./min, užtikrinant suderinamumą su standartiniais žemės ūkio padargais. |  |
| 6. | Hidraulinis siekis į šoną horizontalioje padėtyje nuo traktoriaus centro | Ne mažiau 2210 mm |  |
| 7. | Plaktukiniai peiliai | Ne mažiau 28-ių tvirtinimo vietų |  |
| 8. | Plaktuko svoris | Ne mažiau 450 g |  |
| 9. | Šlaito pjovimo funkcija | Ne mažiau 65 laipsniai |  |
| 10. | Rotoriaus diametras | Ne mažesnis 110 mm |  |
| 11. | Pavaros diržai | Ne mažiau 3vnt. (V-formos) |  |
| 12. | Diržų įtempėjas | Būtina |  |
| 13. | Prikabinimo kategorija | I CAT |  |
| 14. | Galinė apsauga | Metalinės plokštelės |  |
| 15. | Pavažos | Būtina |  |
| 16. | Atraminis volas | Su aukščio reguliavimu |  |
| 17. | Galinio dangčio atidarymo funkcija | Būtina |  |
| 18. | Nuosavas svoris | Ne mažesnis 290 kg |  |
| 19. | Kardanas su prabuksavimo mova | Būtina |  |

SNIEGO VERSTUVAS -1 VNT.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikšmė | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinimas | Tritaškis, ant traktoriaus priekinės pakabos |  |
| 2. | Naujas ir ne naudotas | Turi būti naujas, nenaudotas, be eksploatacijos požymių, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. Įranga turi atitikti pirkimo dieną galiojančius Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei standartų reikalavimus. Sniego verstuvas turi būti neeksploatuotas ir tinkamos techninės būklės. Pageidautina, kad jis būtų pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos, arba būtų lygiavertės būklės (nenaudotas, tinkamai sandėliuotas ir išlaikęs gamintojo numatytas technines savybes). |  |
| 3. | Darbinis plotis | Ne mažiau 2000 mm |  |
| 4. | Darbinės pozicijos, valdymas | Ne mažiau 5, hidrauliniai cilindrai 2vnt. |  |
| 5. | Darbinis plotis sulenkus/išskleidus skydą | Ne mažiau 1750 mm |  |
| 6. | Svoris | Ne daugiau 150 kg |  |
| 7. | Darbinis peilis | Segmentinis guminis |  |
| 8. | Spyruoklinė peilio apsauga | Būtina |  |
| 9. | Gabaritinis apšvietimas | Būtina |  |
| 10. | Skydo lakšto storis | Ne mažesnis 3 mm |  |
| 11. | Valdymas iš traktoriaus hidraulikos pagalba | Būtina |  |

____________________________