Priedas Nr. 1

XXS DYDŽIO MAŽŲ MEDKIRTĖS IR MEDVEŽĖS KOMPLEKTO BEI JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMUI

XXS dydžio mažos medkirtės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | XXS dydžio mažos medkirtės techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai | Tiekėjo atsakymai/komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |  |
| 1.1. | ratinė medkirtė – nauja, neeksploatuota, 6 ratų, lanksčiu rėmu, pagaminta ne anksčiau 2026 m., serijinės gamybos; Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2. | medkirtė turi atitikti techninės specifikacijos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, būtų pagaminta serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis). |  |
| 2. | Variklis: |  |
| 2.1. | variklis ne mažiau 4 cilindrų turbo dyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija - (ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |  |
| 2.2. | variklio galia, ne mažiau 55 kW, esant 2000 - 2200 aps/min.; |  |
| 2.3. | sukimo momentas ne mažesnis kaip 300 Nm, esant 1600 aps/min.; |  |
| 2.4. | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |  |
| 3. | Kabina: |  |
| 3.1. | fiksuota kabina ir manipuliatorius ant atskirų platformų; |  |
| 3.2. | kabinos pakėlimas hidrauliniu mechanizmu; |  |
| 3.3. | kabina su automatiniu oro kondicionieriumi; |  |
| 3.4. | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus arba lygiaverčius; |  |
| 3.5. | saulę atspindinčios, nusileidžiančios užuolaidos arba skydeliai nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |  |
| 3.6. | stiklų valytuvai ant priekinio ir galinio stiklo; |  |
| 3.7. | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 200 laipsnių; |  |
| 3.8. | audiosistema; |  |
| 4. | Valdymo ir informacijos sistemos: |  |
| 4.1. | medkirtės valdymas kompiuterizuotas, multifunkcinis displėjus rodantis gedimus ir leidžiantis matyti bei keisti visus pagrindinius medkirtės darbo parametrus; |  |
| 4.2. | medkirtės valdymas galimas vienu iš variantų: a) minisvirtimis, b) minisvirtimis ir minivairu, c) vairasvirtėmis, ant kurių išdėstyti valdymo mygtukai ir jungtukai, leidžiantys nupjauti medį neatitraukiant rankų nuo vairasvirčių, valdant medkirtę; |  |
| 4.3. | pagrindinė medkirtės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medkirtės kompiuteryje); |  |
| 4.4. | medkirtės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medkirtės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medkirtės darbo duomenis: 4.4.1. medkirtės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 4.4.2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medkirtės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 4.4.3. medkirtės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4.4.4. vykdomų operacijų greitį, medkirtės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 4.4.5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 4.4.6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 4.4.7. duomenis saugo 1 metus. 4.4.8. diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. 4.4.9. Kiti reikalavimai sistemai: 4.4.9.1. medkirtės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 4.4.9.2. naudotojų skaičius neribojamas. 4.4.9.3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4.4.9.4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medkirtės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medkirtės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 4.4.9.5. visi prisijungimai tiek į medkirtės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medkirtės darbo duomenų sistemai). Medkirtės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: • ne trumpesnis nei 14 simbolių, • turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; • turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 4.4.9.6. naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medkirtės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 4.4.9.7. pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 4.4.9.8. Tiekėjas darbui su medkirtės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |  |
| 4.5. | turi būti sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Vykdytojo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |  |
| 4.6. | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xRJ45; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 3G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |  |
| 4.7. | Medkirtės gamintojo sukurta aplikacijų programavimo sąsaja (Application Programming Interface, API), galinti pateikti šiuos medkirtės darbo duomenis: - tūris pagal sortimentus; - vidutinis rąsto/stiebo tūris; - rąstų/stiebų skaičius (pagal sortimentus); - bendras tūris; - biržės numeris; - našumas. StanForD 2010 standarto palaikymas |  |
| 5. | Elektros sistema: |  |
| 5.1. | LED darbiniai žibintai ant kabinos, ne mažiau 12 vnt., apšviečiantys darbinę ir važiavimo zonas; |  |
| 5.2. | LED darbiniai žibintai ant hidromanipuliatoriaus, ne mažiau 2 vnt., |  |
| 5.3. | masės jungėjas; |  |
| 5.4. | naudojama įtampa 12 voltų; |  |
| 5.5. | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais. |  |
| 6. | Transmisija: |  |
| 6.1. | hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinė); |  |
| 6.2. | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotės; |  |
| 6.3. | 6 varantieji ratai FKF („šaukšto") profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 710/40X22.5 priekyje ir 500/50X17 gale padangomis, kurios yra su nemažesniu kaip 18 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), skirtos miško technikai. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais ir/ar grandinėmis; Padangos turi būti naujos (nerestauruotos); |  |
| 6.4. | traukimo kilpa gale; |  |
| 6.5. | traukos jėga ne mažiau 55 kN; |  |
| 6.6. | lankstus rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu, rėmo posūkio kampas ne mažiau +/- 40º; |  |
| 6.7. | centrinio šarnyro blokavimo sistema arba kitas techninis sprendimas medkirtės stabilumui užtikrinti. |  |
| 7. | Stabdžiai: |  |
| 7.1. | stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |  |
| 7.2. | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |  |
| 8. | Svoris ir matmenys: |  |
| 8.1. | gamintojo deklaruojama medkirtės masė ne mažesnė 5,5 t ir ne daugiau 7t Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; |  |
| 8.2. | prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm (be vikšrų); |  |
| 8.3. | transportavimo aukštis ne daugiau 3000 mm; |  |
| 8.4. | degalų bako talpa ne mažiau 70 l.; |  |
| 8.5. | bendras plotis ne daugiau kaip 2400 mm; |  |
| 9. | Manipuliatorius: |  |
| 9.1. | manipuliatoriaus siekis ne mažiau kaip 6,0 m |  |
| 9.2. | manipuliatoriaus kėlimo momentas, ne mažiau 37 kNm; |  |
| 9.3. | manipuliatoriaus posūkio momentas, ne mažiau kaip 14 kNm; |  |
| 9.4. | manipuliatoriaus posūkio kampas, ne mažiau 250 laipsnių; |  |
| 9.5. | operatoriaus reguliuojamas manipuliatoriaus posvyrio kampas ne mažiau 15 laipsnių; |  |
| 9.6. | galvutės pakaba, stabilizuojanti judėjimą su diskiniu stabdžiu; |  |
| 9.7. | manipuliatorius ir kirtimo galvutė valdoma vienu iš variantų: a) minisvirčių su integruotais išankstinio operacijų pasirinkimo jungikliais, kuriais galima keisti valdymo greitį bei jautrumą; b) vairasvirtėmis su integruotais išankstinio operacijų pasirinkimo jungikliais bei mygtukais, kuriais galima keisti valdymo greitį bei jautrumą. |  |
| 10. | Hidraulika: |  |
| 10.1. | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu, atskiras kirtimo galvutę ir manipuliatorių aptarnaujantis hidrosiurblys; |  |
| 10.2. | grįžtamo hidraulinio tepalo filtrai; |  |
| 10.3. | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |  |
| 10.4. | vizualinė hidraulinio tepalo žemo lygio signalizacija. |  |
| 11. | Kirtimo galvutė: |  |
| 11.1. | medkirtės gamintojas būtų arba pats pagaminęs, arba parinkęs ir gamykloje sumontavęs siūlomai medkirtei tinkančią kirtimo galvutę; |  |
| 11.2. | stiebo traukimo velenų skaičius, ne mažiau 2; |  |
| 11.3. | maksimalus traukimo velenų atsidarymas, ne mažiau 325 mm; |  |
| 11.4. | genėjimo peilių skaičius, ne mažiau 4 vnt.; |  |
| 11.5. | maksimalus genėjimo peilių atsidarymas ne mažiau 350 mm; |  |
| 11.6. | maksimalus vienu pjūviu nupjaunamas medžio stiebo diametras ne mažiau 410 mm; |  |
| 11.7. | sortimento ilgis matuojamas atskiru, lengvai keičiamu, kopijuojančiu medžio stiebo nelygumus ratuku; |  |
| 11.8. | kalibravimo žerglės suderintos su medkirtės matavimo sistema ir leidžiančios operatyviai atlikti kalibravimo procedūrą kirtimo galvutei; |  |
| 11.9. | velenų traukos jėga ne mažiau 14 kN; |  |
| 11.10. | automatinis arba rankinis pjovimo grandinės tempimas ir tepimas; |  |
| 11.11. | su hidrovariklių mechanine apsauga kirtimo galvutės viduje; |  |
| 11.12. | paprastai ir greitai (naudojant ne daugiau 1 įrankį) keičiama pjovimo juosta ir grandinė; |  |
| 11.13. | integruotas įtaisas, skirtas nupjautų medžių kelmų apdorojimui, preparatu, apsaugančiu nuo šakninės pinties . |  |
| 12. | Matavimo bei pagamintos medienos apskaitos sistema: |  |
| 12.1. | medkirtės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo matavimo ir apskaitos perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema, kuri leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medkirtės darbo parametrus; |  |
| 12.2. | turi būti pilnai kompiuterizuota su displėjumi ir klaviatūra; |  |
| 12.3. | galima suvesti ne mažiau 8 kertamų medžių rūšių; |  |
| 12.4. | galima suvesti ne mažiau 10 gaminamų sortimentų rūšių; |  |
| 12.5. | galima apskaičiuoti pagamintos medienos tūrį su žieve ir be žievės, pagal Lietuvoje patvirtintus matavimo ir tūrio nustatymo normatyvus; |  |
| 12.6. | fiksuoja pagamintos medienos sortimentų ilgius ir tūrius. |  |
| 12.7. | galima informaciją apie pagamintos medienos kiekius bei sortimentus perkelti į nešiojamą laikmeną ar siųsti interneto ryšiu norimu adresu; |  |
| 12.8. | programa parenkanti optimalų medžio stiebo supjaustymą į sortimentus; |  |
| 12.9. | programa pritaikyta ne mažiau kaip 4 operatoriams. |  |
| 13. | Kiti techniniai reikalavimai: |  |
| 13.1. | ne mažiau 2 rankiniai miltelinio tipo 6 kg gesintuvai su patikra; |  |
| 13.2. | automatinė gaisro gesinimo sistema; |  |
| 13.3. | įrankiai kasdieniniai medkirtės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |  |
| 13.4. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 20 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas 1 poros – 2 vnt.), skirtas vienai medkirtei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |  |
| 13.5. | elektrinis dyzelino užpylimo siurblys sumontuotas medkirtėje su „STOP“ funkcija; |  |
| 13.6. | vandens separatorius degalų tiekimo sistemoje; |  |
| 13.7. | sumontuota garsinė ir šviesinė apsaugos sistema, atitinkanti Kasko reikalavimus; |  |
| 13.8. | gamykliškai arba papildomai, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l ne mažesnio kaip 75 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas medkirtėje; |  |
| 13.9. | variklio dangčio apsauga; |  |
| 13.10. | medkirtėje sumontuota nemažesnė nei 90 litrų talpa preparatui nuo šakninės pinties; |  |
| 13.11. | žarna, jungianti 13.10 papunktyje nurodytą talpą su kirtimo galvute; |  |
| 13.12. | medkirtė privalo būti sukomplektuota taip, kad ją be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medkirte turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
| 14. | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |  |
| 14.1. | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 moto valandų (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medkirtės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |  |
| 14.2. | Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medkirtės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 13.1 punkte nurodytai garantijai. |  |
| 14.3. | garantiniu laikotarpiu sugedusios medkirtės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita |  |
| 15. | Kiti reikalavimai: |  |
| 15.1. | 4 medkirtės operatorių apmokymas dirbti ne mažiau 32 darbo valandų (1 operatoriui) tiekėjo sąskaita. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |  |
| 15.2. | visos medkirtės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |  |
| 15.3. | medkirtė turi būti užpildyta reikalingais skysčiais; |  |
| 15.4. | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |  |
| 15.5. | medkirtė, turi atitikti techninės specifikacijos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, būtų pagaminta serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis), sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |  |
| 15.6. | su medkirte privaloma pateikti šiuos dokumentus (skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją, kompiuterio programinės įrangos aprašymą, papildomai medkirtėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 15.7. | medkirtė Pirkėjo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Pirkėjo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita. Jeigu medkirtės EB atitikties deklaracijoje nurodyta, kad įrenginys pagamintas pagal darnųjį standartą EN ISO 11850:2011/A1:2016, ši sąlyga (Registravimas PPĮ registre) netaikoma; |  |
| 15.8. | medkirtė turės būti pristatyta, per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo į VMU regioninį padalinį, VMU atsakingų darbuotojų nurodytu adresu. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus, atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |  |

XXS dydžio mažos medvežės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | XXS dydžio mažos medvežės su priekaba bei medžių karpymo žirklėmis techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai | Tiekėjo atsakymai/komentarai |
| --- | --- | --- |
|  | Medvežės, neįskaitant priekabos, išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |  |
|  | gamintojo oficialiuose šaltiniuose deklaruojama bendroji masė be krovinio (išskyrus vikšrų svorį) – ne daugiau 6000 kg. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
|  | keliamoji galia – ne mažiau 5000 kg; |  |
|  | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 2400 mm; |  |
|  | prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 400 mm; |  |
|  | krovinio vietos ilgis nuo apsauginių grotų – ne mažiau 3000 mm; |  |
|  | apsauginių grotų plotas – ne mažiau 2 m2 |  |
|  | transportinis aukštis – ne daugiau 3000 mm. |  |
|  | Variklis: |  |
|  | ne mažiau 4 cilindrų turbodyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija– ES V etapo („EU Stage V“) arba lygiaverčius standartus; |  |
|  | galia – ne mažiau 55 kW, esant 2000 - 2200 aps./min; |  |
|  | sukimo momentas ne mažesnis kaip 300 Nm, esant 1600 aps/min.; |  |
|  | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |  |
|  | su vandens separatoriumi degalų tiekimo sistemoje. |  |
|  | Transmisija: |  |
|  | tipas – hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinis); |  |
|  | traukos galia – ne mažiau 55 kN; |  |
|  | 6 varantieji ratai FKF („šaukšto") profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 710/40X22.5 priekyje ir 500/50X17 gale padangomis, kurios yra su nemažesniu kaip 18 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), skirtos miško technikai. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais ir/ar grandinėmis; Padangos turi būti naujos (nerestauruotos); |  |
|  | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotė. |  |
|  | Rėmas ir ašys: |  |
|  | šarnyrinis rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu; |  |
|  | priekinė ašis stabili, galinė su balansuotu tandeminiu vežimėliu; |  |
|  | tandeminių vežimėlių ribinės eigos ribotuvai; |  |
|  | vilkimo kilpa, tinkama sukabinti su priekaba, rėmo gale; |  |
|  | ne mažiau 3 rungų poros; |  |
|  | centrinio šarnyro blokavimo ar rėmo stabilizavimo sistema; |  |
|  | rėmo posūkio kampas – ne mažiau +/- 42º; |  |
|  | Hidraulinė sistema: |  |
|  | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |  |
|  | grįžtamo hidraulinio skysčio filtrai; |  |
|  | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |  |
|  | vizualinė hidraulinio skysčio žemo lygio signalizacija. |  |
|  | Stabdžių sistema: |  |
|  | hidrauliniai diskiniai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |  |
|  | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |  |
|  | Kabina: |  |
|  | kabinos pakėlimas hidrauliniu mechanizmu; |  |
|  | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus arba lygiaverčius; |  |
|  | su šilumos ir garso izoliacija; |  |
|  | su saulę atspindinčiomis užuolaidomis nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |  |
|  | su stiklų valytuvais ant priekinio, galinio langų stiklų; |  |
|  | su automatine oro kondicionavimo sistema; |  |
|  | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 200 laipsnių; |  |
|  | audiosistema; |  |
|  | galinio vaizdo kamera su vaizdo ekranu kabinoje. |  |
|  | Manipuliatorius ir griebtuvas: |  |
|  | teleskopinis manipuliatorius, kurio siekis ne mažiau 8 m; |  |
|  | manipuliatoriaus kėlimo jėga – ne mažiau 45 kNm; |  |
|  | manipuliatoriaus posūkio momentas – ne mažiau 13 kNm; |  |
|  | begalinio sukimo rotatorius; |  |
|  | ne mažesnio kaip 0,20 m2 užgriebio ploto griebtuvas; |  |
|  | diskinis griebtuvo stabilizatorius; |  |
|  | galimybė paprastai ir greitai lauko sąlygomis prijungti medžių karpymo žirkles. |  |
| - 9. | Medžių karpymo žirklės: |  |
| - 9.1. | medvežės gamintojas būtų arba pats pagaminęs, arba parinkęs ir gamykloje sumontavęs siūlomai medvežei tinkamas medžių karpymo žirkles; |  |
| - 9.2. | valdymas - hidraulinis, naudojant medvežės hidraulines jungtis arba naudojant hidraulines jungtis ir elektrinį valdymą; |  |
| - 9.3. | prie medvežės manipuliatoriaus montuojamos varžtais ir/ar greitojo montavimo jungtimi; |  |
| - 9.4. | ne mažiau 1 pora griebtuvų (žnyplių) ir ne mažiau 1 vnt. judantis/nejudantis peilis; |  |
| - 9.5. | peilis/peiliai pagaminti iš trinčiai atsparaus plieno, kurio klasė ne mažesnė kaip 500 |  |
| - 9.6. | atstumas tarp atidarytų griebtuvų (žnyplių) galų ne mažiau 760 mm |  |
| - 9.7. | maksimalus kertamo medžio (išskyrus kietuosius lapuočius) priekelminės dalies diametras ne mažiau 150 mm; |  |
| - 9.8. | svoris ne mažiau 180 ir ne daugiau 210 kg (be rotatoriaus); |  |
| - 9.9. | darbinis slėgis ne mažiau 175 bar |  |
| - 10. | Elektros sistema ir apšvietimas: |  |
| - 10.1. | naudojama įtampa – 12 V; |  |
| - 10.2. | masės jungėjas; |  |
| - 10.3. | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais; |  |
| - 10.4. | LED arba lygiaverčiai pagal šviesos srauto, šviesos spalvos, šviesos srauto/energijos sąnaudų ir žibintų ilgaamžiškumo parametrus, darbo teritorijos apšvietimo žibintai ant kabinos – ne mažiau 12 vnt.; |  |
| - 10.5. | LED arba lygiaverčiai pagal šviesos srauto, šviesos spalvos, šviesos srauto/energijos sąnaudų ir žibintų ilgaamžiškumo parametrus, apšvietimo žibintai ant manipuliatoriaus – ne mažiau 2 vnt.; |  |
| - 10.6. | apsauginė ir garsinė signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus. |  |
| - 11. | Valdymo ir informacijos sistemos: |  |
| - 11.1. | kompiuterinis manipuliatoriaus funkcijų nustatymas; |  |
| - 11.2. | kompiuterinė transmisijos ir variklio darbo parametrų kontrolė; |  |
| - 11.3. | kompiuterinė eksploatacijos, gedimų nustatymo ir informavimo sistema; |  |
| - 11.4. | medvežės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medvežės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medvežės darbo duomenis: 11.4.1. medvežės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 11.4.2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medvežės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 11.4.3. medvežės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 11.4.4. vykdomų operacijų greitį, medvežės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 11.4.5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 11.4.6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 11.4.7. duomenis saugo 1 metus. 11.4.8. diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. 11.4.9. Kiti reikalavimai sistemai: 11.4.9.1. medvežės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 11.4.9.2. naudotojų skaičius neribojamas. 11.4.9.3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 11.4.9.4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medvežės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medvežės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 11.4.9.5. visi prisijungimai tiek į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medvežės darbo duomenų sistemai). Medvežės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: • ne trumpesnis nei 14 simbolių, • turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; • turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 11.4.9.6. naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 11.4.9.7. pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 11.4.9.8. Tiekėjas darbui su medvežės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |  |
| - 11.5. | turi būti sumontuota transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Vykdytojo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |  |
| - 11.6. | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xRJ45; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 3G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |  |
| - 11.7. | StanForD 2010 standarto palaikymas |  |
| - 11.8. | tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |  |
| - 12. | Kiti techniniai reikalavimai: |  |
| - 12.1. | medvežės valdymas vairu ir/arba minisvirtimis; |  |
| - 12.2. | manipuliatoriaus valdymas minisvirtimis, galimybė keisti manipuliatoriaus valdymo greitį bei jautrumą; |  |
| - 12.3. | važiavimo „pirmyn – atgal“ greito perjungimo funkcija; |  |
| - 12.4. | autonominis, elektra veikiantis dyzelino užpylimo siurblys su „Stop“ funkcija; |  |
| - 12.5. | degalų bako talpa – ne mažiau 70 l; |  |
| - 12.6. | automatinė gaisro gesinimo sistema; |  |
| - 12.7. | milteliniai rankiniai gesintuvai su patikra – 2 vnt. X 6 kg; |  |
| - 12.8. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 20 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas 1 poros – 2 vnt.), skirtas vienai medvežei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |  |
| - 12.9. | gamykliškai arba papildomai, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l ne mažesnio kaip 75 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas medvežėje; |  |
| - 12.10. | įrankiai kasdieniniai medvežės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |  |
| - 12.11. | visos medvežės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |  |
| - 12.12. | medvežė privalo būti sukomplektuotos taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medveže turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |  |
| - 12.13. | medvežės eksploatavimui reikalingų skysčių (išskyrus dyzeliną) talpyklos privalo būti užpildytos iki maksimalaus lygio; |  |
| - 12.14. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių priešslydimo grandinių, kurių narelio metalo skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm (skirtų tik miško technikai esant ypač didelėms apkrovoms ir sudėtingam pravažiavimu), pora, skirta vienai medvežei, su montavimo raktu; |  |
| - 13. | Priekabos išmatavimai, svoriai, gabaritai ir kiti parametrai bei reikalavimai: |  |
| - 13.1. | gamintojas turi būti pats pagaminęs arba parinkęs siūlomai medvežei tinkančią bei medieną vežti pritaikytą priekabą; |  |
| - 13.2. | priekabos rėmas, standžioji vilktis (grąžulas) ir prikabinimo kilpa pagaminti iš plieno; |  |
| - 13.3. | keliamoji galia – ne mažiau 4000 kg; |  |
| - 13.4. | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 2400 mm; |  |
| - 13.5. | didžiausias leidžiamas ilgis – ne daugiau kaip 4300 mm; |  |
| - 13.6. | prošvaisa – ne mažiau 400 mm; |  |
| - 13.7. | transportinis (rungų) aukštis – ne daugiau 3000 mm; |  |
| - 13.8. | ašių skaičius - ne mažiau 2 vnt. su tandeminiu vežimėliu; |  |
| - 13.9. | padangų skaičius – ne mažiau 4 vnt. (po 2 vnt. ant kiekvienos ašies); |  |
| - 13.10. | padangos naujos (nerestauruotos) nemažesnių išmatavimų kaip 500/50X17, kurios yra su nemažesniu kaip 16 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), skirtos miško technikai; |  |
| - 13.11. | reguliuojamas priekabos ilgis - nemažau 3000 mm ir nedaugiau 4300 m. |  |
| - 13.12. | ne mažiau 2 rungų poros; |  |
| - 13.13. | prikabinimo kilpa pritaikyta prijungti prie medvežės vilkimo kilpos. |  |
| - 14. | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |  |
| - 14.1. | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medvežės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |  |
| - 14.2. | Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medvežės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytai garantijai |  |
| - 14.3. | garantiniu laikotarpiu sugedusios medvežės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita. |  |
| - 15. | Kiti reikalavimai: |  |
| - 15.1. | Medvežė ir priekaba po 1 vnt. ir jų sudedamos dalys turi būti naujos, neeksploatuotos, pagamintos ne anksčiau 2026 m., serijinės gamybos (ne vienetinis modelis); |  |
| - 15.2. | medvežės operatorių (4 žmonių ) apmokymas dirbti ne mažiau 24 darbo valandų 1 operatoriui. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |  |
| - 15.3. | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |  |
| - 15.4. | medvežė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |  |
| - 15.5. | su medveže privaloma skaitmeninėje laikmenoje pateikti šiuos dokumentus: eksploatacijos instrukciją; kompiuterio programinės įrangos aprašymą; papildomai medvežėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; mechanizmo kompiuterinės sistemos generuojamų medvežės gedimų kodų sąrašą su detaliais gedimų kodų reikšmių aprašymais. taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| - 15.6. | medvežė Pirkėjo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Pirkėjo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita; |  |
| - 15.7. | medvežė turės būti pristatyta, per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo į VMU regioninį padalinį, VMU atsakingų darbuotojų nurodytu adresu. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus, atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |  |

______________________________________________