Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Dirbtiniu intelekto (DI) modeliais grindžiama didelės skaičiuojamosios galios robotinė platforma – 1 vnt. | Platforma privalo būti gamykliškai integruota ir paruošta darbui, pritaikyta moksliniams tyrimams bei autonominių algoritmų kūrimui. Sistemoje turi būti integruotos šios įrangos grupės: dirbtinio intelekto (DI) skaičiavimo modulis, mechaninių įtaisų komplektas ir erdvės suvokimo jutiklių komplektas. 1. DI skaičiavimo modulis ir programinė aplinka - Platformoje turi būti gamykliškai integruotas Nvidia skaičiavimo modulis ar lygiavertis, skirtas dirbtinio intelekto algoritmų apdorojimui realiu laiku. - DI skaičiavimo našumas: ne mažiau kaip 40 TOPS. - Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 16 GB. - Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 128 GB. - Programinės įrangos palaikymas: sistema privalo palaikyti ROS2 (Robot Operating System) aplinką, atvirus SDK ir API standartus bei programavimą C++ ir Python kalbomis. - Funkcinis pritaikymas: sistema privalo turėti atvirą architektūrą antriniam programavimui („secondary development“), leidžiančią universiteto tyrėjams diegti savus navigacijos, atpažinimo ar valdymo algoritmus. 2. Mechaninių įtaisų ir judėjimo komplektas - Platforma privalo turėti hibridinę judėjimo sistemą – keturkoję bazę su integruotais varomaisiais ratais galūnėse, užtikrinančią galimybę judėti tiek žingsniuojant, tiek riedant lygiais paviršiais. - Kiekviena iš 4 galūnių turi turėti ne mažiau kaip 3 laisvės laipsnius (DOF), siekiant užtikrinti lankstų prisitaikymą prie reljefo. - Greitis: ratų režimu platforma turi gebėti išvystyti ne mažesnį kaip 2.5 m/s judėjimo greitį. - Pravažumas: žingsniavimo režimu platforma turi gebėti įveikti ne mažesnio kaip 30 laipsnių nuolydžio dangas ir perlipti ne žemesnes kaip 70 cm kliūtis. - Platformos naudingoji keliamoji galia judant turi būti ne mažesnė kaip 8 kg. - Ratai turi būti aprūpinti pripučiamomis padangomis, kurių skersmuo ne mažesnis nei 7 coliai. 3. Erdvės suvokimo ir jutiklių komplektas - 3D arba 4D LiDAR jutiklis (su laiko dimensija), skirtas aplinkos kartografavimui, užtikrinantis ne siauresnę kaip 360° x 90° skenavimo sritį. - Papildomas aukštos raiškos 3D LiDAR jutiklis, turintis ne mažiau kaip 16 skenavimo kanalų, tiekiamas kartu su suderintais autonominės navigacijos algoritmais (SLAM) ir gamintojo techniniu palaikymu šio jutiklio integracijai. - Plataus kampo (ne siauresnis nei 120° apžvalgos kampas) HD vaizdo kamera su DI vaizdo atpažinimo ir apdorojimo galimybe. - Inercinių matavimų (IMU) bei jėgos / sukimo momento jutikliai, integruoti galūnėse, užtikrinantys grįžtamąjį ryšį (iki 45 Nm). - Ultragarsiniai atstumo jutikliai kliūčių išvengimui artimu atstumu. - Integruota garso sistema (mikrofonas ir garsiakalbis), pritaikyta balso komandų apdorojimui ir dvikrypčiai garso komunikacijai. 4. Energijos šaltinis ir fizinės sąsajos - Keičiama ličio jonų (arba lygiavertės technologijos) baterija. Baterijos talpa (ne mažiau kaip 15000 mAh arba sistemos poreikius atitinkantis ekvivalentas) privalo užtikrinti ne trumpesnį nei 2 valandų nepertraukiamą mišrų platformos veikimą. - Tinklo sąsajos: platformoje turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 (Ethernet) lizdas ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C lizdai išoriniams priedams. - Belaidis ryšys: integruoti ne prastesnės kartos nei Wi-Fi 6 ir Bluetooth 5.2 standartai didelės spartos telemetrijos perdavimui. Platformoje turi būti integruotas 4G (LTE) modulis mobiliajam ryšiui palaikyti. 5. Sistemos integracija, licencijos ir garantinis aptarnavimas - Integracija: siekiant užtikrinti sklandų MTEP procesą ir išvengti komponentų nesuderinamumo, visa siūloma įranga (skaičiavimo modulis, mechanika, jutikliai) privalo būti gamykliškai integruota, testuota ir tiekiama kaip vientisa, gamintojo sertifikuota sistema. - Komplekte turi būti gamyklinis fizinis valdymo pultas nuotoliniam platformos valdymui. - Licencijavimas: tiekėjas privalo perduoti įrangą su visomis programavimo (SDK) prieigomis ir licencijomis. Sistemos eksploatacijai ir programavimui negali būti taikomi jokie papildomi, paslėpti ar periodiniai prenumeratos mokesčiai visam jos naudojimo laikotarpiui. - Garantija: įrenginiui taikoma ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Gedimo atveju įrangos paėmimo ir grąžinimo išlaidas padengia tiekėjas. Jei garantinis remontas trunka ilgiau nei 45 kalendorines dienas, tiekėjas privalo universitetui suteikti lygiavertę pakaitinę įrangą tyrimų tęstinumui užtikrinti. |  |