Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TINKLO ĮRANGA SU CENTRALIZUOTOMIS VALDYMO SISTEMOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems šio priedo lentelėse anglų  ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing or refurbished) įrangos.

- Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos programinės įrangos licencijos išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomų prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia:

- atsinaujinti kompiuterinių duomenų perdavimo tinklo įrangą - pasikeisti netinkamą ir gamintojų nepalaikomą įrangą, optimizuoti tinklo topologiją pagal gerąsias praktikas, taip didinant kompiuterinių duomenų perdavimo tinklo efektyvumą ir saugumą;

- padidinti kompiuterinio duomenų perdavimo tinklo saugumą plečiant turimą tinklo prieigos kontrolės sprendimą, integruojant su naujai įsigyjama tinklo įranga;

- įsigyti centralizuotą kompiuterinio duomenų perdavimo tinklo įrangos valdymo  sprendimą, užtikrinantį efektyvią kompiuterinio duomenų perdavimo tinklo įrangos stebėseną ir valdymą, trikdžių paiešką ir jų šalinimą, istorinių įvykių kaupimą;

Tinklo įrangos kiekiai su diegimu/pajungimu/instaliavimu pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Agregacinis tinklo komutatorius su 24 SFP+ optiniais prievadais | 6 |
| 2. | Tinklo komutatorius 48 prievadų su PoE | 23 |
| 3. | Tinklo komutatorius 48 prievadų | 29 |
| 4. | Tinklo komutatorius 24 prievadų su PoE | 3 |
| 5. | Tinklo komutatorius 24 prievadų | 7 |
| 6. | Tinklo komutatorius 12 prievadų su PoE | 27 |
| 7. | Belaidė Wi-Fi prieigos stotelė | 12 |
| 8. | Papildomos programinės įrangos licencijos tinklo prieigos kontrolės sprendimui | 1 |
| 9. | Papildomos programinės įrangos licencijos centralizuoto tinklo valdymo sistemai | 17 |
| 10. | SFP+ modulis | 108 |
| 11. | Kabelis tinklo komutatorių apjungimui, 50G SFP56 prievadai | 6 |
| 12. | Kabelis tinklo komutatorių apjungimui, 10G SFP+ prievadai, ilgis 1 m. | 42 |
| 13. | Kabelis tinklo komutatorių apjungimui, 10G SFP+ prievadai, ilgis 3 m. | 7 |
| 14. | Tinklinis jungiamasis kabelis, ilgis 0,25 m. | 500 |
| 15. | Tinklinis jungiamasis kabelis, ilgis 0,50 m. | 500 |
| 16. | Tinklinis jungiamasis kabelis, ilgis 1 m. | 100 |
| 17. | Optinis jungiamasis kabelis, ilgis 1 m. | 80 |
| 18. | Optinis jungiamasis kabelis, ilgis 2 m. | 30 |
| 19. | Optinis jungiamasis kabelis, ilgis 7 m. | 6 |
| 20. | Kompiuterinio tinklo diegimas | Komplektas |

Perkamas sprendimas apima kompiuterinių duomenų perdavimo tinklo įrangą, tinklo prieigos kontrolės sprendimo plėtrą bei centralizuotą tinklo įrangos valdymo sprendimą. Siekiant užtikrinti efektyvų sistemos darbą, visi sistemos komponentai privalo būti sujungti į vientisą sistemą ir apimti žemiau išvardintą funkcionalumą:

- Aukštas sistemos saugumo lygis.

  - Galimybė prieigos komutatorių lygmenyje izoliuoti vartotojus vieną nuo kito užtikrinant vartotojų izoliaciją tame pačiame tinklo segmente (VLAN). Prieigos sistemos vartotojų izoliavimo mechanizmas turi būti konfigūruojamas iš vieno taško visai prieigos sistemai. Šis reikalavimas paremtas poreikiu, kuris užkirstų kelią galimų kenkėjiškų programų plitimui tame pačiame potinklyje, palengvintų visos prieigos sistemos priežiūrą bei eliminuotų klaidas, atsirandančias keičiant parametrus atskiruose komponentuose ar segmentuose. Dinamiškai keičiant tinklo vartotojo arba įrenginio teisių parametrus gali būti suteikta galimybė komunikuoti su kitu tinklo vartotoju arba įrenginiu pagal griežtai apibrėžtas taisykles. Vartotojams turi būti užtikrinta galimybė migruoti vidiniame laidiniame bei belaidžiame tinkle išlaikant tokį patį saugumo lygį;

  - Vartotojų bei įrenginių prisijungimo prie vidinio tinklo kontrolės mechanizmas paremtas atsisiunčiamomis komutatoriaus konfigūracijomis iš tinklo prieigos kontrolės sistemos į prieigos komutatorių, kuriame autentifikuojasi vartotojas ar įrenginys. Atsisiunčiama konfigūracija apima: prieigos politikų priskyrimą, tinklo resursų pasiekiamumo kontrolę naudojant OSI layer 4 lygį (TCP/UDP portai), sukuriant virtualų tinklo segmentą (VLAN), nustatant greitaveikos parametrus bei paslaugos kokybės parametrus, įskaitant laiko, lokacijos bei prisijungimo tipo kontrolę. Turi būti užtikrintas kliento greitaveikos pakeitimas, nutraukimas arba nukreipimas pagal tinklo administratoriaus nustatytas taisykles. Visi aukščiau nurodyti parametrai turi būti automatizuoti bei vykti iš karto, taip užtikrinant savalaikę reakciją ir tinklo vartotojų bei visos sistemos saugumą;

  - Visi prie sistemos besijungiantys įrenginiai ir vartotojai turi būti autentifikuoti;

  - Vartotojų ir įrenginių autentifikavimas nepriklausomai nuo prisijungimo tipo (laidinis, belaidis ar nuotolinis (VPN) prisijungimas);

  - Nutrūkus ryšiui su autentifikacijos tarnybine stotimi, sistema turi gebėti išlaikyti tuo metu prisijungusius vartotojus;

  - Siekiant padidinti informacijos saugumą fiziniuose tinklo įrenginiuose (komutatoriuose) išdėstytuose skirtingose pastato lokacijose, komutatorių konfigūracijos turi būti minimizuotos ir detalią tinklo prievadų bei segmentų konfigūraciją komutatorius turi gauti iš tinklo prieigos valdymo sistemos pagal tuo metu prisijungusius vartotojus prie jo.

- Integracija su tinklo prieigos kontrolės sistema.

  - Pilna naujinamos kompiuterinių duomenų perdavimo tinklo įrangos integracija su Perkančiosios organizacijos turima ir naudojama tinklo prieigos kontrolės sistema - Aruba ClearPass.

- Aukštas sistemos valdymo lygis.

  - Įsigyjama kompiuterinių duomenų perdavimo tinklo įranga turi būti valdoma centralizuotai, debesijos principu paremta programinės įrangos platforma;

  - Prieigos lygmens komutatorių konfigūracijų automatinis pakeitimas pagal prisijungusio vartotojo taisyklių rinkinį, atsisiunčiamą konfigūraciją.

Techniniai reikalavimai perkamai tinklo įrangai ir licencijoms:

- Agregacinis tinklo komutatorius su 24 SFP+ optiniais prievadais

## Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo šaltinių, karšto keitimo (angl. hot-swap) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |  |  |  |
|  | Aušinimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. aušinimo modulių, karšto keitimo (angl. hot-swap) tipo. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip: - 24 vnt. 1G/10G greitaveikos SFP+ tipo prievadų; - 4 vnt. 1G/10G/25G/50G greitaveikos SFP tipo prievadų; - 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (ang. OOBM) RJ45 tipo konsolės prievadas; - 1 vnt. USB (micro-USB arba USB-C arba mini-USB) tipo konsolės prievadas; - 1 vnt. USB tipo prievadas (ang. host port). |  |  |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas ne mažiau kaip 880 Gbps. Pralaidumo našumas ne mažiau kaip 650 Mpps. |  |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 200 Gbps. |  |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 VLAN IDs |  |  |  |
|  | MAC lentelės talpa | Ne mažiau kaip 32000 |  |  |  |
|  | IPv4 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 60000 |  |  |  |
|  | IPv6 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 60000 |  |  |  |
|  | IGMP grupių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (ingress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 20000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (egress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 8000 |  |  |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB |  |  |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 32 GB |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); - RPVST+; - Port Mirroring; - Network Time Protocol (NTP); - Precision Time Protocol (PTP); - MVRP. |  |  |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |  |  |  |
|  | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus ir funkcijas: - VRF; - OSPFv2 for IPv4 routing; - OSPFv3 for IPv6 routing; - Border Gateway Protocol (BGP); - Multi-protocol BGP (MP-BGP); - Static IPv4 and IPv6 routing; - PBR; - Bidirectional Forwarding Detection (BFD); - Equal-Cost Multipath (ECMP). |  |  |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos protokolus: - IGMPv1, v2, and v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; - MLD snooping; - Multicast Service Discovery Protocol (MSDP); - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode. |  |  |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); - Uni-directional Link Detection (UDLD); - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); - Ethernet Ring Protection Switching (ERPS). |  |  |  |
|  | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos saugumo protokolus ir standartus: - Generic Routing Encapsulation (GRE); - TFTP; - SFTP; - Access control list (ACL); - STP BPDU; - STP root guard; - Dynamic ARP; - DHCP protection; - TACACS+; - RADIUS; - SSHv2; - SSL; - IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication. |  |  |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos eilių valdymo metodus: - Strict Priority (SP); - Deficit Weighted Round Robin (DWRR) arba Weighted Fair Queueing (WFQ). Turi palaikyti šiuos paketų valdymo algoritmus: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; - IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - CLI; - SNMP v2c/v3; - debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma. |  |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias srautų stebėjimo funkcijas: - sFlow arba NetFlow arba IPFIX; - RMON. |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti šias funkcijas: - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); - „Jumbo frames“ ne mažesni kaip 9000 baitų paketai; - REST API sąsaja; - Python skriptų vykdymas. |  |  |  |
|  | Tinklo analitika | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Tinklo analitikos funkcionalumas turi būti integruotas komutatoriuje (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos komutatorių įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Tinklo komutatorius 48 prievadų su PoE

## Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip: - 48 vnt. 10/100/1000BASE-T standarto prievadų su PoE (802.3af/at) palaikymu; - 4 vnt. 1/10G greitaveikos SFP+ tipo prievadų; - 1 vnt. RJ45 tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB (micro-USB arba USB-C arba mini-USB) tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB tipo prievadas (ang. host port). |  |  |  |
|  | PoE parametrai | Bendra PoE galia ne mažiau kaip 370W. Komutatorius turi užtikrinti nuolatinį PoE tiekimą komutatoriaus perkrovimo ir programinės įrangos atnaujinimo metu. |  |  |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas ne mažiau kaip 176 Gbps. Pralaidumo našumas ne mažiau 130 Mpps. |  |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 40 Gbps. |  |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 VLAN IDs |  |  |  |
|  | MAC lentelės talpa | Ne mažiau kaip 32000 |  |  |  |
|  | IPv4 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | IPv6 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IGMP grupių kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (ingress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 5000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (egress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | Suminis paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB |  |  |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); - RPVST+; - Port Mirroring; - Network Time Protocol (NTP); - MVRP. |  |  |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |  |  |  |
|  | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus ir funkcijas: - OSPFv2 for IPv4 routing; - OSPFv3 for IPv6 routing; - Static IPv4 and IPv6 routing; - Equal-Cost Multipath (ECMP). |  |  |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos protokolus: - IGMPv1, v2, and v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; - MLD snooping; - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode. |  |  |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); - Uni-directional Link Detection (UDLD); - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). |  |  |  |
|  | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos saugumo protokolus ir standartus: - TFTP; - SFTP; - Access control list (ACL); - STP BPDU; - STP root guard; - Dynamic ARP; - TACACS+; - RADIUS; - SSHv2; - SSL; - IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication. |  |  |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos eilių valdymo metodus: - Strict Priority (SP); - Deficit Weighted Round Robin (DWRR) arba Weighted Fair Queueing (WFQ). Turi palaikyti šiuos paketų valdymo algoritmus: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; - IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - CLI; - SNMP v2c/v3; - debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma. |  |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias srautų stebėjimo funkcijas: - sFlow arba NetFlow arba IPFIX; - RMON. |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti šias funkcijas: - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); - „Jumbo frames“ ne mažesni kaip 9000 baitų paketai; - REST API sąsaja; - Python skriptų vykdymas. |  |  |  |
|  | Tinklo analitika | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Tinklo analitikos funkcionalumas turi būti integruotas komutatoriuje (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos komutatorių įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Tinklo komutatorius 48 prievadų

## Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip: - 48 vnt. 10/100/1000BASE-T standarto prievadų; - 4 vnt. 1/10G greitaveikos SFP+ tipo prievadų; - 1 vnt. RJ45 tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB (micro-USB arba USB-C arba mini-USB) tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB tipo prievadas (ang. host port). |  |  |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas ne mažiau kaip 176 Gbps. Pralaidumo našumas ne mažiau 130 Mpps. |  |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 40 Gbps. |  |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 VLAN IDs |  |  |  |
|  | MAC lentelės talpa | Ne mažiau kaip 32000 |  |  |  |
|  | IPv4 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | IPv6 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IGMP grupių kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (ingress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 5000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (egress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | Suminis paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB |  |  |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); - RPVST+; - Port Mirroring; - Network Time Protocol (NTP); - MVRP. |  |  |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |  |  |  |
|  | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus ir funkcijas: - OSPFv2 for IPv4 routing; - OSPFv3 for IPv6 routing; - Static IPv4 and IPv6 routing; - Equal-Cost Multipath (ECMP). |  |  |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos protokolus: - IGMPv1, v2, and v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; - MLD snooping; - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode. |  |  |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); - Uni-directional Link Detection (UDLD); - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). |  |  |  |
|  | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos saugumo protokolus ir standartus: - TFTP; - SFTP; - Access control list (ACL); - STP BPDU; - STP root guard; - Dynamic ARP; - TACACS+; - RADIUS; - SSHv2; - SSL; - IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication. |  |  |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos eilių valdymo metodus: - Strict Priority (SP); - Deficit Weighted Round Robin (DWRR) arba Weighted Fair Queueing (WFQ). Turi palaikyti šiuos paketų valdymo algoritmus: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; - IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - CLI; - SNMP v2c/v3; - debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma. |  |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias srautų stebėjimo funkcijas: - sFlow arba NetFlow arba IPFIX; - RMON. |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti šias funkcijas: - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); - „Jumbo frames“ ne mažesni kaip 9000 baitų paketai; - REST API sąsaja; - Python skriptų vykdymas. |  |  |  |
|  | Tinklo analitika | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Tinklo analitikos funkcionalumas turi būti integruotas komutatoriuje (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos komutatorių įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Tinklo komutatorius 24 prievadų su PoE

## Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip: - 24 vnt. 10/100/1000BASE-T standarto prievadų su PoE (802.3af/at) palaikymu; - 4 vnt. 1/10G greitaveikos SFP+ tipo prievadų; - 1 vnt. RJ45 tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB (micro-USB arba USB-C arba mini-USB) tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB tipo prievadas (ang. host port). |  |  |  |
|  | PoE parametrai | Bendra PoE galia ne mažiau kaip 370W. Komutatorius turi užtikrinti nuolatinį PoE tiekimą komutatoriaus perkrovimo ir programinės įrangos atnaujinimo metu. |  |  |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas ne mažiau kaip 128 Gbps. Pralaidumo našumas ne mažiau 95 Mpps. |  |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 40 Gbps. |  |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 VLAN IDs |  |  |  |
|  | MAC lentelės talpa | Ne mažiau kaip 32000 |  |  |  |
|  | IPv4 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | IPv6 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IGMP grupių kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (ingress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 5000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (egress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | Suminis paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB |  |  |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); - RPVST+; - Port Mirroring; - Network Time Protocol (NTP); - MVRP. |  |  |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |  |  |  |
|  | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus ir funkcijas: - OSPFv2 for IPv4 routing; - OSPFv3 for IPv6 routing; - Static IPv4 and IPv6 routing; - Equal-Cost Multipath (ECMP). |  |  |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos protokolus: - IGMPv1, v2, and v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; - MLD snooping; - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode. |  |  |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); - Uni-directional Link Detection (UDLD); - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). |  |  |  |
|  | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos saugumo protokolus ir standartus: - TFTP; - SFTP; - Access control list (ACL); - STP BPDU; - STP root guard; - Dynamic ARP; - TACACS+; - RADIUS; - SSHv2; - SSL; - IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication. |  |  |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos eilių valdymo metodus: - Strict Priority (SP); - Deficit Weighted Round Robin (DWRR) arba Weighted Fair Queueing (WFQ). Turi palaikyti šiuos paketų valdymo algoritmus: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; - IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - CLI; - SNMP v2c/v3; - debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma. |  |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias srautų stebėjimo funkcijas: - sFlow arba NetFlow arba IPFIX; - RMON. |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti šias funkcijas: - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); - „Jumbo frames“ ne mažesni kaip 9000 baitų paketai; - REST API sąsaja; - Python skriptų vykdymas. |  |  |  |
|  | Tinklo analitika | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Tinklo analitikos funkcionalumas turi būti integruotas komutatoriuje (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos komutatorių įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Tinklo komutatorius 24 prievadų

## Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip: - 24 vnt. 10/100/1000BASE-T standarto prievadų; - 4 vnt. 1/10G greitaveikos SFP+ tipo prievadų; - 1 vnt. RJ45 tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB (micro-USB arba USB-C arba mini-USB) tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB tipo prievadas (ang. host port). |  |  |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas ne mažiau kaip 128 Gbps. Pralaidumo našumas ne mažiau 95 Mpps. |  |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 40 Gbps. |  |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 VLAN IDs |  |  |  |
|  | MAC lentelės talpa | Ne mažiau kaip 32000 |  |  |  |
|  | IPv4 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | IPv6 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IGMP grupių kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (ingress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 5000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (egress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | Suminis paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB |  |  |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); - RPVST+; - Port Mirroring; - Network Time Protocol (NTP); - MVRP. |  |  |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |  |  |  |
|  | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus ir funkcijas: - OSPFv2 for IPv4 routing; - OSPFv3 for IPv6 routing; - Static IPv4 and IPv6 routing; - Equal-Cost Multipath (ECMP). |  |  |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos protokolus: - IGMPv1, v2, and v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; - MLD snooping; - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode. |  |  |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); - Uni-directional Link Detection (UDLD); - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). |  |  |  |
|  | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos saugumo protokolus ir standartus: - TFTP; - SFTP; - Access control list (ACL); - STP BPDU; - STP root guard; - Dynamic ARP; - TACACS+; - RADIUS; - SSHv2; - SSL; - IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication. |  |  |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos eilių valdymo metodus: - Strict Priority (SP); - Deficit Weighted Round Robin (DWRR) arba Weighted Fair Queueing (WFQ). Turi palaikyti šiuos paketų valdymo algoritmus: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; - IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - CLI; - SNMP v2c/v3; - debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma. |  |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias srautų stebėjimo funkcijas: - sFlow arba NetFlow arba IPFIX; - RMON. |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti šias funkcijas: - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); - „Jumbo frames“ ne mažesni kaip 9000 baitų paketai; - REST API sąsaja; - Python skriptų vykdymas. |  |  |  |
|  | Tinklo analitika | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Tinklo analitikos funkcionalumas turi būti integruotas komutatoriuje (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos komutatorių įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Tinklo komutatorius 12 prievadų su PoE

## Lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą.. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip: - 12 vnt. 10/100/1000BASE-T standarto prievadų su PoE (802.3af/at) palaikymu; - 2 vnt. 1G/10G greitaveikos SFP tipo prievadų; - 1 vnt. RJ45 tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB (micro-USB arba USB-C arba mini-USB) tipo konsolės prievadas; - 1vnt. USB tipo prievadas (ang. host port). |  |  |  |
|  | PoE parametrai | Bendra PoE galia ne mažiau kaip 139W. Komutatorius turi užtikrinti nuolatinį PoE tiekimą komutatoriaus perkrovimo ir programinės įrangos atnaujinimo metu. |  |  |  |
|  | Našumas | Komutavimo našumas ne mažiau kaip 68 Gbps. Pralaidumo našumas ne mažiau 45 Mpps. |  |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 20 Gbps. |  |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių kiekis | Ne mažiau kaip 4000 VLAN IDs |  |  |  |
|  | MAC lentelės talpa | Ne mažiau kaip 32000 |  |  |  |
|  | IPv4 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | IPv6 unicast maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 1000 |  |  |  |
|  | IGMP grupių kiekis | Ne mažiau kaip 768 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (ingress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 5000 |  |  |  |
|  | IPv4 ACL (egress) įrašų kiekis | Ne mažiau kaip 2000 |  |  |  |
|  | Suminis paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB |  |  |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); - RPVST+; - Port Mirroring; - Network Time Protocol (NTP); - MVRP. |  |  |  |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |  |  |  |
|  | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus ir funkcijas: - OSPFv2 for IPv4 routing; - OSPFv3 for IPv6 routing; - Static IPv4 and IPv6 routing; - Equal-Cost Multipath (ECMP). |  |  |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos protokolus: - IGMPv1, v2, and v3; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; - MLD snooping; - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode. |  |  |  |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); - Uni-directional Link Detection (UDLD); - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). |  |  |  |
|  | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos saugumo protokolus ir standartus: - TFTP; - SFTP; - Access control list (ACL); - STP BPDU; - STP root guard; - Dynamic ARP; - TACACS+; - RADIUS; - SSHv2; - SSL; - IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication. |  |  |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šiuos eilių valdymo metodus: - Strict Priority (SP); - Deficit Weighted Round Robin (DWRR) arba Weighted Fair Queueing (WFQ). Turi palaikyti šiuos paketų valdymo algoritmus: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; - Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; - IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - CLI; - SNMP v2c/v3; - debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma. |  |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias srautų stebėjimo funkcijas: - sFlow arba NetFlow arba IPFIX; - RMON. |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti šias funkcijas: - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); - „Jumbo frames“ ne mažesni kaip 9000 baitų paketai; - REST API sąsaja; - Python skriptų vykdymas. |  |  |  |
|  | Tinklo analitika | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Tinklo analitikos funkcionalumas turi būti integruotas komutatoriuje (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos komutatorių įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Belaidė Wi-Fi prieigos stotelė

## Lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | Turi palaikyti šiuos ryšio standartus: - IEEE 802.11a/g; - IEEE 802.11b; - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac; - IEEE 802.11ax; - IEEE 802.11ax (6GHz); - Bluetooth 5; - IEEE 802.15.4 Zigbee. |  |  |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 2vnt. radijo imtuvų, kuriuos galima nustatyti bet kuriai dviem iš trijų galimų Wi-Fi spektro juostų (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). |  |  |  |
|  | Antenos | Integruotos įvairiakryptės (ang. omni-directional) antenos. |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi palaikyti ne mažesnę kaip 3.6 Gbps duomenų perdavimo spartą. |  |  |  |
|  | OFDMA palaikymas | Turi palaikyti. |  |  |  |
|  | Spindulio formavimas | Turi palaikyti spindulio formavimo (angl. beam-forming) technologiją. |  |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. 100/1000/2500BASE-T standarto prievadų. |  |  |  |
|  | USB jungtys | Ne mažiau kaip 1vnt. USB 2.0 tipo jungčių. |  |  |  |
|  | El. maitinimas | Per 802.3af/at PoE prievadą. Papildomai turi būti galimybė prijungti nuolatinės srovės šaltinį. |  |  |  |
|  | Energijos sunaudojimas | Esant el. maitinimui per POE prievadą, ne daugiau kaip 22W. |  |  |  |
|  | BLE (Bluetooth Low Energy) standarto palaikymas | Privalomas. |  |  |  |
|  | Lokacijos nustatymo priemonių palaikymas | Turi būti GPS imtuvas. Turi palaikyti 802.11mc Fine Timing Measurement (FTM) funkcionalumą. GPS imtuvas turi būti integruotas į bendrą sistemą. Jeigu bus naudojamas prijungiamas per USB GPS imtuvas, turi būti bent vienas laisvas USB prievadas kitiems įrenginiams pajungti. |  |  |  |
|  | Saugumo priemonių palaikymas | Turi palaikyti šias saugumo priemones: - WPA3; - Enhanced Open; - WPA2-MPSK. Turi būti integruotas TPM modulis. |  |  |  |
|  | Palaikomas BBSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. per radiją (naudojant 6 GHz radiją , ne mažiau kaip 4vnt.). |  |  |  |
|  | Palaikomas klientų skaičius | Ne mažiau kaip 512 vnt. per radiją. |  |  |  |
|  | Veikimo (valdymo) mechanizmai | Belaidės prieigos stotelė turi palaikyti šiuos veikimo (valdymo) mechanizmus: autonominis (ang. standalone), per šliuzą (ang. gateway), debesų tipo valdymas. |  |  |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: - Automatinis Wi-Fi radijo dažnių valdymas; - Automatinis trukdžių (ang. interference) įtakos mažinimo valdymas; - Belaidės Wi-Fi stotelės energijos suvartojimo stebėsena ir valdymas. |  |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi būti pridedamos licencijos belaidės prieigos stotelę įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti belaidės prieigos stotelių konfigūravimą, programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Centralizuoto valdymo sistema turi turėti įrankius palengvinančius belaidžio ryšio padengiamumo planavimą, atlikti DPI (ang. deep packet inspection). Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. Toje pačioje centralizuoto valdymo sistemoje turi būti galima valdyti ir tinklo komutatorius ir belaidės prieigos stoteles, matyti jų topologiją. |  |  |  |
|  | Montavimas | Turi būti komplektuojama su laikikliu tvirtinimui prie paviršių (ang. solid surface). |  |  |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C iki +50°C |  |  |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui aplinkos santykinėje drėgmėje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 95% |  |  |  |
|  | Garantija | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra (išskyrus centralizuoto tinklo valdymo sistemos licencijas). |  |  |  |

- Papildomos programinės įrangos licencijos tinklo prieigos kontrolės sprendimui

## Lentelė Nr. 8

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Licencijos | Programinės įrangos licencijos turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 vnt. vartototojų galinių įrenginių (ang. endpoint) autentifikavimą vienu metu. |  |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus: - RADIUS, RADIUS Dynamic Authorization, TACACS+, web authentication, SAML v2.0; - TEAP (Tunneled EAP); - EAP-FAST (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS); - PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS); - TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP- TLS, EAP-MD5, PAP, CHAP); - EAP-TLS; - PAP, CHAP, MSCHAPv1, MSCHAPv2, EAP-MD5; - WPA3; - Windows machine authentication; - SMB v2/v3; - Online Certificate Status Protocol (OCSP); - SNMP generic MIB, SNMP private MIB; - Common Event Format (CEF), Log Event Extended Format (LEEF), and RFC5424. |  |  |  |
|  | Autentifikavimo šaltinių palaikymas | Turi palaikyti šiuos autentifikavimo šaltinius: - Microsoft Active Directory; - Microsoft Azure Active Directory; - RADIUS; - Any LDAP compliant directory; - Microsoft SQL, MySQL, Oracle 11g ODBC-compliant SQL server; - Built-in SQL store, static hosts list; - Token servers; - Kerberos; - Google G Suite. |  |  |  |
|  | Įrenginių profiliavimo palaikymas | Turi palaikyti šiuos įrenginių profiliavimo metodus: Aktyvius: - Nmap; - WMI; - SSH; - SNMP. Pasyvius: - MAC OUI; - DHCP; - TCP; - sFLOW arba NetFlow arba IPFIX; - HTTP User-Agent. |  |  |  |
|  | Svečių autentifikavimo palaikymas | Siūlomas sprendimas turi palaikyti šias svečių autentifikavimo galimybes: - Svečių autentifikavimas naudojant WEB portalą; - Svečių autentifikavimo užklausų siuntimas (SMS arba elektroniniais laiškais); - Svečių autentikavimas naudojant socialinių tinklų prisijungimo duomenis: Facebook ar Twitter. |  |  |  |
|  | Vartotojų įrenginių sveikatos būklės patikrinimas | Turi būti galimybė išplėsti sprendimą ateityje įsigijant papildomas licencijas vartotojų įrenginių sveikatos būklei tikrinti. |  |  |  |
|  | REST API sąsaja | Siūlomas sprendimas turi turėti REST API sąsają papildomai integracijai su kliento sistemomis. |  |  |  |
|  | Trečių šalių programinės įrangos integracija | Siūlomas sprendimas turi palaikyti integraciją su trečių šalių sprendimais: UEM, ugniasienėmis, SIEM. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomos programinės įrangos licencijos turi būti suderinamos su Perkančiosios organizacijos naudojamu Aruba ClearPass tinklo prieigos kontrolės sprendimu praplečiant jau turimas tinklo prieigos kontrolės licencijas (ang. Access License) papildomu licencijų skaičiumi, siekiant užtikrinti papildomų Perkančiosios organizacijos vartotojų galinių įrenginių (ang. endpoint) prieigos kontrolės vykdymą. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantinė priežiūra. Pateikiamos licencijos turi būti neriboto laiko (angl. Perpetual) tipo, t. y. pasibaigus garantiniam aptarnavimui sistema neturi nustoti veikti ir jos funkcionalumas neturi būti niekaip ribojamas. |  |  |  |

- Papildomos programinės įrangos licencijos centralizuoto tinklo valdymo sistemai

## Lentelė Nr. 9

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |  |
|  | Licencijos | Programinės įrangos licencijos skirtos Perkančiosios organizacijos naudojamiems Aruba Networking CX 6200F tinklo komutatoriams įtraukti ir valdyti centralizuoto tinklo valdymo sistema, paremta debesijos pagrindu. Licencijos turi būti pateikiamos ne trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui. |  |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Naudojantis centralizuoto valdymo sistema turi būti galima atlikti komutatorių konfigūravimą (VLAN kūrimą, prievadų agregavimą, komutatorių telkinio (ang. stack) valdymą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, SNMP parametrus), programinės įrangos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, kaupti įvykius (Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, turi būti pranešimų ir įvykių skydelis. Naudojantis dirbtinio intelekto pagalba, centralizuoto valdymo sistema turi gebėti aptikti veikimo anomalijas tinkle. |  |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomos programinės įrangos licencijos turi būti to paties centralizuoto tinklo valdymo sistemos sprendimo kaip ir licencijos siūlomos centralizuotam valdymui techninės specifikacijos 1,2,3,4,5 ir 6 lentelėse siūlomiems tinklo komutatoriais. |  |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantinė priežiūra. |  |  |  |  |

- SFP+ modulis

## Lentelė Nr. 10

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | SFP+ tipo prievadas, 10G, dviguba LC tipo jungtis, tinkantis veikti per vienmodes optines skaidulas ir palaikantis ne mažiau kaip 10 km. darbinį atstumą. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | SFP+ modulis (ang. optical transceiver) turi būti paruoštas darbui su techninės specifikacijos 1,2,3,4,5 ir 6 lentelėse siūlomais tinklo komutatoriais. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. |  |  |  |

- Kabelis tinklo komutatorių apjungimui, 50G SFP56 prievadai

## Lentelė Nr. 11

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Kabelis skirtas tinklo komutatorių apjungimui (ang. Direct Attach Copper Cable), 50G SFP56 prievadai, ilgis ne daugiau kaip 1m. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Kabelis privalo būti pilnai suderinamas su techninės specifikacijos 1 lentelėje siūlomais tinklo komutatoriais ir turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi tinklo komutatoriai. Jei Tiekėjas siūlo ne to pačio gamintojo kabelį kaip ir tinklo komutatorius, kartu su pasiūlymu privalo pateikti kabelio gamintojo išduotus pritaikymo protokolus, medžiagą, kuri objektyviai patvirtina, kad tiekėjo siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu tinklo komutatoriumi. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. |  |  |  |

- Kabelis tinklo komutatorių apjungimui, 10G SFP+ prievadai

## Lentelė Nr. 12

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Kabelis skirtas tinklo komutatorių apjungimui (ang. Direct Attach Copper Cable), 10G SFP+ prievadai, ilgis 1 m. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Kabelis privalo būti pilnai suderinamas su techninės specifikacijos 2,3,4,5 ir 6 lentelėse siūlomais tinklo komutatoriais ir turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi tinklo komutatoriai. Jei Tiekėjas siūlo ne to pačio gamintojo kabelį kaip ir tinklo komutatorius, kartu su pasiūlymu privalo pateikti kabelio gamintojo išduotus pritaikymo protokolus, medžiagą, kuri objektyviai patvirtina, kad tiekėjo siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu tinklo komutatoriumi. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. |  |  |  |

- Kabelis tinklo komutatorių apjungimui, 10G SFP+ prievadai, ilgis 3 m.

## Lentelė Nr. 13

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Kabelis skirtas tinklo komutatorių apjungimui (ang. Direct Attach Copper Cable), 10G SFP+ prievadai, ilgis 3 m. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Kabelis privalo būti pilnai suderinamas su techninės specifikacijos 2,3,4,5 ir 6 punktuose siūlomais tinklo komutatoriais ir turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi tinklo komutatoriai. Jei Tiekėjas siūlo ne to pačio gamintojo kabelį kaip ir tinklo komutatorius, kartu su pasiūlymu privalo pateikti kabelio gamintojo išduotus pritaikymo protokolus, medžiagą, kuri objektyviai patvirtina, kad tiekėjo siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu tinklo komutatoriumi. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. |  |  |  |

- Tinklinis jungiamasis kabelis, ilgis 0,25 m.

## Lentelė Nr. 14

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Tinklinis jungiamasis (ang. patch) kabelis, UTP, Cat5e kategorijos, RJ45 jungtys, ilgis 0,25 m. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |  |  |

- Tinklinis jungiamasis kabelis, ilgis 0,50 m.

## Lentelė Nr. 15

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Tinklinis jungiamasis (ang. patch) kabelis, UTP, Cat5e kategorijos, RJ45 jungtys, ilgis 0,50 m. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |  |  |

- Tinklinis jungiamasis kabelis, ilgis 1 m.

## Lentelė Nr. 16

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Tinklinis jungiamasis (ang. patch) kabelis, UTP, Cat5e kategorijos, RJ45 jungtys, ilgis 1 m. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. | Taikoma 12 mėn. garantija |  |  |

- Optinis jungiamasis kabelis, ilgis 1 m.

## Lentelė Nr. 17

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Optinis jungiamasis (ang. patch) kabelis, dviejų optinių skaidulų (ang. duplex), OS2, vienmodis (ang. single mode), LC-LC jungtys, ilgis 1 m. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |  |  |

- Optinis jungiamasis kabelis, ilgis 2 m.

## Lentelė Nr. 18

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Optinis jungiamasis (ang. patch) kabelis, dviejų optinių skaidulų (ang. duplex), OS2, vienmodis (ang. single mode), LC-LC jungtys, ilgis 2 m. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |  |  |

- Optinis jungiamasis kabelis, ilgis 7 m.

## Lentelė Nr. 19

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą. |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | Optinis jungiamasis (ang. patch) kabelis, dviejų optinių skaidulų (ang. duplex), OS2, vienmodis (ang. single mode), LC-LC jungtys, ilgis 7 m. |  |  |  |
|  | Garantija | Turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |  |  |

- Kompiuterinio tinklo diegimas

## Lentelė Nr. 20

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | Kompiuterinio tinklo pertvarka ir modernizavimas (toliau – Projektas) įgyvendinamas VšĮ Kauno miesto poliklinikos patalpose: Dainavos padalinys (Pramonės pr. 31, Energetikų g. 13, T.Masiulio g. 8), Šančių padalinys (A.Juozapavičiaus pr. 72, Kampiškių g. 3, Borutos g. 16), Šilainių padalinys (Baltų pr. 7, Veiverių g. 45), Centro padalinys (A.Mickevičiaus g. 4), Kalniečių padalinys (Savanorių pr. 369). Projekto įgyvendinimas atliekamas per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimas vykdomas etapais: I etapas. Centro padalinys. Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prekių pristatymo. II etapas. Dainavos padalinys. Ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prekių pristatymo. III etapas. Šilainių padalinys. Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prekių pristatymo. IV etapas. Kalniečių padalinys. Ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo prekių pristatymo. V etapas. Šančių padalinys. Ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo prekių pristatymo. Per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas ir su ja suderintas diegimo darbų planas su atliekamų kompiuterinio tinklo diegimo darbų specifikacija ir darbų atlikimo grafiku. Diegimas turi būti atliekamas suderintu su Perkančiąja organizacija laiku. Atliekami diegimo darbai turi kuo mažiau trikdyti Perkančiosios organizacijos darbuotojų darbą. Darbai, kurie gali sukelti ryšio trikdymus, turi būti su Perkančiąja organizacija suderinti iš anksto. Atlikus diegimo darbus, turi būti pateikta atliktų diegimo darbų dokumentacija, apimanti įdiegto sprendimo konfigūracijų ir nustatymų aprašymus, logines schemas. Tiekėjas privalo perkančiosios organizacijos IT administratoriams pravesti mokymus kaip administruoti diegiamus sprendimus. Mokymai privalo būti atliekami Perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliu, suderintu laiku, mokymų trukmė ne mažiau kaip 16 val. |  |
|  | Tinklo komutatorių diegimas | Turi būti atlikti šie tinklo komutatorių diegimo darbai: - Tinklo komutatorių sumontavimas perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, komutacinėse spintose. Vietose, kur nebus komutacinių spintų, komutatoriai bus laisvai pastatomi. Perkančioji organizacija užtikrins sujungimus tarp patalpų komutacinių spintų; - Tinklo komutatorių prijungimas prie kompiuterinio tinklo ir paruošimas darbui, sukonfigūravimas saugiai administravimo prieigai per kompiuterinį tinklą; - Tinklo komutatorių mikrokodų versijų patikrinimas ir, jeigu reikia, atnaujinimas iki paskutinės suderinamos sertifikuotos mikrokodų versijos; - Tinklo komutatorių apjungimas į steką tam numatytais prievadais; - Pagrindinių parametrų tinklo komutatoriuose sukonfigūravimas; - Virtualių tinklų sukonfigūravimas; - Užtikrinta galimybė atsisiųsti skirtingas vartotojų roles aprašytas Perkančiosios organizacijos eksploatuojamoje tinklo prieigos kontrolės sistemoje ir pagal tai - detalias tinklo komutatorių konfigūracijas; - Prie tinklo komutatorių prijungtų vartotojų centralizuoto autentifikavimo sukonfigūravimas. |  |
|  | Vartotojų autentifikavimo programinės įrangos plėtimas | Tinklo prieigos kontrolės programinė įranga bus naudojama laidiniam ir belaidžiam tinklui. Turi būti išplėstas tinklo prieigos kontrolės sprendimas papildomai įsigyjamomis programinės įrangos licencijomis papildomiems vartotojų galiniams įrenginiams (ang. endpoint). Perkančiosios organizacijos tinklo vartotojų autentifikavimui turi būti naudojamas EAP-TLS standartas, svečių tinklui – WEB autentifikacija naudojant turimą tinklo prieigos kontrolės sistemos svečių autentikavimo funkcionalumą. Turi būti autentifikuojami ir IP telefonai, spausdintuvai bei technologinio tinklo įrenginiai. Tinklo vartotojams turi būti suteikiamos skirtingos prieigos teisės, priklausomai nuo priskirtų Microsoft Active Directory vartotojų grupių. |  |
|  | Vartotojų autentifikavimo sprendimo įgyvendinimui reikalingų pagalbinių technologijų ir produktų diegimas | Turi būti atliktas sertifikatų tarnybos diegimas ir integravimas. Perkančioji organizacija parūpins reikiamą infrastruktūrą sertifikatų tarnybos diegimui. Turi būti atliktas reikalingų pataisų į darbo vietų kompiuterius planavimas ir diegimas (jeigu tai būtina diegiamam sprendimui). Turi būti atliktas Active Directory ir GPO pakeitimų planavimas ir nustatymas, DNS ir DHCP nustatymas. |  |
|  | Centralizuotos tinklo įrangos valdymo sistemos diegimas | Turi būti aktyvuota ir sukonfigūruota perkama centralizuota tinklo įrangos valdymo sistema debesijos principu. Į valdymo sistemą turi būti įtraukta naujai perkama tinklo įranga (tinklo komutatoriai, belaidės Wi-Fi prieigos stotelės). Į centralizuotą tinklo įrangos valdymo sistemą turi būti įtraukta Perkančiosios organizacijos jau turima ir šiai sistemai tinkama tinklo įranga (tinklo komutatoriai) aktyvuojant tam papildomai įsigyjamas programinės įrangos licencijas. |  |
|  | Wi-Fi belaidžio tinklo diegimas | Turi būti atlikti šie Wi-Fi belaidžio tinklo diegimo darbai: - Belaidžių Wi-Fi prieigos stotelių prijungimas prie kompiuterinio tinklo ir paruošimas darbui, sukonfigūravimas saugiai administravimo prieigai per kompiuterinį tinklą; - Belaidžių Wi-Fi prieigos stotelių mikrokodų versijų patikrinimas ir, jeigu reikia, atnaujinimas iki paskutinės suderinamos sertifikuotos mikrokodų versijos; - Pagrindinių parametrų belaidėse Wi-Fi prieigos stotelėse sukonfigūravimas; - Užtikrinta galimybė atsisiųsti skirtingas vartotojų roles, aprašytas Perkančiosios organizacijos eksploatuojamoje tinklo prieigos kontrolės sistemoje; - Per belaides Wi-Fi prieigos stoteles besijungiančių vartotojų centralizuoto autentifikavimo sukonfigūravimas; - Darbuotojų ir svečių tinklo su skirtinga vartotojų autentifikacija sukonfigūravimas. |  |