Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROTOTIPŲ KŪRIMO IR SISTEMŲ INTEGRAVIMO ĮRANGOS KOMPLEKTAS

| Pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Prototipų kūrimo ir sistemų integravimo įrangos komplektas (1 kompl.). | 1. Bendrieji reikalavimai komplektui. Įrangos komplektą turi sudaryti visi išvardyti įrangos vienetai: 1 vnt. didelio formato skystos dervos 3D spausdintuvo komplektas su automatine apdorojimo įranga, 1 vnt. delta robotas, 1 vnt. prototipinių PCB plokščių frezavimo staklės, 1 vnt. 3D skeneris. 2. Taikomi šie techniniai rodikliai komplekto įrangos vienetams: 2.1. Didelio formato skystos dervos 3D spausdintuvo komplektas su automatine apdorojimo įranga: Spausdinimo technologija turi būti LFD arba lygiavertė su SLA technologija. Darbinis tūris (ilgis x plotis x aukštis) turi būti ne mažesnis kaip 353 x 196 x 350 mm. Sluoksnio storis (Z ašies skiriamoji geba) turi būti reguliuojamas ne siauresniame kaip 25–200 mikrometrų (µm) diapazone. XY ašies skiriamoji geba turi būti ne prastesnė kaip 46 mikrometrai. Maksimalus spausdinimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 80 mm/h. Turi būti į spausdintuvo komplektą įtraukti šie spausdinimo priedai: dervos vonelė – ne mažiau kaip 1 vnt., dervos maišytuvas – ne mažiau kaip 1 vnt., standartinė spausdinimo platforma – ne mažiau kaip 1 vnt., lanksti spausdinimo platforma detalėms nuimti – ne mažiau kaip 1 vnt., automatinė dervos pumpavimo sistema – ne mažiau kaip 1 vnt., automatizuota didelio formato detalių plovimo stotelė– 1 vnt., automatizuota didelio formato detalių UV kietinimo / polimerizacijos stotelė – 1 vnt., valymo ir apdorojimo įrankių rinkinys, įskaitant plovimo kibirą bei apdailos įrankius. Privalo būti palaikomas atvirų medžiagų režimas, leidžiantis naudoti trečiųjų šalių dervas. 2.2. Delta robotas: Pozicionavimo tikslumas (atkartojamumas) turi būti ne prastesnis kaip ±0,5 mm. Darbinės erdvės skersmuo (esant 75 mm aukščiui nuo pagrindo) turi būti ne mažesnis kaip 360 mm. Maksimali naudingoji apkrova (keliamas svoris) turi būti ne mažesnė kaip 5 kg. Maksimali proceso jėga (spaudimas esant 0 mm spinduliui) turi būti ne mažesnė kaip 100 N. Roboto dinamika (su 500 g apkrova) turi siekti ne mažiau kaip 60 judesių (ciklų) per minutę. Maksimalus linijinis greitis turi būti ne mažesnis kaip 3 m/s. Maksimalus pagreitis turi būti ne mažesnis kaip 60 m/s². Pavaroms turi būti naudojami žingsniniai varikliai ne prastesni kaip NEMA 23 XL standarto dydžio arba lygiaverčiai su enkoderiais, kurių darbinė srovė ne daudiau kaip 4,2 A. Robotas turi būti komplektuojamas kartu su valdikliu. 2.3. Prototipinių prototipinių PCB plokščių frezavimo staklės: Staklių darbinė zona (ilgis x plotis x aukštis) turi būti ne mažesnė kaip 240 x 180 x 30 mm. Staklių apdirbamos plokštės dydis turi būti ne mažesnis kaip 200 x 140 mm. Špindelio - veleno variklis turi būti bešepetėlinis, valdomas programiškai, turintis pneumatinį įrankių griebtuvą. Staklių špindelio sukimosi greitis turi būti ne mažesnis kaip 60 000 aps./min. Staklių aparatinė rezoliucija turi būti ne prastesnė kaip 1 µm, o atkartojamumas – ne prastesnis kaip ±5 µm. Įrenginyje privalo būti automatinis įrankių keitiklis, turintis ne mažiau kaip 12 padėčių. Įrankio griebtuvo dydis turi atitikti ne prastesnį kaip 1/8 colio 3,175 mm standartą. Staklių frezavimo gylis privalo būti reguliuojamas mikrometro (µm) tikslumu. Gręžimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 120 kiaurymių per minutę, o judėjimo greitis ne mažesnis kaip 40 mm/s. Staklių pavaros X, Y, Z ašyse turi būti valdomos hibridiniais varikliais. Darbo stalas turi būti pagamintas iš plokščiai frezuoto aliuminio su T formos grioveliu centre ar lygiaverčio su fiksavimo kaiščiais tiksliam dvipusių plokščių apvertimui. Staklių naudojamas suspausto oro poreikis automatiniam griebtuvui veikti – ne daugiau kaip 7 Bar. Staklių matmenys turi būti ne mažesni nei 420 x 455 x 435 mm. Komplekte turi būti integruota dulkių ištraukimo kamera ir permatomas apsauginis gaubtas. Įranga turi būti tiekiama su originalia programine įranga. 2.4. 3D skeneris: Skaneris turi palaikyti mėlynojo lazerio (kelių linijų ir lygiagrečių linijų) bei artimojo infraraudonojo spindulio (NIR) technologijas. Jo lazerio linijų kiekis ne mažiau kaip 34 mėlynų lazerio linijų ir ne mažiau kaip 7 lygiagrečių mėlynų linijų režimas. Skenavimo tikslumas (lazerio režimu) turi būti ne prastesnis kaip 0,02 mm. Tūrinis tikslumas (lazerio režimu) turi būti ne prastesnis kaip 0,02 mm + 0,06 mm/m. Skenerio skenavimo greitis lazerio režimu turi būti ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę (fps), o NIR režimu – ne mažesnis kaip 20 fps. Skeneris privalo turėti integruotą 3D vaizdo (RGB) kamerą, kurios skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920 x 1200 pikselių, ir ne mažiau kaip 12 baltų LED diodų. Skeneris turi gebėti skenuoti juodus ir metalinius/blizgius paviršius nenaudojant purškiamų matizuojančių dangų ar žymeklių. Skenerio skenuojamo objekto tūris lazerio režimu turi būti ne didesnis kaip 5 x 5 x 5 mm. Skeneris turi palaikyti „Wi-Fi 6“ belaidį ryšį ir turėti laidinę USB Type-C (USB 3.0) jungtį. Su skeneriu turi būti karu komplektuojama speciali akumuliatorinė rankena, kurios talpa turi būti ne mažesnė kaip 5000 mAh, palaikanti greitąjį ne mažiau kaip 30 W įkrovimą. 3. Garantinė techninė priežiūra. Visiems komplekto įrenginiams taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 1 metų garantija. |  |