Pirkimo sąlygų 2.1. priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOMPIUTERIAI

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS „DIDESNIO NAŠUMO SPECIALIZUOTI KOMPIUTERIAI“

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai restauruoti ar atnaujinti „renew“/“refurbished“/ „remarked“ kompiuteriai neleistini. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visos prekės turi būti pristatytos, pilnai paruoštos naudojimui per 21 kalendorinę dieną nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi pajungimui ir tinkamam prekės veikimui reikiami komponentai. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- Žalieji kriterijai:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p. 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai | Dokumentų pateikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu. |
| 2. | įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0, atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 3. | bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą; | a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 4. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. P.s. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas. |  |

3. Techninė specifikacija

3.1. Stacionarus kompiuteris

3 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |  |  | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
|  | Kiekis | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesoriaus našumas | Ne mažiau kaip 8 branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 30350 pagal „Passmark CPU Mark". Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Procesoriaus galingumas ne daugiau kaip 75 W. Procesoriaus oficiali išleidimo data ne seniau kaip 2025 metų pirmas ketvirtis. |  |  |  |  |  |
|  | Procesoriaus aušintuvas | Turi būti pridėtas prie procesoriaus. |  |  |  |  |  |
|  | Motininė plokštė | Ne prasčiau kaip H810 lustų rinkinys. |  |  |  |  |  |
|  | Operatyvioji atmintis (atmintinė) | Ne mažiau 32 GB 5200MHz DDR5. |  |  |  |  |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali atminties talpa | Ne mažiau kaip 64 GB. |  |  |  |  |  |
|  | Kietų diskų posistemė | Ne mažiau 1 vnt. 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD, skaitymo greitis nemažiau 6000 MB/s rašymo nemažiau 5000MB/s. |  |  |  |  |  |
|  | Vaizdo posistemė | Neintegruota, palaikanti DirectX 12_2, Open GL4.6, arba geresnė. Video atmintis ne mažiau kaip 8GB. Atminties tipas neprasčiau GDDR6. Palaikanti ne mažiau kaip 2 monitorius. Vaizdo posistemės našumas turi būti: ne mažiau 17200 taškų pagal „Passmark G3D Mark". Siūlomos vaizdo poistemės našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. |  |  |  |  |  |
|  | Išorinės jungtys integruotos pagrindinėje plokštėje | Ne mažiau kaip: 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB Type-C®) 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) |  |  |  |  |  |
|  | Tinklas | Integruotas, ne lėtesnis kaip 100/1000Mbps. Ir ne blogiau kaip Wi-Fi 6 1x1 Wi-Fi 6 (802.11ax) ir Bluetooth® v5.3 |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Galingumas užtikrinantis stabilų kompiuterio darbą . Maitinimo šaltinio efektyvumas turi būti ne mažiau 85 procentų. |  |  |  |  |  |
|  | Korpusas | SFF arba lygiaverčio tipo, naudojamas vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. |  |  |  |  |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Kompiuteriui turi būti teikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija ir ne mažiau 1 metų kartu pateikiamiems priedams |  |  |  |  |  |
|  | Operacinė sistema | Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |  |  |  |  |
|  | Priedai | To paties gamintojo bevielės klaviatūros su LT ženklinimu ir pelės komplektas |  |  |  |  |  |

3.2. Monitorius

4 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| 1. | Kiekis | 8 |  |  |  |
| 2. | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |
| 3. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1920 x 1080. |  |  |  |
| 4. | Ryškumas | Ne mažiau 300 CD/M2. |  |  |  |
| 5. | Ekrano dažnis | Ne mažiau kaip 100Hz |  |  |  |
| 6. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 27“ . Nelenktas |  |  |  |
| 7. | Ekrano paviršius | Neblizgantis arba lygiavertis. |  |  |  |
| 8. | Vaizdo prievadų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. (1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2) |  |  |  |
| 9. | Stovo funkciniai ypatumai | Ne blogiau kaip Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |  |  |  |
| 10. | Kolonėlės | Ne mažiau kaip 2x2w |  |  |  |
| 11. | Matymo kampas | Ne blogiau 178/178° |  |  |  |
| 12. | Skydelio tipas | Turi būti IPS |  |  |  |
| 13. | Kontrasto santykis | Ne mažiau kaip 1500:1 |  |  |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |  |