Pirkimo sąlygų

  - Priedas „Užsakovo užduotis“

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

Perkančioji organizacija - Šiaulių miesto savivaldybės administracija siekia įsigyti „Mokslo paskirties pastato S. Daukanto g. Nr. 71, Šiauliai, lifto įrengimo statybos darbai (rekonstravimas)“, darbo projekto parengimą ir rangos darbus (toliau – darbai).

Rangovas, vadovaudamasis 2025 m. IĮ „Sauliaus Remeikos dizaino studija“ parengtu techniniu projektu Nr. 291380-01-TP (toliau – Techninis projektas), ir paties parengtu darbo projektu (toliau – Darbo projektas) turės atlikti esamo pastato unikalus Nr. 2995-3002-5010 išorėje, mokyklos vidinio kiemo pusėje, projektuojamas liftas, kuris bus skirtas žmonių su negalia tarpaukštiniam judėjimui.

Projektuojamo lifto vidaus šachtos matmenys - 1620×1725 mm. Prie projektuojamo lifto numatoma demontuoti esamus langus bei nedidelę dalį laukinių sienų (nuo grindų iki esamo lango angos lygio) – tokiu būdu bus įrengiamos pakankamo pločio angos patekimui į liftą. Numatomos statybinės angos plotis į liftą kiekviename aukšte svyruoja nuo 1180 iki 1660 mm. Iš esamo san. mazgo bus formuojamas koridorius patekimui į liftą. Šioje patalpoje bus demontuojami sanitariniai prietaisai, o toje vietoje, kurioje numatoma įrengti angą įėjimui į liftą, bus pašalinamas esamas radiatorius (-ai), radiatorių montavimą ir šildymo sistemos balansavimą, tikslinti rengiant Darbo projektą. Dėl šių pakeitimų, pasikeis ir mokyklos vidinio kiemo fasadas (žr. grafinėje dalyje). Visi vidaus apdailos sutvarkymo keitimo sprendiniai priimami lygiagrečiai vykdomame vidaus patalpų remonto projekto sprendiniuose.

Perkančiosios organizacijos pavedimu, Rangovas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo deklaraciją ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.

Pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovas savo atsakomybe turi paskirti statybos darbų vadovus, projekto vadovus statybos darbų vadovavimui ir Darbo projekto rengimui.

Darbo projektas turi būti parengtas per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir teikiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu (Rangovas Darbo projektą, savo nuožiūra, gali parengti anksčiau numatyto pirminio termino). Statybos darbų vykdymo metu iškilus poreikiui, Darbo projektas gali būti tikslinamas, tačiau atlikti patikslinimai ir (ar) pakeitimai negali prieštarauti Techninio projekto sprendiniams.

Statybos darbus Rangovas pradeda nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Statybvietę perkančioji organizacija perduoda tiekėjui per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Rangovas atsakingas už elektroninio statybos žurnalo įsigijimą, pildymą ir jo prieinamumą visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Elektroninio statybos žurnalo kopija perduodama Užsakovui kartu su statybos užbaigimo dokumentais

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti statinio naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar statinio naudotojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams / ribojimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus, leidimą (-us) atlikti archeologinius tyrimus, leidimą želdinių šalinimui, genėjimui ir kt.

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Techninio prižiūrėtojo ir Projektuotojo patvirtintą Darbo projektą ir vadovautis LR teisės aktais. Rangovas privalo užtikrinti, kad rengiant darbo projektą:

a)	bus numatyta, jog statyboje naudojami sprendiniai atitiktų 2023-04-07 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 „ Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ reikalavimus;

b)	 numatyti sprendinius atsižvelgiant į Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1 punkte nurodytus reikalavimus (12. Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai.);

c)	prekių, kurių BVPŽ kodas patenka į VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytą sąrašą, gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę pasitikslinti numatomų atlikti darbų apimtis ir kiekius vietoje suderinęs savo vizitą į statybos objektą, S. Daukanto g. 71, Šiauliai, su savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus specialistu Ernestu Bertuliu, tel. (+370 41) 386450, el. paštas ernestas.bertulis@siauliai.lt

________________