KLAUSIMYNAS

OFTALMOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OFTALMOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oftalmologinių instrumentų rinkinys |  |  |  |
| 0 | H.-R. KOCH modelio arba analogiškos kapsulės žirklės | 1 |  |  |
| 1 | Horizontalios, lenktos 45±1° kampu, 2.5±0.1 mm ašmenys, ≥ 360° pasukama galvutė, 22 G dyžio / 0,7 ± 0.01 mm tiesus kotelis, Bendras ilgis 110 ± 5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | BONN modelio arba analogiškos žvairumo žirklės | 2 |  |  |
| 1 | Tiesios, buki galai, 24 ± 1 mm nuo galiukų iki ašies, bendras ilgis 90± 5mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | Rišamasis pincetas | 1 |  |  |
| 1 | 7.5 ± 0.5 mm lenktais, smailėjančiais, lygaus paviršiaus galiukais, 6±1 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 100 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | TUEBINGEN modelio arba analogiškas rišamasis pincetas | 3 |  |  |
| 1 | Lenktas, lygaus darbinio paviršiaus griebtuvais, 6 ±0.1 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 100±1 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | AKAHOSHI modelio arba analogiškas branduolio skėlimo pincetas (fako pre-čioperis) | 4 |  |  |
| 1 | 4.5 ± 0.1 mm delikatūs aštrūs galiukai, 1 ± 0.1 mm profilio, 2 ± 0.1 mm kryžminio veikimo eiga, skirtas branduolio skėlimui, padalijimui ir sukimui. Bendras ilgis 105 ± 5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, kryžminio veikimo, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | Pincetas kapsuloreksiui | 6 |  |  |
| 1 | su kreipiančiuoju kaišteliu, ypatingai delikatus, 13 ±1 mm lenkta darbinė dalis, mikro dantytas griebtuvo galiukų paviršius, bendras ilgis 103 ±5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | MICRO COLIBRI modelio arba analogiškas pincetas | 4 |  |  |
| 1 | Delikatus, su 5 ± 0.5 mm rišimo plokštuma, 0.12 ±0.01 mm dantukai pinceto gale 1x2, bendras ilgis 80 ± 5 mm, rankenėlės grublėtos su išpjovomis arba įdubimu patogesniam suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | MIYOSHI modelio arba analogiškas universalus lenktas branduolio dalijimo kabliukas | 5 |  |  |
| 1 | 1 ±0.1 mm galiukas, 0.6 ± 0.1 mm vidinis kraštas, bendras ilgis 104 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | DRYSDALE arba analogiško modelio branduolio manipuliatorius ir priekinės kapsulės poliruotojas | 2 |  |  |
| 1 | 1.0 x 1.5 mm (± 0.1 mm) irklo formos galiukas, bendras ilgis 100 ± 1 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | STEVENS modelio arba analogiškos tenotominės žirklutės | 1 |  |  |
| 1 | Tiesios, trumpi ašmenys, buki galai, 22 ± 1 mm nuo galiukų iki ašies, bendras ilgis 105± 5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | A6 dydžio silikoninis kilimėlis su spygliais | 4 |  |  |
| 0 | LIEBERMAN-TENNANT modelio arba analogiškas vokų plėtiklis | 1 |  |  |
| 1 | Reguliuojamas sraigto pagalba su aspiracija, temporaliniam uždėjimui, 15 ± 1 mm vielinės atviros mentelės, 80 ± 5 mm bendras ilgis, tiekiamas su silikoniniais vamzdeliai ir adapteriu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | KERSHNER modelio arba analogiškas vokų plėtiklis | 2 |  |  |
| 1 | Reguliuojamas sraigto pagalba, 15 ± 1 mm vientisos uždaros mentelės, skirtas nazaliniam ir temporaliniam uždėjimui, bendras ilgis 75 ± 5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |
| 0 | Mentelė | 2 |  |  |
| 1 | 12 ± 1 mm, lenkta 45°±1°, 0.5 mm pločio x 0.25 mm storio (±0.01 mm), bendras ilgis 108 ± 5 m, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | STEINMETZ modelio arba analogiška mentelė | 3 |  |  |
| 1 | Skirta rankiniam lęšiuko fragmentavimui kairia ranka, 1 ± 0.1 mm pločio branduolio bisektorius, bendras ilgis 110 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |
| 0 | IOL injektorius Monarch III modelio arba analogiškas | 3 |  |  |
| 1 | Skirtas C tipo kasetėms |  |  |  |
| 0 | TUEBINGEN modelio arba analogiškas rišamasis pincetas | 1 |  |  |
| 1 | Lenktas, lygaus darbinio paviršiaus griebtuvai, 6 ±0.1 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 100±1 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |
| 0 | CASTROVIEJO modelio arba analogiškas adatkotis | 1 |  |  |
| 1 | Lenktas, be užrakinimo, 10±1 mm delikatus griebtuvas, (1.5x 0.8) ± 0.05 mm galiukai, bendras ilgis 140 ± 5 mm, rankenėlės plokščios grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |
| 0 | Wells modelio arba analogiškas enukleacijos šaukštas | 1 |  |  |
| 1 | Bendras ilgis 147±3 mm, rankenėlė plokščia, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |
| 0 | Enukleacijos žirklės | 1 |  |  |
| 1 | Vidutinio lenktumo, 40 ± 1 mm nuo galiukų iki ašies, bendras ilgis 135 ±5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | DARDENNE modelio arba analogiškas siuvimo pincetas | 1 |  |  |
| 1 | Lenktas, 6 ± 1 mm ilgio galiukai su lygaus paviršiaus siuvimo platforma, rankenėlės pastorintos su kreipiančiuoju smaigu, grublėtu paviršiumi, patikimam suėmimui, bendras ilgis 100±5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | FINE modelio arba analogiškos siūlių kirpimo žirklės | 1 |  |  |
| 1 | Tiesios, smailiais galais 14 ± 1 mm geležtės, bendras ilgis 110 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu |  |  |  |
| 0 | BONN modelio arba analogiškos žvairumo žirklės | 1 |  |  |
| 1 | Tiesios, buki galai, 25 ± 1 mm nuo galiukų iki ašies, bendras ilgis 90± 5mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |
| 0 | ELSCHNIG modelio arba analogiškas viršutinio tiesiojo raumens pincetas | 1 |  |  |
| 1 | Dantukai pinceto gale 1x2, rankenėlės grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 110± 5mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. |  |  |  |