KLAUSIMYNAS

DUOMENŲ SAUGYKLA DIENOS KOPIJOMS SAUGOTI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

DUOMENŲ SAUGYKLA DIENOS KOPIJOMS SAUGOTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Duomenų saugykla dienos kopijoms saugoti (1 komplektas) |  |  |
| 1 | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |  |
| 2 | Įrangos aprašymas: Rezervinių kopijų saugojimo įranga, sudaryta iš aparatinės ir programinės įrangos, užtikrinanti žemiau įvardintus reikalavimus (toliau - Įranga). |  |  |
| 3 | Įrangos aprašymas: Turi būti pateikta tiksli nuoroda į gamintojo viešojo interneto puslapį, kuriame pateikiama detali informacija apie siūlomą Įrangą. |  |  |
| 4 | Įrangos aprašymas: Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas Įrangos komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |  |
| 5 | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pateikta gamykliniame įpakavime, be išorinių pažeidimų, pastebimų nusidėvėjimo požymių, turi veikti visos Įrangos gamintojo numatytos funkcijos, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. |  |  |
| 6 | Papildomos savybės: Turi būti siūloma tik tokia Įranga, kuriai gamintojas iki pasiūlymo pateikimo momento oficialiai nepaskelbė techninės ir programinės įrangos gamybos, tiekimo ir/ar jos palaikymo nutraukimo (angl. „end of life/support“). |  |  |
| 7 | Aparatinė įranga: Turi būti pateiktas vienas specializuotas įrenginys, skirtas rezervinio kopijavimo duomenų saugojimui ir atstatymui, gamintojo viešame interneto puslapyje ar kituose gamintojo dokumentuose aiškiai įvardintas kaip toks. |  |  |
| 8 | Montavimo būdas: Montuojama į standartinę 19“ (angl. „rack-mount“) spintą, nedidesnis nei 2U dydžio. |  |  |
| 9 | Talpa: Naudinga talpa turi būti ne mažesnė nei 18 TB, nenaudojant pasikartojančių duomenų pašalinimo (ang. „deduplication“) ir spaudimo (ang. „compression“) mechanizmų. |  |  |
| 10 | Talpa:. Diskiniai kaupikliai privalo būti ne didesni nei 4TB, ne lėtesni kaip 7200 aps./min. ir užtikrinti "karštą“ keitimą. |  |  |
| 11 | Talpa: Diskiniai kaupikliai privalo būti sukonfigūruoti ne prasčiau kaip RAID6. |  |  |
| 12 | Talpa: Operacinei sistemai turi būti pateikti ir naudojami atskiri, dubliuoti, su duomenimis nesusiję SSD diskai. |  |  |
| 13 | Talpa: Sistema gali būti plečiama: • Nemažiau 24 Diskais; • To paties gamintojo, nemažiau 144TB debesijos talpos paslauga. |  |  |
| 14 | Talpa: Turi būti palaikomi ir pateikti rezerviniai diskai sugedusių diskų, kurie formuoja naudingą erdvę duomenims saugoti, automatiniam duomenų atstatymui gedimo atveju. |  |  |
| 15 | Prievadai: Ne mažiau kaip 2 vnt. 25 Gbit SFP28; |  |  |
| 16 | Prievadai: Ne mažiau kaip 2 vnt. 10GB Base-T; |  |  |
| 17 | Prievadai: Kartu pateikiami to paties gamintojo 2vnt. 10G SFP+ optiniai keitikliai. |  |  |
| 18 | Prievadai: Turi būti galimybė plėsti nemažiau 2vnt. 32GB FC tipo prievadais. |  |  |
| 19 | Maitinimo šaltiniai ir aušinimas: Pertekliniai (dubliuoti), „karšto“ keitimo tipo maitinimo šaltiniai, turi užtikrinti maksimalios konfigūracijos nepertraukiamą darbą. |  |  |
| 20 | Maitinimo šaltiniai ir aušinimas: Saugykloje turi būti dubliuoti aušinimo ventiliatoriai. |  |  |
| 21 | Greitaveika: Maksimali palaikoma greitaveika ne mažiau kaip 15 TB/val. |  |  |
| 22 | Greitaveika: Būtina pateikti nuorodą į gamintojo viešai skelbiamą dokumentaciją, patvirtinančią reikalaujamą spartą (informacija turi būti pateikiama viešai). |  |  |
| 23 | Greitaveika: Turi palaikyti ne mažiau kaip 128 kopijavimo srautus vienu metu. |  |  |
| 24 | Duomenų išdubliavimas ir kompresija: Įranga privalo turėti realaus laiko (angl. "in-line") duomenų išdubliavimo (angl. "data deduplication") ir suspaudimo (angl. "compression") funkciją. |  |  |
| 25 | Duomenų išdubliavimas ir kompresija: Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, leidžiančios naudoti išdubliavimo ir suspaudimo funkcijas. |  |  |
| 26 | Palaikomos funkcijos: Turi būti palaikomas rezervinių kopijų kopijavimas į viešas debesijos platformas arba gamintojo debesijos paslaugą, tiesiogiai iš rezervinių kopijų darymo įrenginio. Šiai funkcijai licencijos pateikti nebūtina. |  |  |
| 27 | Tinklo protokolai: Įrenginys privalo palaikyti tinklo protokolus NFS; SMB; VTL; |  |  |
| 28 | Tinklo protokolai: Turi būti galima kopijuoti ir atstatinėti duomenis visais protokolais vienu metu. |  |  |
| 29 | Saugumo reikalavimai: Turi būti galimybė šifruoti saugomus duomenis, turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti. |  |  |
| 30 | Saugumo reikalavimai: Turi būti funkcionalumas, leidžiantis nustatyti laiko trukmę, kokiu laikotarpiu (dienomis) neįmanoma pakeisti ar ištrinti saugomų rezervinių kopijų (angl. "retention"), pateikiant reikiamas licencijas visai teorinei saugyklos talpai. |  |  |
| 31 | Saugumo reikalavimai: Atitikimas FIPS 140-2 ir AES 256 standartams. |  |  |
| 32 | Saugumo reikalavimai: Galimybė naudoti dvigubo patvirtinimo funkcionalumą (Angl.k. Dual Authorization) norint ištrinti, modifikuoti sistemos nustatymus ar duomenis. |  |  |
| 33 | Komplektuojančios dalys: Tiekėjas į Įrangos apimtis turi įtraukti Įrangos montavimui ir pajungimui duomenų centre reikalingus kabelius, jungtis, montavimo detales ir kitus funkcionalumą užtikrinančius reikmenis bei medžiagas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrangos komplektacijoje būtų visi montavimui ir pajungimui duomenų centre reikalingi komponentai ir medžiagos, būtini tinkamam ir pilnam įrangos funkcionavimui. Perkantysis sudarys Tiekėjui galimybę atlikti vietos apžiūrą, siekiant įsivertinti faktines įrangos montavimo ir prijungimo sąlygas. |  |  |
| 34 | Garantinis aptarnavimas: Aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių garantinis aptarnavimas ir techninis palaikymas įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinio aptarnavimo ir techninio palaikymo laikotarpiu turi būti užtikrinta: gedimų registravimo galimybė darbo dienomis; reagavimas į registruotą kritinį gedimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną; sugedusių ar netinkamai veikiančių aparatinių komponentų keitimas be papildomo mokesčio; teisė naudotis gamintojo išleistais programinės įrangos atnaujinimais, pataisomis ir saugumo atnaujinimais; nuotolinė techninė konsultacinė pagalba bei diagnostika; galimybė pratęsti techninio palaikymo paslaugas pasibaigus pirminiam palaikymo laikotarpiui. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomai įrangai bus užtikrinamas šiame punkte nurodytas garantinis aptarnavimas ir techninis palaikymas Lietuvos Respublikoje tiesiogiai gamintojo arba per gamintojo įgaliotą aptarnavimo partnerį. |  |  |