1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Skaidulinis lazeris 400W 3D spausdinimo įrenginiui EOS M280

400 W lazerio modulio, skirto užsakovo turimam metalo 3D spausdinimo įrenginiui EOS M280, tiekimas, sumontavimas, integravimas, suderinimas, testavimas ir paleidimas.

Paskirtis: Lazeris skirtas pakeisti esamą neveikiantį 200W skaidulinį lazerį 3D spausdinimo įrenginyje EOS M280 pridėtinei gamybai (LPBF / DMLS tipo) iš metalo miltelių.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas su įranga | Siūlomas lazerio modulis turi būti visiškai suderinamas su užsakovo turimu EOS M280 įrenginiu, jo valdymo, optine, skenavimo, maitinimo, aušinimo ir saugos sistemomis. |  |
|  | Lazerio tipas | Yb (iterbio) skaidulinis lazeris |  |
|  | Lazerio galia | Ne mažesnė nei 400 W |  |
|  | Bangos ilgis | 1060-1100 nm |  |
|  | Veikimo režimas | Nuolatinės veiklos, turi būti tinkamas nepertraukiamam darbui metalo pridėtinės gamybos įrangoje. |  |
|  | Valdymo suderinamumas | Po lazerio pakeitimo turi būti užtikrintas pilnas įrenginio valdymo funkcionalumas ir galimybė vykdyti technologinį procesą, naudojant esamą įrenginio valdymo sistemą. |  |
|  | Integravimo darbai | Tiekėjas turi atlikti lazerio modulio / šaltinio sumontavimą, prijungimą, suderinimą su esama įrenginio sistema bei visus darbus, reikalingus įrenginio grąžinimui į darbinę būseną. |  |
|  | Optinis suderinimas / kalibravimas | Tiekėjas turi atlikti lazerio kelio sureguliavimą, spindulio fokusavimo ir galios perdavimo patikrą, reikalingą stabiliam įrenginio veikimui. |  |
|  | Skenavimo sistemos suderinamumas | Po lazerio pakeitimo turi būti užtikrintas suderinamumas su esama įrenginio skenavimo sistema ir galimybė atkurti technologinį procesą pagal įrenginio paskirtį. |  |
|  | Garantija | Garantinis laikotarpis lazerio moduliui / šaltiniui ir atliktiems darbams – ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |
|  | Pristatymo ir visų nurodytų paslaugų atlikimo terminas | Per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo |  |