Kontaktinis asmuo

Gailė Jonėnaitė

el. paštas gaile.jonenaite@kam.lt,

tel.: +370 706 80 883

METALO GAMINIŲ SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. gegužės             Nr.

  - Bendrieji reikalavimai

  - Perkami šioje techninėje specifikacijoje aprašyti metalo gaminiai turi būti nauji, nenaudoti.

  - Perkami metalo gaminiai turi būti pateikti gamyklinėje pakuotėje. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos), pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.

  - Visų metalo gaminių atraminės dalys turi būti apsaugotos, kad nebraižytų ir neteptų grindų.

  - Aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi, vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 73 (stelažai) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Metalo gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną 4.4.4.4. ar 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.

- Techniniai reikalavimai

  - Stelažas, penkių lentynų

Matmenys: ilgis 1000 ± 100  mm, gylis 600 ± 30 mm mm, aukštis 2000 – 2200 mm.

Maksimali viso stelažo apkrova turi būti ne mažiau kaip 600 kg, paskirstant svorį tolygiai kiekvienai lentynai.

Stelažas – su 5 reguliuojamo aukščio lentynomis. Lentynų aukštis gali būti keičiamas kas 25-170 mm. Atstumas tarp lentynų – vienodais tarpais paskirsčius lentynas nuo stelažo viršutinės plokštės, paliekant ne mažiau kaip 100 mm nuo apačios.

Lentynos iš vidutinio tankio medžio drožlių plokštės arba plieno,  statramsčiai iš kokybiško cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis pasirenkamas toks, kad atlaikytų visą stelažo lentynoms numatomą apkrovą.

Stelažą sudaro bazinės dalys ir prijungiamos papildomos dalys arba vien bazinės dalys. Stelažas turi būti visiškai stabilus.

Stelažai turi būti metaliniai cinkuoti arba galvanizuoti. Stelažas turi būti atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, rūdijimui, rūgštims, mechaniniam poveikiui. Stelažas turi būti be aštrių kampų, netepus, greitai surenkamas. Stelažas turi būti tvirtos konstrukcijos, kuri leistų lengvai keisti lentynų skaičių ir išdėstymą, nepakenkiant stelažų stabilumui.

Atsargų valdymo departamento

Maisto ir ūkinių prekių skyriaus

vyr. specialistė				      	Gailė Jonėnaitė