Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – traktorius su priedais ir susijusios paslaugos (toliau – Prekės).

  - Visi Prekės priedai (sniego valytuvas, šlavimo įrenginys ir augalų smulkintuvas - rinktuvas) turi būti suderinami su pagal šią Sutartį tiekiamu traktoriumi ir montuojami ant jo, jeigu nenurodyta kitaip.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Vilniaus universitetas, M. K. Čiurlionio g. 23 A, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |  |
| 1. | Traktorius ir susijusios paslaugos | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |
| 2. | Sniego valytuvas | 1 vnt. |  |  |  |
| 3. | Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota) | 1 vnt. |  |  |  |
| 4. | Augalų smulkintuvas-rinktuvas | 1 vnt. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** |  | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (Tiekėjas nurodo siūlomos Prekės techninius parametrus arba pažymi „TAIP/NE“, priklausomai nuo reikalavimo pobūdžio. Jei reikalavimas kiekybinis (pvz., galia, svoris, matmenys), Tiekėjas privalo įrašyti konkrečią reikšmę. Jei reikalavimas yra kokybinis arba loginis (pvz., suderinamumas, funkcionalumas), tiekėjas pažymi „TAIP/NE“) | Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Traktorius su priedais ir susijusios paslaugos |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Traktorius su priedais |  |  |  | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Traktorius turi būti naujas (nenaudotas), pagamintas 2024 m. arba vėliau, ratinis, serijinės gamybos modelis. Traktorius turi būti pilnai sukomplektuotas ir tinkamas darbui įprastomis Lietuvos klimato sąlygomis, t. y. ne siauresniame kaip nuo –25 °C iki +30 °C aplinkos temperatūrų intervale |  | Būtina |  |  |  |
| 3. | Traktorius turi būti registruotina kelių transporto priemonė, priskiriama žemės ūkio ar miškų transporto priemonių kategorijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, ir turėti gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC) arba lygiavertį dokumentą. Traktorius turi būti tinkamas registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikos keliuose pagal galiojančius teisės aktus* |  | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (CoC) arba lygiavertį dokumentą |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 4. | Tiekėjas turi užtikrinti traktoriaus garantinį remontą ir techninį aptarnavimą gamintojo įgalioto serviso pajėgumais* |  | Būtina. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas pateikia serviso kontaktus, adresą ir informaciją, kad servisas yra įgaliotas aptarnauti siūlomą traktoriaus modelį |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 5. | Traktoriaus paskirtis* |  | Traktorius turi būti suderinamas su sniego valytuvu, šlavimo įrenginiu ir augalų smulkintuvu, montuojamais ant traktoriaus, be poreikio keisti traktoriaus konstrukciją ar atlikti papildomus montavimo darbus |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 6. | Standartinis konstrukcinis svoris (be balasto) |  | Nuo 1000 iki 2500 kg |  |  |  |
| 7. | Traktoriaus plotis |  | Ne daugiau 1600 mm (be veidrodėlių) |  |  |  |
| 8. | Turbodyzelinis, skysčiu aušinamas variklis, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ES Stage V emisijų reikalavimus (naudojant dyzeliną)* |  | Būtina |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 9. | Nominali variklio galia pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą |  | Nuo 26 iki 43 kW (be galios didinimo sistemų) |  |  |  |
| 10. | Aušinimo sistema su termostatu. Radiatorius turi būti užpildytas gamykliniu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu ne mažiau kaip iki –35 °C* |  | Būtina |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 11. | Abu varantieji tiltai (4WD) |  | Būtina |  |  |  |
| 12. | Priekinio tilto įjungimas/ išjungimas valdomas iš kabinos (mechaniniu arba elektrohidrauliniu būdu) |  | Būtina |  |  |  |
| 13. | Galinio tilto diferencialo blokavimas valdomas iš kabinos (mechaniniu arba elektrohidrauliniu būdu) |  | Būtina |  |  |  |
| 14. | Prošvaisa |  | Ne mažiau kaip 300 mm |  |  |  |
| 15. | Priekinės ir galinės padangos – radialinės arba lygiavertės, vejinio tipo (ne žemės ūkio paskirties)* |  | Galinės ne mažesnės kaip R24, priekinės ne mažesnės kaip R16 arba lygiavertės vejinio tipo |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 16. | Purvasaugiai ant priekinių ratų* |  | Būtina |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 17. | Pavarų dėžė |  | Mechaninė arba lygiavertė transmisija (pvz., elektrohidraulinė, hidrostatinė ar powershift tipo) |  |  |  |
| 18. | Minimalus judėjimo greitis |  | Ne mažesnis kaip 0,3 km/val. |  |  |  |
| 19. | Pavarų skaičius |  | Ne mažiau 16 pirmyn ir 16 atgal (arba lygiavertė transmisija, užtikrinanti tokį patį pavarų diapazoną) |  |  |  |
| 20. | Maksimalus judėjimo greitis |  | Ne mažiau kaip 25 km/val. |  |  |  |
| 21. | Stabdžiai daugiadiskiai arba lygiaverčiai |  | "Šlapi" (arba lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai) |  |  |  |
| 22. | Stovėjimo stabdis |  | Valdomas mechaniškai arba hidrauliškai |  |  |  |
| 23. | Darbinio veleno (GTV) greičiai |  | Ne mažiau kaip 540 aps./min. GTV galia nuo 15 iki 30 kW |  |  |  |
| 24. | Darbinio veleno (GTV) pajungimas |  | Būtina. Iš kabinos |  |  |  |
| 25. | Turi būti įrengtas darbinio veleno (GTV) blokavimas |  | Būtina |  |  |  |
| 26. | Vairavimo sistema |  | Hidrostatinė (arba lygiavertė hidraulinė) |  |  |  |
| 27. | Vairuojami ratai* |  | Priekiniai |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 28. | Vairo kolonėlė |  | Reguliuojamas pasvirimo kampas |  |  |  |
| 29. | Bendras hidraulinės sistemos našumas |  | Nuo 24 iki 50 l/min. |  |  |  |
| 30. | Atskiras hidraulinis siurblys vairavimo sistemai |  | Būtina |  |  |  |
| 31. | Hidraulinių išėjimų poros |  | Ne mažiau kaip 2 priekyje ir ne mažiau kaip 2 gale |  |  |  |
| 32. | Galinė trijų taškų pakaba -valdymas turi būti vykdomas tiek iš traktoriaus kabinos, tiek iš traktoriaus išorės |  | Būtina. Keliamoji galia ne mažiau kaip 600 kg |  |  |  |
| 33. | Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos valdymo rankenėlės („Joystick“) pagalba* |  | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant priekinės pakabinimo sistemos atitikties sertifikatą arba lygiavertį dokumentą su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 34. | Numatyta galimybė sumontuoti priekinį darbinį veleną, varomą mechaniškai nuo traktoriaus variklio, besisukantį 1000 aps./min. greičiu pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint į darbinį veleną) ir valdomą iš traktoriaus kabinos, nedemontuojant esamos įrangos* |  | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant priekinio darbinio veleno atitikties sertifikatą arba lygiavertį dokumentą su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 35. | Kabina |  | Turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus arba lygiaverčius standartus |  |  |  |
| 36. | Kabinos šildymas ir oro kondicionierius |  | Būtina |  |  |  |
| 37. | Galinės kabinos langas |  | Atidaromas ir šildomas elektra |  |  |  |
| 38. | Kabinos garso izoliacija |  | Turi užtikrinti, kad visiškai apkrauto traktoriaus triukšmo lygis kabinoje neviršytų 95 dB |  |  |  |
| 39. | Valytuvai ir veidrodėliai |  | Stiklo valytuvai su apiplovimo sistema. Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų traktoriaus šonų ir vienas veidrodis kabinos viduje |  |  |  |
| 40. | Vairuotojos sėdynė |  | Reguliuojama ir su saugos diržu |  |  |  |
| 41. | Darbiniai žibintai |  | Ant traktoriaus kabinos maksimaliai aukštoje vietoje turi būti įrengti darbiniai žibintai: priekyje – ne mažiau kaip 2 vnt., gale – ne mažiau kaip 2 vnt., užtikrinantys darbo zonos apšvietimą |  |  |  |
| 42. | Švyturėlis* |  | Būtina. Oranžinės spalvos, ne mažiau kaip 1 vnt. |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 43. | Gabaritų ir posūkių signalai |  | Traktoriaus gale turi būti įrengtas dubliuojantis gabaritinių ir posūkio signalų apšvietimas, užtikrinantis matomumą iš galo |  |  |  |
| 44. | Monitoringo sistema |  | Turi rodyti variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas ir generatoriaus darbą |  |  |  |
| 45. | Kuro bako talpa* |  | Ne mažesnė kaip 25 l |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 46. | Masės išjungėjas* |  | Būtinas |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 47. | Registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu* |  | Būtinas |  | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 48. | Kartu su traktoriumi turi būti pateikta: – šviesą atspindinti liemenė – ne mažiau kaip 1 vnt.; – vaistinėlė – ne mažiau kaip 1 vnt.; – miltelinis gesintuvas (ne mažiau kaip 2 kg) – ne mažiau kaip 1 vnt.; – įrankių dėžė su kasdieninei apžiūrai ir smulkiems remonto darbams reikalingais įrankiais – ne mažiau kaip 1 vnt.* |  |  | Būtina. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 49. | Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga* |  |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 50. | Traktoriaus registravimas* |  |  | Po Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas savo lėšomis privalo užregistruoti traktorių Perkančiosios organizacijos vardu, gauti valstybinius numerius ir perduoti traktorių Pirkėjui su visais registracijos dokumentais | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 51. |  | Traktoriaus garantija* |  | Ratiniam traktoriui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 1500 moto valandų garantija (kas sueina greičiau), skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 52. |  | Sniego valytuvas turi būti naujas, pagamintas 2024 m. ar vėliau, atitinkantis gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti paženklintas CE ženklu* |  | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją arba lygiavertį dokumentą. Dokumentas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 53. |  | Sniego valytuvo montavimas* |  | Konstrukcija turi užtikrinti lengvą ir greitą sniego valytuvo prie traktoriaus montavimą bei demontavimą, nenaudojant specialių papildomų įrankių ar kėlimo įrangos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 54. |  | Valytuvo valdymas |  | Vykdomas iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą, užtikrinant pagrindinių funkcijų (pakėlimo/nuleidimo ir pasukimo) valdymą |  |  |
| 55. |  | Valymo elementai* |  | Guminiai peiliai arba lygiaverčiai elastingi (pvz., poliuretano) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 56. |  | Valytuvo forma ir konstrukcija |  | Valytuvo forma ir konstrukcija turi užtikrinti reguliuojamą darbo padėtį (įskaitant Y ir V konfigūracijas) ir privalo turėti tris darbo režimus: sniego nukreipimą į kairę, į dešinę ir į abi puses vienu metu |  |  |
| 57. |  | Valytuvo pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu* |  | Ne mažesnis kaip 30o į kiekvieną pusę | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 58. |  | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam valytuvo pasukimo kampui traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu |  | Nuo 1300 iki 1700 mm |  |  |
| 59. |  | Valytuvo svoris (darbinės komplektacijos) |  | Nuo 150 iki 200 kg |  |  |
| 60. |  | Smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas |  | Būtinas |  |  |
| 61. |  | Valytuvo montavimas* |  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sniego valytuvas būtų sumontuotas ant tiekiamo traktoriaus ir pilnai paruoštas darbui, kai įrenginys naudojamas, t. y. pajungta hidraulinė sistema (jeigu tai reikalinga) ir išvedžiota visa reikalinga elektros instaliacija (jeigu tai reikalinga) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 62. |  | Valytuvo garantija* |  | Sniego valytuvui ir jo priedams suteikiama pilna ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 63. |  | Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota) turi būti naujas, pagamintas 2024 m. ar vėliau, atitinkantis gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Šlavimo įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu* |  | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją arba lygiavertį dokumentą. Dokumentas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 64. |  | Šlavimo įrenginio montavimas* |  | Konstrukcija turi užtikrinti lengvą ir greitą šlavimo įrenginio montavimą bei demontavimą prie traktoriaus, nenaudojant specialių papildomų įrankių ar kėlimo įrangos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 65. |  | Įrangos komplektacija* |  | Šlavimo įranga komplektuojama su kardaniniu velenu. Traktoriaus galios tiekimo veleno (PTO) darbiniai apsisukimai – ne mažiau kaip 540 aps./min. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 66. |  | Šepečio darbinis plotis |  | Nuo 1500 iki 2000 mm |  |  |
| 67. |  | Posūkio kampas |  | Šlavimo įrenginys turi turėti hidrauliškai valdomą horizontalų posūkio mechanizmą, užtikrinantį ne mažesnį kaip –15° / +15° posūkio kampą |  |  |
| 68. |  | Šepečio diametras |  | Pagrindinio šepečio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 500 mm. Šepetys turi būti sudarytas iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų. |  |  |
| 69. |  | Aukščio reguliavimas |  | Šlavimo įrenginys turi būti su ne mažiau kaip dviem atraminiais ratukais, leidžiančiais reguliuoti šepečio aukštį |  |  |
| 70. |  | Svoris (darbinės komplektacijos) |  | Ne mažesnis kaip 200 kg |  |  |
| 71. |  | Atitikimas Kelių eismo taisyklėms (toliau - KET)* |  | Šlavimo įrenginys turi turėti visas KET reikalavimus atitinkančias saugos priemones | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 72. |  | Šepečio montavimas* |  | Šlavimo įrenginį Tiekėjas turi sumontuoti ir pilnai paruošti darbui ant tiekiamo traktoriaus, kai įrenginys naudojamas, kai įrenginiai naudojami pakaitomis (prietaisas nėra montuojamas vienu metu su sniego valytuvu ar augalų smulkintuvu-rinktuvu), t. y. pajungti hidraulinę sistemą (jeigu tai reikalinga) ir išvedžioti visą reikalingą elektros instaliaciją (jeigu tai reikalinga) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 73. |  | Garantija* |  | Šlavimo įrenginiui ir jo priedams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 74. |  | Augalų smulkintuvas–rinktuvas turi būti naujas, pagamintas 2024 m. ar vėliau, atitinkantis gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją, taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350 patvirtinto techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Augalų smulkintuvas - rinktuvas turi būti paženklintas CE ženklu* |  | Būtina. Atitiktis bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pateikiant gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją arba lygiavertį dokumentą. Dokumentas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 75. |  | Smulkintuvo-rinktuvo montavimas* |  | Įrenginys turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas bei demontuojamas, nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 76. |  | Darbinio veleno apsukos* |  | Ne mažesnės kaip 540 aps./min. Kardaninis velenas arba lygiavertis galios perdavimo elementas pajungimui prie traktoriaus turi būti komplekte | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 77. |  | Kabantys plaktukai |  | Ne mažiau kaip 28 vnt. |  |  |
| 78. |  | Atraminiai ratukai* |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 79. |  | Atraminis volas pjovimo aukščio reguliavimui* |  | Būtina | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 80. |  | Darbinis plotis |  | Nuo 1400 iki 1600 mm |  |  |
| 81. |  | Smulkios augmenijos bunkerio talpa |  | Ne mažesnė kaip 400 l |  |  |
| 82. |  | Svoris (darbinės komplektacijos) |  | Nuo 300 iki 500 kg |  |  |
| 83. |  | Pristatymas adresu* |  | Tiekėjas privalo pristatyti augalų smulkintuvą–rinktuvą Pirkėjo nurodytu adresu ir užtikrinti jo sumontavimą bei pilną paruošimą darbui ant tiekiamo traktoriaus, kai įrenginys naudojamas (prietaisas nėra montuojamas vienu metu su sniego valytuvu ar šlavimo įrenginiu (šepečiu)), t. y. pajungti hidraulinę sistemą (jeigu tai reikalinga) ir išvedžioti visą reikalingą elektros instaliaciją (jeigu tai reikalinga) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 84. |  | Garantija* |  | Augalų smulkintuvui - rinktuvui suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos technikos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktu, XI skyriaus „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS“ 14.1.3 papunkčiu ir II skyriaus „PAKUOTĖS“ reikalavimais.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai | Reikalaujamų dokumentų atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Traktoriui: Traktorius turi atitikti ne žemesnius kaip V etapo (Stage V) išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628. | - gamintojo atitikties deklaracija; arba b) ES tipo patvirtinimo sertifikatas; arba c) gamintojo techninė dokumentacija; arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį Stage V reikalavimams. (Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |  |
| Pakuotėms: Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |  |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis)