MEDŽIŲ METALINIŲ ATRAMŲ SU TROSAIS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Medžių metalinės atramos su trosais (toliau - Prekė). Pagrindinis BVPŽ kodas 44212313-6 Atramos.

1.2. Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus perkamas kiekis |
| --- | --- | --- |
| Stulpai | vnt. | 72 |
| Poliai | vnt. | 96 |
| Trosas | m | 4320 |
| Stulpų ir troso tvirtinimo detalės | vnt. | 1800 |

1.4. Prekės pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. punkto papunkčiais:

1.4.1 Papunktis 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.4.2. Papunktis 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Metalinės atramos bus skirtos suformuoti tvirtą ir atsparią konstrukcinę sistemą, užtikrinančią įvairių medžių klonų archyvo rametų stabilų prilaikymą bei apsaugą nuo vėjo ir kitų mechaninių poveikių, kartu sudarant galimybę prireikus konstrukciją lengvai išmontuoti medžių transportavimui ar priežiūrai.

2.2. Prekė turi atitikti reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama reikšmė ir papildomi nurodymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis ir funkcionalumas | Įrengti padidinto stabilumo medžių klonų archyvo atraminę sistemą, pritaikytą dinaminėms vėjo apkrovoms. Sistemą turi sudaryti stacionarūs betoniniai poliai ir demontuojami metaliniai stulpai. Poliuose privalo būti integruotos plieninės vidinio sriegio įvorės (M16), užtikrinančios standų pagrindo ir antžeminės dalies jungimą. |
| 2. | Stulpų medžiaga | Plienas, ne žemesnės kaip S235JR klasės. |
| 3. | Stulpų profilis | HEA 140 arba lygiavertis (sienelės storis ≥ 6 mm). |
| 4. | Stulpų techniniai duomenys | Aukštis: ne mažiau kaip 3000 mm (virš žemės 3000 mm). Sienelės storis: ≥ 6 mm. |
| 5. | Padengimas (korozija) | Karštasis cinkavimas (pagal LST EN ISO 1461, storis ≥ 85 µm). |
| 6. | Polių įrengimas | Monolitiniai gelžbetoniniai (C25/30), diametras ne mažiau kaip 300 mm, gylis ne mažiau kaip 2500 mm. Virš žemės išsikiša ≤ 10 cm į kurį montuojamas stulpas (tačiau neturi trukdyti ūkinės veiklos pastatant ir/ar išvežant augalus iš aikštelės). |
| 7. | Išmontavimo galimybė | Stulpai montuojami ant ankerių varžtais (be pjovimo/virinimo), kad būtų galima lengvai nuimti. |
| 8. | Eilių ir stulpų kiekis | 12 eilių po 100 m. Vienoje eilėje 8 poliai (2 kraštiniai trosams, 6 vidiniai stulpams kas 20 m). |
| 9. | Atraminiai stulpai | Du galiniai taškai eilėje yra atraminiai (su ankeriais trosams), skirti trosų įtempimo jėgos išlaikymui. Jie turi būti reguliuojami. |
| 10. | Tvirtinimo detalės | Metalinės, pritaikytos HEA 140 profiliui (arba lygiavertis). Ankerinės plokštės ne mažiau kaip 15 mm storio. |
| 11. | Įtempimo trosas | Plieninis, cinkuotas, skersmuo ne mažiau kaip 8 mm (trūkimo jėga ≥ 37 kN, atsparumas ≥ 1800 MPa). |
| 12. | Troso tvirtinimo aukštis | Trys skylės (20 mm diametro): 1000 mm, 2000 mm ir 2900 mm aukštyje nuo stulpo apačios. |
| 13. | Atsparumas (apkrovos) | Trosai, tvirtinimo detalės, stulpai turi atlaikyti apkrovas (vėją, lietų, sniegą ir t. t. ) įvertinamus, kad konteineriuose auginami iki 6 m aukščio medžiai. |
| 14. | Įtempimo komponentai | Abiejose pusėse naudojami įtempimo mechanizmai (įtempimo jėga apie 1000 N / 100 kg). |
| 15. | Stulpų jungtis su poliais | Stulpų apačioje 250x250x15 mm plokštė su 4 skylėmis, tvirtinama M16 varžtais prie betone įlietų vidinių įvorių. |
| 16. | Montavimo tolerancija | Stulpai statomi vertikaliai lygia linija. Nuokrypis: ne daugiau+/- 20 mm / 1 m aukščio. |

2.3. Aikštelės paruošimas ir įrengimo darbai:

2.3.1. Aikštelės paruošimas ir grunto tvarkymas: Darbų vykdymas pradedamas nuo aikštelės paruošimo, kurio metu pašalinamas esamas skaldos sluoksnis. Užtikrinamas aikštelės lygumas be aukščio pakitimų tiek prieš pradedant, tiek baigus statybos darbus. Vykdant polių gręžimą, iškastas gruntas išvežamas į nurodytą vietą, o užbaigus betonavimą ir polių įrengimą, gruntas grąžinamas į pradinę vietą bei aikštelė galutinai išlyginama.

2.3.2. Polių įrengimas ir betonavimas: Polių formavimui naudojamos cilindrinės kartoninės tūtos. Į jas montuojamas armatūros karkasas, susidedantis iš 6 išilginių strypų (diametras ≥10 mm) ir žiedinės armatūros (diametras ≥6 mm), kuri išdėstoma kas 20 cm. Betonavimui naudojamas C25/30 klasės betonas (su priedais pagal oro sąlygas), užtikrinant mažiausią 30 mm tarpą tarp armatūros ir tūtos sienelės. Kraštiniai poliai turi būti įrengti maksimaliai arti aikštelės kraštų, pirmieji vidiniai stulpai turi būti įrengti tiksliai 2 m atstumu nuo kraštinių polių, likę 4 vidiniai stulpai turi būti išdėstyti vienodais tarpais per likusį eilės ilgį

2.3.3. Baigiamieji konstrukcijos darbai: Sumontavus atraminę sistemą, atliekamas medelių fiksavimas. Kiekvienas sodinukas rišamas prie apatinio (90 cm aukštyje) ir vidurinio (190 cm aukštyje) įtempimo trosų. Naudojama lanksti jungtis, kuri apsaugo kamieną bei šakas nuo mechaninių pažeidimų ir leidžia medžiui natūraliai judėti vėjyje.

3.TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti Medžių metalinių atramų su trosais techninėje specifikacijoje.

3.2. Prekė metalinės atramos su įtempimo trosais turi būti sumontuotos per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, adresu: Miškininkų g. 12, Vaišvydavos k., Kauno r. sav., Lietuva.

3.3. Prekę pristato ir sumontuoja tiekėjas savo transportu ir lėšomis.

3.4. Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją metalinėms konstrukcijoms, jų tvirtinimo elementams ir antikorozinei dangai nuo Prekės perdavimo–priėmimo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai šalinami tiekėjo lėšomis. Nustatyti defektai/trūkumai ištaisomi per 10 darbo dienų (apie defektų/trūkumų nustatymą informuojant el. paštu).

4.DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

# 4.1.DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

4.1.1. siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją*), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

* Esant poreikui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo/jį atlikusio asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.2.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

4.2.2. Prekės sąskaita – faktūros pateikiamos per Sabis sąskaitos sistemą.

4.2.3. Prekės garantinį galiojimą užtikrinantį dokumentą.

4.2.4. Tiekėjas pateikia montavimo ir priežiūros rekomendacijas.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS:

1 priedas. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

_________________

Nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas Pirkimo objektą įsigis pagal poreikį neviršijant sutartyje numatytos maksimalios sumos.