Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Medžių metalinės atramos su trosais

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1. | # Prekė skirta Įrengti padidinto stabilumo medžių klonų archyvo atraminę sistemą, pritaikytą dinaminėms vėjo apkrovoms. | Būtina | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Sistemą turi sudaryti stacionarūs betoniniai poliai ir demontuojami metaliniai stulpai. | Būtina | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3 | Poliuose privalo būti integruotos plieninės vidinio sriegio įvorės (M16), užtikrinančios standų pagrindo ir antžeminės dalies jungimą. | Būtina | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | 2. Techniniai rodikliai |  |  |
| 2.1 | Prekės aprašymas |  |  |  |
| 2.1.1 | Stulpų medžiaga | Plienas (≥S235 klasė). | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.2 | Stulpų profilis | HEA 140 profilis arba lygiavertis (sienelės storis ≥ 6 mm) |  |  |
| 2.1.3 | Stulpų techniniai duomenys | Aukštis: ne mažiau kaip 3000 mm (virš žemės 3000 mm). Sienelės storis: ≥ 6 mm. | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.4 | Padengimas (korozija) | Karštasis cinkavimas (pagal LST EN ISO 1461, storis ≥ 85 µm). | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.5 | Polių įrengimas | Monolitiniai gelžbetoniniai (C25/30), diametras ne mažiau kaip 300 mm, gylis ne mažiau kaip 2500 mm. Virš žemės išsikiša ≤ 10 cm į kurį montuojamas stulpas (tačiau neturi trukdyti ūkinės veiklos pastatant ir/ar išvežant augalus iš aikštelės). | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.6 | Išmontavimo galimybė | Stulpai montuojami ant ankerių varžtais (be pjovimo/virinimo), kad būtų galima lengvai nuimti. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.7 | Eilių ir stulpų kiekis | 12 eilių po 100 m. Vienoje eilėje 8 poliai (2 kraštiniai trosams, 6 vidiniai stulpams kas 20 m). | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.7.1 | Atraminiai stulpai | Du galiniai taškai eilėje yra atraminiai (su ankeriais trosams), skirti trosų įtempimo jėgos išlaikymui. Jie turi būti reguliuojami. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.8 | Tvirtinimo detalės | Metalinės, pritaikytos HEA 140 profiliui (arba lygiavertis). Ankerinės plokštės ne mažiau kaip 15 mm storio. | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.9 | Įtempimo trosas | Plieninis, cinkuotas, skersmuo ne mažiau kaip 8 mm (trūkimo jėga ≥ 37 kN, atsparumas ≥ 1800 MPa). | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.10 | Troso tvirtinimo aukštis | Trys skylės (20 mm diametro): 1000 mm, 2000 mm ir 2900 mm aukštyje nuo stulpo apačios. | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.11 | Atsparumas (apkrovos) | Trosai, tvirtinimo detalės, stulpai turi atlaikyti apkrovas (vėją, lietų, sniegą ir t. t. ) įvertinamus, kad konteineriuose auginami iki 6 m aukščio medžiai. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.12 | Įtempimo komponentai | Abiejose pusėse naudojami įtempimo mechanizmai (įtempimo jėga apie 1000 N / 100 kg). | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.13 | Stulpų jungtis su poliais | Stulpų apačioje 250x250x15 mm plokštė su 4 skylėmis, tvirtinama M16 varžtais prie betone įlietų vidinių įvorių. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.14 | Montavimo tolerancija | Stulpai statomi vertikaliai lygia linija. Nuokrypis: ne daugiau+/- 20 mm / 1 m aukščio. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  | Prekės garantija | Ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 3. Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1 | Žaliasis pirkimas | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |

## * Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## Pastaba. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)