KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI (REZEKTOSKOPO PJOVIMO ELEKTRODAS, KILPA. KOAGULIACINIS ELEKTRODAS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI (REZEKTOSKOPO PJOVIMO ELEKTRODAS, KILPA. KOAGULIACINIS ELEKTRODAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinės priemonės urologijai |  |  |  |
| 0 | Rezektoskopo pjovimo elektrodas | 200 |  |  |
| 1 | Bipolinis audinių pjovimo elektrodas, kilpos formos, kilpa lenkta |  |  |  |
| 2 | Vielos storis 0,35 mm |  |  |  |
| 3 | Grįžtamasis eletrodas bangelės formos kontakto ploto padidinimui |  |  |  |
| 4 | Dvistiebis su stabilizatoriumi |  |  |  |
| 5 | Sterilizuojamas garuose |  |  |  |
| 6 | 24/26 FR |  |  |  |
| 7 | Darbui su Karl Storz rezektoskopo darbiniais elementais 27040DB/EB ir teleskopais 27005BA/FA |  |  |  |
| 8 | Pkuotėje 6 vnt. |  |  |  |
| 9 | Rezektoskopo pjovimo kilpa | 90 |  |  |
| 10 | Monopolinė, dvistiebė |  |  |  |
| 11 | Tinkama 24/28 FR movoms |  |  |  |
| 12 | skersmuo 0,35mm |  |  |  |
| 13 | autoklavuojama |  |  |  |
| 14 | Pritaikyta Karl Storz monopoliniam rezektoskopui |  |  |  |
| 15 | Koaguliacinis elektrodas | 90 |  |  |
| 16 | Monopolinei koaguliacijai, dvistiebis |  |  |  |
| 17 | Tinkamas 24/26 FR movoms |  |  |  |
| 18 | Autoklavuojamas |  |  |  |
| 19 | Rutuliuko formos |  |  |  |
| 20 | Tinka 24/26 FR tubusams |  |  |  |
| 21 | Pakuotėje 6 vnt, |  |  |  |