PASIŪLYMO DĖL ĮGARSINIMO IR APŠVIETIMO ĮRANGOS SU SUMONTAVIMU PIRKIMO

PRIEDAS NR. 1

(neatskiriama Pasiūlymo dalis, galiojanti tik su pateiktu pasirašytu pasiūlymu)

- Teikdami šį Pasiūlymo priedą Nr. 1 kartu su pasiūlymu, nurodome šiuos siūlomos prekės  techninius parametrus:

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomos prekės techninius duomenis, t. y. reikia konkrečiai nurodyti reikšmę skaičiumi ar pateikiant aprašymą, pvz.: „Dažnių juostų skaičius 3“, arba „diametras 380 mm“ arba „Svoris 45 kg“ arba „Akustinės sistemos garso dispersija vertikaliai 40 laipsnių“ ir /ar pan. Negalima nurodyti tik „Taip“ ir/arba „Ne“, „Ne mažiau“ ir pan. | Pateikti siūlomus techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus ir nuorodas tuose dokumentuose į atitinkama vietas (puslapius, punktus ar pan.), kuriose nurodyti siūlomi parametrai Netinka nuorodos į tinklapius, juose patalpintą informaciją* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Akustinė sistema aerobikos salės įgarsinimui |  |  |
| 1.1.1 | Akustinės sistemos garso dispersija horizontaliai turi būti ne mažiau 80 laipsnių, bet ne daugiau kaip 90 laipsnių | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.1.2 | Akustinės sistemos garso dispersija vertikaliai ne mažiau 40 laipsnių, bet ne daugiau kaip 50 laipsnių | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.3 | Dažnių juostų skaičius turi būti ne mažiau nei 3 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.4 | Žemų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 380 mm (15”) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.5 | Vidutinių dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 100 mm (4”) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.6 | Aukštų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 25 mm (1.4”) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.7 | Bendras akustinės sistemos jautrumas vidutiniams-aukštiems dažniams turi būti ne mažesnis nei 108 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.8 | Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 55 Hz iki 18 kHz, esant ne didesniam netolygumui, nei +/-3dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.9 | Akustinės sistemos sukuriamas garso slėgis SPL turi būti ne mažiau kaip 129 dB (nominalus arba ilgalaikis). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2.10 | Svoris turi būti ne didesnis nei 40 kg. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Pakabinimo konstruktyvai |  |  |
| 1.2.1 | Kabinimo konstruktyvai turi būti skirti akustinių modulių pakabinimui tinkantys 1.1 ir 1.3 eilutėms | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Žemųjų dažnių akustinė sistema (kabinama) |  |  |
| 1.3.1 | Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras ne mažesnis nei 18“ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3.2 | Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresnė nei 48Hz-120Hz (+/-3 dB ribose) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3.3 | Jautrumas turi būti ne mažesnis nei 102 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3.4 | Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis nei 138 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3.5 | Svoris turi būti ne didesnis nei 45 kg | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Garso stiprintuvas |  |  |
| 1.4.1 | Stiprintuvo kanalų kiekis turi būti ne mažesnis nei 4 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.2 | Atkuriamų dažnių juosta turi būti ne siauresnė nei 20 Hz – 20 kHz, esant ne didesniam nei +/-0.5 dB netolygumui | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.2 | Stiprintuvo galia turi būti tokia, kad užtikrintų pozicijoje 1.1 ir 1.3 nurodytų akustinių sistemų funkcinius reikalavimus | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.3 | Stiprintuvo klasė ne mažesnio efektyvumo nei D | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.4 | Stiprintuvo įvestys turi būti ir analoginės simetrinės, ir skaitmeninės, “Dante” protokolo ar lygiavertės | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.5 | Harmoniniai iškraipymai (THD+N) turi būti ne didesni kaip 0.05% | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.6 | Turi būti integruotas LCD ekranas, kuriame galima stebėti pagrindinius stiprintuvo kanalų parametrus | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.7 | Stiprintuvas turi būti tinkamas montavimui į Rack tipo 19“ spintą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.8 | Stiprintuve turi būti integruotas DSP procesorius, kuris konfigūruojamas gamintojo pateikiama nemokama programine įranga | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4.9 | Turi būti integruota vėlinimo linijų funkcija, ekvalaizeriai, limiteriai, FIR filtrų naudojimo galimybė | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Garso valdymo procesorius su išorine valdymo panele |  |  |
| 1.5.1 | Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius ne mažiau kaip 12, akustinių aidų šalinimo, technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.2 | Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius ne mažiau 8 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.3 | Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.4 | Harmoniniai iškraipymai turi būti mažesni kaip 0.006% | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.5 | Maksimalus stiprinimas turi būti ne didesnis kaip 66 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.6 | Diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 48 kHz | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.7 | Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 24 bitai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.8 | Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 108 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.9 | Turi būti fantominis maitinimas mikrofonams | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.10 | Turi būti ekvalaizeris kiekvienam garso kanalui | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.11 | Turi būti palaikomi šie filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.12 | Turi būti 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.13 | 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 24 bitai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.14 | Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.15 | Signalų procesorius turi būti valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje. Turi būti galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius. Įrenginio gamintojas pateikia programinę įrangą, kurios kaina įeina į prietaiso kainą, įrenginio parametrų keitimui/ programavimui | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.16 | Turi būti galima montuoti „rack“ tipo spintoje | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.17 | Valdymo panelė turi turėti valdymo rankenėlę ir lietimui jautrų ekraną | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.18 | Turi būti maitinimas per PoE | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.19 | Valdymas turi būti per kompiuterinį tinklą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5.20 | Valdymo panelė turi būti to paties gamintojo, kaip ir garso valdymo procesorius | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Muzikos grotuvas |  |  |
| 1.6.1 | Turi palaikyti belaides sąsajas garso transliacijai: Wi-Fi, AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth 5.0. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6.2 | Turi turėti RJ45 arba lygiavertę sąsają | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6.3 | Turi būti nuotolinio valdymo pultas ir valdymo galimybė išmaniajame telefone, aplikacijos pagalba | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Belaidžių mikrofonų komplektas |  |  |
| 1.7.1 | Komplektas turi būti sudarytas iš vieno dvigubo imtuvo, vieno rankinio mikrofono ir vieno ant galvos dedamo mikrofono | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2 | Reikalavimai imtuvui: |  |  |
| 1.7.2.1 | Turi būti ne mažiau kaip dviejų kanalų imtuvas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.2 | Turi būti skaitmeninis belaidžio signalo perdavimų tipas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.3 | Turi būti galimybė iš imtuvo keisti (konfigūruoti) siųstuvo parametrus | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.4 | Dažnių diapazonas turi būti ne siauresniame diapazone kaip 20 Hz - 20 kHz, esant ne didesniam netolygumui nei +1;-2 dB) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.5 | Netiesinių iškraipymų koeficientas (THD) turi būti ne daugiau kaip 0,02 %. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.6 | Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 118 dB (A) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.7 | Korpusas turi būti montuojamas į 19“ rack tipo spintą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.8 | Išvesties jungtys turi būti ne mažiau kaip XLR arba lygiavertė, 6.3 mm jack | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.9 | Signalo vėlinimas siųstuvas – imtuvas turi būti ne daugiau kaip 3,2 ms. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.10 | Turi būti automatinio geriausio dažnio parinkimo funkcija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.2.11 | Imtuvas turi būti jungiamas į kompiuterinį tinklą ir turi būti galimybė valdyti jo parametrus programine įranga (nemokama) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3 | Reikalavimai rankiniam mikrofonui - siųstuvui |  |  |
| 1.7.3.1 | Siųstuvo spinduliavimo galia turi būti ne mažesnė kaip 10 mW | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3.2 | Kapsulės dažnių juosta turi btūi ne siauresnė kaip 50-16 000 Hz (kapsulės turi būti keičiamos be įrankių) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3.3 | Turi būti baterijos iškrovos būklės indikacija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3.4 | Turi būti skaitmeninė RF moduliacija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3.5 | Maitinimas turi būti iš baterijų 1,5 V (AA) arba ličio baterijos arba lygiavertės baterijos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3.6 | Siųstuvo korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.3.7 | Rankinio siųstuvo kryptiškumas turi būti superkardioidė ar lygiavertė, jautrumas turi būti ne mažesnis kaip -50 dBV/Pa (+/-10%) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.4 | Bodypack tipo siųstuvas |  |  |
| 1.7.4.1 | Siųstuvo spinduliavimo galia turi būti ne mažesnė kaip 10 mW | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.4.2 | Turi būti baterijos iškrovos būklės indikacija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.4.3 | Turi būti skaitmeninė RF moduliacija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.4.5 | Maitinimas turi būti iš baterijų 1,5 V (AA) arba ličio baterijos arba lygiavertės baterijos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.5 | Ant galvos dedamas mikrofonas |  |  |
| 1.7.5.1 | Mikrofonas turi būti specialiai skirtas aerobikai (turi turėti hidrofobinių savybių) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.5.2 | Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis nei 45 Hz – 20 kHz | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.5.3 | Jautrumas turi būti ne mažesnis kaip -50 dBV/Pa (+/-10%) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7.5.4 | Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 115 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Grindų stovas mikrofonui |  |  |
| 1.8.1 | Mikrofono stovas turi būti „gervės“ tipo arba lygiaverčio, pastatomas ant grindų su trikoju arba apvaliu pagrindu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.8.2 | Turi būti reguliuojamas aukštis ribose nuo 1000 iki 1600 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Tinklo komutatorius |  |  |
| 1.9.1 | Turi palaikyti QoS (ne mažiau 4-ių eilių) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9.2 | Turi būti galima išjungti EEE (Green Ethernet) funkcionalumą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9.3 | Turi būti DSCP bei IGMP Snooping palaikymas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9.4 | Turi būti ne mažiau kaip 16 prievadų, palaikančių standartinius duomenų perdavimo greičius (10/100/1000 Mbps) variniais arba lygiaverčiais kabeliais | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9.5 | Maksimalus duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 1Gbit per sekundę | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.1 | Akustinė plokštė |  |  |
| 2.1.1. | Patalpos sienos turi būti padengtos specialiomis patalpos akustines savybes gerinančiomis ne mažiau kaip 65 m² bendrą plotą sudarančiomis akustinėmis plokštėmis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.1.2 | Akustinių plokščių medžiaga: akustinis porolonas, storis ne mažesnis kaip 40 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.1.3 | Plokštės garso sugerties koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0.88 (1 kHz dažnyje) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.1.4 | Spalva turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 12 gamintojo spalvų paletės | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.1. | Apšvietimo valdymo pultas |  |  |
| 3.1.1 | Pultas turi turėti ne mažesnį kaip 4” lietimui jautrų ekraną | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.1.2 | Turi būti ne mažiau kaip 35 valdymo mygtukai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.1.3 | Turi būti ne mažiau kaip 3 DMX išvestys | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.1.4 | Turi galėti valdyti ne mažiau kaip 650 šviestuvų vienu metu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.1.5 | Turi palaikyti ne mažiau kaip 2048 DMX kanalų | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2. | DMX signalo šakotuvas |  |  |
| 3.2.1 | Turi būti ne mažiau 6 išvesčių | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2.2 | Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų (arba lygiavertės) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2.3 | Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai arba lygiavertis izoliavimas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3. | Efektinis motorizuotas LED (arba lygiavertis) prožektorius |  |  |
| 3.3.1 | Šviesos šaltinio tipas turi būti LED arba lygiavertis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.2 | Šviesos šaltinio galia ne mažiau kaip 300W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.3 | Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 50000 valandų | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.4 | Spindulio sklaidos kampas ne siauresniame diapazone kaip 3°-45° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.5 | Turi būti motorizuota priartinimo ir fokusavimo funkcija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.6 | DMX kanalų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 15 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.7 | Suvartojama galia ne daugiau kaip 350W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.8 | Horizontalaus pasukimo kampas (angl. Pan) ne mažesnis kaip 540° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.9 | Vertikalaus pasukimo kampas (angl. Tilt) ne mažesnis kaip 270° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3.10 | Turi būti integruoti ne mažiau nei du gobo ratai ir spalvų ratas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4. | LED (arba lygiavertis) spalvotas prožektorius |  |  |
| 3.4.1 | LED prožektorius RGBW arba lygiavertis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.2 | Šviesos diodų kiekis turi būti ne mažiau kaip 24 vnt. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.3 | Šviesos diodų galia ne mažiau kaip 10W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.4 | Spindulio sklaidos kampas turi būti 25 (±3) laipsniai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.5 | Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (kurios turi keistis reaguojant į garsą) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.6 | Valdymas turi būti DMX512 protokolu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.7 | DMX kanalų kiekis turi būti ne mažiau 8 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.8 | Turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.9 | Suvartojama galia ne daugiau 250W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4.10 | Svoris ne daugiau 4 kg. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5. | LED BAR tipo (arba lygiaverčio tipo) prožektorius |  |  |
| 3.5.1 | LED spalva turi būti RGBWA | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5.2 | Šviesos diodų kiekis turi būti ne mažiau kaip 18 vnt. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5.3 | Šviesos diodų galia turi būti ne mažiau kaip 10W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5.4 | Spindulio sklaidos kampas turi būti 25 (±3) laipsniai | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5.5 | Valdymas turi būti DMX512 protokolu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5.6 | Suvartojama galia ne daugiau 200W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5.7 | Svoris ne daugiau 8 kg. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6. | Aliuminė (arba lygiavertė) konstrukcija |  |  |
| 3.6.1 | Aliuminio konstrukcija kvadratinio skerspjūvio su ne mažesnio kaip 50 mm diametro aliuminio arba lygiaverčiais vamzdžiais | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6.2 | Vienos konstrukcijos ilgis ne mažesnis kaip 300cm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6.3 | Aliuminio konstrukcijos išoriniai matmenys turi būti ne mažesni kaip 25x25cm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6.4 | Visų konstrukcijos vamzdžių sienelių storis turi būti ne mažiau kaip 2mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6.5 | Vienos konstrukcijos svoris turi būti ne daugiau kaip 15 kg | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.1. | Korpusinio tipo akustinė sistema, kabinama prie perdangos |  |  |
| 4.1.1 | Galia turi būti ne mažesnė kaip 40W RMS | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.1.2 | Jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 90 dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.1.3 | Maksimalus sukuriamas garso slėgis SPL turi būti ne mažesnis kaip 110dB | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.1.4 | Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 80Hz – 20kHz | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.1.5 | Dispersija vertikaliai ir horizontaliai turi būti ne mažesnė kaip 120° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2. | Žemųjų dažnių akustinė sistema su integruotu stiprintuvu |  |  |
| 4.2.1 | Galia turi būti ne mažesnė kaip 150 W. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2.2 | Papildomo integruoto garso stiprintuvo galia turi būti ne mažesnė kaip 120 W | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2.3 | Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20Hz – 20kHz | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2.4 | Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 10“ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2.5 | Svoris turi būti ne didesnis kaip 20 kg | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3. | Foninės muzikos grotuvas |  |  |
| 4.3.1 | Turi būti profesionalus tinklinis muzikos grotuvas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.2 | Turi palaikyti RJ45 ar lygiavertę sąsają | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.3 | Turi turėti simetrinę garso įvestį ir išvestį | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.4 | Turi palaikyti SoundMachine paslaugų servisą, Tunify, Spotify, Tidal | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.5 | Turi būti galimybė valdyti kompiuteriu ir išmaniaisiais įrenginiais | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.6 | Turi būti palaikomas MQA turinys | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.7 | Turi būti palaikomas aukštos raiškos garsas 192 kHz/24 bit | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3.8 | Turi būti galimybė montuoti į Rack tipo spintą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4. | Valdiklis garsui |  |  |
| 4.4.1 | Turi būti suderinamas su foninės muzikos grotuvu (4.3 pozicija) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4.2 | Turi būti galima iškviesti ne mažiau nei 4 greituosius nustatymus (angl. Presets) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4.3 | Turi būti galima valdyti garso lygį | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4.4 | Turi palaikyti PoE (Power over Ethernet) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4.5 | Turi būti galimybė montuoti ant sienos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.5. | Garso sąsaja |  |  |
| 4.5.1 | Turi palaikyti Bluetooth sąsają, ne žemesnės kaip 5.0 versijos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.5.2 | Turi turėti analoginę garso įvestį, XLR ir 3.5mm jack ar lygiavertę | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.5.3 | Turi turėti analoginę stereo garso išvestį | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.5.4 | Turi būti galimybė montuoti ant sienos | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.6. | Instaliacinis garsiakalbių linijos kabelis |  |  |
| 4.6.1 | Kabelio laidininkai turi būti variniai arba lygiaverčiai ne mažesnio nei 1.5 mm² skerspjūvio ploto | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.6.2 | Kabelis turi būti sudarytas iš atskirų 2 gyslų | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.6.3 | Kabelis turi būti su papildoma izoliacija | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

*Su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys siūlomus Prekės parametrus   (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams lietuvių kalba, ES atitikties deklaracijos ir pan.).

Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas nepateiks dokumentų (gamintojų techninės dokumentacijos (bukletų, brošiūrų, techninių duomenų lapų, „print screen‘ų“ ar pan.), kurie pagrįstų kiekvieną keliamą techninės specifikacijos reikalavimą).

Jeigu tiekėjas vietoje dokumentų (gamintojų techninės dokumentacijos (bukletų, brošiūrų, techninių duomenų lapų, „print screen‘ų“ ar pan.), kurie pagrįstų kiekvieną keliamą techninės specifikacijos reikalavimą) pateiks tik nuorodas į interneto svetaines, tai toks pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu gamintojas visą ar dalį informaciją pateikia tik interneto svetainėje, tokiu atveju tiekėjas gali pateikti „print screen‘ųs“, tačiau juose turi matytis interneto svetainių adresai (matomi naršyklėje).

Jeigu pateiktuose techniniuose dokumentuose ir (ar) internetinėse nuorodose nėra galimybės įvertinti, ar siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad reikalaujamos parametrų reikšmės atitinka keliamus reikalavimus.

Nurodome, kad mums yra žinoma, kad kartu su pasiūlymu (Priedas Nr. 5) nepateikus šio užpildyto Pasiūlymo priedo Nr. 1, kuris yra neatsiejama pasiūlymo dalis, mūsų pasiūlymas bus atmestas

Pažymime, kad siūloma prekė atitinka visus Pirkimo specialiųjų sąlygų priede Nr. 3 „Įgarsinimo ir apšvietimo įrangos su sumontavimu bendrieji reikalavimai“ ir priede Nr. 4  „Garso sistemos projektas“ prekei keliamus reikalavimus.

| ________________ (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |