REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU), TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

      - Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.

      - Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas atitinkamos pirkimo objekto dalies laimėtoju, per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Tiekėjui nepateikus prekių pavyzdžių, jo pasiūlymas bus atmetamas ir perkančioji organizacija kreipsis į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas pagal preliminarią pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, kurio pasiūlymas buvo atmestas.

      - Atliekamų tyrimų klinikinė kokybė ir klinikinis saugumas turi atitikti Perkančiosios organizacijos kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos Kokybės procedūrų reikalavimus (privaloma sąlyga, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei laboratorinės diagnostikos atlikimo sąlygų).

      - Visi siūlomi analizatoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir, pasirašius sutartį, turi būti pateikti perkančiajai organizacijai panaudai (pasirašant atskirą sutartį dėl analizatorių panaudos). Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti perduotų panaudai analizatorių techninį aptarnavimą ir remontą per visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Reagentų ir kitų laboratorinių priemonių užsakymai bus vykdomi po analizatoriaus (-ių) pristatymo, instaliavimo ir apmokius darbuotojus dirbti su pateikta įranga. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su įranga ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo įrangos įdiegimo/integravimo į laboratorijos informacinę sistemą ir paruošimo darbui dienos.

      - Visi siūlomi analizatoriai ir jų programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS)) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. Perkančioji organizacija prijungimą prie Laboratorijos informacinės sistemos vykdo savo lėšomis.

      - Prekių pristatymo vieta: Žygimantų g. 8, Vilnius.

      - Prekių pristatymo terminai:

7.1. Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai) pristatyti analizatorius panaudai, juos pajungti ir darbuotojus apmokyti dirbti su pateikta įranga – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.2. Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai), nepriklausomai nuo užsakomo prekių kiekio, užtikrinant prekių gamintojo nurodytas transportavimo sąlygas, pristatyti Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes (reagentus ir kitas pagalbines priemones) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui el. paštu dienos.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

8.1. Tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja, kad su paslaugų teikimo sutartimi ir jos vykdymu susijusius dokumentus, įskaitant ir atsiskaitymui skirtus dokumentus, Pirkėjui pateiks elektroninėmis priemonėmis (elektronine forma), o ne spausdintus, ir kuriuos reikia pasirašyti - pasirašytus elektroniniu parašu.

8.2. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti 2 mėnesių apimties prekių kiekį. Perkančioji organizacija mažindama pristatymų periodiškumą siekia tausoti gamtą, siekia, kad kuo mažiau būtų teršiama aplinka (mažinamas CO2 išmetimas), todėl užsakinės prekes dviems mėnesiams. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

8.3. Tiekėjas turi įsipareigoti vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurios leistų sumažinti atliekų, susidarančių įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo bei remonto procese, kiekį. Įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo, remonto ir kt. atliekos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei. (Reikalavimas taikomas pirkimo dalims, kurioms tiekėjas teiks analizatorius panaudai).

8.4. Tiekėjas vykdydamas Pirkėjo personalui mokymus dirbti su Įranga, nurodytus 4 punkte, turi įvykdyti ir mokymus, kuriuose būtų aptarti Įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).

II. TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

9. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

- Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.

- Perkančioji organizacija pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių.

- Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Analizatoriai, reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC bei turėti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms (reagentai, kalibratoriai, kontrolės ir kt.) ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti (abiejų gamintojų raštinis patvirtinimas), kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir gali būti naudojamos siūlomai įrangai. Taip pat, jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir kt. privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas.

- Siekiant įvertinti siūlomos įrangos bei reagentų (įskaitant kontroles, kalibratorius, eksploatacines priemones ir kt.) atitikimą diagnostinės klinikinės kokybės reikalavimams, tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą bei reagentus, privalo pateikti išbandymui įrangą ir visų specifikuotų tyrimų atlikimui reikalingas sąnaudines medžiagas pagal su perkančiąja organizacija suderintą ir pagal tarptautiniais standartais pripažintą kiekvieno siūlomo tyrimo išbandymo ir klinikinės validacijos protokolą. Siūlomos įrangos įdiegimas ir patvirtinimas turi būti finansuojamas tiekėjo lėšomis. Vykdant patvirtinimo darbus, turi būti užtikrintas rutininių diagnostinių tyrimų atlikimas tiekėjo lėšomis. Privaloma pateikti tai patvirtinantį tiekėjo vadovo pasirašytą garantinį raštą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:

15.1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

15.2. Siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ar pateikus šio punkto reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas.

15.3. Visiems reagentams, be visų išvardytų reikalavimų, būtina pateikti saugos duomenų lapus ir nurodyti prekių kodus (su vertimu į lietuvių kalbą).

15.4. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Žygimantų g. 8, Vilnius) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo sekančią darbo dieną pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

- Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį. Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.

- Visa aukščiau nurodyta medžiaga (katalogai, aprašymai ir kt.), patvirtinanti pasiūlymo atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, jeigu ji ne lietuvių kalba, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą.

III. detalūs reikalavimai prekėms ir analizatoriams

1. Pirma pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai, barkodų skaitytuvas, spausdintuvai ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS KRAUJO ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI, SKIRTAM TIRTI KALĮ (K+), NATRĮ (Na+) ir CHLORĄ (Cl ‾ ) SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. * | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės: |  |  |  |  |  |
| 1. | Kalio (K+) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2. | Natrio (Na+) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 3. | Chloro (Cl) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Pirmos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Pirmos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. * Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Pirmosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti automatinį analizatorių kalio, natrio ir chloro tyrimams atlikti. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Tiriamoji medžiaga: kraujas, serumas, plazma, šlapimas. | įrašo tiekėjas |
|  | Rankinis mėginio (mėgintuvėlis ar kapiliaras) pateikimas | įrašo tiekėjas |
| 3. | Pirminiai mėgintuvėliai su bar kodu įstatomi į mėginių būgną. Būgno talpa - nemažiau 20 vietų. | įrašo tiekėjas |
| 4. | Mėginio tūris: nuo 40 μl K/Na tyrimui. | įrašo tiekėjas |
| 5. | Automatinis skysčio lygio nustatymas, integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Matavimo ribos: Kalis: 1- 30; Natris: 40- 220; Chloras: 20- 250 mmol/L. | įrašo tiekėjas |
| 7. | Programa pateikia kokybės kontrolės atlikimo istoriją ir pagrindinius statistinius rodiklius (SD, CV, vidurkį) | įrašo tiekėjas |
| 8. | Reagentai ir atliekos viename pake | įrašo tiekėjas |
| 9. | Parametrų normos ribos nustatomos operatoriaus | įrašo tiekėjas |
| 10. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą. | įrašo tiekėjas |
| 11. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 12. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

2. Antra pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės: |  |  |  |  |  |
| 1. | Tirotropinis hormonas (TTH) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 24500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2. | Laisvas tiroksinas (FT4) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 7500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 3. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 11200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 4. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 5. | Feritino koncentracijos nustatymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 3200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 6. | N-terinalinės B tipo natrio uretinis peptidas (NT-pro-BNP) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 4500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 6.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 7. | Vitamino D koncentracijos nustatymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Antrosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 7.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Antros pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Antros pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).

Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Antrosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti automatinį analizatorių imunologiniams tyrimams atlikti. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Pilnai automatizuotas imunologinių tyrimų analizatorius ir pajėgus atlikti visus tyrimus | įrašo tiekėjas |
| 3. | Mėginio tipas: Serumas ir plazma | įrašo tiekėjas |
| 4. | Imunologinei analizei atlikti naudojama chemoliuminescencija arba elektrochemiliuminescencijos technologija arba sustiprinta chemoliuminescencija | įrašo tiekėjas |
| 5. | Būtina galimybė iš to paties mėgintuvėlio atlikti visus aukščiau išvardintus tyrimus (TTH, FT4, PSA, ATPO, feritiną, Vit. D, NT-pro-BNP). | įrašo tiekėjas |
| 6. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema rezultatui viršijant matavimo ribas. | įrašo tiekėjas |
| 5. | Analizatorius turi aptikti krešulius. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Naudojami vienkartiniai reagentų konteineriai ir vienkartiniai reakcijos indeliai | įrašo tiekėjas |
| 7. | Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti) | įrašo tiekėjas |
| 8. | Naudojamų reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos ne mažiau nei 6 mėn. | įrašo tiekėjas |
| 9. | Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas ir galiojimo kontrolė | įrašo tiekėjas |
| 10. | Analizatoriaus sparta ne mažiau 80 tyr./val. | įrašo tiekėjas |
| 11. | Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus | įrašo tiekėjas |
| 12. | Naudojami ne mažiau 2 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo) | įrašo tiekėjas |
| 13. | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys | įrašo tiekėjas |
| 14. | Ekranas jautrus lietimui arba atskirai pajungiamas monitorius | įrašo tiekėjas |
| 15. | Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę | įrašo tiekėjas |
| 16. | Aptarnaujantis serviso personalas analizatorių gali valdyti nuotoliniu būdu | įrašo tiekėjas |
| 17. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą. Spausdintuvas išorinis arba integruotas. | įrašo tiekėjas |
| 18. | Brūkšninių kodų skaitytuvas integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas |
| 19. | Kokybės kontrolė: skysta, išpilstyta, paruošta naudojimui | įrašo tiekėjas |
| 20. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

3. Trečia pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas visą sutarties laikotarpį, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS ANALIZATORIUI, SKIRTAM TIRTI GLIUKOZĘ ir laktatą KRAUJO SERUME, PLAZMOJE IR KAPILIARINIAME KRAUJYJE SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės: |  |  |  |  |  |
| 1. | Glikozės tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Trečiosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 7000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2. | Laktatų tyrimas Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | 150 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Trečios pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Trečios pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Trečiosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti automatinį analizatorių gliukozės ir laktatų tyrimams atlikti. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Mėginių vietų kiekis rotoriuje turi būti ne mažiau 20 vietų. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Papildomos vietos rotoriuje: 1 standartui, 2 kontrolėms ir 1-a skubiems tyrimams | įrašo tiekėjas |
| 4. | Matavimo ribos: Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L Laktatai: 0,5 – 30 mmol/L | įrašo tiekėjas |
| 5. | Analizatoriaus sparta ne mažiau 80 tyr./val.(gliukozei) | įrašo tiekėjas |
| 6. | Matavimo tikslumas: 1,5 % esant 12,0 mmol/l | įrašo tiekėjas |
| 7. | Matuojami parametrai: Gliukozė, laktatas | įrašo tiekėjas |
| 8. | Tiriamoji medžiaga: kraujas, serumas, plazma, kapiliarinis kraujas | įrašo tiekėjas |
| 9. | Mėginio tūris: ne daugiau 20 mikrolitrų | įrašo tiekėjas |
| 10. | Reakcijos mėgintuvėlis: 2,0 ml mėgintuvėlis, pripildytas hemolizuojančio tirpalo | įrašo tiekėjas |
| 11. | Parametrų normos ribos nustatomos operatoriaus | įrašo tiekėjas |
| 12. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą. | įrašo tiekėjas |
| 13. | Brūkšninių kodų skaitytuvas integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas |
| 14. | Kokybės kontrolė: skysta, išpilstyta, paruošta naudojimui | įrašo tiekėjas |
| 15. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 16. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

4. Ketvirta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas visą sutarties laikotarpį, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai) ir kita) Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI (SU 5 RŪŠIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJA), SKIRTAM ATLIKTI BENDRĄJĮ KRAUJO IR ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMUS SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tiriamosios analitės: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%), ESR. PASTABA: "#" -absoliutus skaičius, "%" - procentas. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendras kraujo tyrimas su 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Ketvirtosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 78000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.2 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 1.3 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2.1 | Eritrocitų nusėdimo greitis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Ketvirtosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 38000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Ketvirtos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Ketvirtos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Ketvirtosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma ranga gali būti naudota (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2023). Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad įranga yra ne senesnė kaip 2023 metų (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Automatinis hematologinis analizatorius su leukocitų skaidymu į penkias populiacijas ir eritrocitų nusėdimo greičio skaičiavimo funkcija arba sistema iš hematologinis analizatorius su leukocitų skaidymu į penkias populiacijas ir eritrocitų nusėdimo greičio skaičiavimo funkcija. (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B1) | įrašo tiekėjas |
| 3. | Automatinis hematologinis analizatorius komplektuojamas su nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, išoriniu lazeriniu spausdintuvu. | įrašo tiekėjas |
| 4. | Būtinas skirtingų matavimo režimų pasirinkimas: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+ENG, ENG | įrašo tiekėjas |
| 5. | Ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta/žema)). | įrašo tiekėjas |
| 6. | Kontrolinė medžiaga po atidarymo laikant + (2 - 8 °C) temperatūroje tinkama naudoti ne trumpiau kaip 14 d. Analizatorius arba analizatorių sistema naudoją tą pačią kokybės kontrolę (BKT+ENG). (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B7) | įrašo tiekėjas |
| 7. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) Veninis kraujas 2) Kapiliarinis kraujas | įrašo tiekėjas |
| 8. | Bendro kraujo tyrimo matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%), ESR. PASTABA: "#" -absoliutus skaičius, "%" - procentas. | įrašo tiekėjas |
| 9. | Hematologinių analizatorių matavimo tikslumas (CV%) ne prastesnis nei: WBC 2.5%; RBC 1.5%; HGB 1%; HCT 1,5%. (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B6) | įrašo tiekėjas |
| 10. | Leukocitų histograma, eritrocitų histograma, trombocitų histograma, kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės atžymimos kiekvieno lygio grafike automatiškai. Kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai. | įrašo tiekėjas |
| 11. | HGB nustatymui naudojami reagentai be cianidino. (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B2) | įrašo tiekėjas |
| 12. | Siūlomais reagentais ir hematologiniais prietaisais ląstelių skaičiavimas, ląstelių dydžio, ląstelių struktūros matavimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip dviem matavimo technologijomis iš išvardintų: 1) impedanso matavimo; 2) lazerio spindulio sklaidos daugiau negu vienu kampu matavimo (angl. k. multi-angle scattering); 3) fluorescencijos matavimo. Be jau išvardintų technologijų prietaisas gali naudoti papildomas technologijas. | įrašo tiekėjas |
| 13. | Esant ląstelių dydžių, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius. | įrašo tiekėjas |
| 14. | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. flags). | įrašo tiekėjas |
| 15. | Privalomas automatinis mėginių padavimas. | įrašo tiekėjas |
| 16. | Hematologinių analizatorių našumas: ne mažiau kaip 60 tyr./val. automatiniame režime CBC + DIFF. | įrašo tiekėjas |
| 17. | Mėginio tūris (veninio kraujo) ne daugiau kaip 100 µL. | įrašo tiekėjas |
| 18. | CBC+DIFF tyrimui veninio mėginio tūris naudojamas tyrimui atlikti ne daugiau nei 70 µl, kapiliarinio mėginio ne daugiau nei 25 µl. (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B5) | įrašo tiekėjas |
| 19. | Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų. | įrašo tiekėjas |
| 20. | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. | įrašo tiekėjas |
| 21. | Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. | įrašo tiekėjas |
| 22. | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. | įrašo tiekėjas |
| 23. | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. | įrašo tiekėjas |
| 24. | Būtina mėginių maišymo funkcija integruota analizatoriuje. | įrašo tiekėjas |
| 25. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B3) | įrašo tiekėjas |
| 26. | Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. | įrašo tiekėjas |
| 27. | Visos hematologiniams tyrimams naudojamos kasdienės įrangos priežiūros / valymo priemonės paruoštos naudoti, tai yra jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu, galima talpinti tiesiai į analizatorių ir atlikti reikalingas procedūras. (Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B4) | įrašo tiekėjas |
| 28. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 29. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

5. Penkta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui. Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys, įskaitant konusinius šlapimo mėgintuvėlius).

| REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tiriamosios analitės: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, pH, SG, LEU, Askorbo rūgštis (Vitaminas C), arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Šlapimo tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Penktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 58 000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Penktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Penktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Penktosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga gali būti naudota (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2023). Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad įranga yra ne senesnė kaip 2023 metų (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Tyrimo metodas: automatizuotas, atspindžio fotometrija arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Matuojama ne mažiau nei šie parametrai (tarptautinis trumpinys), mato vienetai: 1. Santykinis tankis (SG), skaičius; 2. pH, skaičius; 3. Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl; 4. Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l); 5. Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l; 6. Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l; 7. Nitritai (NIT), rasta/nerasta; 8. Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l; 9. Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l; 10. Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l. 11. Askorbo rūgštis (Vitaminas C), µmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. | įrašo tiekėjas |
| 4. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija). | įrašo tiekėjas |
| 5. | Privalomas mėginio lygio mėgintuvėlyje nustatymas ir mėgintuvėlio pozicijos stove įvertinimas. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Privalo būti automatinis arba rankinis juostelių, ar juostelių dėklo, ar kasetės partijos numerio ir galiojimo laiko nuskaitymas analizatoriuje. | įrašo tiekėjas |
| 7. | Ne mažiau 200 šlapimo juostelių vienu metu (kasetėje ar dėkle). | įrašo tiekėjas |
| 8. | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 80 tyr./val. | įrašo tiekėjas |
| 9. | Talpa automatiniam mėginių padavimui: ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas |
| 10. | Tiriamieji mėginiai - šlapimas. | įrašo tiekėjas |
| 11. | Būtinas mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų. | įrašo tiekėjas |
| 12. | Būtinas šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. | įrašo tiekėjas |
| 13. | Mėginio kiekis: ne daugiau kaip 2 ml. | įrašo tiekėjas |
| 14. | Būtinas kontrolinių šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas |
| 15. | Būtinas skubių mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. | įrašo tiekėjas |
| 16. | Visos šlapimo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS). | įrašo tiekėjas |
| 18. | Šlapimo analizatorių būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. | įrašo tiekėjas |
| 19. | Prietaiso programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. | įrašo tiekėjas |
| 20. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

6. Šešta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai),bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas. Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos anaitės |  |  |  |  |  |
| 1. | C-reaktyvaus baltymo tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Šeštosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 9000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Šeštos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Šeštos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atliki). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Šeštosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti automatinį analizatorių CRB tyrimams atlikti. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Automatinis Hct kompensavimas atliekant iš bendro kraujo. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Automatinė kalibracija kiekvienam reagentų LOT‘ui arba lygiavertis | įrašo tiekėjas |
| 4. | Tiriamoji medžiaga: veninis, kapiliarinis kraujas, serumas, plazma. | įrašo tiekėjas |
| 5. | Mėginio tūris: ne daugiau 20 mikrolitrų | įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimo atlikimas 2-4 min. | įrašo tiekėjas |
| 7. | Kokybės kontrolės parametrų normos ribos įvedamos operatoriaus | įrašo tiekėjas |
| 8. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų šaltinį perduoti duomenys į LIS | įrašo tiekėjas |
| 9. | Brūkšninių kodų skaitytuvas integruotas analizatoriuje arba gali būti išorinis, kodai nuskaitomi nuo mėgintuvėlių | įrašo tiekėjas |
| 10. | Kokybės kontrolė: Integruota kokybės kontrolė su ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolės su įvedamomis ribomis. | įrašo tiekėjas |
| 11. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 12. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. |  |

7. Septinta pirkimo dalis

LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR REIKMENYS

| Eil. Nr. | Laboratorinių priemonių ir reikmenų pavadinimai bei reikalavimai | Maksimalus priemonių kiekis 36 mėn. | Vieno vnt. kaina (įkainis) EUR be PVM | PVM tarifas % | Iš viso suma EUR be PVM (3 x 4 st.) | Iš viso suma EUR su PVM (6 st. + PVM) | Siūloma pakuotė (kiekis vnt. vienoje pakuotėje) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas bei reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus siūlomas techninis parametras) (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 200 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Pipečių-dozatorių antgaliai turi būti kokybiški (gero pratakumo) ir standartinių matmenų, kad juos būtų galima patikimai užmauti ant standartinių pipečių-dozatorių (pvz., tokių kaip „Eppendorf“, „BIOHIT“ ir kt. gamintojų). | 5000 vnt. |  | 21 |  |  |  |  |
| 2. | 1000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Pipečių-dozatorių antgaliai turi būti kokybiški (gero pratakumo) ir standartinių matmenų, kad juos būtų galima patikimai užmauti ant standartinių pipečių-dozatorių (pvz., tokių kaip „Eppendorf“, „BIOHIT“ ir kt. gamintojų). | 3000 vnt. |  | 21 |  |  |  |  |
| 3. | 5000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Pipečių-dozatorių antgaliai turi būti kokybiški (gero pratakumo) ir standartinių matmenų, kad juos būtų galima patikimai užmauti ant standartinių pipečių-dozatorių (pvz., tokių kaip „Eppendorf“, „BIOHIT“ ir kt. gamintojų). | 250 vnt. |  | 21 |  |  |  |  |
| 4. | 1 ml tūrio graduotos Pastero pipetės Graduotos Pastero pipetės (1 ml tūrio) turi būti kokybiškos ir gero pratakumo. | 5000 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Skarifikatoriai (Lancetai) turi tikti paimti kapiliarinio kraujo mėginį iš piršto (18 G dydis). | 2000 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 6. | 26x76 mm dydžio objektyviniai stikleliai su šlifuotu galu. Objektyviniai stikleliai šlifuotu galu (26x76 mm dydžio) turi tikti šviesiniu mikroskopu mikroskopuojamiems kraujo ir kitiems tepinėliams bei mėginiams ruošti. | 7500 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 7. | 20x20 mm dydžio dengiamieji stikliukai. Dengiamieji stikliukai (20x20 mm dydžio) turi tikti šviesiniu mikroskopu mikroskopuojamiems šlapimo ir koprologiniams tepinėliams paruošti. | 8000 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Centrifuginiai mėgintuvėliai, nedūžtantys, graduoti po 1 ml, ne mažesni kaip 12 ml | 1000 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Ependorf mikromėgintuvėliai su dangčiu ne mažesni kaip 1,5 ml | 4000 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Lancetai vaikams (0,8 mm x 2,0 mm) vnt. | 12000 vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Gaubteliai vakutaineriams kraujo tepinėlių paruošimui | 6000 vnt. |  | 21 |  |  |  |  |
| Septintos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur (su PVM) (1-11 eilučių suma) |  |  |  |  |  |  | - | - |

Pastaba. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms. Visos prekės turi turėti IDV CE ženklinimą.

8. Aštunta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai)). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.  Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS ATLIKTI SU PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURIMU ANALIZATORIUMI STA SATELLITE arba siūlomu alternatyviu analizatoriumi (tokiu atveju analizatorius panaudai) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (7=4x6) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tiriamos analitės: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Protrombino laiko faktorių nustatymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Aštuntosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | Owren metodas. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1U ml., sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė ≤ 10 ml. | 8000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Aštuntosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | Rekalcifikacijos metodas. | 6500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 3. | Fibrinogeno koncentracijos tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Aštuntosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | Klauso metodas. Kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė < 5 ml., darbinio tirpalo stabilumas ≥ 60 d. laikant 2-8°C. | 600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 4. | D-dimerų koncentracijos tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Aštuntosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | Imunoturbidimetrinis metodas Metodo jautrumas (PE atveju) ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥98%, Specifiškumas ≥75%. | 1300 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Aštuntos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  |  | ––– |
| Aštuntos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą su visomis reikalingomis priemonėmis). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Aštuntosios pirkimo dalies alternatyvaus analizatoriaus būtinieji reikalavimai *

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti automatinį analizatorių krešėjimo sistemos tyrimams atlikti. Siūloma įranga turi būti nauja (įrangų pagaminimo metai ne senesni kaip 3 metų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Automatinis kraujo krešėjimo sistemos analizatorius su monitoriumi, spausdintuvu, UPS, brūkšninio kodo skaitytuvu. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Matavimo principai (ne mažiau trijų): 1. Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis), leidžiantis patikimai ištirti normalias ir bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas, ikterines, plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis (Chromogeninis) 3. Imunoturbidimetrinis. | įrašo tiekėjas |
| 4. | Tyrimų spektras ne mažesnis, kaip nurodyta tiriamų analičių specifikacijoje | įrašo tiekėjas |
| 5. | Tiriamieji mėginiai: Vakuumuniuose mėgintuvėliuose tiriama citruota plazma: normali, bet kokio lygio hemolizuota (in vivo), lipeminė, ikterinė. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Našumas ne mažesnis kaip 30 tyrimų per valandą (protrombino laiko / aktyvinto dalinio tromboplastino laiko / fibrinogeno) arba mėginių talpa analizatoriuje ne mažesnė kaip 20. | įrašo tiekėjas |
| 7. | Būtinas skubių mėginių atlikimas | įrašo tiekėjas |
| 8. | Integruotu brūkšninio kodo skaitytuvu identifikuojama pavadinimas, kodas, partijos Nr., stabilumas analizatoriuje, galiojimo laikas, tūris, prekalibracijos duomenys | įrašo tiekėjas |
| 9. | Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie teorinį ir realų jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką | įrašo tiekėjas |
| 10. | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų: vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius privalo pateikti rezultatus, matavimo metu susidarant tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliams (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais). | įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. | įrašo tiekėjas |
| 10. | Kokybės kontrolė: integruota kokybės kontrolė su ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolės su ribomis. | įrašo tiekėjas |
| 12. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 13. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. |  |

Pastaba. * Lentelėje nurodyti reikalavimai taikomi ir lentelė pildoma, jeigu siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės ne perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui, o siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės kartu su alternatyviu analizatoriumi (analizatoriumi panaudai).

Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatavimo priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

9. Devinta pirkimo dalis

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS VIENKARTINIAMS RANKINIAMS TESTAMS ATLIKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn. ) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui (per 36 mėn.) atlikti | Siūloma pakuotė ir reikiamas pakuočių skaičius maksimaliam tyrimų sk. (per 36 mėn.) atlikti | Siūlomos pakuotės kaina (įkainis) Eur be PVM | PVM tarifas %** | Iš viso suma Eur be PVM (8=5x 6 st.) | Iš viso suma, EUR su PVM (8 st. + PVM) | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas bei reikalavimų atitikimas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Tyrimas: Imunologinis FOB testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | .................... Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinio pavadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą) | 6000 |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 2. Tyrimas: SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV antigenų nustatymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | .................... Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinio pavadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą) | 4500 |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 3. Tyrimas: Parazitų nustatyms išmatose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinio pavadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą | 100 |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 4. Tyrimas: Streptokoko A nustatymo greitasis testas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinio pavadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą | 220 |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| Devintos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur (su PVM) (eilučių suma) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą su visomis reikalingomis priemonėmis). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Devintosios pirkimo dalies būtinieji reikalavimai:

1) FOB testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatose (imunologinis metodas). Testo jautrumas nuo 50 ng/ml hemoglobino išmatose. Rinkinys: testai (kasetės) individuliuose įpakavimuose, su tokiu pat skaičiumi mėgintuvėlių su buferiu ir išmatų paėmimo aplikatoriumi. Turi būti kartu su pasiūlymu pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. Prieš testavimą nereikalingi maisto produktų ar vaistų vartojimo apribojimai. Pavienių mėginių analizė, nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų, nereikalingas specialus mėginio paruošimas. Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 5 min. Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pagaminimo datos, laikymas: kambario temperatūroje. Turi turėti CE ženklinimą ir CE sertifikatą, kurį tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

2)  Parazitų nustatymo išmatose rinkinys (mini Parasept) turi tikti visiems 15 ml centrifugų būgnams. Rinkinyje turi būti integruotas šaukštelis, dviejų stadijų filtravimo matrica, oro/skysčių plomba ir saugos užraktas. Prekės turi turėti IDV CE ženklinimą.

10. Dešimta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai)). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.  Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO GRUPIŲ TYRIMAMS ATLIKTI (HEMAGLIUTINACIJA PLOKŠTUMOJE) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. * | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės: |  |  |  |  |  |
| 1. | ABO kraujo grupės tiesioginiu būdu ir dvigubo Rh d nustatymas kraujyje (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų „Pirmosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Dešimtos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Dešimtos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą su visomis reikalingomis priemonėmis). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Dešimtosios pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai / pavadinimas / būtini parametrai techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hemagliutinacija plokštumoje | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reagentai kraujo grupės nustatymui: monokloniniai anti-A, anti-B, anti-AB, Anti-D IgM ir Anti-D IgM/IgG, monokloninė D neigiama kontrolė | įrašo tiekėjas |
| 3. | Reagentai paruošti naudojimui | įrašo tiekėjas |
| 4. | Reagentai išpilstyti į buteliukus su pipetėmis | įrašo tiekėjas |
| 5. | Buteliukų talpa: ne mažiau 5 ml ir ne daugiau 10 ml | įrašo tiekėjas |
| 6. | Vienkartinės plokštelės: baltos spalvos, karpomos | įrašo tiekėjas |
| 7. | Plokštelėse ne mažiau kaip 30 duobučių | įrašo tiekėjas |
| 8. | Turi būti nurodytas vienkartinių plokštelių kiekis, reikalingas preliminariam tyrimų kiekiui atlikti | įrašo tiekėjas |
| 9. | Turi būti nurodytos kokybės kontrolės (ne mažiau kaip 2 lygiai) | įrašo tiekėjas |
| 10. | Kontrolės turi nustatyti A ir B kraujo grupes bei RhD teigiamą ir neigiamą | įrašo tiekėjas |
| 11. | Kontrolių pavyzdys: viena kontrolė – A RhD (+), kita – B RhD (-) | įrašo tiekėjas |
| 12. | Kokybės kontrolės atliekamos kasdien (5 darbo dienas per savaitę) |  |

Pastaba. * Lentelėje nurodyti reikalavimai taikomi ir lentelė pildoma, jeigu siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės ne perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui, o siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės kartu su alternatyviu analizatoriumi (analizatoriumi panaudai).

11. Vienuolikta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai)). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.  Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ IR pH TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tiriamos analitės |  |  |  |  |  |
| 1.1 | pH, PO2, PCO2 (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Vienuoliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 100 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Vienuoliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Vienuoliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą su visomis reikalingomis priemonėmis). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Vienuoliktos pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti portatyvinį, kompaktišką analizatorių, tinkantį tyrimams prie ligonio lovos atlikti. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Tiesiogiai matuojami parametrai: pH, pCO2, pO2 | įrašo tiekėjas |
| 3. | Matavimo metodas: optinės fluorescencijos arba lygiavertis metodas | įrašo tiekėjas |
| 4. | Mėginių tipai: arterinis, veninis arba kapiliarinis kraujas | įrašo tiekėjas |
| 5. | Kasetinis (vienkartinio naudojimo kasetės, viena kasetė – vienas tyrimas) | įrašo tiekėjas |
| 6. | Būtina automatinė mėginio aspiracija. Galimybė paimti mėginį iš kapiliaro. | įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tūris ne didesnis nei 150 μL | įrašo tiekėjas |
| 8. | Analizatorius nereikalauja specialios kasdieninės priežiūros, turi būti pasiruošęs darbui iškart po įjungimo. Ne darbo/budėjimo režime analizatorius nenaudoja sąnaudinių priemonių, kurias reikia prižiūrėti. | įrašo tiekėjas |
| 9. | Galimybė įvesti šiuos duomenis: 1. Operatoriaus ID 2. Paciento ID 3. Paciento kūno temperatūra 4. Paciento gimimo data 5. Paciento lytis 6. Mėginio paėmimo vieta 7. Mėginio tipas | įrašo tiekėjas |
| 10. | Kokybės kontrolė ir kalibracija: automatinė kokybės kontrolė ir kalibracija | įrašo tiekėjas |
| 11. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | įrašo tiekėjas |
| 12. | Brūkšninių kodų skaitymas | įrašo tiekėjas |
| 13. | Analizatoriaus kasečių galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pagaminimo. | įrašo tiekėjas |
| 14. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

12. Dvylikta pirkimo dalis

DAŽAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MIKROSKOPIJAI

| Eil. Nr. | Laboratorinių priemonių ir reikmenų pavadinimai | Maksimalus priemonių kiekis (vnt.) 36 mėn. | Vieno vnt. kaina (įkainis) EUR be PVM | PVM tarifas %* | Iš viso Suma EUR be PVM (3 x 4 st.) | Iš viso suma EUR su PVM (6 st. + PVM) | Siūloma pakuotė (kiekis vnt. vienoje pakuotėje) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas bei reikalavimų atitikimas (įrašomas tikslus siūlomas techninis parametras) (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Giemza dažai 1 L | 6 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 2. | May -Griunvaldo 1 L | 15 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 3. | Gramo dažai (4x250ml) | 1 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 4. | Sternhaimerio-Malbin dažai 100ml | 1 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 5. | Metileno mėlis 0,5 L | 8 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 6. | Fosfatinis buferis 100 tablečių. Fosfatinio buferio 1 tabletė skirta 1 l darbinio tirpalo | 1 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| 7. | Imersinis aliejus 100ml | 2 |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |
| Dvyliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | - | - |

Pastaba. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms. Visos prekės turi turėti IDV CE ženklinimą.

* Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

13. Trylikta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas. Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės: |  |  |  |  |  |
| 1. | Bendras baltymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 2300 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 2. | Albuminas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1150 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 3. | Gliukozės (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 58 000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 4. | Glikozilintas hemoglabinas (HbA1c) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 7700 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 5. | Šlapimo rūgštis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 17800 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 6. | Kreatininas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 30100 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 7. | Šlapalas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 8000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 8. | Bendras cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 53000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 9. | Didelio tankio lipoproteinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 29000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 10. | Mažo tankio lipoproteinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 33000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 11. | Trigliceroliai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 29000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 12. | Bendras bilirubinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 13.1 | Tiesioginis bilirubinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 14. | Kalcis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 15. | Jonizuotas kalcis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 300 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
|  | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 16. | Geležis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 17. | Fosforas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 100 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 18. | Magnis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 18.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 19. | ASAT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 26000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 19.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 20. | ALAT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 28000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 20.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 21. | Šarminė fosfotazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 7000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 21.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 22. | Kreatinkinazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 350 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 22.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 23. | GGT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 6000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 23.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 24. | Alfa amilazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 24.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 25. | CRB (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 23000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 25.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 26. | Reumatoidinis faktorius (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 26.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 27. | Kalis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 32000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 27.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 28. | Natris (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 32000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 28.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| 29. | Chloras (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Tryliktosios pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 32000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 29.1 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Tryliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Tryliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Tryliktos pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti naują automatinį klinikinės biochemijos analizatorių, atliekantį visus prašomus tyrimus. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Analizatoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 500 tyrimų per valandą be ISE modulio ir ne mažesnis kaip 600 tyrimų per valandą su ISE moduliu. Matavimai turi būti atliekami fotometriniu, ISE ir (arba) turbidimetriniu metodais. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Nuolatinio reagentų ir visų kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo - būtina (B2). | įrašo tiekėjas |
| 4. | Būtina skubių tyrimų galimybė STAT funkcija. | įrašo tiekėjas |
| 5. | Ėminys: serumą, plazmą, kraujas. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Nepasiekiamas (liekamasis) mėginio tūris turi būti ne didesnis kaip: - pirminiuose mėgintuvėliuose (13×75 mm, 13×100 mm) – iki 1 ml (arba iki 1 cm); - antriniuose mėgintuvėliuose (13×75 mm, 16×100 mm) – iki 1 ml (arba iki 1 cm); - mikro mėgintuvėliuose – iki 150 µl. | įrašo tiekėjas |
| 7. | HbA1c tyrimo atlikimas turi būti galimas tiesiogiai iš EDTA kraujo mėginio, nereikalaujant papildomo mėginio paruošimo. | įrašo tiekėjas |
| 8. | Mėginių identifikavimo sistema turi užtikrinti: - integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą; - automatinį mėgintuvėlių pozicijos atpažinimą analizatoriuje. | įrašo tiekėjas |
| 9. | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas. | įrašo tiekėjas |
| 10. | Galimybė atlikti tyrimus iš pirminių, antrinių mėgintuvėlių bei naudojant mėginių indelius bei mikro mėgintuvėlius | įrašo tiekėjas |
| 11. | Reagentų talpa turi užtikrinti: - ne mažiau kaip 28 padėčių fotometrinių tyrimų reagentams; - papildomas padėtis ISE reagentams. | įrašo tiekėjas |
| 12. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą. | įrašo tiekėjas |
| 13. | Automatinio reagentų ir eksploatacinių medžiagų monitoringo sistema turi užtikrinti: - reagentų likučio skaičiavimą; - automatinį reagentų stabilumo ir (ar) galiojimo laiko stebėjimą; - papildomų medžiagų (pvz., kalibratorių, kontrolinių medžiagų ir kt.) likučio stebėjimą; - atliekų kiekio stebėjimą (kai analizatorius nejungiamas prie nuotekų sistemos). | įrašo tiekėjas |
| 14. | Integruota automatinė vidaus kokybės kontrolės programa su Levey - Jennings grafikais, kokybės kontrolė ne mažiau 2 lygių. | įrašo tiekėjas |
| 15. | Tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenų išsaugojimas analizatoriuje. | įrašo tiekėjas |
|  | Analizatorius turi turėti integruotą reagentų vėsinimo sistemą, užtikrinančią pastovią 2–8 °C temperatūrą reagentų laikymui. | įrašo tiekėjas |
| 16. | Analizatorius turi naudoti daugkartines, plaunamas reakcijos kiuvetes ir užtikrinti apsaugą nuo mėginių bei reagentų kryžminės taršos (medžiagų pernešimo). | įrašo tiekėjas |
| 18. | Prietaisas autonominis arba jungiamas prie vandentiekio / nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie vandentiekio, nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungia analizatorius savo lėšomis. | įrašo tiekėjas |
| 19. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS sistemos. | įrašo tiekėjas |
| 20. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

14. Keturiolikta pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai, bar kodų skaitytuvas, spausdintuvai ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS TROPONINO I NUSTATYMUI SU PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURIMU ANALIZATORIUMI FIA8000 arba siūlomu alternatyviu analizatoriumi (tokiu atveju analizatorius panaudai) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės |  |  |  |  |  |
| 1. | Troponinas I (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede „Keturioliktos pirkimo dalies įrangos būtinieji reikalavimai“ (toliau – analizatorius ar įranga) | 700 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Keturioliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Keturioliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

Keturioliktos pirkimo dalies alternatyvaus analizatoriaus būtinieji reikalavimai *

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas(įrašomas tikslus techninis parametras) (pateikti Techninės specifikacijos II skyriuje nurodytus atitiktį patvirtinančius dokumentus, būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti automatinį imunologinį kiekybinį analizatorių. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) |
| 2. | Ėminys: kraujas, serumas, plazma, šlapimas | įrašo tiekėjas |
| 3. | Imunochromatografinis metodas, pusiau kiekybinis tyrimas. Linijiškumas 05- 40 ng/ml, esant koeficientui r≥0,990. | įrašo tiekėjas |
| 4. | Kokybės kontrolė. Koncentracija išmatuojama su CV≤10 % tikslumas esant santykiniam nuokrypiui tiriant kokybės kontrolę mažesnis ar lygus 20 %. | įrašo tiekėjas |
| 5. | Garantija aptarnavimą visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. | įrašo tiekėjas |

Pastaba. * Lentelėje nurodyti reikalavimai taikomi ir lentelė pildoma, jeigu siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės ne perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui, o siūlomi reagentai ir reikalingos priemonės kartu su alternatyviu analizatoriumi (analizatoriumi panaudai).

15. Penkiolikta pirkimo dalis

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEPATITO C VIRUSO ANTIKŪNŲ NUSTATYMAS (aHCV) NAUDOJANT VIENKARTINĮ RANKINĮ TESTĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tiriamos analitės |  |  |  |  |  |
| 1. | Hepatito C viruso antikūnų nustatymas (aHCV | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinio pavadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Penkioliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  | ––– |
| PVM (.... proc.), Eur** |  |  |  |  |  | ––– |
| Penkioliktos pirkimo dalies bendra kaina 36 mėn. (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  | ––– |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą su visomis reikalingomis priemonėmis). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 5 % pridėtinės vertės mokestis.

16. Šešiolikta pirkimo dalis

| GREITAS KOKYBINIS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMAS ŠLAPIME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.* | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 12 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM (6=3x5) | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas (pateikiami Techninės specifikacijos II skyriuje nurodyti atitiktį patvirtinantys dokumentai (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas šlapime: Amphetaminas (AMP 300); Benzodiazepinai (BZO 100); Kokainas (COC 100); Marihuana (THC 25); Methamphetaminas (MET 300); Tramadolis (TML 100); Ekstazi (MDMA 300); Opiatai (OPI 300); Fentanilis (FYL10) Sintetiniai kanabinoidai (K2 150); Lyzergo rūgšties dietilamidas (LSD 20); Mefedronas (MEP 100); Karfentanilis (CFYL 500); Sintetiniai katinonai (CAT 150). | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | ––– |
| 1.1. | Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų tyrimui atlikti, rinkinio pavadinimas (įrašyti tikslų pavadinimą) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas |
| Bendra kaina (iš viso), Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %), Eur** |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina (iš viso), Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. *Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą su visomis reikalingomis priemonėmis). Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.

**Taikomas 21 % pridėtinės vertės mokestis

GREITAS KOKYBINIS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMAS ŠLAPIME (14 rūšių narkotinių medžiagų nustatymas šlapimo indelyje):

Testo juostelės turi būti integruotos šlapimo indelio sienelėse. Šlapimo indelis privalo turėti dangtelį su mechaniniu užraktu, kuris užtikrina sandarų indelio uždarymą ir neleidžia tiriamajai medžiagai transportavimo metu kontaktuoti su testo juostelėmis. Testavimas turi būti pradedamas tik aktyvavus užrakto mechanizmą. Po tyrimo atlikimo turi būti užtikrinamas tiriamosios medžiagos atskyrimas nuo testo juostelių, kad iš to paties mėginio būtų galima atlikti tolimesnius laboratorinius (patvirtinamuosius) tyrimus. Kiekvienas testo rinkinys įpakuotas hermetinėje folijos pakuotėje. Rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 5 min. Komplektuojamas kartu su temperatūrine juostele, klijuojama ant šlapimo indelio sienelės. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. Turi turėti CE ženklinimą ir CE sertifikatą, kurį teikėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

__________________