Pirkimo sąlygų 2 priedas

PLAUKIOJANČIOS SCENOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekių pavadinimas: kilnojamasis daiktas plaukiojanti scena su kupolu, su pristatymo ir sumontavimo paslauga (toliau – Prekės).

- Pirkimo tikslas – įsigyti Prekes viešajam naudojimui ir sumontuoti Kadrėnų tvenkinyje, Mūšios vs. 2, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

- Prekės žiemos laikotarpiu saugomos Kadrėnų tvenkinyje.

- Prieš gaminant ir (ar) pristatant gaminį būtina iš anksto, suderintu laiku, kartu su Ukmergės rajono savivaldybės (toliau – Perkančioji organizacija) atstovu apžiūrėti, kurioje vietoje bus įrengiamos Prekės.

- Prekėms naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos, prieš jas pagaminant turi būti derinamos su Perkančiosios organizacijos atstovu.

- Prekių eksploatavimo, priežiūros instrukcijos ir kiti lydintis dokumentai, turi būti pateikti lietuvių kalba.

- Prekių charakteristikos:

Kupolo konstrukcija ant plaukiojančios scenos:

Atraminių taškų skaičius – 4

Laikančioji konstrukcija – aliumininis arba cinkuotas metalas, kitas atsparus korozijai metalas

Forma – kvadratinė

Plotis – ne mažiau 8m

Ilgis – ne mažiau 8m

Plotas ne mažiau 64 m2

Įėjimo arkos aukštis – ne mažiau 3,00m

Maksimali bendra stogo apkrova nemažiau 250kg

Dengiančio audinio tipas - PVC

Audinys  - ne mažiau kaip 650 g/m2

Audinio spalva – derinama su užsakovu

Sumontuotos konstrukcijos su audeklu svoris – ne daugiau kaip 1000 kg

Vėjo apkrova – ne mažiau kaip 15 m/s

Priešgaisrinė saugos klasė PVC tentiniam stogui – B1,M2 (arba lygiavertė)

Tvirtinimas – varžtais arba ankeriais prie plaukiojančios platformos

Plaukiojančios scenos platforma

Grindų plotis – ne mažiau 9 m

Grindų ilgis – ne mažiau 9 m

Grindų plotas ne mažiau 81 m2

Pontonai turi būti atsparūs šalčiui, iš ilgaamžių medžiagų

Grindų danga – drėgmei atspari jūrinė fanera

Grindų dangos padengimas – fenolio plėvelė, viena pusė lygi/kita rifliuota

Grindų storis – nemažiau 21 mm

Grindų spalva – derinama su užsakovu.

Platformos keliamosios galios vidurkis ne mažiau 150 kg į kv.m.

Konstrukcija turi turėti inkaravimo kilpas

- Tiekėjas Prekes turi sumontuoti Perkančiosios organizacijos atstovo nurodytoje vietoje. Visiškai įrengtos Prekės Perkančiajai organizacijai perduodamos pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Prekių perdavimo-priėmimo aktas). Perduodant  Prekes jos turi būti tinkamos eksploatuoti.

- Garantiniai terminai Prekėms:

- ne trumpesnis kaip 5 (penki) metai plaukiojančiai platformai nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

- ne trumpesnis kaip 3 (trys) metai kupolo karkasui nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Vizualizacijos pvz.

_______________