Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

BIOKURO IR PELENŲ TRANSPORTAVIMO ĮRENGINIŲ REMONTO PASLAUGOS IR ĮRENGINIŲ DETALĖS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. PASLAUGŲ  TEIKIMO BEI  DETALIŲ PRISTATYMO  VIETA:

1.1. Paslaugų teikimo bei detalių pristatymo  vieta - AB „Šiaulių energija“ (toliau – perkantysis subjektas) Pietinėje katilinėje, Pramonės g. 10, LT-78502, Šiauliai. 

II. TIKSLAS:

Įsigyti biokuro ir pelenų transportavimo įrenginių remonto paslaugas ir (ar) detales, kad  užtikrinti tinkamą pasiruošimą ir stabilų bei patikimą darbą sezono metu, greitą gedimų šalinimą bei kitų remonto paslaugų atlikimą visiems TE ir BK biokuro ir pelenų transportavimo įrenginiams. 

III. NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:  

1. TE – termofikacinė elektrinė;

2. BK-1 ir BK-2 – biokuro katilinė su vandens šildymo katilu Nr.1 ir Nr.2;

3. BK-3 – biokuro katilinė su vandens šildymo katilu.

IV.  ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS:

Biokuro katilinė (BK-1 ir BK-2)

1. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.1 (atviras kanale, į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

2. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.2 (kylantis, į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

3. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.3 (kylantis ant stogo, į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

4. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.4 (ant stogo, į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

5. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-500 (į BK-1 pakurą), 1vnt.

6. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-500 (į BK-2 pakurą), 1vnt.

7. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (po pakuromis, iš BK-1 ir BK-2), 2vnt.

8. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (į konteinerių patalpą, iš BK-1 ir BK-2), 2vnt.

9. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (į konteinerius, iš BK-1 ir BK-2), 1vnt.

10. Juostinis transporteris-svarstyklės JesBelt-A-700/4000 (į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

11. Kuro sluoksnio lygintuvas, trupintuvas (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2), 1vnt.

12. Kuro sluoksnio lygintuvas, trupintuvas (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2), 1vnt.

13. Biokuro sandėlio grindų platformos (BK-1 ir BK-2), 10vnt.

Termofikacinė elektrinė (TE) 

14. Juostinis biokuro transporteris TJK-800 (po tarpiniu kuro bunkeriu, į TE), 2vnt.

15. Kuro ūkio grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 su kampine sekcija Nr.1 (ilgasis, į TE), 1vnt.

16. Kuro ūkio grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.2 (trumpasis, į TE), 1vnt.

17. Pelenų grandiklinis transporteris Skanska Ferroal RNR HS-BKT (po katilu, iš TE), 1vnt.

18. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-500 (tarp šlapių pelenų konteinerių, iš TE), 1vnt.

19. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (tarp sausų pelenų konteinerių, iš TE), 1vnt.

20. Kuro ūkio magnetas su juosta TP20/80 SC1 (iš TE), 2vnt.

21. Kuro ūkio diskinis rūšiuotuvas Roll screen GS 0-100 (iš TE), 2vnt.

22. Tarpinis kuro bunkeris 3 Row-Ø800 C-C (iš TE), 1 kompl.

23. Garo katilo maitintuvės kuro padavimo lovys/latakas su sraigtais SU500x2 (iš TE), 3vnt.

24. Pelenų konteineris su sraigtu (TE; BK), 9vnt.

Biokuro katilinė (BK-3)

25. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris Nr.1 (atviras kanale, į BK-3), 1vnt.

26. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris Nr.2 (kylantis į bunkerį, į BK-3), 1vnt.

27. Juostinis transporteris-svarstyklės (į BK-3), 1 vnt. 

28. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („šlapių“ šalia pakuros, iš BK-3), 1vnt.

29. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („šlapių“ į konteinerius, iš BK-3), 1vnt.

30. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („sausų“ bendras, iš BK-3), 1vnt.

31. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („sausų“ tarp konteinerių, iš BK-3), 1vnt.

32. Pelenų šalinimo vamzdinis sraigtinis konvejeris (po multiciklono 1.1 (trumpas), iš BK-3), 1vnt.

33. Pelenų šalinimo vamzdinis sraigtinis konvejeris (po multiciklono 1.2 (ilgas), iš BK-3), 1vnt.

34. Sušalusio biokuro trupintuvas (BK-3), 2vnt.

35. Biokuro sandėlio kuro padavimo sistema (BK-3), 1 kompl.

V.  ESAMŲ ĮRENGINIŲ/DETALIŲ TECHNINIAI DUOMENYS:

Biokuro katilinė (BK-1 ir BK-2):

1. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.1 (atviras, kanale į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: TGK-1000.

2. Gamyklinis Nr.01175.

3. Pagaminimo data: 2014-05-15.

4. Našumas: 45,5 m3/h.

5. Transporterio ilgis: kylanti dalis – 3920 mm; horizontali – 15000 mm; kampinė sekcija 45°.

6. Grandinės tipas: FV 180-C-160 (75 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (34 vnt.).

8. Motoreduktorius: SEW FA107/II2GD EDRE132S4/3D/KCC/TF/AL, įėjimas/išėjimas: 1460/5,7 aps/min., 6650 Nm.

9. Variklis: 4 kW, 50Hz, 230/400V, II3DEx TcIIIB 140oC Dc, IP54.

2. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.2 (kylantis, į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: TGK-1000.

2. Gamyklinis Nr.01176.

3. Pagaminimo data: 2014-05-15.

4. Našumas: 58 m3/h.

5. Transporterio ilgis: kylanti dalis – 22980 mm.

6. Grandinės tipas: FV 180-C-160 (90 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (40 vnt.).

8. Motoreduktorius: SEW FA107/II2GD EDRE132M4/3D/KCC/TF/AL, įėjimas/išėjimas: 1500/7,5 aps/min., 7200 Nm.

9. Variklis: 5,5 kW, 50Hz, 230/400V, II3DEx TcIIIB 120oC Dc, IP54, 1455 aps/min.

3. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.3 (kylantis ant stogo, į BK1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: TGK-1000.

2. Gamyklinis Nr.01177.

3. Pagaminimo data: 2014-07-03.

4. Našumas: 95,7 m3/h.

5. Transporterio ilgis: kylanti dalis – 21280 mm; horizontali – 6435 mm; kampinė sekcija 19°.

6. Grandinės tipas: FV 180-C-160 (111 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (49 vnt.).

8. Motoreduktorius: SEW FA107 DRE160M4, įėjimas/išėjimas: 1470/12 aps/min., 7050 Nm.

9. Variklis: 9,2 kW, 50Hz, 400V, IP54.

4. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.4 (ant stogo, į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: TGK-1000.

2. Gamyklinis Nr.01181.

3. Pagaminimo data: 2014-07-24.

4. Našumas: 103,7 m3/h.

5. Transporterio ilgis: kylanti dalis – 9543 mm; horizontali – 32180 mm; kampinė sekcija 19°.

6. Grandinės tipas: FV 180-C-160 (169 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (68 vnt.).

8. Motoreduktorius: SEW FA107 DRE160MC4, įėjimas/išėjimas: 1475/13 aps/min., 8400 Nm.

9. Variklis: 11 kW, 50Hz, 400V, IP54.

5. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-500 (į BK-1 pakurą), 1vnt.

1. Tipas: TGK-500.

2. Gamyklinis Nr.01182.

3. Pagaminimo data: 2014-07-25.

4. Našumas: 52 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 7854 mm.

6. Transporterio plotis: 500 mm.

7. Grandinės tipas: M112-B-100 (31 m).

8. Grandiklio žingsnis: 0,6 m (26 vnt.).

9. Motoreduktorius: SEW FA77 DRE100LC4, įėjimas/išėjimas: 1455/20 aps/min., 1430 Nm.

10. Variklis: 3 kW, 50Hz, 230/400V, IP54.

6. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-500  (į BK-2 pakurą), 1vnt.

1. Tipas: TGK-500.

2. Gamyklinis Nr.011832.

3. Pagaminimo data: 2014-07-25.

4. Našumas: 52 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 7854 mm.

6. Transporterio plotis: 500 mm.

7. Grandinės tipas: M112-B-100 (31 m).

8. Grandiklio žingsnis: 0,6 m (26 vnt.).

9. Motoreduktorius: SEW FA77 DRE100LC4, įėjimas/išėjimas: 1455/20 aps/min., 1430 Nm.

10. Variklis: 3 kW, 50Hz, 230/400V, IP54.

7. Pelenų šalinimo grandiklinis  transporteris TGP-300 (po pakurom iš BK-1 ir BK-2), 2vnt.

1. Tipas: TGP-300.

2. Gamyklinis Nr.02076 ir Nr.02077.

3. Pagaminimo data: 2014-06-03.

4. Našumas: 0,25 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 12000 mm.

6. Plotis su reduktoriumi: 1360 mm.

7. Aukštis: 550 mm.

8. Grandinės tipas: M112-B-100 (50 m).

9. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (63 vnt.).

10. Motoreduktorius: SEW FA87 DRE90L6, įėjimas/išėjimas: 940/3,7 aps/min., 1950Nm; velenas Ø60 mm.

11. Variklis: 0,75 kW, 50Hz, 230V/400V, IP54.

8. Pelenų šalinimo grandiklinis  transporteris TGP-300 (į konteinerių patalpą iš BK-1 ir BK-2), 2vnt.

1. Tipas: TGP-300.

2. Gamyklinis Nr.02078 ir Nr.02079.

3. Pagaminimo data: 2014-07-01.

4. Našumas: 3,5 m3/h.

5. Transporterio ilgis: kylanti dalis – 5600 mm; horizontali – 12650 mm; kampinė sekcija 45°.

6. Grandinės tipas: M112-B-100 (79 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (99 vnt.).

8. Motoreduktorius: SEW FA97R57 DRE90L4, įėjimas/išėjimas: 1430/4 aps/min., 3400 Nm.

9. Variklis: 1,5 kW, 50Hz, 230V/400V, IP54.

9. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (į konteinerius iš BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: TGP-300.

2. Gamyklinis Nr.02075.

3. Pagaminimo data: 2014-05-27.

4. Našumas: 0,33 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 3400 mm.

6. Plotis su reduktoriumi: 1360 mm.

7. Grandinės tipas: M112-B-100 (14 m).

8. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (17 vnt.).

9. Motoreduktorius: SEW FA87 DRS80S6, įėjimas/išėjimas: 915/4 aps/min., 1310 Nm; velenas Ø60 mm.

10. Variklis: 0,55 kW, 50Hz, 230V/400V, IP54.

10. Juostinis transporteris-svarstyklės JesBelt-A-700/4000 (į BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: JesBelt-A-700/4000.

2. Gamyklinis Nr.209760.

3. Pagaminimo data: 2014.

4. Gamintojas: Jesma-Vejeteknik A/S

5. Našumas: 60 m3/h.

6. Transporterio ilgis: 4000 mm.

7. Transporterio juostos būgno diametras: 164 mm.

8. Svėrimo celės tipas: Scaime F60X.

9. Juostos plotis: 700 mm.

10. Juostos tipas: E18/H U0/U2-MT white FDA.

11. Juostos motoreduktorius: SEW SA57/II2GD EDRE90M4/2GD/KCC/TF/AL, įėjimas/išėjimas: 1420/49 aps/min., 177 Nm, IP65.

12. Juostos variklis: 1,1 kW, 50Hz, 230V/400V, II2DExtbIIIC T120oC Db, IP65, 1420 aps/min.

13. Sraigto motoreduktorius: SEW FAF47 EDRS90SM4/TF/II2D, išėjimas: 30 aps/min., IP65.

14. Sraigto variklis: 1,1 kW, 50Hz, 230V/400V, II2DExtbIIIC T120oC Db, IP65.

11. Kuro sluoksnio lygintuvas, trupintuvas (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: YTR 1556 SB;

2. Gamyklinis Nr.13053;

3. Pagaminimo data: 2014;

4. Ilgis: 9360 mm;

5. Aukštis: 1200 mm;

6. Plotis: 610 mm;

7. Masė: 800kg;

8. Motoreduktorius: SEW FA87II2GDEDRE132S4/3D/KCC/TF/AL; 21 aps/min.;

9. Variklis: 4kW, 50Hz, 400V, (II3D Ex tc IIIB T120oC Dc), IP54.

12. Kuro sluoksnio lygintuvas, trupintuvas (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2), 1vnt.

1. Tipas: YTR 1554 SB;

2. Gamyklinis Nr.13052;

3. Pagaminimo data: 2014;

4. Ilgis: 5000 mm;

5. Aukštis: 1200 mm;

6. Plotis: 610 mm;

7. Masė: 600kg;

8. Motoreduktorius: SEW FA87II2GDEDRE132S4/3D/KCC/TF/AL; 21 aps/min.;

9. Variklis: 4kW, 50Hz, 400V, (II3D Ex tc IIIB T120oC Dc), IP54.

13. Biokuro sandėlio grindų platformos (BK-1 ir BK-2), 10 vnt.

13.1 Platformos tipas: PLT 10,4 - 1,1 (3 vnt.);

13.1.1 Ilgis: 10400 mm;

      13.1.2 Plotis: 1100 mm;

      13.1.3 Žertuvo tipas: PLT 1551 SB.

13.2 Platformos tipas: PLT 10,4 - 1,25 (3 vnt.);

13.2.1 Ilgis: 10400 mm;

      13.2.2 Plotis: 1250 mm;

      13.2.3 Žertuvo tipas: PLT 1550 SB.

13.3 Platformos tipas: PLT 10,4 - 1,35 (3 vnt.);

13.3.1 Ilgis: 10400 mm;

      13.3.2 Plotis: 1350 mm;

      13.3.3 Žertuvo tipas: PLT 1549 SB.

13.4 Platformos tipas: PLT 6,9 - 1,5 (1 vnt.);

13.4.1 Ilgis: 6900 mm;

      13.4.2 Plotis: 1500 mm;

      13.4.3 Žertuvo tipas: PLT 1552 SB.

Termofikacinė elektrinė (TE):
14. Juostinis biokuro transporteris TJK-800 (po tarpiniu kuro bunkeriu, į TE), 2vnt.

1. Tipas: TJK-800.

2. Gamyklinis Nr.12007 ir Nr.12008.

3. Pagaminimo data: 2011-11-25.

4. Našumas: 130 m3/h.

5. Transporterio juostos plotis: 800 mm.

6. Transporterio juostos ilgis: 15,3 m (ruošinys prieš klijavimą 18 m).

7. Transporterio juostos tipas: EP 400/3 3+0.

8. Transporterio juostos greitis: 0,39 m/s.

9. Pavaros būgno skersmuo: 273mm.

10. Motoreduktorius: WattDrive ASA86AIA100 išėjimas: 21 aps/min; 1357Nm; velenas Ø60 mm; montavimo padėtis H10; ExII2D c120oC.

11. Variklis: 3 kW, 50Hz, 230V/400V, IP54, 1430 aps/min.

15. Kuro ūkio grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 su kampine sekcija Nr.1 (ilgasis, į TE), 1vnt.

1. Tipas: TGK-1000.

2. Gamyklinis Nr.01112.

3. Pagaminimo data: 2011-09-23.

4. Našumas: 145 m3/h.

5. Transporterio ilgis: kylanti dalis – 22603 mm; horizontali – 7500 mm; kampinė sekcija 35°.

6. Grandinės tipas: FV 180-C-160HT (132 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (103 vnt.).

8. Motoreduktorius: WattDrive FSA137AIA160 ExII3D c120oC, įėjimas/išėjimas: 1470/12 aps/min., 8797 Nm.

9. Variklis: 11 kW, 50Hz, 400V, ExII2D T125oC, IP65, 1470 aps/min.

16. Kuro ūkio grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.2 (trumpasis, į TE), 1vnt.

1. Tipas: TGK-1000.

2. Gamyklinis Nr.01111.

3. Pagaminimo data: 2011-09-23.

4. Našumas: 145 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 22960 mm.

6. Grandinės tipas: FV 180-C-160HT (94 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (72 vnt.).

8. Motoreduktorius: WattDrive FSA137AIA132 ExII3D c120oC, įėjimas/išėjimas: 1450/12 aps/min., 6046 Nm.

9. Variklis: 7,5 kW, 50Hz, 400V, ExII2D T125oC, IP65, 1450 aps/min.

17. Pelenų grandiklinis transporteris Skanska Ferroal RNR HS-BKT (po katilu, iš TE), 1vnt.

1. Tipas: Skanska Ferroal RNR HS-BKT.

2. Gamyklinis Nr.BN 16439E.

3. Pagaminimo data: 2010 m.

4. Gamintojas: DP Cleantech.

5. Transporterio ilgis: horizontali dalis – 17292 mm; kylanti sekcija 45°– 2476 mm; kylanti sekcija 27° – 9110mm.

6. Transporterio aukštis: 1660mm.

7. Transporterio plotis: 1862mm.

8. Grandinės tipas: 4B142HA (FK=1101).

9. Motoreduktorius: SEW KA157 R97 DRS100LC4/TF/V, įėjimas/išėjimas: 1445/1,9aps/min; 18100 Nm.

10. Variklis: 4 kW, 50Hz, 230V/400V, IP55, 1445 aps/min.

18. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-500 (tarp šlapių pelenų konteinerių, iš TE), 1vnt.

1. Tipas: TGP-500.

2. Gamyklinis Nr.02044.

3. Pagaminimo data: 2011-11-23.

4. Našumas: 12 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 6220 mm.

6. Grandinės tipas: M112-B-100 (24 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (20 vnt.).

8. Motoreduktorius: LENZE GFL09-3M HDR 080C32, įėjimas/išėjimas: 1410/4aps/min., 1714 Nm; velenas Ø70 mm.

9. Variklis: 0,75 kW, 50Hz, 230V/400V, IP56, 1410 aps/min.

19. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (tarp sausų pelenų konteinerių, iš TE), 1vnt.

1. Tipas: TGP-300.

2. Gamyklinis Nr.02042.

3. Pagaminimo data: 2011-11-23.

4. Našumas: 1,8 m3/h.

5. Transporterio ilgis: 13580 mm.

6. Grandinės tipas: M112-B-100HT/(J1)x400 (54 m).

7. Grandiklio žingsnis: 0,64 m (68 vnt.).

8. Motoreduktorius: SEW FA77/G DRN90S6, įėjimas/išėjimas: 957/4,8 aps/min., 1480Nm; velenas Ø50 mm.

9. Variklis: 0,75 kW, 50Hz, 230V/400V, IP54.

20. Kuro ūkio magnetas su juosta TP20/80 SC1 (iš TE), 2vnt.

1. Tipas: TP20/80 SC1.

2. Gamyklinis Nr.86740.1/.2.

3. Gamintojas: Eriez.

4. Pagaminimo data: 2011.

5. Magneto su juosta ilgis: 2400 mm.

6. Magneto su juosta plotis: 1414 mm.

7. Magneto juostos būgno diametras: 320 mm.

8. Motoreduktorius: SEW SA57/T/II2GD DT90L4/TF/II3GD T4/T120oC, įėjimas/išėjimas: 1410/99 aps/min., 129 Nm.

9. Variklis: 1,5 kW, 50Hz, 230V/400V, II3GExnAII T3, II3DExtDA22 T140oC, IP55, 1410 aps/min.

21. Kuro ūkio diskinis rūšiuotuvas Roll screen GS 0-100 (iš TE), 2vnt.

1. Tipas: Roll screen GS 0-100.

2. Gamyklinis Nr.1104-01-06-2011 ir Nr.1104-02-06-2011.

3. Gamintojas: ReTec.

4. Pagaminimo data: 2011.

5. Diskinio rūšiuotuvo ilgis: 3000 mm.

6. Diskinio rūšiuotuvo plotis: 1310 mm.

7. Diskinio rūšiuotuvo aukštis: 630 mm.

8. Diskinio rūšiuotuvo pasvyrimo kampas: 0 – 12 °.

9. Ašių skaičius: 12 vnt.

10. Diskų grandinių tipas: 12B1 40 led (1 vnt.).

11. Diskų grandinių tipas: 12B1 62 led (11 vnt.).

12. Našumas: 150 m3/h.

10. Motoreduktorius: NORD SK 32/2D – 132S/4 TF/2D, įėjimas/išėjimas: 1450/124aps/min., 424Nm, ExII2D c 125oC.

13. Variklis: 5,5 kW, 50Hz, 400V, IP65.

22. Tarpinis kuro bunkeris 3 Row-Ø800 C-C (iš TE), 1 kompl.

1. Tipas: 3 Row-Ø800 C-C 1410 mm.

2. Našumas: 80 m3/h.

3. Gamyklinis Nr.56200-2001.

4. Pagaminimo data: 2011.

5. Skirtas: transportuoti medžio drožles.

6. Sraigto diametras: Ø800 mm.

7. Sraigto ilgis: 11940 mm.

8. Aplinkos temperatūra: -20oC÷ +40oC

9. Lovio/latako abiejuose galuose yra angos, kad sraigtas galėtų tiekti medžiagą abiem kryptimis.

10. Motoreduktorius: NORD SK 9072.1AZK/2D-160M/4 TF /2D Ex II 2D c 125oC X, įėjimas/išėjimas: 1460/13,25 aps/min., 7928 Nm.

11. Variklis: E1109/5303572 02 002 Ex II 2D, IP65, T125oC; 11 kW, 50Hz, 400V, 1460aps/min.

12. Grotų vibrovariklis Netter NEG 162550 1,96kW; 4,1A; 50Hz; 400V; 1000aps/min; IP66;

23. Garo katilo maitintuvės kuro padavimo lovys/latakas su sraigtais SU500x2 (iš TE), 3 vnt.

1. Tipas: SU500x2.

2. Našumas: 5-174 m3/h.

3. Skirtas: transportuoti medžio drožles.

4. Sraigtų lovys/latakas su išmetimo anga: 1 vnt.

5. Sraigtų kiekis: 2 vnt.

6. Sraigtų lovio/latako medžiaga: pl.6 st.37 lengvasis plienas.

7. Vidinis ištraukimo sraigtas, kairinis: 1 vnt.

8. Vidinis ištraukimo sraigtas, dešininis: 1 vnt.

9. Vidinio ištraukimo sraigto vamzdžio velenas: Ø203x10 mm, lengvasis plienas.

10. Vidinio ištraukimo sraigto vijos: Ø500/Ø203 10mm H/V s150-200-250-390, lengvasis plienas.

11. Motoreduktorių su varikliais kiekis: 2 vnt.

12. Motoreduktorius: SEW FA107/A/G/II2GD, T4 T120oC, IP65, įėjimas/išėjimas: 1430/9,8 aps/min., 5380 Nm.

13. Variklis: SEW FA107/G/II2GD DV132S4/TF/VE/C/II3D, IP54, 5,5 kW, 50Hz, 400V, 1430aps/min.

24. Pelenų konteineris su sraigtu (TE; BK) 9vnt.

1. Tipas PK-16.

2. Konteinerio talpa 16 m3.

3. Sraigtų kiekis konteineryje: 1 vnt. (ilgis-5079mm arba 4947mm)

4. Skirtas: pelenų kaupimui ir transportavimui.

5. Sraigto motoreduktorius: SEW KA57DRE80M4; n2-13aps/min;

6. Variklis: KA57 DRE80M4; 50Hz; 0,75kW; 1,75A; 1435aps/min; IP54;

7. Variklis: Lenze MHEMAXX080-32C1C; 50Hz; 0,75; 1,80A; 1410aps/min; IP55

8. Guolis su guoliaviete FNL511; 22211K; H311; NZW 85x100; FY 50 TF.

Biokuro katilinė (BK-3):

25. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris Nr.1 (atviras kanale, į BK-3), 1vnt.

1. Tipas: KT183;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6547;

4. Našumas: 60 m3/h;

5. Grandinės greitis: 0,26 m/s;

6. Perdavimo kampas: 00;

7. Grandinės tipas: M 112-A-125;

7.1 žingsnis: 125mm;

7.2 maksimali apkrova: 112kN;

8. Transporterio matmenys: ilgis (29 530 mm); plotis (924 mm); aukštis (1 480 mm);

9. Transporterio svoris: 7567,5 kg;

10. Motoreduktorius: NORD SK 8382-ABGH-160MP/4 TF; 19 aps./min.;

11. Variklis: 11kW, 50Hz, 400V, IP55.

26. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris Nr.2 (kylantis į bunkerį, į BK-3), 1vnt.

1. Tipas: KT184;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6548;

4. Našumas: 80 m3/h;

5. Grandinės greitis: 0,33 m/s;

6. Perdavimo kampas: 350;

7. Grandinės tipas: M 112-A-125;

7.1 žingsnis: 125mm;

7.2 maksimali apkrova: 112kN;

8. Transporterio matmenys: ilgis (31 858 mm); plotis (924 mm); aukštis (1 480 mm);

9. Transporterio svoris: 6801,7 kg;

10. Motoreduktorius: NORD SK 8382-ABGH-160LP/4; 26 aps./min.;

11. Variklis: 15kW, 50Hz, 400V, IP55.

27. Juostinis transporteris-svarstyklės (į BK-3), 1 vnt.

1. Tipas: WE503D;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Našumas: 30 m3/h;

4. Ilgis (3 430 mm);

5. Plotis (1 254 mm);

6. Motoreduktorius: SEW DRN71M4/FG;

7. Variklis: 0,37kW, 50Hz, 400V, IP54.
28. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („šlapių“ šalia pakuros, iš BK-3), 1vnt.

1. Tipas: KTP85;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6539;

4. Našumas: 0,9 m3/h;

5. Grandinės greitis: 1,16 m/s;

6. Perdavimo kampas: 400;

7. Grandinės tipas: M-160-A;

7.1 žingsnis: 125mm;

7.2 maksimali apkrova: 160kN;

8. Transporterio matmenys: ilgis (21 100 mm); plotis (973 mm); aukštis (1 472 mm);

9. Transporterio svoris: 3560 kg;

10. Motoreduktorius: NORD SK43125AZ BDH-90SP/4 TF; 1,5 aps./min.;

11. Variklis: 1,1kW, 50Hz, 400V, IP55.

29. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („šlapių“ į konteinerius, iš BK-3), 1vnt.

1. Tipas: KTP88;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6540;

4. Našumas: 1,87 m3/h;

5. Grandinės greitis: 3,55 m/s;

6. Perdavimo kampas: 00;

7. Grandinės tipas: M-160-A;

7.1 žingsnis: 125mm;

7.2 maksimali apkrova: 160kN;

8. Transporterio matmenys: ilgis (7 930 mm); plotis (937 mm); aukštis (837 mm);

9. Transporterio svoris: 1395 kg;

10. Motoreduktorius: NORD SK42125AZBD-100LP/4 TF; 4,3 aps./min.;

11. Variklis: 2,2kW, 50Hz, 400V, IP55.

30. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („sausų“ bendras, iš BK-3), 1vnt.

1. Tipas: KTP86;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6554;

4. Našumas: 1,87 m3/h;

5. Grandinės greitis: 3,55 m/s;

6. Perdavimo kampas: 350;

7. Grandinės tipas: M-80-A;

7.1 žingsnis: 80mm;

7.2 maksimali apkrova: 80kN;

8. Transporterio matmenys: ilgis (22 323 mm); plotis (847 mm); aukštis (637 mm);

9. Transporterio svoris: 2556 kg;

10. Motoreduktorius: NORD SK43125AZBDH-90SP/4 TF; 1,5 aps./min.;

11. Variklis: 1,1kW, 50Hz, 400V, IP55.

31. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („sausų“ tarp konteinerių, iš BK-3), 1vnt.

1. Tipas: KTP87;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6555;

4. Našumas: 1,87 m3/h;

5. Grandinės greitis: 3,55 m/s;

6. Perdavimo kampas: 00;

7. Grandinės tipas: M-80-A;

7.1 žingsnis: 125mm;

7.2 maksimali apkrova: 80kN;

8. Transporterio matmenys: ilgis (7 364 mm); plotis (847 mm); aukštis (637 mm);

9. Transporterio svoris: 925 kg;

10. Motoreduktorius: NORD SK42125AZBD-100LP/4 TF; 4,3 aps./min.;

11. Variklis: 2,2kW, 50Hz, 400V, IP55.

32. Pelenų šalinimo vamzdinis sraigtinis konvejeris (po multiciklono 1.1 (trumpas), iš BK-3), 1vnt.

1. Tipas: PSK150;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis Nr.SN24/05/0500;

4. Našumas: 0,7 m3/h;

5. Plotis: Ø150mm;

6. Motoreduktorius: NORD SK 3282ABGH-100LP/4 TF IP66; 23 aps./min.;

7. Variklis: 2,2kW, 50Hz, 400V, IP65.

33. Pelenų šalinimo vamzdinis sraigtinis konvejeris (po multiciklono 1.2 (ilgas), iš BK-3), 1vnt.

1. Tipas: PSK150;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis Nr.SN24/05/0506;

4. Našumas: 0,7 m3/h;

5. Skersmuo: Ø150mm;

6. Motoreduktorius: NORD SK 3282ABGH-100LP/4 TF IP66; 23 aps./min.;

7. Variklis: 2,2kW, 50Hz, 400V, IP65.

34. Sušalusio biokuro trupintuvas (BK-3), 2vnt.

1. Tipas: IR30;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6557;

4. Ilgis: 10 645 mm;

5. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø273mm;

6. Motoreduktorius: NORD SK 5282ABG-100AP/4 TF; 14 aps./min.;

7. Variklis: 3kW, 50Hz, 400V, IP55.

35. Biokuro sandėlio kuro padavimo sistema (BK-3), 1 kompl.

1. Tipas: B79;

2. Pagaminimo data: 2024;

3. Gamyklinis ser. Nr.6556;

4. Žertuvų kiekis: 16 vnt;

5. Žertuvo ilgis: 11045 mm;

6. Žertuvo plotis: 1300 mm;

7. Žertuvo svoris: 790 kg;

8. Hidrauliniai cilindrai: HC 220x90x600, max. slėgis 200bar, 16 vnt..

VI.   REIKALAVIMAI  REMONTO  PASLAUGOMS IR DETALĖMS:
1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Perkantysis subjektas numato įsigyti IV skyriuje išvardintų įrenginių remonto ir gedimų šalinimo bei lokalizavimo paslaugas (toliau - remonto paslaugos) ir (ar) detales.      Preliminarus  perkamų   remonto paslaugų sąrašas su preliminariais (lyginamaisiais) jų kiekiais  pateiktas techninės specifikacijos 1 lentelėje.  Preliminarūs remontui reikalingų detalių  sąrašai  su preliminariais (lyginamaisiais) jų kiekiais  pateikti techninės specifikacijos 2 – 36 lentelėse.  Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti visų lentelėse išvardintų  remonto paslaugų ir detalių. Lentelėse nurodyti  preliminarūs (lyginamieji) kiekiai nebus laikomi maksimaliais. Lentelėse išvardintos remonto paslaugos ir (ar) detalės bus perkamos sutarties galiojimo metu pagal  perkančiojo subjekto poreikį (kai baigiasi įrengimų/detalių darbo resursas ar kai suges), tiekėjo pasiūlytais fiksuotais įkainiais už ne didesnę nei 430 000,00 Eur be PVM sumą, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo datos.  Remonto paslaugos ir (ar) detalės bus perkamos 12 mėnesių. Šalių susitarimu šis terminas galės būti pratęstas vieną kartą 12 mėnesių kol bus išnaudota  maksimali   lentelėse išvardintoms remonto paslaugoms ir detalėms skiriama lėšų suma (430 000 Eur be PVM), skaičiuojant nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos (priklausomai nuo to kas įvyks anksčiau).   

1.2. Perkantysis subjektas pirkdamas remonto paslaugą neįsipareigoja nupirkti ir su remontu susijusios detalės. Perkantysis subjektas  gali pirkti tik remonto paslaugas arba tik detalę (pvz. jei detalę turi ar detalė remonto paslaugai atlikti  nereikalinga). 

1.3. Apie planuojamus remontus, detalių poreikį ar atsiradusius gedimus perkantysis subjektas tiekėjui  praneša raštu (elektroniniu paštu) ir  telefonu.  Perkantysis subjektas nurodo ar užsakymas yra skubus.

1.4. Tiekėjas, gavęs perkančiojo subjekto  užsakymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienos valandas turi raštu (elektroniniu paštu) ir  telefonu  pateikti perkančiajam subjektui  užsakymo gavimo patvirtinimą.  Tiekėjui nepateikus užsakymo gavimo patvirtinimo per šiame punkte nurodytą terminą, šalių sutarimu, bus laikoma, kad tiekėjas patvirtino pateiktą užsakymą.

1.5. Perkančiajam subjektui pateikus skubų gedimo likvidavimo ar lokalizavimo (remonto paslaugų) užsakymą tiekėjas privalo  pradėti teikti remonto paslaugas  ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo pateikimo nepriklausomai nuo to ar tai yra darbo, poilsio, ar šventinė diena.    Skubios remonto paslaugos  privalo būti atliktos per trumpiausią galimą laiką t. y. darbuotojų kiekis turi būti toks, kad visi darbai (kuriuos įmanoma atlikti pagal technologinius, darbų saugos ar kt. reikalavimus) būtų atliekami vienu metu (lygiagrečiai). Tiekėjas pagal perkančiojo subjekto užsakyme nurodytą poreikį parengia remontui atlikti reikalingų remonto paslaugų ir detalių sąmatas, paslaugų atlikimo grafiką ir pateikia perkančiajam subjektui per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo  gavimo. Sąmatos paskaičiuojamos pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktas kainas. Suderintas sąmatas ir remonto paslaugų atlikimo grafikus pasirašo tiekėjo  ir perkančiojo subjekto  įgalioti asmenys. 

1.6. Neskubiam remonto paslaugų atlikimui (kai baigiasi įrengimų/detalių darbo resursas) tiekėjas pagal perkančiojo subjekto užsakyme nurodytą   poreikį  ir terminus parengia remontui atlikti reikalingų remonto paslaugų ir detalių sąmatas, paslaugų atlikimo grafiką ir pateikia perkančiajam subjektui per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo  gavimo. Sąmatos paskaičiuojamos pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktas kainas. Suderintas sąmatas ir remonto paslaugų atlikimo grafikus pasirašo tiekėjo  ir perkančiojo subjekto  įgalioti asmenys. 

1.7.  Tiekėjas  užsakytą  2-36  lentelėse    išvardintą   detalę  turi pristatyti  per   lentelių  7  stulpelyje nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo  užsakymo gavimo  dienos arba sąmatos suderinimo dienos (1.5 ir 1.6 punktuose nurodytu atveju). Šis terminas yra   maksimalus (galimas ilgiausias) detalės pateikimo terminas savaitėmis, per kurį turi būti pristatyta detalė. Tiekėjas gali pristatyti detalę  per trumpesnį terminą, jei turi tokią galimybę. Detales pristato tiekėjas savo lėšomis adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose.  Detalės  turi būti pristatytos darbo dienomis perkančiojo subjekto darbo valandomis (išskyrus skubius atvejus)  I-IV: nuo 7.00 val. iki 16.00 val., V: nuo 7.00 val. iki 13.00 val.

1.8. Apmokėjimas už  suteiktas remonto paslaugas ir (ar) perduotas detales -  per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo remonto paslaugų ir (ar)  detalių  perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros  pateikimo dienos. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti perkančiajam subjektui elektroniniu būdu pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. 

2. Reikalavimai paslaugoms:

2.1. Visas įrenginių remonto ir gedimų šalinimo paslaugas tiekėjas atlieka savo medžiagomis, detalėmis (išskyrus atvejus, kai detales pateikia perkantysis subjektas ar jų nereikia), įrenginiais, įrankiais ir t. t. 

2.2. Tiekėjas savo pasiūlyme ir darbų kainoje turi įsivertinti, tokias papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti dėl pastolių pastatymo/demontavimo, darbo vietos išvalymo/atstatymo į prieš tai buvusią būklę, susidariusių atliekų utilizavimo, darbuotojų apgyvendinimo, pakrovimo/iškrovimo, transportavimo, draudimo, dokumentacijos pildymo ir kt..

2.3. Visus reikiamas paslaugas tiekėjas turi atlikti su savo įrankiais, prietaisais, medžiagomis ir detalėmis. 

2.4. Preliminarūs perkamų remonto paslaugų sąrašai pateikiami techninės specifikacijos 1-oje lentelėje. Už atliktas remonto paslaugas bus atsiskaitoma pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus remonto paslaugų įkainius: remonto paslaugos vieneto įkainius nurodytus techninės specifikacijos 1-oje lentelėje. 

2.5. Teikdamas paslaugas tiekėjas privalo laikytis (ir yra tiesiogiai atsakingas už jų laikymąsi) visų Lietuvos Respublikoje specialiųjų statybos darbų srityje priimtų teisės aktų, kitų, susijusių su tokios rūšies darbais, žmonių saugumu darbų atlikimo vietoje ir greta jos, reikalavimų. 

2.6. Tiekėjas, teikdamas paslaugas perkančiojo subjekto teritorijose, privalo griežtai laikytis AB „Šiaulių energija“  vidaus  darbo  tvarkos  taisyklių  reikalavimų.

2.7. Perkančiojo subjekto nurodytus pažeidimus tiekėjas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos tiekėjas vengia šalinti, tiekėjui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir perkantysis subjektas  gali nutraukti sutartį su tiekėju.

2.8. Tiekėjo  įsipareigojimai:

2.8.1. Pateikti perkančiajam subjektui darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos teikiamų paslaugų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.  

2.8.2. Apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti paslaugas.

2.8.3. Teikiant paslaugas, užtikrinti pakankamas ir saugias darbo sąlygas katilinės operatyviniam aptarnaujančiam personalui ir vykdyti visus pagrįstus jų nurodymus.

2.8.4. Savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

2.8.5. Atlikti paslaugų teikimo vietos paruošimo darbus, atskiriant remontuojamą zoną, iš anksto aptarti ir suderinti su perkančiuoju subjektu.

2.9. Perkančiojo subjekto  įsipareigojimai:

2.9.1. Nemokamai aprūpinti, esant poreikiui, tiekėją reikalingais energijos ištekliais (elektra, vanduo buitinėms ir technologinėms reikmėms), buitinėmis patalpomis savo turimų galimybių ribose.  

2.10. Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą (Pramonės g. 10, Šiauliai), kad būtų tinkamai ir objektyviai įvertinti visi kaštai ir išlaidos, kurie gali atsirasti dėl galimų užsakomų biokuro ir pelenų transportavimo įrenginių remonto paslaugų bei perkant naujas įrenginių detales. Perkantysis subjektas suteiks tiekėjui galimybę apžiūrėti įrenginius ir susipažinti su jų turima technine dokumentacija konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais.
3. Reikalavimai detalėms, medžiagoms, technologijai:

3.1. Preliminarūs perkamų detalių sąrašai  pateikiami  techninės specifikacijos 2 – 36  lentelėse.  

3.2. Už perduotas techninės specifikacijos 2 – 36  lentelėse išvardintas detales bus atsiskaitoma pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus detalių  įkainius. 

            Detalės perkamos įrenginiams, nurodytiems techninės specifikacijos IV dalyje. Įrenginių detalių techninės charakteristikos  yra pateiktos techninės specifikacijos V dalyje. Perkamos detalės, išvardintos techninės specifikacijos 2 – 36 lentelėse turi būti tokios, kaip nurodyta techninės specifikacijos V dalyje  arba lygiavertės, jos turi būti pritaikytos konkrečiam esamam įrenginiui. Lygiaverčio tipo detalės turi atitikti išvardintoms ne tik pagal technines charakteristikas, bet atitikti ir tokius parametrus kaip gabaritiniai matmenys, tvirtinimo bei montavimo būdai ir pan. Daugelis detalių montuojamos kitų įrenginių viduje todėl, bet koks neatitikimas, kad ir išorinis gali panaikinti jų panaudojimo galimybę arba labai apsunkinti tolimesnę įrenginių eksploataciją. Po detalių pakeitimo ar remonto paslaugų atlikimo įrenginių eksploatacinės sąlygos negali pasikeisti.  Siūlydamas detales (tame tarpe lygiavertes), tiekėjas  pasiūlyme turi patvirtinti,  kad tiekėjas garantuoja siūlomų detalių tinkamumą naudojamai įrangai pagal technines ir eksploatacines charakteristikas, detalės gabaritus, įskaitant tvirtinimą, geometriją, montavimo būdą. 

3.3. Detalės turi būti pagamintos iš medžiagų, kurių fizinės, cheminės ir kitokios savybės yra ne blogesnės nei detalių nurodytų šioje specifikacijoje.

3.4. Naudojamos medžiagos ir detalės turi būti skirtos naudoti Europos Sąjungos šalyse, turi turėti atžymą CE. Ant pagrindinių įrenginių ir gaminių (varikliai, reduktoriai, grandinės, sraigtai, juostos) privalo būti gamyklos gamintojos įspaustas, išlietas, ar kitaip lengvai nepakeičiamas logotipas pagal kurį galima nustatyti gamintoją.

4. Suteiktų paslaugų  ir (ar) pristatytų detalių priėmimas:

4.1. Remonto paslaugas ir (ar) detales tiekėjas  perduoda perkančiajam subjektui, o perkantysis subjektas priima pasirašydami paslaugų  ir (ar) detalių  perdavimo-priėmimo aktą. Kartu su detalėmis perkančiajam subjektui tiekėjas turi pateikti detalių dokumentacijos originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Tiekėjas detalių pristatymo vietoje perduoda detales perkančiojo subjekto įgaliotam asmeniui, pateikusiam jo įgalinimus patvirtinantį dokumentą. Iki prekių perdavimą-priėmimą patvirtinančio  dokumento pasirašymo visa atsakomybė dėl detalės  atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui.  

4.2. Sutartyje numatytų ir suderintų su perkančiuoju subjektu  tiekėjo  suteiktų paslaugų priėmimą  atlieka perkančiojo subjekto sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant  tiekėjo  atsakingam asmeniui, ne vėliau kaip per 24 val. nuo paslaugų suteikimo pabaigos (tiekėjo pranešimo).

4.3. Remonto paslaugos laikomos suteiktos tinkamai, jeigu jos užbaigtos ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

4.4. Jeigu remonto paslaugos nebuvo priimtos dėl tiekėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data.  Tiekėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

4.5. Suteiktų remonto paslaugų   (ir prekių, jei kartu perduodamos ir detalės)  perdavimo-priėmimo aktas surašomas po dokumentacijos perdavimo perkančiojo subjekto  įgaliotam atstovui.

4.6. Paslaugų ir (ar) prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

4.7. Tiekėjas kartu su paslaugų ir (ar) prekių perdavimo-priėmimo  aktu pateikia ir panaudotų detalių (jei nebuvo pateiktos atskiru perdavimo-priėmimo aktu) gaminių, medžiagų bei paslėptų darbų kokybę patvirtinančius dokumentus.

5. Garantijos ir atsakomybė:

     5.1 Paslaugoms suteikiamas garantijos terminas -  ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo paslaugų perdavimo (perdavimo – priėmimo akto pasirašymo) perkančiajam subjektui dienos. 

     5.2.  Perkamoms detalėms suteikiama garantija ne trumpesnė, kaip numato tos detalės  gamintojas, nuo detalių perdavimo (perdavimo – priėmimo akto pasirašymo) perkančiajam subjektui dienos. Minimalus perkamos detalės garantinis terminas- 1 metai.  

     5.3. Tiekėjas atsakingas  už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

     5.4. Pastebėjus garantijos laikotarpyje tiekėjo suteiktose paslaugose trūkumus, perkantysis subjektas praneša apie tai tiekėjui telefonu arba el. paštu. Tiekėjas, gavęs perkančiojo subjekto  pranešimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienos valandas turi raštu (elektroniniu paštu) ir  telefonu  pateikti perkančiajam subjektui  pranešimo gavimo patvirtinimą. Tiekėjui nepateikus pranešimo gavimo patvirtinimo per šiame punkte nurodytą terminą, šalių sutarimu, bus laikoma, kad tiekėjas patvirtino pranešimo gavimą. Tiekėjas ne vėliau kaip per tris darbo dienas (neįskaitant detalės tiekimo termino) įsipareigoja pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl tiekėjo kaltės. Tiekėjas atsakingas už visas jo suteiktas montavimo, remonto paslaugas ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu, o taip pat ir tiekėjo pateiktų detalių keitimą detalių gamintojo garantijos galiojimo laikotarpiu.

     5.5. Jeigu, galiojant tiekėjo suteiktai garantijai, atsiradę defektai nešalinami perkančiojo subjekto nurodytu laiku, perkantysis subjektas  gali, informavęs tiekėją raštu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas tiekėjo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus/defektus. Tokiu atveju tiekėjas privalės atlyginti visus perkančiojo subjekto patirtus su trūkumų/defektų šalinimu susijusius tiesioginius nuostolius.

    5.6.  Tiekėjas atsako už defektų, gedimų šalinimui ir remonto paslaugoms naudojamos įrangos, įrenginių, medžiagų ir dalių saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus tiekėjas  nuostolius prisiima sau.

VII. Preliminarus remonto paslaugų sąrašas bei preliminarūs (lyginamieji) kiekiai:

                                                                                                                                                           1 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Prelimina-rus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Biokuro katilinė (BK-1 ir BK-2) ir Termofikacinė elektrinė (TE)

	1. 
	Grandinės pakeitimas (senos demontavimas, naujos sumontavimas) transporteriui TGP-300, TGK-500; TGP-500
	m
	412
	 
	 
	Grandikliai permontuojami nuo senos grandinės arba naudojami nauji. Ši kaina galioja kai keičiama visa transporterio grandinė.

	2. 
	Grandinės pakeitimas (senos demontavimas, naujos sumontavimas) transporteriui TGK-1000
	m
	671
	  
	 
	Grandikliai permontuojami nuo senos grandinės arba naudojami nauji. Ši kaina galioja kai keičiama visa transporterio grandinė.

	3. 
	Grandinės pakeitimas (senos demontavimas, naujos sumontavimas) transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	m
	116
	 
	 
	Grandikliai permontuojami nuo senos grandinės arba naudojami nauji. Ši kaina galioja kai keičiama visa transporterio grandinė.

	4. 
	Grandinės narelių apvirinimas transporteriams TGP-300, TGK-500, TGP-500
	m
	412
	 
	 
	 

	5. 
	Grandinės narelių apvirinimas transporteriams TGK-1000
	m
	671
	 
	 
	 

	6. 
	Grandinės narelių apvirinimas transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	m
	116
	 
	 
	

	7. 
	Grandiklių laikiklių privirinimas prie grandinės transporteriams TGP-300, TGK-500; TGP-500
	vnt.
	962
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandiklio laikiklis.

	8. 
	Grandiklių laikiklių privirinimas prie grandinės transporteriams TGK-1000
	vnt.
	732
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandiklio laikiklis.

	9. 
	Grandiklių laikiklių privirinimas prie grandinės transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	vnt.
	194
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandiklio laikiklis.

	10. 
	Pavažų iš plastiko pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriams TGP-300, TGK-500; TGP-500
	m
	206
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti plastikinių pavažų tvirtinimo elementai. Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	11. 
	Pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriams TGP-300, TGK-500; TGP-500
	m
	206
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	12. 
	Šoninių pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriams TGP-300, TGK-500; TGP-500
	m
	206
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos transporterio šoninės pavažos.

	13. 
	Pavažų iš plastiko pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriams TGK-1000
	m
	335,5
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti plastikinių pavažų tvirtinimo elementai. Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.   

	14. 
	Pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriams TGK-1000
	m
	335,5
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	15. 
	Šoninių pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriams TGK-1000
	m
	335,5
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos transporterio šoninės pavažos.

	16. 
	Pavažų iš plastiko pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	m
	58
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti plastikinių pavažų tvirtinimo elementai. Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	17. 
	Pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	m
	58
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	18. 
	Pavaros sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (reduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) transporteriams TGP-300, TGK-500; TGP-500
	kompl.
	9
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	19. 
	Pavaros sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (reduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) 

transporteriui TGK-1000
	kompl.
	6
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	20. 
	Pavaros sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (reduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) transporteriui Skanska Ferroal

 RNR HS-BKT
	kompl.
	1
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	21. 
	Įtempimo sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) transporteriams TGP-300,

TGK-500; TGP-500
	kompl.
	9
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	22. 
	Įtempimo sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) transporteriui TGK-1000
	kompl.
	6
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	23. 
	Įtempimo sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	kompl.
	1
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	24. 
	Motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) transporteriams TGP-300, TGK-500; TGP-500 
	kompl.
	9
	 
	 
	 

	25. 
	Motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) transporteriams TGK-1000
	kompl.
	6
	
	
	

	26. 
	Motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) transporteriui Skanska Ferroal RNR HS-BKT
	kompl.
	1
	
	
	

	27. 
	Transporterio TGP-300 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	77,5
	
	
	

	28. 
	Transporterio TGK-500 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	22
	
	
	

	29. 
	Transporterio TGK-1000 plieninio dugno (viengubo) keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	111,5
	
	
	

	30. 
	Transporterio TGK-1000 plieninių dugnų (dvigubo) keitimas (senų dugnų demontavimas, naujų sumontavimas)
	bėginis m
	53
	
	
	

	31. 
	Transporterio Skanska Ferroal RNR HS-BKT plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	29
	
	
	

	32. 
	Transporterio TJK-800 juostos pakeitimas (senos juostos demontavimas, naujos juostos sumontavimas suklijuojant)
	kompl.
	2
	 
	 
	 

	33. 
	Transporterio TJK-800 pavaros būgno gumavimas (motoreduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, esamo guminio dangalo demontavimas, gumavimas, naujai gumuoto būgno sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	34. 
	Transporterio TJK-800 laisvo būgno gumavimas (seno būgno demontavimas, esamo guminio dangalo demontavimas, gumavimas, naujai gumuoto būgno sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	35. 
	Transporterio TJK-800 pavaros būgno pakeitimas (motoreduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	36. 
	Transporterio TJK-800 laisvo būgno pakeitimas (seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	37. 
	Transporteriui TJK-800 motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) 
	kompl.
	2
	 
	 
	 

	38. 
	Juostinio magneto TP20/80 SC1 juostos pakeitimas (senos juostos demontavimas, naujos juostos sumontavimas suklijuojant)
	kompl.
	2
	 
	 
	 

	39. 
	Juostinio magneto TP20/80 SC1 pavaros būgno gumavimas (motoreduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, esamo guminio dangalo demontavimas, gumavimas, naujai gumuoto būgno sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	40. 
	Juostinio magneto TP20/80 SC1 laisvo būgno gumavimas (seno būgno demontavimas, esamo guminio dangalo demontavimas, gumavimas, naujai gumuoto būgno sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	41. 
	Juostinio magneto TP20/80 SC1 pavaros būgno pakeitimas (motoreduktoriaus demontavimas, ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	42. 
	Juostinio magneto TP20/80 SC1 laisvo būgno pakeitimas (seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	2
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	43. 
	Juostinio magneto TP20/80 SC1 motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) 
	kompl.
	2
	 
	
	 

	44. 
	Kuro rūšiuotuvo Roll screen GS 0-100 veleno su rūšiavimo diskais pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	24
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	45. 
	Kuro rūšiuotuvo Roll screen GS  0-100 guoliavietės su guoliu pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	48
	 
	
	Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	46. 
	Kuro rūšiuotuvo Roll screen GS žvaigždės su grandine pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	24
	 
	
	Keičiamos visos žvaigždės su grandine komplekte.

	47. 
	Kuro rūšiuotuvo Roll screen GS motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) 
	kompl.
	2
	 
	 
	

	48. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 juostos pakeitimas (senos juostos demontavimas, naujos juostos sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	49. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 pavaros būgno gumavimas (motoreduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, esamo guminio dangalo demontavimas, gumavimas, naujai gumuoto būgno sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	50. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 laisvo būgno gumavimas (seno būgno demontavimas, esamo guminio dangalo demontavimas, gumavimas, naujai gumuoto būgno sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	51. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 pavaros būgno pakeitimas (motoreduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	1
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	52. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 laisvo būgno pakeitimas (seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	53. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 sraigto su velenu pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	54. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 sraigto motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	 

	55. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 juostos motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	 

	56. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 svėrimo celės pakeitimas (senos svėrimo celės demontavimas, naujos sumontavimas ir sukalibravimas)
	kompl.
	1
	 
	
	 

	57. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių JesBelt-A-700/4000 svėrimo terminalo/valdiklio pakeitimas (seno svėrimo terminalo/valdiklio demontavimas, naujo sumontavimas ir sukalibravimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	58. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C sraigto su velenu pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	59. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C sraigto vijų pakeitimas (senų demontavimas, naujų sumontavimas)
	kompl.
	3
	 
	
	

	60. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	 
	
	Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	61. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	 
	
	Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	62. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C sraigto motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	
	
	

	63. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C lovio/latako dugno iš plieno (išorinis korpusas) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	m.
	40,5
	
	
	

	64. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C lovio/latako dugno iš kietmetalio (dėvimas sluoksnis viduje) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	m.
	40,5
	
	
	

	65. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C vibrogrotų su spyruoklėmis pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	66. 
	Tarpinio kuro bunkerio 3 Row-Ø800 C-C grotų vibrovariklio pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	
	
	

	67. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 sraigto su kairiniu velenu pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	68. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 kairinių sraigto vijų pakeitimas (iš kietmetalio)
	kompl.
	3
	
	
	

	69. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 sraigto su dešininiu velenu pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	70. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2   dešininių sraigto vijų pakeitimas (iš kietmetalio)
	kompl.
	3
	
	
	

	71. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	6
	 
	
	Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	72. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	6
	 
	
	Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	73. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 sraigto motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	6
	
	
	

	74. 
	Garo katilo maitintuvės SU500x2 lovio/latako dugno pakeitimas (seno lovio/latako demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	
	
	

	75. 
	Pelenų konteinerio sraigto su velenu keitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	9
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	76. 
	Pelenų konteinerio sraigto vijų pakeitimas (iš kietmetalio)
	kompl.
	9
	
	
	

	77. 
	Pelenų konteinerio pavaros veleno guolio su guoliaviete keitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	9
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	78. 
	Pelenų konteinerio laisvo veleno guolio su guoliaviete keitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	9
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	79. 
	Pelenų konteinerio motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	9
	
	
	

	80. 
	Pelenų konteinerio motoreduktoriaus be variklio pakeitimas (seno reduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	9
	
	
	

	81. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	82. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2) pavaros veleno tvirtinimo mazgo ir aukščio reguliavimo mechanizmo pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	

	83. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2) laisvo veleno tvirtinimo mazgo ir aukščio reguliavimo mechanizmo pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	

	84. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2) pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Guolis su guoliaviete naudojami nauji.

	85. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2) laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Guolis su guoliaviete naudojami nauji.

	86. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2) motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	87. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	88. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2) pavaros veleno tvirtinimo mazgo ir aukščio reguliavimo mechanizmo pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	

	89. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2) laisvo veleno tvirtinimo mazgo ir aukščio reguliavimo mechanizmo pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	

	90. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2) pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Guolis su guoliaviete naudojami nauji.

	91. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2) laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Guolis su guoliaviete naudojami nauji.

	92. 
	Kuro sluoksnio lygintuvo/ trupintuvo (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2) motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	93. 
	Biokuro sandėlio grindų platformos (PLT 10,4 - 1,1) žertuvo (PLT 1551 SB) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti nauji žertuvo prispaudėjai, apkabos, priešsparniai bei hidrocilindro atjungimas/prijungimas.

	94. 
	Biokuro sandėlio grindų platformos (PLT 10,4 - 1,25) žertuvo (PLT 1550 SB) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti nauji žertuvo prispaudėjai, apkabos, priešsparniai bei hidrocilindro atjungimas/prijungimas.

	95. 
	Biokuro sandėlio grindų platformos (PLT 10,4 - 1,35) žertuvo (PLT 1549 SB) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	3
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti nauji žertuvo prispaudėjai, apkabos, priešsparniai bei hidrocilindro atjungimas/prijungimas.

	96. 
	Biokuro sandėlio grindų platformos (PLT 6,9 - 1,5) žertuvo (PLT 1552 SB) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti nauji žertuvo prispaudėjai, apkabos, priešsparniai bei hidrocilindro atjungimas/prijungimas.


	Biokuro katilinė (BK-3)

	97. 
	Grandinės pakeitimas (senos demontavimas, naujos sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	m
	246
	 
	 
	Grandikliai permontuojami nuo senos grandinės arba naudojami nauji. Ši kaina galioja kai keičiama visa transporterio grandinė.   

	98. 
	Grandinės pakeitimas (senos demontavimas, naujos sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	m
	116
	  
	 
	Grandikliai permontuojami nuo senos grandinės arba naudojami nauji. Ši kaina galioja kai keičiama visa transporterio grandinė.

	99. 
	Grandinės pakeitimas (senos demontavimas, naujos sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	m
	120
	 
	 
	Grandikliai permontuojami nuo senos grandinės arba naudojami nauji. Ši kaina galioja kai keičiama visa transporterio grandinė.

	100. 
	Grandinės narelių apvirinimas biokuro transporteriams KT183, KT184
	m
	246
	 
	 
	 

	101. 
	Grandinės narelių apvirinimas pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	m
	116
	 
	 
	 

	102. 
	Grandinės narelių apvirinimas pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	m
	120
	 
	 
	 

	103. 
	Grandiklių laikiklių privirinimas prie grandinės biokuro transporteriams KT183, KT184
	vnt.
	492
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandiklio laikiklis.

	104. 
	Grandiklių laikiklių privirinimas prie grandinės pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	vnt.
	232
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandiklio laikiklis.

	105. 
	Grandiklių laikiklių privirinimas prie grandinės pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	vnt.
	240
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandiklio laikiklis.

	106. 
	Pavažų iš plastiko pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	m
	123
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti plastikinių pavažų tvirtinimo elementai. Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	107. 
	Pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	m
	123
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	108. 
	Šoninių pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	m
	246
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio šoninės pavažos.

	109. 
	Pavažų iš plastiko pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	m
	58
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti plastikinių pavažų tvirtinimo elementai. Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.   

	110. 
	Pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	m
	58
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	111. 
	Šoninių pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	m
	116
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos transporterio šoninės pavažos.

	112. 
	Pavažų iš plastiko pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	m
	60
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti plastikinių pavažų tvirtinimo elementai. Ši kaina galioja kai keičiamos visos transporterio pavažos.   

	113. 
	Pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	m
	60
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos (išskyrus šonines) transporterio pavažos.

	114. 
	Šoninių pavažų iš kietmetalio pakeitimas (senų pavažų demontavimas, naujų sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	m
	120
	 
	 
	Ši kaina galioja kai keičiamos visos transporterio šoninės pavažos.

	115. 
	Pavaros sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (reduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	116. 
	Pavaros sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (reduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	117. 
	Pavaros sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (reduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	118. 
	Įtempimo sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	119. 
	Įtempimo sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	120. 
	Įtempimo sekcijos veleno su pleištais ir su žvaigždėmis 2vnt. pakeitimas (seno veleno ir žvaigždžių 2vnt. demontavimas ir naujo veleno su žvaigždėmis 2vnt. sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	kompl.
	2
	 
	 
	Į paslaugos kainą privalo būti įtrauktas grandinės nuėmimas ir uždėjimas, guolių pakeitimas. Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	121. 
	Motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) biokuro transporteriams KT183, KT184
	kompl.
	2
	
	
	

	122. 
	Motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) pelenų „šlapių“ transporteriams KTP85, KTP88
	kompl.
	2
	
	
	

	123. 
	Motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas) pelenų „sausų“ transporteriams KTP86, KTP87
	kompl.
	2
	
	
	

	124. 
	Biokuro transporterio KT183 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	29,5
	
	
	

	125. 
	Biokuro transporterio KT184 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	32
	
	
	

	126. 
	Pelenų „šlapių“ transporterio KTP85 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	21
	
	
	

	127. 
	Pelenų „šlapių“ transporterio KTP88 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	8
	
	
	

	128. 
	Pelenų „sausų“ transporterio KTP86 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	22,5
	
	
	

	129. 
	Pelenų „sausų“ transporterio KTP87 plieninio dugno keitimas (seno dugno demontavimas, naujo sumontavimas)
	bėginis m
	7,5
	
	
	

	130. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių WE503D juostos pakeitimas (senos juostos demontavimas, naujos juostos sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	131. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių WE503D pavaros būgno pakeitimas (motoreduktoriaus demontavimas ir sumontavimas, seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	1
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	132. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių WE503D laisvo būgno pakeitimas (seno būgno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	1
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	133. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių WE503D motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	134. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių WE503D svėrimo celės pakeitimas (senos svėrimo celės demontavimas, naujos sumontavimas ir sukalibravimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	135. 
	Juostinio transporterio-svarstyklių WE503D svėrimo terminalo/valdiklio pakeitimas (seno svėrimo terminalo/valdiklio demontavimas, naujo sumontavimas ir sukalibravimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	136. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.1 trumpo) sraigto su vijomis pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	137. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.2 ilgo) sraigto su vijomis pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	138. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.1 trumpo) korpuso pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	

	139. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.2 ilgo) korpuso pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	140. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.1 trumpo) korpuso su sraigtu ir vijomis pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	141. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.2 ilgo) korpuso su sraigtu ir vijomis pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	142. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.1 trumpo) pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	143. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.2 ilgo) pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	144. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.1 trumpo) laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	145. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.2 ilgo) laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	146. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.1 trumpo) motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	147. 
	Pelenų šalinimo vamzdinio sraigtinio konvejerio PSK150 (1.2 ilgo) motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	1
	
	
	

	148. 
	Pelenų konteinerio sraigto su velenu keitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	vnt.
	4
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	149. 
	Pelenų konteinerio sraigto vijų pakeitimas (iš kietmetalio)
	kompl.
	4
	
	
	

	150. 
	Pelenų konteinerio pavaros veleno guolio su guoliaviete keitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	4
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	151. 
	Pelenų konteinerio laisvo veleno guolio su guoliaviete keitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	4
	
	
	Guolis su guoliaviete naudojamas naujas.

	152. 
	Pelenų konteinerio motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	4
	
	
	

	153. 
	Pelenų konteinerio motoreduktoriaus be variklio pakeitimas (seno reduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	4
	
	
	

	154. 
	Sušalusio biokuro trupintuvo IR30 pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti guolių su guoliavietėmis pakeitimas.

Guoliai su guoliavietėmis naudojami nauji.

	155. 
	Sušalusio biokuro trupintuvo IR30 pavaros veleno tvirtinimo mazgo ir aukščio reguliavimo mechanizmo pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	
	

	156. 
	Sušalusio biokuro trupintuvo IR30 laisvo veleno tvirtinimo mazgo ir aukščio reguliavimo mechanizmo pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	
	

	157. 
	Sušalusio biokuro trupintuvo IR30 pavaros veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	
	Guolis su guoliaviete naudojami nauji.

	158. 
	Sušalusio biokuro trupintuvo IR30 laisvo veleno guolio su guoliaviete pakeitimas (seno guolio su guoliaviete  demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	 
	
	Guolis su guoliaviete naudojami nauji.

	159. 
	Sušalusio biokuro trupintuvo IR30 motoreduktoriaus su varikliu pakeitimas (seno motoreduktoriaus demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	2
	
	
	

	160. 
	Biokuro sandėlio kuro padavimo sistemos žertuvo (B79) pakeitimas (seno demontavimas, naujo sumontavimas)
	kompl.
	16
	
	
	Į paslaugos kainą privalo būti įvertinti nauji žertuvo prispaudėjai, apkabos, priešsparniai bei hidrocilindro atjungimas/prijungimas.

	Iš viso Eur be PVM:
	
	


*nurodytas preliminarus (lyginamasis) kiekis nebus laikomas maksimaliu ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui.  

  VIII. Preliminarus detalių sąrašas bei  preliminarūs (lyginamieji)  kiekiai:

1. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.1 (atviras kanale, į BK-1 ir BK-2)    2 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	37,5
	 
	 
	5

	1.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	37,5
	 
	 
	6

	1.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	1.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	1.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	1.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	1.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	1.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	1.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	34
	 
	 
	3

	1.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	37,5
	
	
	2

	1.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	37,5
	 
	 
	2

	1.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	1.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	1.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	18,92
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	            
	
	


2. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.2 (kylantis, į BK-1 ir BK-2)             3 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	45
	 
	 
	5

	2.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	45
	 
	 
	6

	2.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	2.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	2.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	2.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	2.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	2.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	2.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	40
	 
	 
	3

	2.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	45
	
	
	2

	2.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	45
	 
	 
	2

	2.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	2.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	2.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	22,98
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


3. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.3 (kylantis ant stogo, į BK-1 ir BK-2)

   4 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	55,5
	 
	 
	5

	3.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	55,5
	 
	 
	6

	3.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	3.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	3.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	3.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	3.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	3.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	3.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	49
	 
	 
	3

	3.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	55,5
	
	
	2

	3.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	55,5
	 
	 
	2

	3.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	3.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	3.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	27,72
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


4. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.4 (ant stogo, į BK-1 ir BK-2)           5 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	84,5
	 
	 
	5

	4.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	84,5
	 
	 
	6

	4.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	4.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	4.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	4.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	4.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	4.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	4.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	68
	 
	 
	3

	4.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	84,5
	
	
	2

	4.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	84,5
	 
	 
	2

	4.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	4.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	4.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	41,72
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


5. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-500 (į BK-1 pakurą)                                        6 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	15,5
	 
	 
	5

	5.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	15,5
	 
	 
	6

	5.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	5.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	5.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	5.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	5.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	5.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	5.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	26
	 
	 
	3

	5.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	15,5
	
	
	2

	5.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	15,5
	 
	 
	2

	5.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	5.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	5.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	7,85
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


6. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris TGK-500 (į BK-2 pakurą)                                        7 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	15,5
	 
	 
	5

	6.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	15,5
	 
	 
	6

	6.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	6.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	6.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	6.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	6.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	6.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	6.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	26
	 
	 
	3

	6.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	15,5
	
	
	2

	6.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	15,5
	 
	 
	2

	6.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	6.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	6.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	7,85
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


7. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (po pakurom, iš BK-1 ir BK-2)                 8 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	50
	 
	 
	5

	7.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	50
	 
	 
	6

	7.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	4
	 
	 
	4

	7.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	7.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	4
	 
	 
	1

	7.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	4
	 
	 
	4

	7.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	2
	 
	 
	4

	7.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	4
	 
	 
	1

	7.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	126
	 
	 
	3

	7.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	50
	
	
	2

	7.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	50
	 
	 
	2

	7.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	2
	 
	 
	6

	7.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	2
	 
	 
	6

	7.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	24
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


8. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (į konteinerių patalpą, iš BK-1 ir BK-2)    9 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	79
	 
	 
	5

	8.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	79
	 
	 
	6

	8.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	4
	 
	 
	4

	8.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	8.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	4
	 
	 
	1

	8.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	4
	 
	 
	4

	8.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	2
	 
	 
	4

	8.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	4
	 
	 
	1

	8.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	198
	 
	 
	3

	8.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	79
	
	
	2

	8.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	79
	 
	 
	2

	8.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	2
	 
	 
	6

	8.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	2
	 
	 
	6

	8.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	36,5
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


9. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (į konteinerius, iš BK-1 ir BK-2)             10 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	7
	 
	 
	5

	9.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	7
	 
	 
	6

	9.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	9.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	9.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	9.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	9.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	9.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	9.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	17
	 
	 
	3

	9.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	7
	
	
	2

	9.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	7
	 
	 
	2

	9.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	9.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	9.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	3,4
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


10. Juostinis transporteris-svarstyklės JesBelt-A-700/4000 (į BK-1 ir BK-2)                                11 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.1
	juosta guminė
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	10.2
	būgnas pavaros gumuotas
	vnt.
	1
	 
	 
	8

	10.3
	būgnas laisvas gumuotas
	vnt.
	1
	 
	 
	8

	10.4
	pavaros būgno guoliavėtė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	2
	 
	 
	1

	10.5
	laisvo būgno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	2
	 
	 
	1

	10.6
	juostos motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	10.7
	juostos motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	10.8
	sraigtas su velenu
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	10.9
	sraigto motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	10.10
	sraigto motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	10.11
	Svėrimo celė
	kompl.
	1
	
	
	12

	10.12
	Svėrimo terminalas/valdiklis
	kompl.
	1
	
	
	12

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


11. Kuro sluoksnio lygintuvas, trupintuvas (ilgasis K1.19, BK-1 ir BK-2)                                    12 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.1
	lygintuvas/trupintuvas
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	11.2
	lygintuvo/trupintuvo pavaros veleno tvirtinimo mazgas ir aukščio reguliavimo mechanizmas
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	11.3
	lygintuvo/trupintuvo laisvo veleno tvirtinimo mazgas ir aukščio reguliavimo mechanizmas
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	11.4
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	2

	11.5
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	2

	11.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	11.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	


12. Kuro sluoksnio lygintuvas, trupintuvas (trumpasis K1.20, BK-1 ir BK-2)                               13 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12.1
	lygintuvas/trupintuvas
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	12.2
	lygintuvo/trupintuvo pavaros veleno tvirtinimo mazgas ir aukščio reguliavimo mechanizmas
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	12.3
	lygintuvo/trupintuvo laisvo veleno tvirtinimo mazgas ir aukščio reguliavimo mechanizmas
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	12.4
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	2

	12.5
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	2

	12.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	12.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	


13. Biokuro sandėlio grindų platformos (BK-1 ir BK-2)                                                                14 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.1
	Platformos (PLT 10,4 - 1,1) žertuvas (PLT 1551 SB)
	kompl.
	3
	 
	 
	6

	13.2
	Platformos (PLT 10,4 - 1,25) žertuvas (PLT 1550 SB)
	kompl.
	3
	 
	 
	6

	13.3
	Platformos (PLT 10,4 - 1,35) žertuvas (PLT 1549 SB)
	kompl.
	3
	 
	 
	6

	13.4
	Platformos (PLT 6,9 - 1,5) žertuvas  (PLT 1552 SB)
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	


14. Juostinis biokuro transporteris TJK-800 (po tarpiniu kuro bunkeriu, į TE)                              15 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14.1
	juosta 
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	14.2
	būgnas pavaros gumuotas
	vnt.
	2
	 
	 
	8

	14.3
	būgnas laisvas gumuotas
	vnt.
	2
	 
	 
	8

	14.4
	pavaros būgno guoliavėtė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	4
	 
	 
	1

	14.5
	laisvo būgno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	4
	 
	 
	1

	14.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	2
	 
	 
	6

	14.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	2
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	


15. Kuro ūkio grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 su kampine sekcija Nr.1 (ilgasis, į TE) 









   16 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	66
	 
	 
	5

	15.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	66
	 
	 
	6

	15.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	15.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	15.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	15.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	15.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	15.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	15.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	103
	 
	 
	3

	15.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	66
	
	
	2

	15.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	66
	 
	 
	2

	15.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	15.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	15.14
	transporterio plieninis dugnas

(dvigubas - vienas iš juodo plieno, kitas iš kietmetalio)
	m (bėginis)
	30,1
	 
	 
	5

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


16. Kuro ūkio grandiklinis biokuro transporteris TGK-1000 Nr.2 (trumpasis, į TE)                     17 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	16.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	47
	 
	 
	5

	16.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	47
	 
	 
	6

	16.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	16.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	16.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	16.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	16.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	16.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	16.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	72
	 
	 
	3

	16.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	47
	
	
	2

	16.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	47
	 
	 
	2

	16.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	16.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	16.14
	transporterio plieninis dugnas

(dvigubas - vienas iš juodo plieno, kitas iš kietmetalio)
	m (bėginis)
	22,96
	 
	 
	5

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


17. Pelenų grandiklinis transporteris Skanska Ferroal RNR HS-BKT (po katilu, iš TE)               18 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur
	  VISO kaina, Eur
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	17.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	58
	 
	 
	6

	17.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	58
	 
	 
	7

	17.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	17.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	17.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	17.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	17.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	17.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	17.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	97
	 
	 
	3

	17.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	58
	
	
	2

	17.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	58
	 
	 
	2

	17.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	17.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	17.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	28,88
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


18. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-500 (tarp šlapių pelenų konteinerių, iš TE)   19 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	18.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	12
	 
	 
	5

	18.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	12
	 
	 
	6

	18.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	18.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	18.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	18.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	18.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	18.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	18.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	20
	 
	 
	3

	18.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	12
	
	
	2

	18.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	12
	 
	 
	2

	18.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	18.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	18.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	6,22
	 
	 
	4

	  Iš viso Eur be PVM:  
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


19. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris TGP-300 (tarp sausų pelenų konteinerių, iš TE)   20 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	27
	 
	 
	5

	19.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	27
	 
	 
	6

	19.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	19.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	19.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	19.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	19.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	19.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	19.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	68
	 
	 
	3

	19.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	27
	
	
	2

	19.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	27
	 
	 
	2

	19.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	19.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	19.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	13,58
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


20. Kuro ūkio magnetas su juosta TP20/80 SC1 (iš TE)                

                        21 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20.1
	juosta 
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	20.2
	būgnas pavaros gumuotas
	vnt.
	2
	 
	 
	8

	20.3
	būgnas laisvas gumuotas
	vnt.
	2
	 
	 
	8

	20.4
	pavaros būgno guoliavėtė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	4
	 
	 
	1

	20.5
	laisvo būgno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	4
	 
	 
	1

	20.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	2
	 
	 
	6

	20.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	2
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


21. Kuro ūkio diskinis rūšiuotuvas Roll screen GS 0-100 (iš TE)                
                        22 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	21.1
	velenas su rūšiavimo diskais 
	kompl.
	24
	 
	 
	8

	21.2
	žvaigždė su pleištu
	vnt.
	24
	 
	 
	4

	21.3
	grandinė žvaigždei
	vnt.
	22
	 
	 
	5

	21.4
	guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	48
	 
	 
	1

	21.5
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	21.6
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	2
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	6

	
	
	
	
	
	
	


22. Tarpinis kuro bunkeris 3 Row-Ø800 C-C (iš TE)                                                                     23 lentelė   

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	22.1
	sraigtas su velenu 
	kompl.
	3
	 
	 
	12

	22.2
	sraigto vijos (iš kietmetalio)
	kompl.
	3
	
	
	4

	22.3
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	3
	 
	 
	1

	22.4
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	3
	 
	 
	1

	22.5
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	3
	 
	 
	6

	22.6
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	3
	 
	 
	6

	22.7
	lovio/latako dugnas iš plieno (išorinis korpusas)
	m.
	40,5
	 
	 
	5

	22.8
	lovio/latako dugnas iš kietmetalio (dėvimas sluoksnis viduje)
	m.
	40,5
	 
	 
	5

	22.9
	vibrogrotos su spyruoklėmis
	kompl.
	1
	
	
	6

	22.10
	grotų vibrovariklis
	kompl.
	2
	
	
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


23. Garo katilo maitintuvės kuro padavimo lovys/latakas su sraigtais SU500x2 (iš TE)               24 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	Iš VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23.1
	sraigtas su velenu kairinis
	kompl.
	3
	 
	 
	10

	23.2
	sraigto vijos kairinės (iš kietmetalio)
	kompl.
	3
	
	
	4

	23.3
	sraigtas su velenu dešininis
	kompl.
	3
	 
	 
	10

	23.4
	sraigto vijos dešininės (iš kietmetalio)
	kompl.
	3
	
	
	4

	23.5
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	6
	 
	 
	1

	23.6
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	6
	 
	 
	1

	23.7
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	6
	 
	 
	6

	23.8
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	6
	 
	 
	6

	23.9
	lovio/latako dugnas iš plieno
	kompl.
	3
	 
	 
	5

	23.10
	lovio/latako dugnas iš kietmetalio
	kompl.
	3
	 
	 
	5

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


24. Pelenų konteineris su sraigtu (TE; BK)      

                                             25 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	Iš VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	24.1
	sraigtas su velenu
	vnt.
	7
	
	
	4

	24.2
	sraigto vijos (iš kietmetalio)
	kompl.
	7
	
	
	3

	24.3
	veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	7
	
	
	4

	24.4
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	7
	
	
	4

	24.5
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	7
	
	
	6

	24.6
	variklis su tvirtinimu
	vnt.
	7
	
	
	3

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


25. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris Nr.1 (atviras kanale, į BK-3)                                26 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	25.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	60
	 
	 
	5

	25.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	60
	 
	 
	6

	25.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	25.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	25.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	25.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	25.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	25.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	25.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	120
	 
	 
	3

	25.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	60
	
	
	2

	25.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	60
	 
	 
	2

	25.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	25.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	25.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	29,53
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	            
	
	


26. Tarpinis grandiklinis biokuro transporteris Nr.2 (kylantis į bunkerį, į BK-3)                          27 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	 VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	26.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	64
	 
	 
	5

	26.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	64
	 
	 
	6

	26.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	26.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	26.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	26.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	26.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	26.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	26.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	128
	 
	 
	3

	26.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	64
	
	
	2

	26.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	64
	 
	 
	2

	26.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	26.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	26.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	31,86
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	            
	
	


27. Juostinis transporteris-svarstyklės (į BK-3)
                                                                   28 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	Iš VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	27.1
	juosta guminė
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	27.2
	būgnas pavaros
	vnt.
	1
	 
	 
	8

	27.3
	būgnas laisvas
	vnt.
	1
	 
	 
	8

	27.4
	pavaros būgno guoliavėtė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	2
	 
	 
	1

	27.5
	laisvo būgno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	vnt.
	2
	 
	 
	1

	27.6
	juostos motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	27.7
	juostos motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	27.8
	Svėrimo celė
	kompl.
	1
	
	
	12

	27.9
	Svėrimo terminalas/valdiklis
	kompl.
	1
	
	
	12

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


28. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („šlapių“ šalia pakuros, iš BK-3)
                        29 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	28.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	42
	 
	 
	5

	28.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	42
	 
	 
	6

	28.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	28.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	28.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	28.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	28.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	28.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	28.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	84
	 
	 
	3

	28.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	42
	
	
	2

	28.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	42
	 
	 
	2

	28.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	28.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	28.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	21,1
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


29. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („šlapių“ į konteinerius, iš BK-3)                          30 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	29.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	16
	 
	 
	5

	29.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	16
	 
	 
	6

	29.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	29.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	29.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	29.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	29.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	29.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	29.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	32
	 
	 
	3

	29.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	16
	
	
	2

	29.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	16
	 
	 
	2

	29.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	29.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	29.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	8
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


30. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („sausų“ bendras, iš BK-3)             
  31 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	30.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	45
	 
	 
	5

	30.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	45
	 
	 
	6

	30.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	30.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	30.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	30.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	30.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	30.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	30.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	90
	 
	 
	3

	30.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	45
	
	
	2

	30.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	45
	 
	 
	2

	30.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	30.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	30.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	22,5
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 


31. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris („sausų“ tarp konteinerių, iš BK-3)
  32 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	31.1
	grandinė be apvirintų ašelių ir  be laikiklių grandikliams
	m
	15
	 
	 
	5

	31.2
	grandinė su apvirintomis ašelėmis ir  privirintais laikikliais grandikliams
	m
	15
	 
	 
	6

	31.3
	vedančioji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	31.4
	vedantysis velenas (ašis) su pleištais
	vnt.
	1
	 
	 
	4

	31.5
	vedančiojo veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	31.6
	vedamoji žvaigždė
	vnt.
	2
	 
	 
	4

	31.7
	vedamasis velenas (ašis) su pleištais
	kompl.
	1
	 
	 
	4

	31.8
	vedamojo  veleno guoliavietė su guoliu ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	1

	31.9
	grandiklis su tvirtinimo varžtais
	vnt.
	30
	 
	 
	3

	31.10
	pavaža iš kietmetalio
	m
	15
	
	
	2

	31.11
	pavaža iš plastiko su tvirtinimo varžtais
	m
	15
	 
	 
	2

	31.12
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	31.13
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	31.14
	transporterio plieninis dugnas
	m (bėginis)
	7,5
	 
	 
	4

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	 
	


32. Pelenų šalinimo vamzdinis sraigtinis konvejeris (po multiciklono 1.1 (trumpas), iš BK-3)     33 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	Iš VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	32.1
	sraigtas su vijomis
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	32.2
	vamzdinio konvejerio korpusas
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	32.3
	vamzdinio konvejerio korpusas su sraigtu ir vijomis (be motoreduktoriaus ir variklio)
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	32.4
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	1

	32.5
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	1

	32.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	32.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


33. Pelenų šalinimo vamzdinis sraigtinis konvejeris (po multiciklono 1.2 (ilgas), iš BK-3)             34 lentelė

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	Iš VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	33.1
	sraigtas su vijomis
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	33.2
	vamzdinio konvejerio korpusas
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	33.3
	vamzdinio konvejerio korpusas su sraigtu ir vijomis (be motoreduktoriaus ir variklio)
	kompl.
	1
	 
	 
	8

	33.4
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	1

	33.5
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	1
	 
	 
	1

	33.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	1
	 
	 
	6

	33.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	1
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	


34. Sušalusio biokuro trupintuvas (BK-3)


                        35 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	34.1
	trupintuvas
	kompl.
	2
	 
	 
	6

	34.2
	trupintuvo pavaros veleno tvirtinimo mazgas ir aukščio reguliavimo mechanizmas
	kompl.
	2
	 
	 
	4

	34.3
	trupintuvo laisvo veleno tvirtinimo mazgas ir aukščio reguliavimo mechanizmas
	kompl.
	2
	 
	 
	4

	34.4
	pavaros veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	2

	34.5
	laisvo veleno guolis su guoliaviete ir tvirtinimo varžtais
	kompl.
	2
	 
	 
	2

	34.6
	motoreduktorius su varikliu ir tvirtinimu
	kompl.
	2
	 
	 
	6

	34.7
	motoreduktoriaus variklis
	vnt.
	2
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	


35. Biokuro sandėlio kuro padavimo sistema (BK-3)

             
                        36 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	  VISO kaina, Eur be PVM
	Pristatymo terminas, savaitėmis

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	35.1
	žertuvas (B79)
	kompl.
	16
	 
	 
	6

	 Iš viso Eur be PVM: 
	
	


*lentelėse nurodytas preliminarus (lyginamasis) kiekis nebus laikomas maksimaliu ir naudojamas tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. 

4

