Techninė specifikacija

Klaipėdos lopšelio darželio „Sakalėlis“ Šiaulių g. 11, laiptinės remonto darbų kiekių aprašymas

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cementinių grindjuosčių ardymas. | m | 20,0 |
|  | Nupjautų senų metalinių laiptų turėklų vidaus laiptinėse demontavimas. | m | 6,0 |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas. | t | 2,5 |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas. | vnt. | 5,0 |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. | vnt. | 3,0 |
|  | Sienų keraminių plytelių dangos išardymas. | m2 | 26,0 |
|  | Grindų akmens masės plytelių dangos išardymas. | m2 | 37,0 |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą, formuojant nuolydžius ir įrengiant hidroizoliaciją ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. (tambūro grindys) | m2 | 3,0 |
|  | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos įrengimas (danga ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 | 17,0 |
|  | Laiptų pakopų aptaisymas homogenine PVC danga (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant horizontalų ir vertikalų pakopų pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles, dangą užleidžiant ant sienos, bei laiptajuosčių ant laiptų pakopų montavimas | m2 | 17,0 |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. | 2,0 |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna bei sandarinančiais tarpikliais, angos apytiksliai matmenys 1,0 x 2,0 m – 2 vnt; | m2 | 4,2 |
|  | Vidaus plieninių durų su nerūdijančio plieno rankenomis pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris su durų atmušėjais ir pritraukėjais bei sandarinančiais tarpikliais. Durų angos apytiksliai apie 0,9x2,00 m, | m2 | 1,8 |
|  | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio vienvėrių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo baltos spalvos. Durys be įstiklinimų, durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos apytiksliai matmenys – 0,9 x 2,00 m. | m2 | 1,8 |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės. | kompl. | 3,0 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas (lubos, laiptų aikštelės, laiptatakių apačia). | m2 | 41,0 |
|  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. | m2 | 30,0 |
|  | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis 1,5 m nuo grindų) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių). | m2 | 51,0 |
|  | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 | 51,0 |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienų, angokraščių). | m2 | 125,0 |
|  | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas gipso plokštes montuojant iš vienos pertvaros pusės, siūlių glaistymas (vamzdžio aptaisymas). | m2 | 4,0 |
|  | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 1,5 |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m | 55,0 |
|  | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 | 40,0 |
|  | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. | 3,0 |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6,0 |
|  | 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. | 2,0 |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas bei įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 1,0 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 1,0 |
|  | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir dėžutės montavimas. | vnt. | 1,0 |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 3,0 |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. | 3,0 |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose. | m | 30,0 |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 30,0 |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m | 10,0 |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m | 55,0 |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m | 2,0 |

Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais.

Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu jie pagal perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba didinami. Apmokama bus už faktiškai atliktus darbus.

Pastaba: Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos ir detalės kurios reikalingos visiškam ir pilnam darbų atlikimui.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms

Apdailos darbai

Apdailos darbus sudaro atitvarų paviršių glaistymo, dažymo, parketo atnaujinimo, grindų dangų montavimo darbai.

Tvarkymo darbai:

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

Rangovas atlikus visus rangos darbus privalo perduoti išvalytas, švarias patalpas.

Sienų glaistymas:

Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis "Apdailos darbai", arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo.

Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC (rekomenduojama +(18±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm.

Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rūpumo šveičiamu popieriumi (100 – 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais.

Dažai sienų dažymui:

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis „Apdailos darbai“ arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti.

Tinkuotų ir glaistytų vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių, chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metu.

Nuo tinkuotų ir glaistytų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais.

Dažų spalvą pagal paletę parenka užsakovas (iš baltų atspalvių).

Akmens masės plytelių grindys.

Akmens masės plytelės turi būti ≥ 10 mm storio, pailgos formos (apie 15x90 cm),  slidumas su batais ne mažesnis nei  R9, skirtos visuomeninių pastatų vidinių ir išorinių grindų apdailai, atitinkančios standarto EN14411:2012 reikalavimus.  Paviršius - matinis arba  pusiau poliruotas. Vandens įgeriamumas Eb ≤ 0,5 proc., laužimo jėga N mažiausiai 700, atsparumas lenkimui N/mm2 mažiausiai 35, atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui pagal PEI, PEI 4

Reguliarus judėjimas su trupučiu braižančio purvo, slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130-R10. Įrengiant plytelių dangą, pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus. Prieš plytelių klojimą pagrindą reikia sudrėkinti. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio. Patalpose įrengiama hidroizoliacija.

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai, siūlės turi sutapti su sienų siūlėmis. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį.                         Sienų ir grindų dangos spalva ir rašto pavyzdžiai prieš klijavimą derinami su Užsakovu.

Grindų hidroizoliacija turi būti įrengiama iš teptinės izoliacijos.

Homogeninės grindų dangos įrengimas:

Grindų dangos klojimo darbai  turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis "Apdailos darbai", arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis.

Homogeninė grindų danga skirta intensyvaus praeinamumo patalpoms. Danga turi būti ne žemesnės nei 43 klasės, storis parenkamas 4 mm. Prieš grindų dangos montavimą būtina  išlyginant pagrindą. Pagrindo  paviršius turi būti sausas, švarus ir lygus: nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui. Grindų danga užleidžiama ant sienų ne mažiau nei 80 mm. Grindų dangos spalva prieš klojimą derinami su užsakovu

Durų montavimas:

Durų keitimas - durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai pabaigta paviršiaus apdaila. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi.. Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir jeigu yra būtinumas stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpo tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. Gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą. Turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios - 2 mm. Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje, patogiausia naudoti putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri paviršiai uždengiami durų apvadais.

Skydinės konstrukcijos varčios  (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vienvėrės vidaus durys  be įstiklinimo, su durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais.

Vidaus priešdūminių aliuminio profilio durų techniniai duomenys: ne žemesnės kaip C5Sm klasės sertifikuotos aliuminio profilio priešdūminės vienvėrės durys, baltos spalvos, trys tvirtinimo taškai (vyriai) su 1125 durų užraktu, durų atmušėjais ir pritraukėjais; mechaninis patvarumas 2 klasė, atsparumas kartotiniam varstymui 3 klasė (200 000  ciklų) (ar geresnių techninių parametrų).

Pakabinamų lubų įrengimas:

Pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009  „Apdailos darbai“.

Gaminiai pristatomi į montavimo vietą su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; spalvos nuoroda; įrengimo instrukcija; pagaminimo data.

Reikalavimai lubų konstrukcijai:

Montuojamų pakabinamų lubų plokščių formatas 60cm X 60cm. Lubų konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis apie 24mm, baltos spalvos). Laikančios pakabintos juostos įrengiamos skersai. Turi būti sudaryta galimybė prireikus pakeisti plokštes.

Lubų konstrukcija kabinama naudojant keičiamo ilgio cinkuotus greito pakabinimo elementus. Vietos, kuriose lubos ribojasi su sienomis, dengiamas baltais kampuočiais. Laikančiuosius bėgelius reikia išdėstyti skersai.

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

Garso slopinimas, apibūdinant garso sklidimą tarp patalpų su vieninga erdve virš pakabinamų lubų vidutinis –30<dB<35.

Šviesos atspindėjimas – į paviršių kritusios šviesos atsispindėjusi dalis, išreikšta procentais75<%<85.
Degumas pagal BS 476 standartą – 0/1.

Atsparumas drėgmei – lubų plokščių gebėjimas nesideformuoti dėl drėgmės – 95%.
Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su užsakovu.

ELEKTROS DARBAI

LED šviestuvai:

Elektroninis balastas – 1,4A. II elektrosaugos klasė. Šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio dažyto baltai (RAL 9016), sklaidytuvas – mikroprizma. Spalvinis spektras ir spalvų atkūrimas yra korealiuotas pagal MacAdamo 3 korealiacijos kategoriją. Šviestuvo tarnavimo laikas – 50 000val., po kurių šviestuvo efektyvumas sumažėja iki 20% nominalaus srauto. Matmenys: 596x596x14mm; galingumas: 40W; bendras šviesos srautas: 3770lm; efektyvumas: 130lm/W; hermetiškumo klasė: IP40; atsparumas smūgiams: IK06; spalvinė temperatūra: 4000K; elektrosaugos klasė: II. Sumontavus šviestuvus būtina kiekvienoje patalpoje išmatuoti apšvietą ir pateikti apšvietos matavimo protokolus.

Elektros instaliacijos remontas:

Atnaujinant elektros sistemą privaloma vadovautis „elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/zEvbkSHhLT).

Gofruotam vamzdžiui, į kurį įmaunamas laidas, taip pat reikalavimas galioja tai degumo klasei (taip pat turi būti be halogenų).

Atitikmenys pagrindžiami, pateikiant eksploatacinių savybių deklaracijas.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

| Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis |  |
| --- | --- | --- |
|  | I arba II | III |
|  | Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą |  |
| Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) | Cca s1,d1,a1 | Eca |
| Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) | Eca | Eca |
| Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. | Dca s2,d2,a2 | Eca |
| Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos | Eca | Eca |

https://www.elektros-projektai.lt/straipsniai/35-kabeliu-degumo-klases

Laidai apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 1,5 mm2 skerspjūvio ploto, jėgos grandinių instaliacijai 2,5 mm2 skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų. Vardinė įtampa 0,6/1 kV. Darbinė temperatūra nuo –30°C iki +70°.

Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros, santechnikos, dujotiekio  ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

Esamos situacijos vizualizacija

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p. Gipso plokštės (19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 20 p. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos:

prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.