SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pamatų konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Poliai |  |  |  |  |
| 1.1. | Poliai P-1, Ø400 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 14 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 8.80 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.79 | 90 kg/m3 |
| 1.2. | Poliai P-2, Ø400 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 86 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 54.03 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 4.86 | 90 kg/m3 |
| 1.3. | Poliai P-3, Ø400 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 10 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 6.28 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.57 | 90 kg/m3 |
| 1.4. | Poliai P-4, Ø400 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 11 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 6.91 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.62 | 90 kg/m3 |
| 1.5. | Poliai P-5, Ø400 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 5 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 3.14 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.28 | 90 kg/m3 |
| 1.6. | Poliai P-6, Ø600 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 16 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 22.08 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.99 |  |
| 1.7. | Poliai P-7, Ø800 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 11 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 27.65 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.49 |  |
| 1.8. | Poliai P-8, Ø400 mm, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 12 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 7.54 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.68 |  |
|  | Iš viso poliai |  | vnt. | 165 |  |
|  | Iš viso betonas polių |  | m3 | 136.43 |  |
|  | Iš viso armatūra polių |  | t | 12.28 |  |
| Konstrukcijos be aukšto žymos |  |  |  |  |  |
| 1. | Grindų plokštės ant grunto |  |  |  |  |
| 1.1. | Grindų plokštė GG, C30/37 | TS-4 |  |  |  |
|  | Grindų dangų apsauga, padengiant impregnantu |  | m2 | 2216 |  |
|  | Grindų plokštė, 100 mm |  | m2 | 2216 |  |
|  | Betonas C30/37 |  | m3 | 221.6 |  |
|  | Fibra 3 kg/m3 |  | t | 0.67 |  |
|  | PE plėvelė, 0.2 mm |  | m2 | 2216 |  |
|  | EPS 100, 200 mm |  | m3 | 443 |  |
|  | EPS 100, 100 mm |  | m3 | 222 |  |
|  | Skalda, 150 mm |  | m3 | 333 |  |
| 2. | Surenkamos perdangos plokštės |  |  |  |  |
| 2.1. | Kiaurymėtos perdangos plokštės HCS 220 | TS-5 | vnt. | 58 |  |
|  | Gelžbetonis | TS-5 | m3 | 97.42 |  |
| 2.2. | Kiaurymėtos perdangos plokštės HCS 320 | TS-5 | vnt. | 53 |  |
|  | Gelžbetonis | TS-5 | m3 | 173.74 |  |
|  | Iš viso HCS plokštės |  | vnt. | 111 |  |
|  | Iš viso gelžbetonis HCS plokščių |  | m3 | 271.16 |  |
| 3. | Gelžbetoninės sijos |  |  |  |  |
| 3.1. | Monolitinė gelžbetoninė DELTABEAM zona DB, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 32.47 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sijos |  | m3 | 32.47 |  |
| 4. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 4.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė LA-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.11 |  |
| 4.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė LM-1, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 1.79 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.32 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 2.42 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 0.44 |  |
| 5. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 5.1. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-1, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-5 | m3 | 4.01 |  |
| 5.1.2. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-2, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-5 | m3 | 1.21 |  |
| 5.1.3. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-3, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-5 | m3 | 1.30 |  |
| 5.1.4. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-4, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-5 | m3 | 0.53 |  |
| 5.1.5. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-5, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-5 | m3 | 0.47 |  |
| 5.1.6. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-6, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-5 | m3 | 1.48 |  |
|  | Iš viso surenkami gelžbetoniniai laiptai |  | m3 | 9 |  |
| 6. | Plieninės sijos |  |  |  |  |
| 6.1. | Plieninė sija BL, IPE240, L=1660 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.08 |  |
| 6.2. | Plieninė sija BL, IPE240, L=3633 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.24 |  |
| 6.3. | Plieninė sija BL, IPE240, L=7330 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.24 |  |
| 6.4. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=104 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0 |  |
| 6.5. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=135 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0 |  |
| 6.6. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=706 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.7. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=1497 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.8. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=2915 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.24 |  |
| 6.9. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=2980 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.24 |  |
| 6.10. | Plieninė sija LM-1, UPN 160, L=3565 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.24 |  |
| 6.11. | Plieninė sija MS, IPE240, L=2190 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.16 |  |
| 6.12. | Plieninė sija MS, IPE240, L=2450 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.16 |  |
| 6.13. | Plieninė sija MS, IPE240, L=2650 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.16 |  |
| 6.14. | Plieninė sija MS, IPE240, L=2720 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.08 |  |
| 6.15. | Plieninė sija MS, IPE240, L=3500 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.08 |  |
| 6.16. | Plieninė sija MS, IPE240, L=3640 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.24 |  |
| 6.17. | Plieninė sija MS, IPE240, L=3655 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 10 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 1.10 |  |
| 6.18. | Plieninė sija MS, IPE240, L=5500 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.63 |  |
| 6.19. | Plieninė sija MS, IPE240, L=5520 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.16 |  |
| 6.20. | Plieninė sija MS, IPE240, L=5800 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.31 |  |
| 6.21. | Plieninė sija MS, IPE240, L=6000 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 16 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 2.75 |  |
| 6.22. | Plieninė sija MS, IPE240, L=10030 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.55 |  |
| 6.23. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=2590 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 15 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.47 |  |
| 6.24. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3395 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.25. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3564 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.26. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3600 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.27. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3661 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.28. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3800 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.29. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3806 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.30. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3871 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.31. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3877 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.32. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=3882 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.33. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=4011 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 16 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.79 |  |
| 6.34. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=4323 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.35. | Plieninė sija MS, UPN 120, L=4416 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.36. | Plieninė sija PT, IPE240, L=3400 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 5 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.47 |  |
| 6.37. | Plieninė sija PT, IPE240, L=4373 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 0.47 |  |
| 6.38. | Plieninė sija PT, IPE500, L=5600 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 1.96 |  |
| 6.39. | Plieninė sija PT, IPE500, L=11740 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 4 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 4.08 |  |
| 6.40. | Plieninė sija PT, IPE500, L=11840 mm | DIN 1025-5:1994-03 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1025-5:1994-03 | t | 1.02 |  |
| 6.41. | Plieninė sija PT, UPN 160, L=2300 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 11 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.47 |  |
| 6.42. | Plieninė sija PT, UPN 160, L=2400 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 1 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.08 |  |
| 6.43. | Plieninė sija PT, UPN 160, L=3256 mm | DIN 1026-1 | vnt. | 10 |  |
|  | Plienas | DIN 1026-1 | t | 0.55 |  |
|  | Iš viso plieninės sijos |  | vnt. | 162 |  |
|  | Iš viso plienas |  | t | 19.00 |  |
| 7. | Plieninės kolonos |  |  |  |  |
| 7.1. | Plieninė kolona BL, SHS200x8, L=4050 mm | EN 10210-1/2 | vnt. | 3 |  |
|  | Plienas | EN 10210-1/2 | t | 0.55 |  |
| 7.2. | Plieninė kolona BL, SHS200x8, L=5960 mm | EN 10210-1/2 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | EN 10210-1/2 | t | 0.55 |  |
| 7.3. | Plieninė kolona MS, HEB260, L=4330 mm | EN 10365, DIN 1025-2 | vnt. | 12 |  |
|  | Plienas | EN 10365, DIN 1025-2 | t | 4.63 |  |
| 7.4. | Plieninė kolona MS, HEB340, L=4330 mm | EN 10365, DIN 1025-2 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | EN 10365, DIN 1025-2 | t | 1.10 |  |
| 7.5. | Plieninė kolona MS, HEB260, L=5220 mm | EN 10365, DIN 1025-2 | vnt. | 2 |  |
|  | Plienas | EN 10365, DIN 1025-2 | t | 0.94 |  |
|  | Iš viso plieninės kolonos |  | vnt. | 21 |  |
|  | Iš viso plienas |  | t | 7.77 |  |
| 8. | Plieniniai ryšiai |  |  |  |  |
| 8.1. | Stačiakampis profilis RHS 200×100×5, LST EN 10219, S355/S235 | LST EN 10219 | t | 3.669 |  |
| 8.2. | Kvadratinis profilis SHS 80×80×5, LST EN 10219, S355/S235 | LST EN 10219 | t | 2.974 |  |
| 8.3. | Stačiakampis profilis RHS 120×80×4, LST EN 10219, S355/S235 | LST EN 10219 | t | 0.067 |  |
| 8.4. | Jungimo plokštės / fasonkės t=8 mm, PL8, S355 | LST EN 10025-2 | t | 0.671 |  |
|  | Iš viso plieniniai ryšiai ir fasonkės |  | t | 7.38 |  |
| 8.5. | Jungimo plokštės t=10 mm | LST EN 10025-2 | t | 3.42 |  |
|  | Detalės jungtims / Details for connections | LST EN 10025-2 | t | 12.50 |  |
| -1A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kolonos K_-1A-1 400x400mm, C30/37-XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 3 |  |
|  | Betonas C30/37-XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 1.80 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.45 |  |
|  | Iš viso kolonos |  | vnt. | 3 |  |
|  | Iš viso betonas kolonų |  | m3 | 1.80 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų |  | t | 0.45 |  |
| 1.2. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-1, C30/37-XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 60.22 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 10.84 |  |
| 1.2.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-2, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 31.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 5.69 |  |
| 1.2.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-3, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 105.82 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 19.05 |  |
| 1.2.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-4, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 4.85 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.87 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 202.52 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 36.45 |  |
| 1.3. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 9.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.25 |  |
| 1.3.2. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 25.81 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.36 |  |
| 1.3.3. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-3, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 7.60 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.99 |  |
| 1.3.4. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-4, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 25.48 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.31 |  |
| 1.3.5. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-5, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 8.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.13 |  |
| 1.3.6. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-6, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 15.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.04 |  |
| 1.3.7. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-7, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 9.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.26 |  |
| 1.3.8. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-8, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 5.75 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.75 |  |
| 1.3.9. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-9, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 4.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.60 |  |
| 1.3.10. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-10, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 25.51 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.32 |  |
| 1.3.11. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-11, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 25.20 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.28 |  |
| 1.3.12. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-12, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 23.07 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.00 |  |
| 1.3.13. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-13, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 12.79 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.66 |  |
| 1.3.14. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-14, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 15.42 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.00 |  |
| 1.3.15. | Gelžbetoninė siena SN_-1A-15, C30/37 XC4-CI0,4-F100-Dmax8 | TS-4 | m3 | 17.33 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.25 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 232.20 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 30.19 |  |
| 2. | Mūras |  |  |  |  |
| 2.1. | Mūro siena MR_-1A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 14.36 |  |
| 2.2. | Mūro siena MR_-1A-2, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 2.60 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 16.96 |  |
| 1A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-1, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 0.86 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.15 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 0.86 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 0.15 |  |
| 1.2. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Gelžbetoninė siena SN-1A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 15.99 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.08 |  |
| 1.2.2. | Gelžbetoninė siena SN-1A-2, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 14.32 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.86 |  |
| 1.2.3. | Gelžbetoninė siena SN-1A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 19.81 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.58 |  |
| 1.2.4. | Gelžbetoninė siena SN-1A-3, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 6.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.86 |  |
| 1.2.5. | Gelžbetoninė siena SN-1A-3, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 6.29 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.82 |  |
| 1.2.6. | Gelžbetoninė siena SN-1A-4, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 13.53 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.76 |  |
| 1.2.7. | Gelžbetoninė siena SN-1A-5, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 3.22 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.42 |  |
| 1.2.8. | Gelžbetoninė siena SN-1A-6, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 6.61 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.86 |  |
| 1.2.9. | Gelžbetoninė siena SN-1A-7, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 6.48 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.84 |  |
| 1.2.10. | Gelžbetoninė siena SN-1A-8, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 16.72 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.17 |  |
| 1.2.11. | Gelžbetoninė siena SN-1A-9, C20/25/XD1-Dmax 16 | TS-4 | m3 | 7.69 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.00 |  |
| 1.2.12. | Gelžbetoninė siena SN-1A-10, C20/25/XD1-Dmax 16 | TS-4 | m3 | 22.80 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.96 |  |
| 1.2.13. | Gelžbetoninė siena SN-1A-11, C25/30 | TS-4 | m3 | 0.86 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.11 |  |
| 1.2.14. | Gelžbetoninė siena SN-1A-12, C20/25/XD1-Dmax 16 | TS-4 | m3 | 4.29 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.56 |  |
| 1.2.15. | Gelžbetoninė siena SN-1A-12, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 44.54 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 5.79 |  |
| 1.2.16. | Gelžbetoninė siena SN-1A-13, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 7.64 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.99 |  |
| 1.2.17. | Gelžbetoninė siena SN-1A-13, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 4.14 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.54 |  |
| 1.2.18. | Gelžbetoninė siena SN-1A-14, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 3.29 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.43 |  |
| 1.2.19. | Gelžbetoninė siena SN-1A-14, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 12.34 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.60 |  |
| 1.2.20. | Gelžbetoninė siena SN-1A-15, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 4.84 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.63 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 222.03 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 28.86 |  |
| 2. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Surenkamos kolonos KS-1A-1 400 x 400mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 11 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 8.04 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.01 |  |
|  | Iš viso surenkamos kolonos |  | vnt. | 11 |  |
|  | Iš viso betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 8.04 |  |
|  | Iš viso armatūra surenkamų kolonų |  | t | 2.01 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) |  | vnt. | 44 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams |  | vnt. | 44 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) |  | vnt. | 44 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės |  | vnt. | 88 | 8 vnt./kol. |
| 3. | Gelžbetoninių kolonų stiprinimas plieniniu apvalkalu |  |  |  |  |
| 3.1. | Stiprinamos gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 64 |  |
|  | Kampuočiai 4× L120×10, S355 | LST EN 10056 | t | 27.01 | 422 kg/kol. × 64 kol. |
|  | Jungimo plokštelės PL10×150×300, S355 | LST EN 10025-2 | t | 2.69 | 42 kg/kol. × 64 kol. |
|  | Iš viso plienas kolonų stiprinimui |  | t | 29.70 |  |
| 1.5A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-1.5A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.55 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.10 |  |
| 1.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1.5A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 69.95 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 12.59 |  |
| 1.1.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1.5A-2, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 24.58 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 4.42 |  |
| 1.1.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1.5A-3, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 4.01 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.72 |  |
| 1.1.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1.5A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 16.85 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.03 |  |
| 1.1.6. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1.5A-5, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 5.69 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.02 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 121.63 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 21.89 |  |
| 1.2. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-1, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 43.36 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 5.64 |  |
| 1.2.2. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-2, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 7.44 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.97 |  |
| 1.2.3. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-3, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 14.35 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.87 |  |
| 1.2.4. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 9.98 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.30 |  |
| 1.2.5. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-5, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 13.79 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.79 |  |
| 1.2.6. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-6, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.96 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.12 |  |
| 1.2.7. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-7, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.08 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.27 |  |
| 1.2.8. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-8, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 27.14 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.53 |  |
| 1.2.9. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-9, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 27.43 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.57 |  |
| 1.2.10. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-10, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 28.10 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.65 |  |
| 1.2.11. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-11, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 8 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.04 |  |
| 1.2.12. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-12, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 6.15 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.80 |  |
| 1.2.13. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-13, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 4.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.61 |  |
| 1.2.14. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-14, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 4.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.61 |  |
| 1.2.15. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-16, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 5.88 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.76 |  |
| 1.2.16. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-17, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 8.77 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.14 |  |
| 1.2.17. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-18, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 16.05 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.09 |  |
| 1.2.18. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-19, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 18.68 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.43 |  |
| 1.2.19. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-20, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 12.81 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.67 |  |
| 1.2.20. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-21, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 15.39 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.00 |  |
| 1.2.21. | Gelžbetoninė siena SN-1.5A-22, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 21.32 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.77 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 297 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 38.61 |  |
| 2. | Mūras |  |  |  |  |
| 2.1. | Mūro siena MR-1.5A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 14.08 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 14.08 |  |
| 2A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-2A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.55 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.10 |  |
| 1.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-2A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.22 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.04 |  |
| 1.1.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 12.61 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.27 |  |
| 1.1.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-3, C30/37 | TS-4 | m3 | 5.48 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.99 |  |
| 1.1.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 6.40 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.15 |  |
| 1.1.6. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-5, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.29 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.23 |  |
| 1.1.7. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-6, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.98 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.18 |  |
| 1.1.8. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-7, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 4.67 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.84 |  |
| 1.1.9. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-8, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.94 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.17 |  |
| 1.1.10. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-9, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 15.54 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.80 |  |
| 1.1.11. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-10, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 33.84 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 6.09 |  |
| 1.1.12. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-11, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 69.94 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 12.59 |  |
| 1.1.13. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-13, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 18.58 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.34 |  |
| 1.1.14. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-14, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 11.73 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.11 |  |
| 1.1.15. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-15, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 8.44 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.52 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 191.21 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 34.42 |  |
| 1.2. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Gelžbetoninė siena SN-2A-1, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 18.72 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.43 |  |
| 1.2.2. | Gelžbetoninė siena SN-2A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.90 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.38 |  |
| 1.2.3. | Gelžbetoninė siena SN-2A-2, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 114.41 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 14.87 |  |
| 1.2.4. | Gelžbetoninė siena SN-2A-3, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 27.76 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.61 |  |
| 1.2.5. | Gelžbetoninė siena SN-2A-4, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 9.34 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.21 |  |
| 1.2.6. | Gelžbetoninė siena SN-2A-5, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 15.57 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.02 |  |
| 1.2.7. | Gelžbetoninė siena SN-2A-6, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 15.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.03 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 204.33 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 26.56 |  |
| 2. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Surenkamos kolonos KS-2A-1 400 x 400mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 11 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 10.32 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.58 |  |
|  | Iš viso surenkamos kolonos |  | vnt. | 11 |  |
|  | Iš viso betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 10.32 |  |
|  | Iš viso armatūra surenkamų kolonų |  | t | 2.58 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) |  | vnt. | 44 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams |  | vnt. | 44 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) |  | vnt. | 44 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės |  | vnt. | 88 | 8 vnt./kol. |
| 3. | Mūras |  |  |  |  |
| 3.1. | Mūro siena MB-2A-1, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 13.82 |  |
| 3.2. | Mūro siena MR-2A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 11.19 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 25.01 |  |
| 4. | Gelžbetoninių kolonų stiprinimas plieniniu apvalkalu |  |  |  |  |
| 4.1. | Stiprinamos gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 50 |  |
|  | Kampuočiai 4× L120×10, S355 | LST EN 10056 | t | 21.10 | 422 kg/kol. × 50 kol. |
|  | Jungimo plokštelės PL10×150×300, S355 | LST EN 10025-2 | t | 2.10 | 42 kg/kol. × 50 kol. |
|  | Iš viso plienas kolonų stiprinimui |  | t | 23.20 |  |
| 3A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 72.96 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 13.13 |  |
| 1.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-2, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 19.39 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.49 |  |
| 1.1.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.70 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.31 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 94.05 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 16.93 |  |
| 2. | Mūras |  |  |  |  |
| 2.1. | Mūro siena MR-3A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 6.17 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 6.17 |  |
| 5A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-5A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.97 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.17 |  |
| 1.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-5A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 34.33 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 6.18 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 35.30 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 6.35 |  |
| 1.2. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Gelžbetoninė siena SN-5A-4, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 5.78 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.75 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 5.78 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 0.75 |  |
| Bendra kiekio suvestinė |  |  |  |  |  |
|  | Poliai |  | vnt. | 165 |  |
|  | Betonas polių |  | m3 | 136.43 |  |
|  | Armatūra S500 polių |  | t | 12.28 | 90 kg/m3 nuo 136.43 m3 betono polių |
|  | Grindų plokštės ant grunto GG |  | m3 | 221.60 | GG nearmuojama |
|  | Kompozitinės sijos DELTABEAM |  | m | 0 |  |
|  | HCS perdangos plokštės |  | vnt. | 111 |  |
|  | Gelžbetonis HCS plokščių |  | m3 | 271.16 |  |
|  | Monolitinės gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 3 |  |
|  | Betonas monolitinių kolonų |  | m3 | 1.80 |  |
|  | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 22 |  |
|  | Betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 18.36 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) |  | vnt. | 88 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams |  | vnt. | 88 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) |  | vnt. | 88 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės |  | vnt. | 176 | 8 vnt./kol. |
|  | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  | m3 | 647.99 |  |
|  | Gelžbetoninės sijos |  | m3 | 32.47 |  |
|  | Gelžbetoninės sienos |  | m3 | 961.34 |  |
|  | Surenkami gelžbetoniniai laiptai |  | m3 | 9 |  |
|  | Mūro sienos |  | m3 | 62.22 |  |
|  | Plieninės sijos |  | vnt. | 162 |  |
|  | Plienas sijų |  | t | 19.00 | ρ=7850 kg/m3 |
|  | Plieninės kolonos |  | vnt. | 21 |  |
|  | Plienas kolonų |  | t | 7.77 | ρ=7850 kg/m3 |
|  | Plieniniai ryšiai ir fasonkės |  | t | 7.38 | pagal „Steel bracing.docx“ |
|  | Jungimo plokštės t=10 mm |  | t | 3.42 |  |
|  | Detalės jungtims / Details for connections | LST EN 10025-2 | t | 12.50 |  |
|  | Stiprinamos gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 114 | 64 vnt. 1A, 50 vnt. 2A |
|  | Kampuočiai L120×10 kolonų stiprinimui | LST EN 10056 | t | 48.11 | 422 kg/kol. |
|  | Jungimo plokštelės PL10×150×300 kolonų stiprinimui | LST EN 10025-2 | t | 4.79 | 42 kg/kol. |
|  | Iš viso plienas kolonų stiprinimui |  | t | 52.90 | pagal kolonų stiprinimo žiniaraštį |
|  | Iš viso plienas |  | t | 102.97 | įskaitant kolonų stiprinimą ir detales jungtims |
|  | Armatūra S500 kolonų |  | t | 5.04 | 250 kg/m3 |
|  | Armatūra S500 plokščių |  | t | 116.64 | 180 kg/m3 |
|  | Armatūra S500 sienų |  | t | 124.97 | 130 kg/m3 |
|  | Iš viso Armatūra S500 |  | t | 258.93 | įskaitant polių armatūrą |

PASTABOS:

- Bendroji techninių specifikacijų dalis (TS-1) taikoma visoms šiame žiniaraštyje pateikiamoms medžiagoms ir statybos darbams.

- Kiekiai pateikiami orientaciniai ir sustambinti, statybos kainos skaičiavimui. Kiekius privaloma tikslinti darbo projekto (DP) metu.

DEMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos / demontavimo procesas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1A demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pamatai |  | m³ | 515 | Pamatų atkasimas, gelžbetonio pjovimas ir ardymas mechanizuotu būdu, atliekų pakrovimas ir išvežimas. |
| 1.2. | Perdangos |  | m³ | 256 | Perdangų pjovimas ir demontavimas etapais naudojant laikinas atramas. |
| 1.3. | Sienos |  | m³ | 285 | Gelžbetoninių / mūrinių sienų ardymas mechanizuotu būdu, konstrukcijų stabilumo kontrolė. |
| 1.4. | Pertvaros |  | m² | 590 | Nelaikančių pertvarų ardymas rankiniu / mechanizuotu būdu, atliekų išvežimas. |
| 1A demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Perdangos |  | m³ | 162 | Perdangų pjovimas ir ardymas etapais naudojant laikinas atramas. |
| 2.2. | Sienos |  | m³ | 355 | Sienų demontavimas mechanizuotu būdu, laikantis konstrukcijų stabilumo reikalavimų. |
| 2.3. | Pertvaros |  | m² | 2840 | Pertvarų išardymas rankiniu / mechanizuotu būdu, atliekų rūšiavimas ir išvežimas. |
| 2.4. | Kolonos |  | m³ | 10 | Kolonų etapinis demontavimas su laikinais sutvirtinimais. |
| 2.5. | Stogas |  | m² | 466 | Stogo dangos ir konstrukcijų išardymas etapais. |
| 2.6. | Fasadai |  | m² | 600 | Fasadinių elementų, apdailos ir tvirtinimo sistemų demontavimas. |
| 2A demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Perdangos |  | m³ | 567 | Perdangų pjovimas ir ardymas naudojant laikinas atramas. |
| 3.2. | Sijos |  | m³ | 43 | Gelžbetoninių / plieninių sijų etapinis demontavimas, naudojant kėlimo techniką. |
| 3.3. | Sienos |  | m³ | 175 | Sienų demontavimas mechanizuotu būdu. |
| 3.4. | Pertvaros |  | m² | 2630 | Pertvarų išardymas rankiniu / mechanizuotu būdu. |
| 3.5. | Kolonos |  | m³ | 12 | Kolonų pjovimas ir demontavimas etapais, užtikrinant konstrukcijų stabilumą. |
| 3.6. | Stogas |  | m² | 545 | Stogo konstrukcijų ir dangų demontavimas. |
| 3.7. | Fasadai |  | m² | 1265 | Fasadų sistemų, apdailos ir konstrukcinių elementų išmontavimas. |

PASTABOS:

Demontavimo darbai turi būti vykdomi etapais pagal galiojančius STR ir darbų saugos reikalavimus, užtikrinant esamų konstrukcijų stabilumą, darbuotojų saugą, dulkių ir vibracijos kontrolę bei statybinių atliekų rūšiavimą ir išvežimą.

Bendri kiekiai pagal zonas:

| Zona | Darbų grupė | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| -1A | Gelžbetonio / mūro konstrukcijos | m³ | 1056 |
| -1A | Pertvaros | m² | 590 |
| 1A | Gelžbetonio / mūro konstrukcijos | m³ | 527 |
| 1A | Pertvaros, stogas, fasadai | m² | 3906 |
| 2A | Gelžbetonio / plieno / mūro konstrukcijos | m³ | 797 |
| 2A | Pertvaros, stogas, fasadai | m² | 4440 |