SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pamatų konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Poliai |  |  |  |  |
| 1.1. | Poliai P-1, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 88 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 124.41 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 11.20 |  |
| 1.2. | Poliai P-2, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 17 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 24.03 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.16 |  |
| 1.3. | Poliai P-3, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 11 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 14.77 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.33 |  |
| 1.4. | Poliai P-4, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 35 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 87.79 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 7.90 |  |
| 1.5. | Poliai P-5, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 4 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 10.05 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.90 |  |
| 1.6. | Poliai P-6, C30/37 XC2 | TS-3, TS-4 | vnt. | 7 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 29.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.67 |  |
|  | Iš viso poliai |  | vnt. | 162 |  |
|  | Iš viso betonas polių |  | m3 | 290.68 |  |
|  | Iš viso armatūra polių |  | t | 26.16 |  |
| Konstrukcijos be aukšto žymos |  |  |  |  |  |
| 1. | Grindų plokštės ant grunto |  |  |  |  |
| 1.1. | Grindų plokštė GG-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 128.13 | GG nearmuojama |
| 1.2. | Grindų plokštė GG-2, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 40.53 | GG nearmuojama |
|  | Grindų dangų apsauga, padengiant impregnantu |  | m2 | 1687 |  |
|  | Grindų plokštė, 100 mm |  | m2 | 1687 |  |
|  | Betonas C30/37 |  | m3 | 168.7 |  |
|  | Fibra 3 kg/m3 |  | t | 0.51 |  |
|  | PE plėvelė, 0.2 mm |  | m2 | 1687 |  |
|  | EPS 100, 200 mm |  | m3 | 337.4 |  |
|  | EPS 100, 100 mm |  | m3 | 168.7 |  |
|  | Skalda, 150 mm |  | m3 | 253 |  |
|  | Iš viso grindų plokštės ant grunto |  | m3 | 168.7 |  |
| 2. | Kompozitinės sijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Kompozitinė sija DELTABEAM D35-500 | TS-6 | m | 12.2 |  |
| 2.2. | Kompozitinė sija DELTABEAM D35-600 | TS-6 | m | 477.4 |  |
| 2.3. | Kompozitinė sija DELTABEAM D40-600 | TS-6 | m | 101.4 |  |
| 2.4. | Kompozitinė sija DELTABEAM DR35-400 | TS-6 | m | 128.8 |  |
| 2.5. | Kompozitinė sija DELTABEAM DR40-500 | TS-6 | m | 191.6 |  |
| 2.6. | Kompozitinė sija DELTABEAM DR45-330 | TS-6 | m | 21.8 |  |
|  | Iš viso kompozitinės sijos |  | m | 933.2 |  |
| 3. | Surenkamos perdangos plokštės |  |  |  |  |
| 3.1. | Kiaurymėtos perdangos plokštės HCS 220 | TS-5 | vnt. | 111 |  |
|  | Gelžbetonis | TS-5 | m3 | 136.77 |  |
| 3.2. | Kiaurymėtos perdangos plokštės HCS 265 | TS-5 | vnt. | 206 |  |
|  | Gelžbetonis | TS-5 | m3 | 445.80 |  |
| 3.3. | Kiaurymėtos perdangos plokštės HCS 320 | TS-5 | vnt. | 10 |  |
|  | Gelžbetonis | TS-5 | m3 | 43.78 |  |
|  | Iš viso HCS plokštės |  | vnt. | 327 |  |
|  | Iš viso gelžbetonis HCS plokščių |  | m3 | 626.35 |  |
| 4. | Gelžbetoniniai laiptai |  |  |  |  |
| 4.1. | Gelžbetoniniai laiptai LM-1, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 2.40 |  |
|  | Iš viso gelžbetoniniai laiptai |  | m3 | 2.40 |  |
| 5. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai |  |  |  |  |
| 5.1. | Surenkami gelžbetoniniai laiptai LM-2, C30/37- XC3, XF3 | TS-5 | m3 | 18.11 |  |
|  | Iš viso surenkami gelžbetoniniai laiptai |  | m3 | 18.11 |  |
| -1A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.22 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.40 |  |
| 1.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-2, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 15.29 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.75 |  |
| 1.1.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-3, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 2.75 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.49 |  |
| 1.1.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-4, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 18.03 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.25 |  |
| 1.1.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-5, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.28 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.05 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 38.57 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 6.94 |  |
| 1A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kolonos K-1A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 7 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 5.30 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.32 |  |
| 1.1.2. | Kolonos K-1A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 4 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 3.07 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.77 |  |
| 1.1.3. | Kolonos K-1A-3, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.76 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.19 |  |
| 1.1.4. | Kolonos K-1A-4, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 5 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 3.49 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.87 |  |
| 1.1.5. | Kolonos K-1A-5, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 3 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 2.06 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.52 |  |
| 1.1.6. | Kolonos K-1A-6, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 6 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 4.72 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.18 |  |
| 1.1.7. | Kolonos K-1A-7, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 2 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 1.44 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.36 |  |
| 1.1.8. | Kolonos K-1A-8, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 2 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 1.56 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.39 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 30 |  |
|  | Iš viso betonas kolonų |  | m3 | 22.40 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų |  | t | 5.60 |  |
| 1.2. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-1A, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.18 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.03 |  |
| 1.2.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-1A, C30/37-XC1 | TS-4 | m3 | 2.34 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.42 |  |
| 1.2.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-1A, C30/37-XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 0.33 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.06 |  |
| 1.2.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.47 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.44 |  |
| 1.2.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.81 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.51 |  |
| 1.2.6. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.14 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.39 |  |
| 1.2.7. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.48 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.63 |  |
| 1.2.8. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-5, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 12.52 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.25 |  |
| 1.2.9. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-6, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 143.53 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 25.84 |  |
| 1.2.10. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-7, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.01 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.54 |  |
| 1.2.11. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-8, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.12 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.56 |  |
| 1.2.12. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-9, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 7.80 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.40 |  |
| 1.2.13. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-10, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 19.80 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.56 |  |
| 1.2.14. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-11, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 7.54 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.36 |  |
| 1.2.15. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-12, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 23.76 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 4.28 |  |
| 1.2.16. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-13, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 9.43 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.70 |  |
| 1.2.17. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-14, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 5.27 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.95 |  |
| 1.2.18. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-15, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 14.67 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.64 |  |
| 1.2.19. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-16, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.79 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.14 |  |
| 1.2.20. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-17, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.99 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.18 |  |
| 1.2.21. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-18, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.40 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.43 |  |
| 1.2.22. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-19, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 30.82 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 5.55 |  |
| 1.2.23. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-20, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 22.31 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 4.02 |  |
| 1.2.24. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-20, C30/37-XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 1.65 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.30 |  |
| 1.2.25. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-21, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 8.87 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.60 |  |
| 1.2.26. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė S-1A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.11 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.02 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 332.14 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 59.79 |  |
| 1.3. | Gelžbetoninės sijos |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gelžbetoninė sija GS-1A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.28 |  |
| 1.3.2. | Gelžbetoninė sija S-1A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.51 |  |
| 1.3.3. | Gelžbetoninė sija S-1A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.42 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sijos |  | m3 | 2.21 |  |
| 1.4. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Gelžbetoninė siena SN-1A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 37.25 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 4.84 |  |
| 1.4.2. | Gelžbetoninė siena SN-1A-1, C30/37 XD1,F150,W4 | TS-4 | m3 | 2.82 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.37 |  |
| 1.4.3. | Gelžbetoninė siena SN-1A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 84.56 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 10.99 |  |
| 1.4.4. | Gelžbetoninė siena SN-1A-2, C30/37 XD1,F150,W4 | TS-4 | m3 | 4.06 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.53 |  |
| 1.4.5. | Gelžbetoninė siena SN-1A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 7.16 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.93 |  |
| 1.4.6. | Gelžbetoninė siena SN-1A-4, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 46.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 6.07 |  |
| 1.4.7. | Gelžbetoninė siena SN-1A-5, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.60 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.08 |  |
| 1.4.8. | Gelžbetoninė siena SN-1A-6, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.49 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.06 |  |
| 1.4.9. | Gelžbetoninė siena SN-1A-7, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.45 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.06 |  |
| 1.4.10. | Gelžbetoninė siena SN-1A-8, C30/37 XD1,F150,W4 | TS-4 | m3 | 8.98 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.17 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 193.03 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 25.09 |  |
| 2. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Surenkamos kolonos KS-1A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 6 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 4.57 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.14 |  |
| 2.1.2. | Surenkamos kolonos KS-1A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 6 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 4.52 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.13 |  |
| 2.1.3. | Surenkamos kolonos KS-1A-3, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 2 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 1.52 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.38 |  |
| 2.1.4. | Surenkamos kolonos KS-1A-4, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 2 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 1.35 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.34 |  |
|  | Iš viso surenkamos kolonos |  | vnt. | 16 |  |
|  | Iš viso betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 11.96 |  |
|  | Iš viso armatūra surenkamų kolonų |  | t | 2.99 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) | TS-5 | vnt. | 64 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams | TS-5 | vnt. | 64 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) | TS-5 | vnt. | 64 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės | TS-5 | vnt. | 128 | 8 vnt./kol. |
| 3. | Mūras |  |  |  |  |
| 3.1. | Mūro siena MB-1A-1, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 1.74 |  |
| 3.2. | Mūro siena MB-1A-2, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 6.27 |  |
| 3.3. | Mūro siena MB-1A-3, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 1.62 |  |
| 3.4. | Mūro siena MR-1A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 91.25 |  |
| 3.5. | Mūro siena MR-1A-2, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 4.07 |  |
| 3.6. | Mūro siena MR-1A-3, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 1.77 |  |
| 3.7. | Mūro siena MR-1A-4, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.79 |  |
| 3.8. | Mūro siena MR-1A-5, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 3.68 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 111.19 |  |
| 2A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kolonos K-2A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | vnt. | 4 |  |
|  | Betonas C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.24 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.56 |  |
| 1.1.2. | Kolonos K-2A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | vnt. | 5 |  |
|  | Betonas C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.76 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.69 |  |
| 1.1.3. | Kolonos K-2A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.65 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.16 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 10 |  |
|  | Iš viso betonas kolonų |  | m3 | 5.65 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų |  | t | 1.41 |  |
| 1.2. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-2A, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.28 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.23 |  |
| 1.2.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-2A, C30/37-XC1 | TS-4 | m3 | 4.07 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.73 |  |
| 1.2.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.38 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.43 |  |
| 1.2.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.71 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.67 |  |
| 1.2.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.82 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.51 |  |
| 1.2.6. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 4.58 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.82 |  |
| 1.2.7. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-4, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 1.82 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.33 |  |
| 1.2.8. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-5, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 10.01 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.80 |  |
| 1.2.9. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-6, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.12 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.56 |  |
| 1.2.10. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-7, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.01 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.54 |  |
| 1.2.11. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-8, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.86 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.51 |  |
| 1.2.12. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-9, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.97 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.35 |  |
| 1.2.13. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-10, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.27 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.23 |  |
| 1.2.14. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-11, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.66 |  |
| 1.2.15. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-12, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 17.58 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 3.16 |  |
| 1.2.16. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-13, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.47 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.44 |  |
| 1.2.17. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-14, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.85 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.51 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 69.46 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 12.50 |  |
| 1.3. | Gelžbetoninės sijos |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gelžbetoninė sija GS-2A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.52 |  |
| 1.3.2. | Gelžbetoninė sija S-2A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.51 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sijos |  | m3 | 1.03 |  |
| 1.4. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Gelžbetoninė siena S-2A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.20 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.03 |  |
| 1.4.2. | Gelžbetoninė siena S-2A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.08 |  |
| 1.4.3. | Gelžbetoninė siena SN-2A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 18.87 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.45 |  |
| 1.4.4. | Gelžbetoninė siena SN-2A-1, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 1.71 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.22 |  |
| 1.4.5. | Gelžbetoninė siena SN-2A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 2.61 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.34 |  |
| 1.4.6. | Gelžbetoninė siena SN-2A-3, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 1.32 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.17 |  |
| 1.4.7. | Gelžbetoninė siena SN-2A-4, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 1.41 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.18 |  |
| 1.4.8. | Gelžbetoninė siena SN-2A-5, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 13.12 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.71 |  |
| 1.4.9. | Gelžbetoninė siena SN-2A-6, C25/30 XC1 | TS-4 | m3 | 43.94 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 5.71 |  |
| 1.4.10. | Gelžbetoninė siena SN-2A-7, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 3.20 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.42 |  |
| 1.4.11. | Gelžbetoninė siena SN-2A-8, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 6.66 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.87 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 93.67 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 12.18 |  |
| 2. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Surenkamos kolonos KS-2A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 12 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 6.58 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.65 |  |
| 2.1.2. | Surenkamos kolonos KS-2A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 14 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 7.57 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.89 |  |
|  | Iš viso surenkamos kolonos |  | vnt. | 26 |  |
|  | Iš viso betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 14.15 |  |
|  | Iš viso armatūra surenkamų kolonų |  | t | 3.54 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) | TS-5 | vnt. | 104 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams | TS-5 | vnt. | 104 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) | TS-5 | vnt. | 104 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės | TS-5 | vnt. | 208 | 8 vnt./kol. |
| 3. | Mūras |  |  |  |  |
| 3.1. | Mūro siena MR-2A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 4.26 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 4.26 |  |
| 3A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-3A, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.95 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.53 |  |
| 1.1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-3A, C30/37-XC1 | TS-4 | m3 | 4.09 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.74 |  |
| 1.1.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.38 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.43 |  |
| 1.1.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.94 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.53 |  |
| 1.1.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.01 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.54 |  |
| 1.1.6. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-4, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.12 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.56 |  |
| 1.1.7. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-5, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.86 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.51 |  |
| 1.1.8. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-6, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.02 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.18 |  |
| 1.1.9. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-7, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.97 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.35 |  |
| 1.1.10. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-8, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.04 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.55 |  |
| 1.1.11. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-3A-9, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.28 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.41 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 29.66 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 5.34 |  |
| 1.2. | Gelžbetoninės sijos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Gelžbetoninė sija GS-3A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.51 |  |
| 1.2.2. | Gelžbetoninė sija S-3A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.51 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sijos |  | m3 | 1.02 |  |
| 1.3. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gelžbetoninė siena S-3A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.20 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.03 |  |
| 1.3.2. | Gelžbetoninė siena S-3A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.08 |  |
| 1.3.3. | Gelžbetoninė siena SN-3A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 18.79 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.44 |  |
| 1.3.4. | Gelžbetoninė siena SN-3A-1, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 1.71 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.22 |  |
| 1.3.5. | Gelžbetoninė siena SN-3A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 12.30 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.60 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 33.63 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 4.37 |  |
| 2. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Surenkamos kolonos KS-3A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 17 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 9.32 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.33 |  |
| 2.1.2. | Surenkamos kolonos KS-3A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 15 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 8.11 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.03 |  |
|  | Iš viso surenkamos kolonos |  | vnt. | 32 |  |
|  | Iš viso betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 17.43 |  |
|  | Iš viso armatūra surenkamų kolonų |  | t | 4.36 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) | TS-5 | vnt. | 128 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams | TS-5 | vnt. | 128 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) | TS-5 | vnt. | 128 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės | TS-5 | vnt. | 256 | 8 vnt./kol. |
| 3. | Mūras |  |  |  |  |
| 3.1. | Mūro siena MR-3A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 4.26 |  |
| 3.2. | Mūro siena MR-3A-2, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 6.53 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 10.79 |  |
| 4A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinis gelžbetonis |  |  |  |  |
| 1.1. | Gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kolonos K-4A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Betonas C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.44 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.11 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 1 |  |
|  | Iš viso betonas kolonų |  | m3 | 0.44 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų |  | t | 0.11 |  |
| 1.2. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-4A, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.84 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.51 |  |
| 1.2.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MD-4A, C30/37-XC1 | TS-4 | m3 | 2.64 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.48 |  |
| 1.2.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-1, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 1.55 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.28 |  |
| 1.2.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-2, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 12.07 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.17 |  |
| 1.2.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-3, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.94 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.53 |  |
| 1.2.6. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-4, C30/37-XC1 | TS-4 | m3 | 0.57 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.10 |  |
| 1.2.7. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-5, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.26 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.41 |  |
| 1.2.8. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-6, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 14.34 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.58 |  |
| 1.2.9. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-7, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 8.62 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.55 |  |
| 1.2.10. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-8, C30/37-XC1 | TS-4 | m3 | 0.75 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.14 |  |
| 1.2.11. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-9, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.02 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.18 |  |
| 1.2.12. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-10, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 7.22 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.30 |  |
| 1.2.13. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-11, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 1.97 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.35 |  |
| 1.2.14. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-12, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 3.04 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.55 |  |
| 1.2.15. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-4A-13, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 2.28 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.41 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 64.11 |  |
|  | Iš viso armatūra plokščių |  | t | 11.54 |  |
| 1.3. | Gelžbetoninės sijos |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Gelžbetoninė sija GS-4A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.51 |  |
| 1.3.2. | Gelžbetoninė sija S-4A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 0.51 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sijos |  | m3 | 1.02 |  |
| 1.4. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Gelžbetoninė siena SN-4A-1, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 19.49 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.53 |  |
| 1.4.2. | Gelžbetoninė siena SN-4A-1, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 1.83 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.24 |  |
| 1.4.3. | Gelžbetoninė siena SN-4A-2, C30/37 XC1 | TS-4 | m3 | 12.63 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.64 |  |
| 1.4.4. | Gelžbetoninė siena SN-4A-3, C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 2.42 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 0.31 |  |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 36.37 |  |
|  | Iš viso armatūra sienų |  | t | 4.73 |  |
| 2. | Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  |
| 2.1. | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Surenkamos kolonos KS-4A-1, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 15 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 8.22 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.06 |  |
| 2.1.2. | Surenkamos kolonos KS-4A-2, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | vnt. | 16 |  |
|  | Betonas C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-5 | m3 | 8.65 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 2.16 |  |
|  | Iš viso surenkamos kolonos |  | vnt. | 31 |  |
|  | Iš viso betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 16.87 |  |
|  | Iš viso armatūra surenkamų kolonų |  | t | 4.22 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) | TS-5 | vnt. | 124 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams | TS-5 | vnt. | 124 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) | TS-5 | vnt. | 124 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės | TS-5 | vnt. | 248 | 8 vnt./kol. |
| 3. | Mūras |  |  |  |  |
| 3.1. | Mūro siena MR-4A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 4.26 |  |
| 3.2. | Mūro siena MR-4A-2, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 6.53 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 10.79 |  |
| 5A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Mūras |  |  |  |  |
| 1.1. | Mūro siena MR-5A-1, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 2.24 |  |
| 1.2. | Mūro siena MR-5A-2, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.44 |  |
| 1.3. | Mūro siena MR-5A-3, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 1.12 |  |
| 1.4. | Mūro siena MR-5A-4, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.67 |  |
| 1.5. | Mūro siena MR-5A-5, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.70 |  |
| 1.6. | Mūro siena MR-5A-6, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.57 |  |
| 1.7. | Mūro siena MR-5A-7, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.59 |  |
| 1.8. | Mūro siena MR-5A-8, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 0.39 |  |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 6.72 |  |
| Bendra kiekio suvestinė |  |  |  |  |  |
|  | Poliai |  | vnt. | 162 |  |
|  | Betonas polių |  | m3 | 290.68 |  |
|  | Armatūra S500 polių |  | t | 26.16 | 90 kg/m³ |
|  | Grindų plokštės ant grunto GG |  | m3 | 168.66 | GG nearmuojama |
|  | Kompozitinės sijos DELTABEAM |  | m | 933.2 |  |
|  | HCS perdangos plokštės |  | vnt. | 327 |  |
|  | Gelžbetonis HCS plokščių |  | m3 | 626.35 |  |
|  | Monolitinės gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 41 |  |
|  | Betonas monolitinių kolonų |  | m3 | 28.49 |  |
|  | Surenkamos gelžbetoninės kolonos |  | vnt. | 105 |  |
|  | Betonas surenkamų kolonų |  | m3 | 60.41 |  |
|  | Kolonų batai HPKM (arba BOLDA) |  | vnt. | 420 | 4 vnt./kol. |
|  | Montavimo dėžutės kolonų batams |  | vnt. | 420 | 4 vnt./kol. |
|  | Inkariniai varžtai HPM (arba PPM) |  | vnt. | 420 | 4 vnt./kol. |
|  | Veržlės ir poveržlės |  | vnt. | 840 | 8 vnt./kol. |
|  | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  | m3 | 533.94 |  |
|  | Gelžbetoninės sijos |  | m3 | 5.28 |  |
|  | Gelžbetoninės sienos |  | m3 | 356.70 |  |
|  | Gelžbetoniniai laiptai |  | m3 | 20.51 |  |
|  | Mūro sienos |  | m3 | 143.75 |  |
|  | Armatūra S500 kolonų |  | t | 22.22 | 250 kg/m3 |
|  | Armatūra S500 plokščių |  | t | 96.11 | 180 kg/m3 |
|  | Armatūra S500 sienų |  | t | 46.37 | 130 kg/m3 |
|  | Detalės jungtims / Details for connections |  | t | 4.64 |  |
|  | Iš viso Armatūra S500 |  | t | 190.87 |  |

PASTABOS:

- Bendroji techninių specifikacijų dalis (TS-1) taikoma visoms šiame žiniaraštyje pateikiamoms medžiagoms ir statybos darbams.

- Kiekiai pateikiami orientaciniai ir sustambinti, statybos kainos skaičiavimui. Kiekius privaloma tikslinti darbo projekto (DP) metu.

DEMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Zona | Mato vnt. | Kiekis | Demontavimo procesas / pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1A demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1. | Pamatai | 1A | m³ | 949 | Pamatų atkasimas, gelžbetonio pjovimas ir ardymas mechanizuotu būdu, armatūros pjovimas, atliekų pakrovimas ir išvežimas. |
| 2. | Perdangos | 1A | m³ | 972 | Perdangų demontavimas etapais naudojant laikinas atramas. Gelžbetonio pjovimas, ardymas, armatūros pjovimas, atliekų išvežimas. |
| 3. | Sienos | 1A | m³ | 885 | Gelžbetoninių/mūrinių sienų ardymas rankiniu ir mechanizuotu būdu, konstrukcijų stabilumo kontrolė. |
| 4. | Pertvaros | 1A | m² | 440 | Nelaikančių pertvarų ardymas rankiniu būdu, dulkių kontrolė, atliekų surinkimas ir išvežimas. |
| 5. | Kolonos | 1A | m³ | 38 | Kolonų etapinis pjovimas ir demontavimas, laikinų sutvirtinimų įrengimas. |
| 6. | Stogas | 1A | m² | 1630 | Stogo dangos ir konstrukcijų išardymas etapais, hidroizoliacijos nuėmimas, atliekų rūšiavimas. |
|  | Iš viso 1A |  | m³ | 2844 |  |
|  | Iš viso 1A |  | m² | 2070 |  |
| 2A demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1. | Perdangos | 2A | m³ | 460 | Perdangų pjovimas ir ardymas naudojant laikinas atramas bei apsaugos priemones. |
| 2. | Sienos | 2A | m³ | 785 | Sienų demontavimas mechanizuotu būdu, laikantis konstrukcijų stabilumo reikalavimų. |
| 3. | Pertvaros | 2A | m² | 1485 | Pertvarų išardymas rankiniu/mechanizuotu būdu, atliekų rūšiavimas ir išvežimas. |
| 4. | Stogas | 2A | m² | 1152 | Stogo konstrukcijų ir dangų demontavimas etapais, laikinų apsaugų įrengimas. |
|  | Iš viso 2A |  | m³ | 1245 |  |
|  | Iš viso 2A |  | m² | 2637 |  |
| Bendri demontavimo darbų kiekiai |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  | m³ | 4089 |  |
|  | Iš viso |  | m² | 4707 |  |

PASTABOS:

• Demontavimo darbai turi būti vykdomi etapais, užtikrinant esamų konstrukcijų stabilumą ir laikinas atramas, kai jos reikalingos.

• Darbų metu būtina užtikrinti darbuotojų saugą, dulkių ir vibracijos kontrolę bei statybinių atliekų rūšiavimą ir išvežimą.