1B korpusas

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1B.OŠ-1, 1B.OŠ-2 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 2 |
|  | -1000m³/h, DPext=250 Pa; 0,3 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 2 |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su el. pavara: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 1 |
|  | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės | TS2-3.2 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 4 |
|  | 160 |  | vnt. | 8 |
|  | 200 |  | vnt. | 10 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 315 (šiltinta) |  | vnt. | 2 |
|  | Signalinės grotelės | TS2-3.9 |  |  |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | Atbulinis vožtuvas | TS2-3.8 |  |  |
|  | 250 |  |  | 2 |
|  | Oro tiekimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 3 |
|  | d 160 |  | vnt. | 2 |
|  | d 200 |  | vnt. | 5 |
|  | Oro šalinimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 3 |
|  | d 160 |  | vnt. | 2 |
|  | d 200 |  | vnt. | 4 |
|  | Ortakinės vienkrypės teikimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende: | TS2-2.10 |  |  |
|  | 400x200 |  | vnt. | 2 |
|  | Srovinis tiekimo/šalinimo difuzorius | TS2-2.12 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 1 |
|  | Lubinis sūkurinis tiekimo/šalinimo difuzorius | TS2-2.3 |  |  |
|  | 315 |  | vnt. | 16 |
|  | Aklė su tinkleliu | TS2-4.2 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 4 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 100 |  | m | 34 |
|  | 160 |  | m | 71 |
|  | 200 |  | m | 78 |
|  | 250 |  | m | 23 |
|  | 315 |  | m | 14 |
|  | 400 |  | m | 1 |
| 71 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 400x300 |  | m | 2 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 9 |
|  | Antikondensacinė izoliacija | TS2-4.4 |  |  |
|  | 15mm |  | m2 | 37 |
|  | Apžiūros liukai apvaliems ir stačiakampiams ortakiams | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 2 |
|  | Esamų sistemų demontavimas | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

PASTABOS:

1.	Visus ortakius skaičiuojant būtina įsivertinti jų fasonines dalis ir jungtis;

2.	Visos medžiagos ir įrengimai turi būti skaičiuojami su tvirtinimo elementais ir montavimo darbais;

3.	Medžiagų kiekiai (ortakiai) – su atsargos koeficientu 30%;

4	Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

5.      Jeigu nurodomas gamintojas, tai analogiškas gaminys turi būti ne prastesnių parametrų už nurodyto gamintojo.