| Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III ETAPAS, 1B KORPUSAS |  |  |  |  |
|  | ŠILDYMO SISTEMA H1( RADIATORIAI ) |  |  |  |
|  | Apatinio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, integruotu termostatiniu ventiliu, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais tv=15÷22⁰C, t1/t2=60/40°C, FCV21-400-500 | TS-2.1.1 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-500 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV22-600-500 |  | Vnt. | 1 |
|  | Šoninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, su nuo slėgio nepriklausomu ventiliu su termostatine galva, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais t1/t2=60/40°C: FC22-900-600 | TS-2.1.1, 2.7.6 | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-900-700 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-900-1200 |  | Vnt. | 1 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d18x1,2mm izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=30 mm | TS-2.4.1,2.5.1 | m | 6 |
|  | Tas pats, d15x1,2mm, δ=30 mm |  | m | 95 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d15x1,2mm | TS-2.4.1 | m | 26 |
|  | Cinkuotas vamzdelis su jungtimis radiatorių pajungimui iš apačios, l=300mm |  | Kompl. | 3 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN15 | TS-2.3.1 | Vnt. | 4 |
|  | Kampinis pajungimo mazgas su automatiniu termostatiniu ventiliu VHS-DV, tiesus DN15 kartu su termostatine galva |  | vnt | 3 |
|  | Automatinis termostatinis ventilis, nuo slėgio nepriklausomas DN15, kartu su termostatine galva |  | Vnt. | 3 |
|  | Termostatinė galva (apatinio pajungimo radiatoriams) |  | Vnt. | 3 |
|  | Automatinis nuorintuvas su uždaromąja armatūra, DN15 | TS-2.3.14 | vnt | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Medžiagos angų sandarinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | Elektrinis oro šildytuvas, sieninis, reguliuojama šildymo galia N=2,0÷4,0kW, oro srautas 220÷460 m3/h, ventiliatorius galia 60W,220V, 50Hz su valdymo pultu. |  | Kompl. | 1 |

PASTABOS:

1.	Visus vamzdynus skaičiuojant būtina įsivertinti jų fasonines dalis ir jungtis;

2.	Visos medžiagos ir įrengimai turi būti skaičiuojami su tvirtinimo elementais ir montavimo darbais;

3.	Priešgaisrinis angų sandarinimas atliekas rangovo;

4.	Medžiagų kiekiai (vamzdynai) – su 30% atsargos koeficientu;

5.	Radiatorių ir konvektorių spalvą derinti su projekto architektu;

6.	Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

7.	Jeigu nurodomas gamintojas, tai analogiškas gaminys turi būti ne prastesnių parametrų už nurodyto gamintojo.