Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla (įstaigos kodas – 305616419), Buratino skyrius, Ramučių g. 1, LT-85138, Naujoji Akmenė.

Projektas – „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams bei naujų ikimokyklinių ugdymo grupių įrengimas Akmenės rajono savivaldybėje“.

Pirkimo objektas – liejamos guminės dangos paruošimo ir liejimo darbai (toliau – darbai).

Darbų atlikimo vieta – Ramučių g. 1, LT-85138, Naujoji Akmenė.

Atliekami darbai:

- Esamos betono plytelių dangos ardymas. Aikštelės plotas 400 m2 ±1%.

- Pagrindo paruošimas. Ruošiamas pagrindas 315 m2 ±1% plote. Reikalingas pagrindo formavimas ir tankinimas smėlio-žvyro mišiniu apie 300-350 mm. Skaldos sluoksnio įrengimas 100 mm. ± 0.5%. Suformuojamas nuolydis.

- Krepšinio stovų įrengimas, įbetonavimas. Krepšinio stovai pateikiami užsakovo.  Pamatų duobės gylis turi būti ne mažesnis kaip 140 cm (įvertinant sezoninį įšalo gylį), užtikrinant konstrukcijos stabilumą. Duobės plotis: 50x50 ± 1%. cm. Prieš betonuojant stovų konstrukcijas, pamatų duobių dugne privaloma įrengti 10-15 cm. storio sutankintą skaldos ar žvyro sluoksnį, užtikrinantį pagrindo stabilumą ir drenažą. Tiksli stovų montavimo vieta ir aukštis turi būti suderinta su Užsakovu prieš pradedant betonavimo darbus.

- Liejama guminė sportinė danga. Įrengiama dvisluoksnė liejama danga, bendras storis turi būti ne mažiau kaip 30 mm., plotą sudaro 315 m2 ±1%. Apatinis sluoksnis turi būti sudarytas iš SBR gumos granulių (arba lygiavertės), storis ne mažiau kaip 20 mm., naudojamas poliuretaninis rišiklis (arba lygiavertis). Viršutinis sluoksnis turi būti iš EPDM granulių (arba lygiavertis), raudonos spalvos (RAL 3016 arba lygiavertis), storis ne mažiau kaip 10 mm.    Danga turi būti įrengta užtikrinant paviršinio lietaus vandens nuvedimą nuo dangos, ant dangos paviršiaus ir gretimoje zonoje neturi susidaryti vandens sankaupos. Danga turi būti pagaminta iš nekenksmingų žmogui ir aplinkai medžiagų (sertifikuota pagal ES standartus). Po sutarties pasirašymo per 5 (penkias) darbo dienas Rangovas privalo pateikti medžiagų atitikties dokumentus (bandymų protokolus ar lygiaverčius dokumentus). Dangai taikomi reikalavimai:

- turi turėti smūgio sugertį (≥ 35 %) pagal LST EN 1177;

- atspari slydimui, dilimui, dėvėjimuisi, apkrovoms, klimato poveikiui, UV saulės spinduliams;

- būti vientisa, lygi, be įtrukimų ar deformacijų;

- būti laidi vandeniui, stabili, išlaikanti pastovias fizines savybes, storį, elastingumą;

- turėti gera dangos sukibimą su pagrindu;

- lengvai valoma vandeniu ir bet kokiu valikliu;

- greitai džiūstanti, pralaidi vandeniui.

- Aikštelės ženklinimas. Dažoma specialiais UV atspariais dažais, kontrastingos spalvos (pvz. baltos). Privaloma įrengti krepšinio aikštelės linijas (baudos, tritaškio, centro zona pagal proporcijas). Preliminarus aikštelės išmatavimas - 21 m. ilgis ir 15 m. plotis. Aikštelės ženklinimas turi būti suderintas su Užsakovu prieš pradedant darbus. ,

- Aplinkos (gerbūvio) sutvarkymo darbai. Aplink įrengtą aikštelę turi būti atliekami sutvarkymo darbai – grunto užpylimas ir reljefo suformavimas aplink aikštelę 85 m2 ± 0.5% plote. Paviršiaus išlyginimas ir paruošimas želdinimui, vejos įrengimas (žolės sėjimas)

- Atliekų tvarkymas. Atlikus visus ardymo ir demontavimo darbus, visas statybinis laužas rūšiuojamas, išvežamas iš statybvietės ir perduodamas tos rūšies atliekų tvarkytojams. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų transportavimo ir jų sutvarkymo sąnaudos apmokamos Rangovo lėšomis.  Rangovas, perdavęs atliekas atliekų tvarkytojui, Užsakovui pareikalavus, privalės pateikti atliekų perdavimą šiam tvarkytojui patvirtinantį dokumentą - atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data.

- Turto ir aplinkos apsauga. Rangovas privalo tausoti ir saugoti darbų zonoje bei šalia jos esantį turtą, želdinius ir inžinerines konstrukcijas. Rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti:

- Gretimų konstrukcijų apsaugą: Apsaugoti šalia esančius statinius, takus, bortus, tvoras ar kitus objektus nuo mechaninių pažeidimų ar užteršimo medžiagomis (pvz., betonu, klijais, dažais).

- Želdinių apsaugą: Tausoti medžius, krūmus ir veją, esančią už tiesioginės darbų zonos ribų.

- Žalos atlyginimą: Jei vykdydamas darbus Rangovas sugadina ar užteršia trečiųjų asmenų ar Užsakovo turtą, jis privalo savo lėšomis atkurti pirminę būklę arba atlyginti padarytą žalą per Užsakovo nustatytą terminą.“