USB ĮRENGINIAI SKIRTI VARTOTOJŲ AUTENTIFIKAVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis mato vnt. | Maksimali 1 vnt. kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| USB įrenginys Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo principus ir susijusius teisės aktus. PASTABA Išpirkimo kiekis ne mažiau kaip 50 proc. Sutarties galiojimas 24 mėn. | 700 vnt. | 72,60 |

| Reikalaujamas techninis parametras |  |
| --- | --- |
| Įrenginio paskirtis | USB įrenginys skirtas vartotojų autentifikavimui |
| Įrenginio tipas | Įrenginys turi gebėti veikti šiais režimais: Žmogaus sąsajos įrenginys (angl. HID - Human Interface Device ar lygiavertis) |
| Jungtys | Įrenginys turi palaikyti USB-A ar lygiavertę jungtį |
| Bevielis ryšys | Įrenginys turi palaikyti NFC ar lygiavertį ryšį |
| Palaikomi autentifikavimo metodai | Įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei šiuos autentifikavimo metodus: - WebAuthn ar lygiavertis; - FIDO2 CTAP1 ar lygiavertis; - FIDO2 CTAP2 ar lygiavertis; - Universal 2nd Factor (U2F) ar lygiavertis; - CCID Smart card (PIV) ar lygiavertis; - OTP ar lygiavertis; - OATH – HOTP (Event) ar lygiavertis; - OATH – TOTP (Time) ar lygiavertis; - Open PGP ar lygiavertis; - Statinis ar lygiavertis slaptažodis. |
| Palaikomų autentifikavimo metodų kiekiai | - FIDO2 ar lygiavertis >100 passkey; - PIV ar lygiavertis >24 sertifikatai; - OATH ar lygiavertis >64 sėklų (seed); - OTP ar lygiavertis > 2 sėklos (seed). |
| Kriptografijos reikalavimai | Įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei šiuos kriptografijos standartus: RSA ar lygiaverčio šifravimo algoritmas: RSA 2048 ar lygiavertis; Elipsinės kreivės kriptografija: ECC p256 ar lygiavertis, ECC p384 ar lygiavertis. Pažangus šifravimo standartas: AES256 ar lygiavertis. |
| Fiziniai parametrai | Įrenginys turi būti: be judančių dalių ir be baterijų. |
| Įrenginių matmenys | Įrenginio plotis turi netrukdytų prijungti kitų įrenginių į greta esančias USB-A tipo ar lygiavertes jungtis |
| Reikalavimai atsparumui | Įrenginio atsparumo išorės poveikiui klasė >IP68 |
| Siūlomas įrenginys turi būti sertifikuotas | FIDO (U2F) ar lygiavertis sertifikatas (atitikties reikalavimai pristatomi kartu su prekėmis); FIDO2 ar lygiavertis sertifikatas (atitikties reikalavimai pristatomi kartu su prekėmis). |
| Garantija | Įrenginiui turi būti suteikiama garantija >12 mėn. |