Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

DĖL SPEC. LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, telefonas, faksas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES/PASLAUGAS:

| Eil. Nr. | Modelis/gamintojo kodas | Prekės pavadinimas | Kiekis | Maks. vienetui skirta suma | Vnt. kaina € su PVM | Bendra kaina € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spec. lauko uniformos palaidinė | 65 vnt. | 749,00 |  |  |
|  |  | Spec. lauko uniformos kelnės | 65 vnt. | 480,00 |  |  |
| Viso: |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM :______________________________________________

(skaičiai ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro__________  Eur.

Pasiūlymas galioja iki:              dienos.

__________________	                    _________________	         _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens                       (Parašas)		              (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.V.

| # Eil. # Nr. | ## Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai |  | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės ## (TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Spec. lauko uniformos kostiumo komplekto bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| # 1.1. |  | Naujas (nenaudotas). |  |
| # 1.2. |  | Lauko uniformos kostiumo spec. komplektas (toliau – kostiumo komplektas) turi būti pasiūti iš plyšimą stabdančiu pynimu austo audinio atitinkančio ang. Ripstop arba lygiavertės technologijos audinio. |  |
| # 1.3. |  | Pagrindinio audinio sudėtis – 37 % (± 2) medvilnė, 61 % (± 2) nailonas, (± 2) elastanas. Leidžiami papildomi elastingi ar sustiprinantys audiniai funkcinėse zonose. |  |
| # 1.4. |  | Pagrindinis audinys turi pasižymėti elastingumu visomis kryptimis. Sėdmenų srityje turi būti naudojamas ergonominis detalių kirpimas, kuris pašalintų įtempimą siūlėse per patį audinio tamprumą. |  |
| # 1.5. |  | Pagrindinės konstrukcinės siūlės turi būti dvigubos arba trigubos. Didesnės apkrovos vietose (kišenės, diržo kilpos, užsegimai) turi būti sustiprintos įtvirtinimo dygsniais. |  |
| # 1.6. |  | Siūlai turi būti sintetiniai (poliesterio arba nailono), atsparūs trūkimui, dilimui, drėgmei. Draudžiama siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata. |  |
| # 1.7. |  | Audinio atsparumas dilimui turi būti ne mažesnis kaip 25000 ciklų pagal Martindale metodą, be matomų skilinėjimų ar siūlų nutrūkimų. |  |
| # 1.8. |  | Audinio spalvos atsparumas skalbimui turi atitikti ne mažiau kaip 4 balus pagal ISO 105–C06 standartą. Spalva neturi reikšmingai blukti ar dažyti kitų audinių po pakartotinių skalbimų. Spalva turi išlikti vizualiai vientisa po ne mažiau kaip 20 skalbimo ciklų (40 °C). Audinys neturi deformuotis po skalbimo ar prarasti ergonomines savybes. Po 5 skalbimo ciklų 40 °C temperatūroje ilgio ir pločio nuokrypis negali būti didesnis negu ± 2%. |  |
| # 1.9. |  | Kostiumo komplekto kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. |  |
| # 1.10. |  | Uniformos komplektų raštų ir spalvos aprašymas: 1.10.1. maskuojamasis raštas turi būti skirtas vešlios augalijos ir vasaros sezono mišrių miškų aplinkai; 1.10.2. raštą turi sudaryti ne mažiau kaip 5–7 susiliejančių atspalvių paletė, įskaitant tamsiai žalią, alyvuogių, samanų, šviesiai žalią ir rudos bei chaki spalvos elementus atitinkančius Multicam Tropic arba lygiaverčio rašto audinius, kurie atitinka spalvų tonų ir maskavimo efektyvumo standartus; 1.10.3. gaminio maskuojamasis raštas turi būti originalus, licencijuotas gamyklinis raštas. |  |
| # 1.11. |  | Dydžiai – palaidinės: nuo XSmall iki 3XLarge su ilgio pasirinkimu (short-regular-long-xlong), kelnės: nuo 26 iki 46 su ilgio pasirinkimu (short-medium-long-xlong). |  |
| # 1.12. |  | Turi būti galimybė užsakyti šiuos uniformos kostiumo modelius ir moterims. |  |
| # 1.13. |  | Siūlomi gaminiai turi būti gaminami serijiniu būdu ir oficialiai prieinami rinkoje pirkimo paskelbimo dieną. Individualiai siūti, prototipiniai ar eksperimentiniai modeliai nėra priimtini. |  |
| ## 2. Spec. lauko uniformos palaidinės techninė specifikacija |  |  |  |
| 2.1. |  | Palaidinė turi būti anatominės formos (ergonomiškos), prigludusi prie kūno, bet nevaržanti judesių su reglano tipo rankovėmis. Liemens ir krūtinės zona – siauresnio kirpimo, skirta dėvėti po balistine liemene. Priekinė dalis be išorinių kišenių, apykaklė žema su užtrauktuku, nugara ir šonai be storų siūlių. Konstrukcija turi užtikrinti judėjimo laisvę, komfortą, mažą trintį ir efektyvų drėgmės šalinimą. |  |
| 2.2. |  | Palaidinės siūlės: 2.2.1. kontaktinėse su kūnu zonose, kuriose būtina sumažinti trintį ir padidinti dėvėjimosi komfortą turi būti nusiūta plokščiosiomis siūlėmis (ang. Flatlock); 2.2.2. kitose palaidinės vietose naudojamos įprastos siuvimo siūlės, kurių kraštai susiuvami klasikine siūle ir apmėtomi overloku. Vidinės palaidinės siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti arba suformuoti plokščiomis siūlėmis. |  |
| 2.3. |  | Palaidinės rankovės ir apykaklė kerpamos iš austinio ripstop arba lygiaverčio tipo audinio, kurio sudėtis būtų – 37 % (± 2) medvilnė, 61 % (± 2) nailonas, (± 2) elastanas. Audinys turi pasižymėti tamprumu. Palaidinės priekio, nugaros, rankovių detalės, esančios pažastų srityje, kerpamos iš tamprios trikotažinės medžiagos su mechaniniu elastingumu, kurios pluoštinė sudėtis – 75% (± 2) modakrilas, 15% (± 2) viskozė, 10% (± 2) nailonas. Trikotažinė medžiaga turi būti kvėpuojanti, greitai džiūstanti, ugniai atspari, nesukelianti triukšmo judant. |  |
| 2.4. |  | Palaidinės apykaklė – žema, ergonomiškai suformuota, pusiau standi, priglundanti prie kaklo, bet nevaržanti judesių. Apykaklės forma bei stabilumas turi būti užtikrinti konstrukcija ir siuvimo technologija. Apykaklė turi būti dvisluoksnė: - išorinė dalis turi būti kerpama iš viršutinio (atsparaus) audinio; - išorinė dalis turi būti sustiprinta klijiniu įdėklu, įdėklas elastingas arba pusiau elastingas; - vidinė dalis kerpama iš viršutinio (atsparaus) audinio ir siuvama be sustiprintų klijinių įdėklų. Bazinio dydžio apykaklės aukštis ties priekio užsegimu – 5,5 (± 2) cm, nugaros viduryje – 7,5 (± 2) cm. Kraštų apdirbimas: - viršutinis kraštas nupeltakiuotas siaura apdailos siūle; - be storų užlenkimų; - apatinis kraštas įsiuvamas į kaklo iškirptę. |  |
| 2.5. |  | Priekio užsegimo ilgis – 21 – 22 (± 1) cm. Užsegimo tipas – spiralinis, paslėptas, pritaikytas aktyviam judėjimui. Užsegimo kraštai turi būti minkšti, ergonomiškai suformuoti, kad nekeltų diskomforto liečiantis su oda. Užsegimo apačioje turi būti įsiūta dviguba apsauginė viršaus audinio 1,5 (± 0,1) detalė, apsauganti nuo plyšimo ir mechaninių apkrovų. Iš vidinės gaminio pusės užtrauktukas turi būti pilnai uždengtas dvigubais minkštais trikotažiniais apsiuvais. Užtrauktuko viršuje apsiuvų kampai užlenkiami į gerąją gaminio pusę taip, kad apgaubtų užtrauktuką bei apsaugotų nuo užtrauktuko lietimosi prie odos. Apsiuvų kraštai turi būti apsiūti, kad neirtų. Trikotažinis užtrauktuko apsiuvas ir viršaus audinio detalė, esanti užsegimo apačioje, turi būti sutvirtinti ypač tvirtu zigzaginio tipo įtvirtinimu. |  |
| 2.6. |  | Reglano tipo rankovės sudarytos iš 4 funkcinių dalių: - viršutinė rankovės dalis (nuo peties iki alkūnės) kerpama iš pagrindinio viršaus audinio; - rankovės priekinė ir galinė dalys kerpamos iš elastingo, kvėpuojančio trikotažo; - pažasties srityje įsiūta atskira elastinga konstrukcinė detalė, užtikrinanti padidintą judesių amplitudę, ergonomiką ir oro cirkuliaciją. |  |
| 2.7. |  | Ant palaidinės rankovių turi būti prisiūtos uždėtinės, erdvinės kišenės su antkišeniais. Pagrindinis kišenės užsegimas – antkišenis su kibia „velcro“ medžiaga iš vidaus. Ant kišenės išorinės pusės turi būti prisiūtos dvi atskiros kibios „velcro“ medžiagos juostos skirtos identifikaciniams ženklams tvirtinti. Ant antkišenio išorinės pusės turi būti prisiūtos dvi atskiros kibios „velcro“ medžiagos juostos skirtos identifikaciniams ženklams. |  |
| 2.8. |  | Palaidinės alkūnių srityse turi būti suformuotos, vidinės konstrukcinės kišenės – angos, skirtos naudoti su išimamais, minkštais arba pusiau standžiais alkūnių apsauginiais įdėklais. Kišenės turi būti įsiūtos į rankovės audinį iš vidinės rankovės pusės, o ne prisiūtos išorėje kaip papildomas sluoksnis. Kišenių forma ir padėtis turi užtikrinti ergonomišką apsaugų laikymą alkūnės srityje, netrukdant rankos judesiams. |  |
| 2.9. |  | Rankovės apačia palenkta ir užbaigta uždara, sustiprinta – 5 (± 0,2) cm pločio siūle. Rankovės pločiui apačioje reguliuoti turi būti prisiūtas ,,Velcro‘‘ užsegimo skirtukas. Užsegimo skirtukas turi būti prisiūtas prie rankovės galo su minimaliomis siūlėmis. |  |
| 2.10. |  | Palaidinės apačia palenkta 2,5 (± 0,2) cm ir nusiūta plokščiasiūle arba elastinga siūle. |  |
| 2.11. |  | Reikalavimai pagalbinėms medžiagoms: 2.11.1. palaidinės užtrauktukas turi būti spiralinis, paslėptas, derančios prie trikotažinės medžiagos spalvos. Turi turėti patogius traukiklius, kuriais būtų lengva naudotis net ir mūvint pirštines; 2.11.2. kibieji tekstiliniai užsegimai (Velcro) turi būti žemo profilio, pritaikyti tyliam naudojimui, spalva suderinta su pagrindiniu audiniu, visi užsegimų kraštai apdirbti taip, kad neirtų; 2.11.3. siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi būti artima viršaus audinio spalvai. Kur audinys liečiasi su oda turi būti naudojamos plokščios siūlės; 2.11.4. siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti; 2.11.5. klijinė ir kita įdėklinė medžiaga naudojama palaidinės detalių sutvirtinimui, turi būti atspari daugkartiniam skalbimui. |  |
| 3. Spec. lauko uniformos kelnių techninė specifikacija |  |  |  |
| 3.1. |  | Vidinės kelnių siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų. |  |
| 3.2. |  | Kelnės – ergonominio, anatomiškai suformuoto silueto, pritaikytos aktyviam judėjimui. |  |
| 3.3. |  | Priekinis užsegimas – spiralinis, paslėptas (YKK tipo) užtrauktukas su papildomu kibiu tekstiliniu užsegimu juosmens srityje. Kelnių juosmens plotis – apie 7 (± 2) cm. Priekinė juosmens dalis nekerpama atskirai, formuojama iš priekinių kelnių detalių. Galinė juosmens detalė kerpama atskirai, anatomiškai formuota, užtikrinant komfortą sėdint ir judant. Vidinėje juosmens dalyje turi būti integruotas paminkštinimas, kuris užpildytų tarpą tarp kūno ir kelnių. |  |
| 3.4. |  | Juosmens detalė ties priekio užsegimu turi turėti 5 (± 2) cm pailgėjimą, skirtą patogiam kelnių užsegimui ir juosmens reguliavimui bei kibaus užsegimo tvirtinimui. Juosmens užsegimui naudojamas žemo profilio kibus tekstilinis užsegimas (Velcro), prisiūtas taip, kad švelnioji pusė būtų nukreipta į vidinę pusę. Užsegimo tvirtinimo vietos papildomai sutvirtinamos bartack tipo įtvirtinimais. Kibus užsegimas – 9 (± 0,2) x 6 (± 0,2) cm dydžio, siuvamas ant juosmens – švelnioji pusė turi būti siuvama prie prailgintosios juosmens dalies. |  |
| 3.5. |  | Į juosmens viršutinį kraštą įsiuvamos kilpos diržui, pritaikytos ne mažesnio kaip 45 mm pločio diržui. Kilpų išdėstymas – 2 kilpos priekyje, 2 šonuose, 3 nugaroje. Kilpos turi būti sutvirtintos įtvirčiais. |  |
| 3.6. |  | Kelnių juosmens viduje, ties priekio kilpomis įtvirtinama kelnių juosmens apimties reguliavimo elastinė juosta su prisiūta kibaus užsegimo šiurkščiąja dalimi. Ji, ties kelnių nugaroje esančiomis šoninėmis kilpomis, turi išlįsti į išorę, bei tvirtintis prie juosmens pritvirtintos kibaus užsegimo švelniosios dalies. |  |
| 3.7. |  | Kelnių juosmuo nugaros dalyje turi būti ergonomiškai formuotas ir pakietintas elastingu konstrukciniu įdėklu, užtikrinančiu stabilumą judant ir sėdint. Įdėklas tvirtinamas taip kad neformuotų standžių taškų ir netrukdytų dėvėti diržo ar ekipuotės. Įdėklas viršutinėje dalyje įsiūtas į kelnių juosmenį, apatinėje dalyje prisiūtas ant kelnių išorinės pusės. |  |
| 3.8. |  | Kelnių užtrauktuko apsiuvai turi būti paklijuoti klijiniu įdėklu. Užtrauktuko apsiuvo plotis – 5 (± 0,2) cm, tvirtinimo siūlės išdėstytos taip, kad sumažintų audinio deformaciją ir trintį. |  |
| 3.9. |  | Kelnės turi turėti kelių tipų ergonomiškas, žemo profilio kišenes: 3.9.1. prie šoninių kelnių siūlių prisiūtos žemo profilio uždėtinės, ergonominės šlaunų kišenės: - kišenė turi būti erdvinės, kad nekabotų ir nekliūtų, tačiau turėti galimybę išsiplėsti (padidinti tūrį). Kišenės plotis – 21 (± 0,2) cm, aukštis – 25 (± 0,2) cm; - kišenės apačia ir apkrovos vietos sutvirtinamos bartack tipo įtvirtinimais; - kišenės viduje, ant kelnių detalės, prisiūta 2,5 (± 0,2) cm pločio, 16 (± 0,2) cm ilgio elastinė juosta (guma), dvejose vietose zigzag siūle pritvirtinta prie kelnių detalės; - kišenės viršutinis kraštas iš vidaus sutvirtintas 4 (± 0,2) cm pločio tekstiline juosta, pasiūta iš kelnių pagrindinės medžiagos; - erdvinė, žemo profilio kišenė turi turėti plonus ir lygius antkišenius. Kurie būtų ne apsiūti, o technologiškai suklijuoti. Vidinėje dalyje turi turėti ,,Velcro‘‘ užsegimus, kurie tvirtinasi prie pačios kišenės; - antkišenio išmatavimai – siauriausioje vietoje 4 (± 0,2), plačiausioje vietoje 7 (± 0,2) x 20 (± 0,2) cm. 3.9.2. virš kišenės antkišenio prisiuvimo siūlėje siuvama papildoma 6 (± 1) cm pločio siaura, vertikali papildoma kišenė, kuri leidžia į didžiąją kišenę patekti neatsegus antkišenio. 3.9.3. šalia šoninių kelnių šlaunies kišenių turi būti uždėtinės kišenės: - kišenės turi būti uždėtinės, žemo profilio ir aptakios, bet su galimybe išsiplėsti (padidinti tūrį); - kišenė turi būti prisiūta kelnių išorėje (uždėtinė); - kišenės viduje turi būtį integruota reguliavimo sistema, skirta reguliuoti kelio apsaugos idėklo aukštį; - kišenės antkišenis iš vidinės dalies turi dvi kibias „velcro“ medžiagos juosteles, ant kišėnės turi būti dvi minkštos kibios „velcro“ medžiagos juostelės. 3.9.4. priekinės rankų kišenės: - kišenių vidus turi būti pasiūtas iš tinklinio audinio; - dešinėje kišenėjė turi būti sustiprinta atvira anga (intarpas). Šis intarpas turi būti pagamintas iš patvaresnės medžiagos (pagrindinės kelnių medžiagos); - kišenės turi būti žemo profilio. 3.9.5. užpakalinės kišenės: - kišenės turi būti žemo profilio; - kišenės turi turėti atvartus, kurie būtų be siūlių, o sujungti klijavimo būdu. Atvartai turi būti lygūs; - kišenės turi būti įsiūtos į siūlę; - kišenės medžiaga – pagrindinė kelnių medžiaga; - kišenių atvartai užsisegami ,,Velcro‘‘ juosta. 3.9.6. Kelnių apačioje ant šoninės siūlės siuvama uždėtinė kišenėlė: - kišenė turi būti žemo profilio, prigludusi, kad nesukurtų papildomo tūrio, nugarinėje pusėje turi turėti įsiuvą, kuris leistų jai išsipūsti; - kišenių vidus turi būti pasiūtas iš pagrindinio kelnių audinio; - kišenėlė turi būti su antkišeniu, kuris užsegamas „velcro“ medžiagos pagalba. Antkišenis turi būti be siūlių, o sujungti klijavimo būdu. |  |
| 3.10. |  | Kelnių kelių apsaugoms turi būti suformuota speciali kišenė, skirta integruoti kelių apsaugas: - kišenės turi būti žemo profilio, įsiūtos taip kad atrodytų plokščios; - kelių apsaugų kišenė turi būti suformuota naudojant vientisinę pagrindinio audinio konstrukciją, kišenė negali būti atskirai prisiūta išoriškai; - vidinis kelių apsaugų kišenės audinys turi būti pasiūtas iš tinklelio, ant kurio prisiūtas 11 (± 0,2) x 15 (± 0,2) cm audinys, kuris dera prie kelnių pagrindinio audinio. - Kišenė turi turėti viduje integruotą antkišenį, skirtą užsegti kišenę, kada nenaudojami antkelių įdėklai. Antkišenis prie kišenės turi tvirtintis ištisiniu „velcro“ medžiagos kibiu paviršium iš vidaus. |  |
| 3.11. |  | Kelnių apimtis ties keliais reguliuojama dviejų lystelių pagalba. Nugaros pusėje, ties keliais siuvamos dvi lystelės su prisiūtais kibaus „velcro“ medžiagos audiniais, kurie tvirtinasi prie ties pakinkliu prisiūta ištisine minkštą „velcro“ medžiaga. |  |
| 3.12. |  | Kelnių apačios pločio reguliavimui į kelnių šoninę siūlė (iš kelnių priekinės pusės) įsiūta lystelė. Lystelė prisiūta kibaus užsegimo šiurkščiąja dalimi – 3,5 (± 0,2) x 9 (± 0,2) cm dydžio. Prie kelnių apačios prisiūta kibaus užsegimo švelnioji dalis (su kilpelėmis – 15 (± 0,2) x 4 (± 0,2) cm dydžio. |  |
| 3.13. |  | Visos vidinės kelnių siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtytos specialiomis mašinomis. |  |
| 3.14. |  | Reikalavimai pagalbinėms medžiagoms: 3.15.1. kelnių užtrauktukai turi būti spiraliniai, paslėpti, priderinti prie viršaus audinio spalvos, atsparūs purvui ir mechaniniam poveikiui; 3.15.2. kibieji tekstiliniai užsegimai turi būti, derančios prie viršaus audinio spalvos. Visi nukirpti kibiųjų tekstilinių užsegimų kraštai apdirbti, kad neirtų. Visos kibių užsegimų švelniųjų pusių detalės turi būti tvirtai prisiūtos; 3.15.3. siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi būti artima viršaus audinio spalvai. Siuvimo siūlų spalva turi būti suderinta prieš darbinių pavyzdžių derinimą; 3.15.4. siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti; 3.15.5. klijinė ir kita įdėklinė medžiaga naudojama kostiumo komplekto detalių sutvirtinimui, turi būti atspari skalbimui. |  |
| 4. Spec. lauko uniformos kelių apsaugos (toliau – antkeliai) |  |  |  |
| 4.1.4.1. |  | Antkeliai – turi apsaugoti kelius nuo galimų smūginio pobūdžio traumų, krentant ant žemės ar trenkiantis į kliūtį, |  |
| 4.2.4.2. |  | Antkelių eksploatacinės savybės turi atitikti ne mažiau kaip EN14404 standarto apsaugos nuo smūgio reikalavimus. |  |
| 4.3.4.3. |  | Kelių apsauginiai įdėklai turi būti lengvai integruojami į kelnes ir turi būti komplekte kartu su kelnėmis. |  |
| 4.4. 4.4. |  | Antkelius turi sudaryti: - gaubtas, minkštoji dalis ir „Velcro“ arba lygiavertė užsegimo sistema; - antkelio gaubtas turi neriboti judesių, turėti neslystantį paviršių, užtikrinti stabilią kojos poziciją; - minkštąją dalį turi sudaryti dviejų sluoksnių didelio tankio putplastis arba kitos dviejų sluoksnių lygiavertės medžiagos užtikrinančios smūgio absorbavimą; - apsauga turi tvirtintis ,,Velcro‘‘ sistema prie kelnių iš vidinės pusės; - gaubto spalva turi būti pritaikyta prie pagrindinio uniformos marginimo spalvos. |  |
| 4.5.4.5. |  | Antkelių gaubtas turi turėti korio struktūrą, kuri sugertų smūgio energiją. |  |
| 4.6.4.6. |  | Apsaugos korpusas turi turėti vėdinimą. |  |
| 5. Spec. lauko uniformos alkūnių apsaugos |  |  |  |
| 5.1. |  | Alkūnių apsauga turi apsaugoti alkūnes nuo galimų smūginio pobūdžio traumų, krentant ant žemės ar trenkiantis į kliūtį. |  |
| 5.2. |  | Alkūnių apsauga turi būti lanksti ir suformuota taip, kad ją būtų galima paprastai įstumti ir išimti iš vidinių marškinių kišenių. |  |
| 5.3. |  | Alkūnių apsauginiai įdėklai turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių putplasčio arba kitos dviejų sluoksnių lygiavertės medžiagos, užtikrinančios smūgio absorbavimą, bet nevaržanti judesių. |  |
| 5.4. |  | Alkūnių apsauginio įdėklų komplekto svoris – ne didesnis kaip 28 gr. |  |