Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

7,62 x 51 mm kalibro šoviniai

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Šaudmenys (7,62 x 51 mm kalibro šoviniai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Kalibras 7,62x51 mm; - Kulkos svoris 9,65 ± 0,2 g/147 gr - Kulkos tipas - M80/Ball; - Kulkos ištraukimo jėga – ne mažiau nei 260 N; - Kulkos greitis (0 - 24 m atstumu) - ne mažiau kaip 800 m/s; - Kulkos medžiaga – apvalkalas - žalvario lydinys, šerdis – švino-stibio lydinys. - Tūtos medžiaga - žalvario lydinys, žalvario lydinys, kuriame ne mažiau nei 30 proc. cinko; - Kapsulė - Boxer tipo, nekoroduojanti. 2.9. Sklaidos standartinis nuokrypis 550 m atstumu vertikalia ir horizontalia kryptimis - ne daugiau 200 mm, 2.11. Šoviniai yra skirti šaudymui su visais NATO nominuotais 7.62 mm kalibro ginklais arba 308Win kalibro ginklais 2.12. Šaudmenys turi būti pagaminti pagal STANAG 2310 standarto reikalavimus. 2.13. Šovinių gamybos kokybė turi būti sertifikuota pagal ISO 9001 standartą. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Pakavimas: vidinė dėžutės – kartoninės vienodais kiekiais po 20 - 25 vnt. kartoninė dėžė , išorinė pakuotė - kartoninės arba M2A1 tipo metalinės dėžės. Šaudmenys ir pakuotė turi būti pažymėti pagal minimalius STANAG 2953 standarto reikalavimus. 3.2. Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti. 3.4. Pateikiamos partijos šoviniai turi būti pagaminti ne seniau kaip prieš 18 mėn. 3.5. Garantija - 36 mėnesiai nuo pristatymo datos. 3.6. Šovinių tinkamumo naudoti laikas - 10 metų, kai sandėliuojama apsaugant nuo tiesioginio atmosferos poveikio, 35° C iki +35° C temperatūroje, kai drėgmė ≤ 80 %RH. |

__________