Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo dalis

5,56 x 45 mm kalibro šoviniai

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Šaudmenys (5,56 x 45 mm kalibro šoviniai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Kalibras 5,56 x 45 mm; - Kulkos svoris 4,0 ± 0,1 g/62 gr - Kulkos tipas - SS109/Ball; - Kulkos ištraukimo jėga – ne mažiau nei 200 N; - Kulkos greitis (0 - 24 m atstumu) - ne mažiau kaip 900 m/s; - Kulkos medžiaga – apvalkalas - žalvario lydinys, šerdis – priekinė dalis plienas 35B2, galinė dalis – švino-stibio lydinys. - Tūtos medžiaga - žalvario lydinys, žalvario lydinys, kuriame ne mažiau nei 30 proc. cinko; - Kapsulė - Boxer tipo, nekoroduojanti. 2.9. Atsparumas vandeniui – tūtelės kakliuko ir tūtelės – kapsulės sujungimai turi būti papildomai izoliuoti ir pralaidumas vandeniui ne daugiau nei 15 proc. (esant be mažesniam nei 50 kPa vakuumo slėgiui ir ≥ 30 s trukmei) arba turi atitikti NATO reikalavimus dėl atsparumo vandeniui pagal NATO STANDARD AEP-97 M-C MOPI (VOL.26) sąlygas. 2.10. Šoviniai turi būti skirti šaudymui su visais NATO nominuotais 5,56 mm ginklais, taip turi būti tinkami naudoti su visų gamintojų automatiniais šautuvais, kurių vamzdžių graižtvų žingsnis 1:7“ ir 1:9“, šaudant automatiniu režimu ir pavieniais šūviais. 2.11. Šaudmenys turi būti pagaminti pagal STANAG 4172 standarto reikalavimus. 2.12. Šovinių gamybos kokybė turi būti sertifikuota pagal ISO 9001. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Pakavimas: vidinės dėžutės – kartoninės vienodais kiekiais po 20 - 50 vnt., išorinė pakuotė – kartoninės arba M2A1 tipo metalinės dėžės. Šaudmenys ir pakuotė turi būti pažymėti pagal STANAG 2953 standarto reikalavimus. 3.3. Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti. 3.4. Pateikiamos partijos šoviniai turi būti pagaminti ne seniau kaip prieš 18 mėn. 3.5. Garantija - 36 mėnesiai nuo pristatymo datos. 3.6. Šovinių tinkamumo naudoti laikas - 10 metų, kai sandėliuojama apsaugant nuo tiesioginio atmosferos poveikio, 35° C iki +35° C temperatūroje, kai drėgmė ≤ 80 %RH. |

__________