AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-18, Nr. 2026-SD-428 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (10)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo Tiekėjo (-ų) klausimus dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia Tiekėjo (-ų) klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Susisiekimo dalies brėžiniuose, po betono gaminiais, nurodytas "betonino pasluoksnis" (žr. failą ,,Betoninas.jpg‘‘). Prašau atsakyti ar tai klaida pavadinime, arba paaiškinti kas tai per medžiaga. Jeigu klaida pavadinime - prašau pataisykite. 1.2. Projekte nurodyta, kad asfalto sluoksnių mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 lentelių reikalavimus. Tačiau šiuo metu, naujausia redakcija, yra TRA ASFALTAS 25. Prašau atsakyti, kuria redakcija vadovaujantis, tiekėjai turi vertintis asfalto dangų mišinius. | Į 1.1 p. Redakcinė klaida. Turėjo būti parašyta: betoninis pasluoksinis. Į 1.2. p. TRA ASFALTAS 25. |
| 2. | 2024-04-22 d atsakyme statytojas nurodė: „Projekte numatyti CFA poliai, kuriems apsauginis vamzdis nereikalingas. Projekto dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.” Prašome patvirtinti, jog šis atsakymas galioja visiems pirkime numatomiems įrengti statinių skirtingų diametrų bei ilgių CFA poliams. | „Projekte numatyti CFA poliai, kuriems apsauginis vamzdis nereikalingas. Projekto dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.” Šis atsakymas galioja visiems CFA poliams. |
| 3. | Prašome patvirtinti, jog tiekėjas neturi įsivertinti naujos projekto laidos parengimo po rangos darbų pirkimo kaštų. | Projekto rengėjas išleis naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo |
| 4. | Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja pirkimo dokumentacijos priedo Nr. 17 DKŽ_13 žiniaraščio (Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukas 28,87 km) skyriaus „Perdangos įrengimas“ 3.1 ir 3.2 eilutės? | Patikslinta 3.2 pagal Projekto DKŽ. |
| 5. | Pirkimo dokumentacijoje pateikto TDP PĖSČIŲJŲ TUNELIS 28,38 km byloje brėžinyje „Pereinamųjų plokščių geometrija ir armavimas“ P23_042- -DCA-AK-BC-0007-TDP-SK_05_01-B_07_1 matome temperatūrinę siūlę asfaltbetonio dangoje: Prašome patikslinti, ar šią siūlę planuojama įrengti? Jei taip, prašome pateikti: - Temperatūrinės siūlės technines specifikacijas; - Temperatūrinės siūlės kiekius tiesiniais metrais; - Papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius temperatūrinės siūlės įrengimo kiekiais. | Taip, temperatūrinės siūlės įrengiamos pagal pateiktą pjūvį. Kiekių žiniaraščiai bus papildyti temperatūrinių siūlių įrengimo kiekiais. Temperatūrinių siūlių techninės specifikacijos yra pateiktos kitų statinių SK-05_02 ir SK-05_03 techninėse specifikacijose. Šio statinio techninės specifikacijos bus papildytos leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo. DKŽ_12 2.10 pozicija |
| 6. | Pirkimo dokumentacijoje pateiktuose techniniuose darbo projektuose TDP SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“ bei SK byloje „VIADUKAS 29,98 km“ nerandame viadukų perdangų apačios dažymo ar hidrofobizavimo. Prašome patikslinti, ar šie darbai tikrai nenumatyti atlikti? | Perdangos apačios dažymas ar hidrofobizavimas nenumatomas. Reikalavimai konstrukcijų apsaugos priemonėms nuo aplinkos poveikio nurodyti statinio projekto aiškinamajame rašte ir brėžiniuose. |
| 7. | Pirkimo dokumentacijoje pateiktuose techniniuose darbo projektuose TDP SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“ bei SK byloje „VIADUKAS 29,98 km“ turėklinių blokų viršus numatytas dažyti fasadiniais dažais. Dažniausi turėklinio bloko viršus dėl druskų poveikio žiemos priežiūros metu dažomas epoksidiniais betono dažais. Prašome patikslinti, ar tikrai tiekėjui nereikės atlikti turėklinių blokų viršaus dažymo epoksidiniais dažais? | Projekte yra numatytas turėklinių blokų viršaus dažymas apsauginiais betono dažais. Reikalavimai konstrukcijų apsaugos priemonėms nuo aplinkos poveikio nurodyti statinio projekto aiškinamajame rašte ir brėžiniuose. |
| 8. | TDP SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km numatyti įrengti gofro latakai eleltros įvadui, kurie eina per krantinių atramų sparnus KA-1 bei KA-2 (brėžiniai P23_042- -DCA-AK-BC-0009-TDP-SK_05_02-B_09 bei P23_042- -DCA-AK-BC-0010-TDP-SK_05_02-B_10_2). Ar galima šiuos latakus patraukti į išorinę ar į vidinę sparno puses? | Gofrų latakai įrengiami statinio krantinių atramų sparnuose pagal projektinius sprendinius. |
| 9. | Pirkimo dokumentacijoje pateiktuose techniniuose darbo projektuose TDP SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“ bei SK byloje „VIADUKAS 29,98 km“ numatytas lietvamzdžių tvirtinimas inkaruojant srieginį strypą epoksidiniais klijais. Prašome patikslinti, ar galimas lietvamzdžių tvirtinimo elementų įnkaravimas metaliniais arba plastikiniais, neopreniniais kaiščiais? | Lietvamzdžių tvirtinimo elementų inkaravimas metaliniais arba plastikiniais, neopreniniais kaiščiais galimas su sąlyga, jog parinktas tvirtinimo būdas yra neprastesnių savybių negu pateiktas projekte, o visi gaminiai yra sertifikuoti. Už alternatyvaus sprendinio ir gaminio tinkamumą ir atitikimą atsako Rangovas. |
| 10. | Pirkimo dokumentacijoje pateiktuose techniniuose darbo projektuose TDP SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“ bei SK byloje „VIADUKAS 29,98 km“ nerandame šulinėlių po asfaltbetonio danga įrengimo. | Viadukų perdangos yra nekarpytos sijinės sistemos. Tokio tipo perdangoms šulinėliai po asfaltbetonio danga neįrengiami. |
| 11. | Prašome detalizuoti statinių SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“ bei SK „VIADUKAS 29,98 km“ išlyginamojo betono sluoksnio armavimą. | Nurodymai betono išlyginamojo sluoksnio armavimui armatūros tinklais nurodomi aiškinamajame rašte. |
| 12. | Prašome detalizuoti statinių SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“ bei SK „VIADUKAS 29,98 km“ deformacinius pjūvius. | Viadukų perdangos yra nekarpytos sijinės sistemos. Tokio tipo perdangose deformaciniai pjūviai neįrengiami. |
| 13. | Statinio SK „VIADUKAS 29,98 km“ konstrukcijose numatyta panaudoti netipinę ekonomiškai nenaudingą D40 armatūrą, ar čia ne klaida? | Gelžbetoninių elementų armavimas parinktas atlikus inžinerinius skaičiavimus. |
| 14. | Pirkimo dokumentacijoje pateiktuose techniniuose darbo projektuose SK-05_01 „PĖSČIŲJŲ TUNELIS 28,38 km“, SK-05_02 „VIADUKAS 28,87 km“, bei SK „VIADUKAS 29,98 km“ numatyta įrengti ekonomiškai nenaudingas poliuretanines dangas. Prašome patikslinti, ar tiekėjas gali šiuose statiniuose ant pėsčiųjų takų numatyti įrengti epoksidines dangas su smėlio pabarstu bei UV filtru? | Keitimas į epoksidinę dangą negalimas. Techninės specifikacijos einamosios dalies dangoms pateiktos projekto dokumentacijoje. |
| 15. | Pirkimo dokumentuose IX skyrius Gelžbetoniniai poliai 2.4. punkte „Polių bandymai“ nurodyta, kad polių laikomosios galios bandymai neatliekami. Bandymai gali būti atliekami techninės priežiūros vadovui reikalaujant vadovaujantis STR 2.05.21:2016 421 punktu. Kitoje šio skyriaus vietoje nurodyta, kad konstrukciniai poliai įrengiami tik atlikus neprojektinių polių bandymus ir įvertinus gautus rezultatus. Prašome nurodyti, ar šie sprendiniai neprieštarauja vienas kitam? Ar reikia atlikti polių laikomosios galios bandymus? Jei taip, tuomet prašome papildyti DKŽ ir nurodykite, kokia apkrova reiks bandyti polius? | Polių laikomosios galios bandymai neatliekami. Nesutapimas bus pakoreguotas leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo. |
| 16. | Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja pirkimo dokumentacijos priedo Nr. 17 DKŽ_14 žiniaraščio (Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukas Rajoniniame kelyje Nr.1519) skyriaus „Konstrukcijų atramos“ 2.1 ir 2.2 eilutės? | DKŽ_14 Patikslinta 2.1 pozicija. |
| 17. | Prašome įtraukti į pirkimo dokumentacijos priedo Nr. 17 DKŽ_14 žiniaraštį (Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukas Rajoniniame kelyje Nr.1519) tarpinių atramų įrengimo eilutę. | DKŽ_14 Patikslinta 2.1 pozicija. |
| 18. | Pirkimo dokumentacijoje pateikto techninio darbo projekto SK-05_03 „Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukas Rajoniniame kelyje Nr.1519“ suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraščio 2.6 punkte nurodomas surenkamų g/b pereinamųjų plokščių betonas yra C30/37 XC2 XF2, kai tuo tarpu pereinamųjų plokščių brėžinyje P23_042- -DCA-AK-BC-0002-TDP-SK_05_03-B_24, suvestiniame pereinamųjų plokščių betono, armatūros žiniaraštyje, betono aplinkos poveikio klasė nurodoma XC3 XF3. Prašome nurodyti, kokia turi būti surenkamų g/b pereinamųjų plokščių betono aplinkos poveikio klasė: XC2 XF2 ar XC3 XF3? | Pereinamųjų plokščių aplinkos poveikio klasė yra XC2 XF2. Pereinamųjų plokščių brėžinyje P23_042- -DCA-AK-BC-0002-TDP-SK_05_03-B_24 pateikta klaidinga informacija bus pataisyta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo. |
| 19. | Prašome patvirtinti, kad atliekant automobilių tunelio statybos po geležinkelio pylimu metu bus leista sumažinti eismo greitį geležinkeliu iki 20 km/val. | Remtis LTG INFRA prisijungimo sąlygų 19 punkto reikalavimais. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei technologiškai trumpalaikius statybos darbus, kurių neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. Rangovas turi parengti technologinį projektą ir konkrečius reikalingos pakeitimus geležinkelių eismui suderinti su LT INFRA. |
| 20. | Prašome patvirtinti, kad atliekant automobilių tunelio statybos po geležinkelio pylimu metu rangovui bus suteikta tiek geležinkelio eismo pertraukų, kiek reikės. | Remtis LTG INFRA prisijungimo sąlygų 19 punkto reikalavimais. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei technologiškai trumpalaikius statybos darbus, kurių neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. |
| 21. | Pateiktame techniniame darbo projekte, SK_05_04 dalyje „Automobilių tunelis 32,151 km“ 3.1 punkte Geologinės sąlygos yra nurodyta: Skaitant tokį įrašą galima suprasti, kad atliekant darbus pagal projektuotojo pateiktą tunelio prastūmimo schemą nebus reikalingi jokie papildomi darbai ir medžiagos geležinkelio sankasai stabilizuoti darbų atlikimo metu, ypač vykdant 1 tunelio dalies prastūmimą. Prašome patvirtinti, kad reikalavimas „Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo“ apima ir visus būtinus sankasos stabilizavimo darbus arba jų derinius, tokius kaip: geležinkelio kelio sutvirtinimas panaudojant papildomas laikinas plienines sijas, gelžbetoninė apsauginė plokštė po bėgiais, polių arba mikropolių įrengimas, grunto stabilizavimas srautinio injektavimo kolonomis (horizontaliais gręžiniais būsimo tunelio perimetru), giluminis grunto maišymas, grunto užšaldymas ir kt. | Dėl pirmos klausimo dalies „Skaitant tokį įrašą galima suprasti, kad atliekant darbus pagal projektuotojo pateiktą tunelio prastūmimo schemą nebus reikalingi jokie papildomi darbai ir medžiagos geležinkelio sankasai stabilizuoti darbų atlikimo metu, ypač vykdant 1 tunelio dalies prastūmimą.“ – teisingai atliekama prastūmimo technologija (kas apima visus reikalingus, jeigu parinktas prastūmimo būdas to reikalauja) užtikrinti sankasos pastovumą. Projekte negali būti nurodyti konkreti vieno ar kito stūmimo paslaugas teikiančio rangovo technologija, todėl visas papildomas medžiagas/darbus vertinasi Rangovas pirkimo metu. Pereinant į antrą klausimo dalį, atsakymas TAIP. Visi reikalingi darbai vertinami į konkursą einančio Rangovo kaip darbų atlikimo komplektas. Remtis LTG INFRA prisijungimo sąlygų 19 punkto reikalavimais. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei technologiškai trumpalaikius statybos darbus, kurių neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. |
| 22. | Prašome nurodyti kokias priemones ir kokius gruntų stebėsenos bandymus ir tyrimus turi nusimatyti Rangovas automobilių tunelio statybos metu ir kuriame pildomo DKŽ punkte juos įsivertinti. | Visi tunelio įrengimo darbai įvertinami DKŽ_28 3.7 eilutėje. Mato vienetas 1 - kmpl. Jeigu Rangovas atliks gruntų stebėseną, tie darbai taip pat įeis į tunelio įrengimo faktinį kiekį – komplektą. Pagal SKŽ SO dalies reikalingi elementai tunelio stūmimo betonavimui. |
| 23. | Prašome nurodyti kokie galimi maksimalūs geležinkelio kelio ir geležinkelio sankasos poslinkiai (deformacijos) automobilių tunelio statybos metu virš tunelio. Prašome patvirtinti kad atlikus tunelio statybos darbus nereikės įrengti ilgalaikių sankasos stebėjimo virš statinio monitoringo daviklių. | Geležinkelio kelyje nuosėdžiai negalimi. Jiems atsiradus, turėtų būti atliekamas balastavimas ar kt. Konkrečius reikalavimus Rangovas turi susiderinti su LTG Infra. |
| 24. | Žiniaraštyje nusausinimo priemonė „Adatinių filtrų įrengimas“ pateikta kaip 1 komplektas, nors Aiškinamajame rašte numatyta jų taikymas darbams žemiau gruntinio vandens lygio. Atkreipiame dėmesį, kad faktinis poreikis nėra aiškiai apibrėžtas. Atlikome preliminarų vertinimą pagal pamatų duobių perimetrus, kuriuose altitudė yra žemiau gruntinio vandens lygio, taikant tipinį adatų išdėstymo žingsnį (1,0–1,5 m). Pagal tai gautas orientacinis kiekis – apie 1150 vnt. adatinių filtrų ir apie 1265 m kolektoriaus. Prašome nurodyti, kurioje vietoje DKŽ rangovas turi įsivertinti tokį kiekį adatinių filtrų. | Kiekiuose įvertintas adatinių filtrų įrengimas kaip 1 komplektas. Rangovas tikslų adatinių filtrų kiekį vertinasi pagal pasirinktą darbų technologiją ir turimus mechanizmų resursus darbų atlikimui. |

PRIDEDAMA:

- Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedas, 1 excel formato failas.

- Tiekėjo atsiųsta projekto iškarpa (susijusi su 1 klausimo 1.1 punktu), 1 png formato failas.

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.