Jūrinių sandėliavimo konteinerių techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai

1CC (20′ x 8′x 8′ 6″ atitinkamai 6058 x 2438 x 2591 mm) jūrinis sandėliavimo konteineris (toliau – konteineris) su durimis iš galo, gali būti naujas arba naudotas.

Konteineris turi būti pagamintas vadovaujantis šiais standartais ir instrukcijomis (arba lygiaverčiais dokumentais):

ISO 668:1995 (E) „Krovininiai konteineriai, 1 serija. Klasifikacija, matmenys ir masė“;

ISO 830-1981 (E/F/R) „Krovininiai konteineriai. Terminologija“;

ISO 1161:1984 (E) „Krovininiai konteineriai, 1 serija. Kampinės jungtys. Techninės sąlygos“;

ISO 1496-1:1990 (E) „Krovininiai konteineriai, 1 serija. Techniniai reikalavimai ir išbandymai. 1 dalis. Bendrojo naudojimo universalūs konteineriai“;

ISO 3874:1998 (E) „Krovininiai konteineriai, 1 serija. Perkrovimas ir tvirtinimas“.

JŪRINIS SANDĖLIAVIMO KONTEINERIS

Paskirtis 1CC (20′ × 8′ × 8′ 6″ ISO) jūrinis sandėliavimo konteineris skirtas patikimam ir ilgalaikiam materialinių vertybių saugojimui, užtikrinant jų saugumą ir apsaugą įvairiomis aplinkos sąlygomis.

Pagrindiniai reikalavimai

1. Konteineris skirtas tarptautiniams krovinių gabenimams atlikti geležinkeliais, vandens ir automobiliniu transportu.

2. Konteineris turi būti pritaikytas pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo, smėlėtoje arba dirvonuotoje teritorijoje.

3. Pakrautas ar tuščias konteineris turi būti pritaikytas pakelti kranu už viršutinių kampinių jungčių vertikaliai, kabliais, grandinėmis arba pasukamais prietaisais; už apatinių kampinių jungčių – stropais, taip pat šakiniu keltuvu, naudojant šakinius (tunelinius) griovelius.

4. Konteineris turi būti pritaikytas eksploatuoti įvairiomis klimato sąlygomis.

5. Konteineris turi būti tinkamas sandėliavimui.

Kiti reikalavimai:

1. Konteineriai turi būti pristatyti ir iškrauti pirkėjo nurodytoj vietoje.

2. Visus krovimo darbus atlikti naudojant savo personalą ir techniką.

3. Kiekvienoje patalpoje, konteineryje turi būti įrengti įspėjimo apie gaisrą/dūmus priemonės (dūmų detektoriai).

4. Kiekvienoje patalpoje, konteineryje (viduje) turi būti gesintuvai su galiojančia patikra