Vandenvietės Nr. 1 (aeracijos) automatinės valdymo, elektros ir duomenų rinkimo sistemų modernizavimo darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Vandenvietė Nr. 1 eksploatuoja automatines valdymo sistemas (AVS), kurios yra Ypatingos Svarbos Informacinės Infrastruktūros dalis. Esama automatikos, elektros ir procesų valdymo įranga yra pasenusi techniškai bei fiziškai, nebeatitinka šiuolaikinių OT/IT saugos, valdymo ir patikimumo standartų. Dalis įrenginių neveikia stabiliai, dažnai genda, trūksta funkcionalumo gedimų diagnostikai, duomenų rinkimui ir analizei. Tai kelia rizikas vandens tiekimo nepertraukiamumui ir infrastruktūros saugumui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

3.1. Tiekėjas norėdamas susipažinti su detalia techninę specifikacija (1 priedas), turi užpildyti konfidencialumo pasižadėjimą ir jį pateikti Perkančiajam subjektui CVP IS priemonėmis.

| Pirkimo objekto aprašymas |  | Vandenvietės Nr. 1 (aeracijos) automatinės valdymo, elektros ir duomenų rinkimo sistemų modernizavimo darbai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |
|  | Pirkimo objektas apibūdinimas | Pirkimo objektas – Vandenvietės Nr. 1 (aeracijos) automatinės valdymo, elektros ir duomenų rinkimo sistemų modernizavimo darbai, apimantys projektavimą, įrangos tiekimą, montavimą, bandymus, dokumentacijos parengimą ir personalo apmokymą. Pagrindinis pirkimo tikslas – užtikrinti patikimą, modernią ir saugią technologinių procesų valdymo infrastruktūrą, atitinkančią tarptautinius standartus ir AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos poreikius. Detalūs darbai ir reikalavimai Priede Nr. 1 |
|  | Darbų apibūdinimas | - Esamos automatinės valdymo sistemos (AVS) modernizavimas, siekiant padidinti patikimumą, sumažinti gedimų riziką ir užtikrinti nenutrūkstamą „Vandenvietės Nr. 1“ (Aeracijų) veikimą. - Naujų įvadinių elektros skydų, UPS sistemų ir automatikos spintų projektavimas ir įrengimas, įskaitant dvigubą UPS maitinimo rezervavimą ir atskirus skydelius kritinei infrastruktūrai. - Naujos DCS/ESD valdymo sistemos diegimas, užtikrinant signalų atskyrimą, dubliavimą, funkcijų patikimumą ir integraciją su SCADA bei kitomis technologinėmis sistemomis. - P&ID schemų, įrangos žymėjimo (TAG), I/O sąrašų ir „Cause & Effect“ matricų rengimas, vadovaujantis tarptautiniais standartais. - Pavojų ir veiksnumo analizės (HAZOP) bei Saugos lygio vertinimo (SIL) studijų atlikimas, remiantis IEC 61882 ir IEC 61511 reikalavimais, su visų rekomendacijų įgyvendinimu. - Naujos AVS patalpos įrengimas, įskaitant atsparumo ugniai reikalavimus, kabelių trasas, pakeliamas grindis, vėdinimo ir kondicionavimo sistemas. - Antistatinių, nedegių, padidintos apkrovos pakeliamų grindų įrengimas. - Visų elektros, automatikos, IT ir saugos sistemų kabelių, kabelinių trasų įrengimas, laikantis nedegumo, sandarinimo ir įžeminimo reikalavimų. - Apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimas naujai įrengiamose automatikos įrangos patalpose. - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos išplėtimas (diegimas naujai įrengiamose automatikos įrangos patalpose), atliekant integraciją pagal EN 54 standartų serijos reikalavimus. - Visų technologinių įrenginių (siurblių, kompresorių, vožtuvų ir pan.) pajungimas į naują AVS, užtikrinant atsparumą agresyviai aplinkai (H₂S, drėgmei, korozijai). - PI duomenų analizės sistemos diegimas, įgalinant istorinių ir realaus laiko duomenų rinkimą, saugojimą ir analitiką. - FAT, SAT ir SIT bandymų atlikimas, įskaitant visų funkcijų, ryšių, logikų ir sąsajų testavimą prieš paleidimą. - Personalų mokymai (operatyvinio ir inžinerinio), apimantys AVS, SCADA, PI, PLC programavimo, aptarnavimo ir diagnostikos mokymų paketus. - Sutarties dokumentacijos parengimas ir pateikimas: įskaitant techninius projektus, bandymų protokolus, sertifikatus, as-built brėžinius ir eksploatacijos instrukcijas. |
|  | Darbų atliko vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Liepų g. 49A, Klaipėda. |
|  | Dėl darbų vietos apžiūros | Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatoma darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Sutvarkyti atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| - 2.1 | Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka. Pasibaigus darbams patalpos turi būti išvalytos ir sutvarkytos . |  |
| - 2.2 | Rangovas privalo susipažinti ir laikytis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Rangovams“ nustatytos instrukcijos reikalavimų ir tvarkos. Prieš pradedant darbus Rangovo įgaliotas asmuo turės užpildyti ir pasirašyti bendrovės patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą“, pateikiant riekiamus įgaliojimus, bei atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą, nustatant kokių reikės asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių. |  |
|  | Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais |  |
|  | Žalieji reikalavimai darbams |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai |  |
| 4 | Priedai |  |
| 4.1 | Priedas Nr. TSP1 Detali techninė specifikacija VV1 aeracijos sprendimo pakeitimui |  |