REAGENTŲ MOLEKULINĖS PATOLOGIJOS TYRIMAMS SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Orientacinis kiekis mato vienetais | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek reakcijų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Siūlomų fasuočių kiekis | Siūlomos fasuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Gamintojas, produkto Nr. ir reikalavimų atitikimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Genų IDH1 ir IDH2 mutacijų nustatymo ir diferencijavimo rinkinys | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Detektuojama ne mažiau nei šios mutacijos: R132H, R132C, R100Q, R172K. 5. Į rinkinio sudėtį įeina referentinė bei neigiama kontrolės. 6. Rinkinys tinkamas darbui su DNR, išskirta iš formalinu fiksuotų į parafiną įlietų audinių. 7. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 192 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kiti reagentai / papildomos priemonės, reikalingi 1 punkte nurodytiems tyrimams atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Geno PIK3CA mutacijų nustatymo rinkinys | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Detektuojama ne mažiau nei šios mutacijos: C420R, E545x, E542x, E545G, Q546x, E545A, H1047X. 5.Rinkinys tinkamas darbui su DNR, išskirta iš formalinu fiksuotų į parafiną įlietų audinių. 6. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 96 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kiti reagentai / papildomos priemonės, reikalingi 2 punkte nurodytiems tyrimams atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Geno MGMT metilinimo statuso nustatymo rinkinys | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Į rinkinio sudėtį įeina metilinta ir nemetilinta kontrolės arba į rinkinio sudėtį įeina metilinta kontrolė, o nemetilinta kontrolė pateikiama kaip atskiras reagentas, suderintas su siūlomu MGMT metilinimo statuso nustatymo rinkiniu ir turintis CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). 5. Rinkinys tinkamas darbui su DNR išskirta iš formalinu fiksuotų į parafiną įlietų audinių. 6. Rinkinio jautrumas turi būti ne mažesnis nei 96 proc. 7. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 192 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kiti reagentai / papildomos priemonės, reikalingi 3 punkte nurodytiems tyrimams atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rinkinys Citomegalo viruso (CMV) DNR nustatymui | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Paskirtis: Citomegalo viruso kokybinis DNR nustatymas. 5. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai, kraujo plazma. 6: Į rinkinio sudėtį įeina visi reikalingi reagentai reakcijai atlikti, įskaitant vidinę kontrolę. 7. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 288 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kiti reagentai / papildomos priemonės, reikalingi 4 punkte nurodytiems tyrimams atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rinkinys Epstein - Barr viruso (EBV) DNR nustatymui | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Paskirtis: Epstein - Barr viruso DNR kokybiniam nustatymui. 5. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti į parfiną įlieti audiniai, kraujo plazma. 6. į rinkinio sudėtį įeina visi reikalingi reagentai reakcijai atlikti, įskaitant vidinę kontrolę. 7. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 288 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Kiti reagentai / papildomos priemonės, reikalingi 5 punkte nurodytiems tyrimams atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rinkinys Tuberkuliozės mikobakterijų DNR nustatymui | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Paskirtis: Tuberkuliozės mikobakterijų komplekso kokybinis DNR nustatymas. 5. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti į parfiną įlieti audiniai, kraujo plazma. 6. Į rinkinio sudėtį įeina visi reikalingi reagentai reakcijai atlikti, įskaitant vidinę kontrolę. 7. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 288 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kiti reagentai / papildomos priemonės, reikalingi 6 punkte nurodytiems tyrimams atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Reagentai nukleino rūgščių ekstrakcijai iš formalinu fiksuotų į parafiną įlietų audinių | 1. Paskirtis - nukleino rūgščių ekstrakcijai iš formalinu fiksuotų į parafiną įlietų audinių rankiniu būdu arba automatizuotai. Jei siūlomi rinkiniai skirti automatizuotam DNR išskyrimui, tiekėjas su prekėmis visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia reikalingą įrangą ir visas papildomas priemones bei reagentus, reikalingus automatizuotai DNR ekstrakcijai atlikti. Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). 2. Išskyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Jei siūlomų reagentų rinkinių naudojimo aprašuose gamintojas yra nurodęs fluorometrijos medodą DNR koncentracijai vertinti, tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia šiam matavimui reikalingą įrangą ir reagentus. Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). 5. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 1400 reakcijų |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Reagentai nukleino rūgščių ekstrakcijai iš kraujo plazmos | 1. Paskirtis - nukleino rūgščių ekstrakcijai iš kraujo plazmos rankiniu būdu arba automatizuotai. Jei siūlomi rinkiniai, skirti automatizuotam DNR išskyrimui, tiekėjas su prekėmis visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia reikalingą įrangą ir visas papildomas priemones bei reagentus, reikalingus automatizuotai DNR ekstrakcijai atlikti. Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). 2. Išskyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Jei siūlomų reagentų rinkinių naudojimo aprašuose gamintojas yra nurodęs fluorometrijos metodą DNR koncentracijai vertinti, tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia šiam matavimui reikalingą įrangą ir reagentus. Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). 5. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 1400 reakcijų |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

- Jeigu tyrimams atlikti reikalinga daugiau reagentų ir priemonių nei nurodyta techninėje specifikacijoje (1-8 punktuose), tiekėjas privalo nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas būtinąsias sudedamąsias priemones (reagentus, kontrolines medžiagas, mėgintuvėlius ir/arba kitas gamintojo nurodytas būtinąsias priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui su pirkėjo turimu realaus laiko  PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba su panaudai siūloma įranga.

- Skaičiuojant  tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos  atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas,  nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus.

1 priedas

Realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) analizatoriaus su programine įranga techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų vertės | Siūlomos parametrų vertės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | įrašo tiekėjas |  |
| 1. | Paskirtis | Realaus laiko polimerazės grandininėms reakcijoms atlikti. |  |
| 2. | Komplektacija | 1. Realaus laiko PGR aparatas; |  |
|  |  | 2. Kompiuteris su programine įranga. (būtina nurodyti kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos gamintojo pavadinimą ir kilmės šalį) |  |
| 3. | Optinė sistema | Ne mažiau 5 kanalų. |  |
| 4. | Temperatūros kontrolė | Analizatorius turi temperatūros kontrolės funkciją. |  |
| 5. | Talpa (maksimalus vienu metu tiriamų mėginių kiekis, priklausomai nuo siūlomame PGR analizatoriuje esančios mėginių talpos tipo) | Ne mažiau 36 mėginių 0,2 ml tūrio mėgintuvėliuose arba ne mažiau 72 mėginių 0,1 ml tūrio mėgintuvėliuose, arba ne mažiau 96 mėginių 0,1 – 0,2 ml tūrio šulinėlių plokštelėje. |  |
| 6. | Mėginių apsauga nuo garavimo | Analizatoriuje yra mėginių apsauga nuo garavimo. |  |
| 7. | Valdymas | Komplekte pateikiamo kompiuterio pagalba. |  |
| 8. | Kompiuteris | Kompiuteris, atitinkantis PGR aparato gamintojo techninius reikalavimus. |  |
| 9. | Programinė įranga | 1. Su siūlomu realaus laiko PGR aparatu suderinta programinė įranga, skirta sistemos valdymui, duomenų kaupimui ir analizei; |  |
|  |  | 2. Suderinta su Windows operacinėmis sistemomis; |  |
|  |  | 3.Programinės įrangos įdiegimas ir atnaujinimas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Naudojimo instrukcija | Kartu su panaudai teikiama įranga turi būti pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). |  |
| 12. | Priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1.Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus, užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |

Pastaba:

Tuo atveju, jei tas pats tiekėjas laimi kelias pirkimo dalis, o darbui su pasiūlytais tų pirkimo dalių reagentų rinkiniais ir papildomomis priemonėmis gali būti naudojamas bet kuris iš tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims pasiūlytų PGR analizatorių, pateikti po atskirą PGR analizatorių kiekvienai laimėtai pirkimo daliai neprivaloma, pakanka pateikti vieną.