Techninės specifikacijos Priedas Nr. A-2

LENTELĖ NR. 1. REIKALAVIMAI DRABUŽIAMS.

| Eil. Nr. | Nuomojamo Drabužio pavadinimas | Reikalavimai Drabužiams | Atitikimas standartams (lentelė Nr. 2) | Audinio spalva ir tipas | Nominali pluoštinė sudėtis | Kiti reikalavimai audiniui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas (vasarai) | - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku ir spaudėmis, apykaklė – paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Švarko užtrauktukas, užsegus iki viršaus, neturi liestis su oda ar sukelti diskomforto kaklo ir smakro srityje. - Priekyje ant krūtinės 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais arba įleistinės 2 kišenės. Kairėje krūtinės pusėje – kišenė su skyriumi mobiliajam telefonui, užsegama velkru arba spaudėmis, arba užtrauktuku. Dešinėje – išorine kilpelė racijai. - Juosmens srityje 2 uždėtinės arba įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktuku per visą kišenės ilgį viršuje. Kišenės turi būti tokio dydžio, kad tilptų telefonas. - Švarko viduje 2 vidinės kišenės užsegamos velkru arba spaudėmis. - Rankovės su rankogaliais, siaurinamos velkro lipduku, guma arba dirželiu ir spaudėmis. - Juosmuo nugaros srityje prailgintas. - Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės. - Atšvaitinė juosta ne mažesnio pločio nei reikalaujama pagal EN ISO 20471 standartą arba lygiavertį. Juostos turi būti išdėstytos taip, kad užtikrintų matomumą iš visų pusių. - Švarkas turi būti modeliuojamas ir siuvamas atskirai vyrams ir moterims, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, kad būtų užtikrintas optimalus prigludimas, komfortas ir judesių laisvė. Moteriškam modeliui – siauresnė pečių linija, pritaikytas liemuo, galimas šiek tiek prailgintas ilgis. Vyriškam modeliui – platesnė pečių linija, tiesesnis siluetas. | A C D E G H J | Geltona: „High Visibility Yellow” (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) | Geltonos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
|  |  |  |  |  | Pilkos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
| 2. | Striukė žiemai (ilga, dengianti sėdmenis) | - Striukė užsegama po apsaugine lystele paslėptu užtrauktuku, papildomai tvirtinama velkro juostomis arba spaudėmis. Apykaklė – stovelio tipo, užtikrinanti kaklo apsaugą. Priekyje ir nugaroje integruotos papetės, skirtos konstrukcijos sustiprinimui ir ergonomikai. Papetės gali būti suformuotos taip, kad leistų lengviau judėti pečių srityje (pvz., ergonomiškos įsiuvos). - Priekinėje krūtinės srityje – dvi vidinės kišenės, užsegamos užtrauktuku per visą kišenės ilgį. Viena kišenė skirta mobiliajam telefonui, užsegama velkru. Ties pečiais išorinė kilpelė racijai, sustiprinta papildomu siuvimu. - Juosmens srityje – dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Kišenės turi būti pakankamo gylio, kad tilptų darbo įrankiai ar smulkūs priedai. - Dvi vidinės kišenės krūtinės srityje, užsegamos užtrauktukais per visą kišenės ilgį. Kišenės turi būti pakankamo dydžio, kad saugiai tilptų mobilusis telefonas. - Rankovės su rankogaliais, siaurinamos velkro juostomis arba dirželiu su spaudėmis. Užsegimo vieta – apatinėje rankogalių dalyje, kad netrukdytų judesiams. - Juosmuo reguliuojamas vidinėje pusėje integruotais raišteliais, leidžiančiais pritaikyti striukės plotį pagal naudotojo poreikius. - Nusegamas gobtuvas, tvirtinamas sagomis arba užtrauktuku arba spaudėmis. Priekyje užsegamas velkru arba spaudėmis, kraštas gali būti reguliuojamas raišteliais. Gobtuvas turi būti pakankamo dydžio ir ergonomiškai išformuotas, kad pilnai apgaubtų galvą. - Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės. 2.9. Atšvaitinė juosta ne mažesnio pločio nei reikalaujama pagal EN ISO 20471 standartą arba lygiavertį. Juostos turi būti išdėstytos taip, kad užtikrintų matomumą iš visų pusių. | A C D E GH I J | Geltona: „High Visibility Yellow” (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) | Geltonos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
|  |  |  |  |  | Pilkos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
| 3. | Kelnės (vasarai) | - Kelnės turi būti modeliuojamos ir siuvamos atskirai vyrams ir moterims, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, kad būtų užtikrintas optimalus prigludimas, komfortas ir judesių laisvė. Moteriškam modeliui:siauresnė liemens ir klubų linija, pritaikytas aukštis ties juosmeniu, galimas šiek tiek siauresnis klešnių siluetas. Vyriškam modeliui: platesnė klubų ir liemens sritis, tiesesnis klešnių kirpimas, papildomas komforto įsiuvas ties klynu. - Klubų srityje iš šonų įleistos įstrižos kišenės su pastiprintais dugnais. Kišenės turi būti pakankamo gylio, kad tilptų mobilusis telefonas, ergonomiškai išdėstytos, kad būtų patogu pasiekti daiktus tiek stovint, tiek judant. - Šlaunų srityje, šonuose – dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Abiejų kišenių apačios gali būti papildomai sutvirtintos. - Kelių sritis priekinėje pusėje ir klynelis turi būti sustiprinti papildomu medžiagos sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą trinčiai intensyvaus darbo sąlygomis. Klynelis užsegamas užtrauktuku. Kelių srityje turi būti kišenė paminkštinimui įsidėti, patogiam darbui atsiklaupus. - Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Kišenės turi būti tvirtai prisiūtos, o jų konstrukcija – sustiprinta, kad atlaikytų intensyvų naudojimą. - Kelnės turi ne mažiau kaip septynias kilpeles diržui, tolygiai išdėstytas aplink juosmenį. Juosmuo užsegamas patvaria saga. Juosmens vidinėje pusėje įsiūta elastinga guma, užtikrinanti papildomą komfortą ir prisitaikymą prie naudotojo kūno formos. - Atšvaitinė juosta ne mažesnio pločio nei reikalaujama pagal EN ISO 20471 standartąarba lygiavertį. Juostos turi būti išdėstytos taip, kad užtikrintų matomumą iš visų pusių. | A C D E F H J | Geltona: „High Visibility Yellow” (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) | Geltonos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
|  |  |  |  |  | Pilkos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
| 4. | Puskombinezonis (vasarai) | - Puskombinezonis turi būti modeliuojamos ir siuvamos atskirai vyrams ir moterims, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, kad būtų užtikrintas optimalus prigludimas, komfortas ir judesių laisvė. Moteriškam modeliui: siauresnė liemens ir klubų linija, pritaikytas aukštis ties juosmeniu, galimas šiek tiek siauresnis klešnių siluetas. Vyriškam modeliui: platesnė klubų ir liemens sritis, tiesesnis klešnių kirpimas, papildomas komforto įsiuvas ties klynu. Puskombinezonis turi elastingas petnešas, užsegamas tvirtais plastikiniais karabinais, užtikrinančiais lengvą reguliavimą. Šone užsegimas sagomis arba spaudėmis, kad būtų lengviau apsivilkti ir nusivilkti, taip pat prisitaikyti prie skirtingų kūno formų. Juosmens viduje įsiūta elastinga guma. - Puskombinezonio modelio konstrukcija turi būti tokia, kad jį būtų lengva apsirengti, nusirengti, nevaržytų judesių, petnešos nekristų nuo pečių darbo metu. - Puskombinezonio klynelis yra sustiprintas. Užsegimas – patvarus užtrauktukas, apsaugotas vidine juostele, kad nesiliestų su oda ir nesukeltų diskomforto. - Klubų srityje iš šonų įleistos įstrižos kišenės su pastiprintais dugnais. Kišenės turi būti pakankamai gilios, ergonomiškai išdėstytos, kad būtų patogu pasiekti daiktus tiek stovint, tiek judant. - Priekyje, krūtinės srityje vidinėje pusėje – viena uždėtinė kišenė, užsegama užtrauktuku per visą kišenės ilgį. Taip pat, viena papildoma uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegama velkro juosta arba spaudėmis, skirta smulkiems daiktams, kuriuos reikia greitai pasiekti. - Šlaunų srityje, šonuose – dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Kišenės turi būti tvirtai prisiūtos, o jų konstrukcija – sustiprinta, kad atlaikytų intensyvų naudojimą darbo metu. - Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos. - Kelių sritis priekinėje pusėje yra sustiprinta papildomu medžiagos sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą trinčiai. Kelių srityje - kišenė paminkštinimui įsidėti, patogiam darbui atsiklaupus. - Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Kišenės turi būti tvirtai prisiūtos, o jų konstrukcija – sustiprinta. - Atšvaitinė juosta, ne mažesnio pločio nei reikalaujama pagal EN ISO 20471 standartą arba lygiavertį. Juostos turi būti išdėstytos taip, kad užtikrintų matomumą iš visų pusių. | A C D E F H J | Geltona: „High Visibility Yellow” (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) | Geltonos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
|  |  |  |  |  | Pilkos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
| 5. | Puskombinezonis (žiemai) | - Puskombinezonis tiesaus silueto. - Puskombinezonio modelio konstrukcija turi būti tokia, kad jį būtų lengva apsirengti, nusirengti, nevaržytų judesių, petnešos nekristų nuo pečių darbo metu. - Puskombinezonis turi elastingas wreguliuojamao ilgio petnešas. Juosmens viduje įsiūta elastinga guma. - Puskombinezonio klynelis yra sustiprintas papildomu medžiagos sluoksniu. Užsegimas – patvarus užtrauktukas, apsaugotas vidine juostele, kad nesiliestų su oda ir nesukeltų diskomforto. - Klubų srityje iš šonų įleistos įstrižos kišenės su pastiprintais dugnais. Kišenės turi būti pakankamai gilios, ergonomiškai išdėstytos, kad būtų patogu pasiekti daiktus tiek stovint, tiek judant. - Šlaunų srityje, šonuose – uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Kišenės turi būti tvirtai prisiūtos, o jų konstrukcija – sustiprinta, kad atlaikytų intensyvų naudojimą darbo metu. - Kišenių apačioje užtrauktukai, lengvesniam apsivilkimui. - Kelių sritis priekinėje pusėje yra sustiprinta papildomu medžiagos sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą trinčiai. Kelių srityje kišenės, paminkštinimams įsidėti, patogiam darbui atsiklaupus. - Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamos velkro juostomis arba spaudėmis. Kišenės turi būti tvirtai prisiūtos, o jų konstrukcija – sustiprinta. - Atšvaitinė juosta ne mažesnio pločio nei reikalaujama pagal EN ISO 20471 standartą arba lygiavertį. Juostos turi būti išdėstytos taip, kad užtikrintų matomumą iš visų pusių. | A C D E F H I J | Geltona: „High Visibility Yellow” (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) | Geltonos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
|  |  |  |  |  | Pilkos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Poliesteris ne daugiau nei 24 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: 200-250 g/m² |
| 6. | Džemperis antistatinis | - Džemperis tiesaus silueto. - Džemperis užsegamas priekyje užtrauktuku, kuris paslėptas po apsaugine lystele. Apykaklė – stovelio tipo, užtikrinanti kaklo apsaugą ir komfortą. - Rankogaliai siaurinami elastinga guma, kuri nevaržo judesių ir užtikrina prigludimą. 6.3. Šonuose – dvi įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktukais, turi būti pakankamo gylio. - Atšvaitinė juosta ne mažesnio pločio nei reikalaujama pagal EN ISO 20471 standartą arba lygiavertį. Juostos turi būti išdėstytos taip, kad užtikrintų matomumą iš visų pusių. | A B D E G H J | Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) ir geltona: „High Visibility Yellow” (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) ARBA Tik geltona: „High Visibility Yellow” (vizualiai artimo šios spalvos atspalvio) | Geltonos spalvos audiniui: Modakrilas turi sudaryti ne mažiau nei 54 proc. Medvilnė ne mažiau nei 44 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 2 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: ne mažesnis nei 330 g/m² |
|  |  |  |  |  | Pilkos spalvos audiniui: Modakrilas turi sudaryti ne mažiau nei 54 proc. Medvilnė ne mažiau nei 44 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 2 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: ne mažesnis nei 330 g/m² |
| 7. | Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai | - Tiesaus silueto. Užsegimas priekyje, 2-3 sagomis, šonų apašioje – skeltukai. - Audinys: antistatinis, kvėpuojantis, malonus odai, tinkamas dėvėti visą darbo dieną. Audinys turi atitikti EN 1149-5 standartą (elektrostatinių savybių kontrolė) arba lygiavertį. - Rankovės: ilgos, su elastiniais rankogaliais, kurie nespaudžia ir nevaržo judesių. - Apykaklė: klasikinė polo tipo, sustiprinta, kad išlaikytų formą. - Antistatinės savybės: audinys turi būti testuotas ir sertifikuotas pagal galiojančius saugos reikalavimus. | A B D H J | Pilka: tamsiai pilka PANTONE 19-4104 TPG (g.b. vizualiai artimo šios spalvos atspalvio – tamsiai pilki atspalviai) | Pilkos spalvos audiniui: Modakrilas turi sudaryti ne mažiau nei 60 proc. Medvilnė ne mažiau nei 39 proc. Antistatinis siūlas ne mažiau nei 1 proc | Nominalus paviršiaus tankis: ne mažesnis nei 200 g/m² |
| 8. | Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis | - Modeliavimas pagal lytį: marškinėliai turi būti siuvami atskirai vyrams ir moterims, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, kad būtų užtikrintas komfortas ir tinkamas prigludimas. Moteriškas modelis: siauresnė pečių ir liemens linija, pritaikytas ilgis ties klubais. Vyriškas modelis: platesnė pečių linija, tiesesnis siluetas. Užsegimas priekyje, 2-4 sagomis; - Audinys: kvėpuojantis, malonus odai, tinkamas dėvėti visą darbo dieną. - Rankovės: trumpos, su elastiniais arba dvigubo audinio rankogaliais, kurie išlaiko formą ir užtikrina tvarkingą išvaizdą. - Apykaklė: klasikinė polo tipo, sustiprinta, kad išlaikytų formą. | H J |  | Pilkos spalvos audiniui: Medvilnė turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. | Nominalus paviršiaus tankis: ne mažesnis nei 200 g/m² |

Lentelė Nr. 2. Bendras Drabužiams taikomų standartų sąrašas (konkretiems Drabužių tipams privalomų standartų eilės numeris nurodytas Lentelėje Nr. 1).

| Eil. Nr. | Standarto pavadinimas |  | Standarto aprašymas ir keliami reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LST EN ISO 13688:2013/A1:2021 | (arba lygiavertis standartas) | Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai. |
| B | LST EN ISO 11612:2009 | (arba lygiavertis standartas) | Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. A1, B1, C1. Nepalaiko degimo. |
| C | LST EN ISO 11612:2009 | (arba lygiavertis standartas) | Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. A1/A2, B1, C1, F1. Nepalaiko degimo. |
| D | LST EN 1149-5:2018 | (arba lygiavertis standartas) | Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. |
| E | LST EN 61482-1-2:2015 | (arba lygiavertis standartas) | Darbai esant įtampai. Apsauginė apranga nuo šiluminio pavojaus, kurį sukelia elektros lankas. Ne mažiau kaip 1 klasė. |
| F | LST EN ISO 20471:2018 | (arba lygiavertis standartas) | Gerai matoma apranga. Ne mažiau kaip 1 klasė. |
| G | LST EN ISO 20471:2013 | (arba lygiavertis standartas) | Gerai matoma apranga. Ne mažiau kaip 2 klasė. |
| H | Oeko Tex 100 | (arba lygiavertis standartas) | Ekologinis standartas. |
| I | EN 342:2017 | (arba lygiavertis standartas) | Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio. |
| J | Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/425 |  | dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB |

Lentelė Nr. 3. Reikalavimai Drabužių žymėjimui logotipais, emblemomis, individualiais kodais, vardinėmis etiketėmis

|  | Didelis logotipas | Mažas logotipas | Individualus kodas | Vardinė etiketė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žymėjimo pavyzdys |  |  | Nekeliami jokie reikalavimai | Nekeliami jokie reikalavimai |
| Reikalavimai žymėjimo dydžiui | Plotis 120 mm | Plotis 60 mm | Nekeliami jokie reikalavimai | Nekeliami jokie reikalavimai |
| Spalva | Individualiai pagal techninės specifikacijos priede Nr. A-3 pateiktą pavyzdinį spalvinį išdėstymą skirtingiems Drabužių tipams |  |  |  |
| Drabužiai, kuriems privalomas žymėjimas | - Švarkas (vasarai) - Striukė (žiemai, ilga, dengianti sėdmenis) - Džemperis antistatinis | - Švarkas (vasarai) - Striukė (žiemai, ilga, dengianti sėdmenis) - Kelnės vasarai - Puskombinezonis vasarai - Puskombinezonis žiemai - Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai - Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis - Džemperis antistatinis | Visiems drabužių tipams | Visiems drabužių tipams |

Didelių logotipų vieta – galinėje Drabužio pusėje.

Mažų logotipų vieta – priekinėje Drabužio pusėje, tik Polo marškinėliams ilgomis rankovėmis – po vieną priekinėje ir galinėje Drabužio pusėje.