TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda (toliau – Perkančioji organizacija arba PO).

- Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objektas – Būsto ir aplinkos pritaikymą asmeniui su negalia, atviro tipo vertikalų keltuvą neįgaliajam be šachtos, įskaitant montavimo – derinimo darbus ir su darbais su susijusias paslaugas, t. y. pristatymą nurodytu adresu, personalo apmokymą, pridavimą įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai, bei kita reikiama dokumentacija. Atviro tipo vertikalus keltuvas neįgaliajam be šachtos ir jo sudedamosios dalys turi būti neeksploatuoti (nauji).

- Atviro tipo vertikalus keltuvas neįgaliajam be šachtos per 7 mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo turi būti pristatytas ir sumontuotas adresu Tujų g. 5, Didžiosios Zariškės, Kazlų Rūdos sav.

- Pagrindinis BVPŽ: 45454000-4 Pertvarkymo darbai (Darbai))

- Atviro tipo vertikalus keltuvas neįgaliajam be šachtos perkamas su pristatymu nurodytu adresu, montavimo-derinimo darbais, personalo apmokymo, pridavimo įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai išlaidos, bei kita reikiama dokumentacija.

- Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

- Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą.

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms prekės sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1 401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos Aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3 papunktį.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekės techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |  | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Elektros generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 11 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 10 kW (kiekis - 2 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Techniniai reikalavimai: | Tipas Atviro tipo neįgaliųjų keltuvas be šachtos |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Keliamoji galia ne mažiau nei 340 kg |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Sustojimų skaičius 2 |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Galimas maks. kėlimo aukštis apie 1500 mm |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Pavara/važiuoklė Sraigtinė |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Maitinimas 220-240V, vienfazis, 25A |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Platformos matmenys ne daugiau nei 1100 x 1545 mm |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Išoriniai matmenys ne daugiau nei 1444 x 1599 mm |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Varteliai viršutiniai Galimi |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Išvažiavimas ne daugiau nei 90 laipsnių |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Valdymas Mygtukai su paspaudimu |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Iškvietimo mygtukai Dviejų dalių (iškvietimas/siuntimas), užraktas |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Grindys Neslidi nelygaus paviršiaus plokštė |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  | Papildomos funkcijos: | Įrašyti | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  |  | Įrašyti | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
|  |  |  | Įrašyti | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |

- Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Dokumente pateikti aprašymai bei reikalavimai yra privalomi, o tiekėjo pasiūlymas turi aiškiai atitikti visus specifikacijoje nustatytus parametrus.

- Tiekėjas privalo užtikrinti kokybišką montavimą.

- Garantinio laikotarpio metu nekokybiška prekė turi būti pakeista ar suremontuota per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie defektą.

- Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.

- Tiekėjas pristatęs prekes ir atlikęs su prekėmis susijusias paslaugas, pateikia PO prekių priėmimo – perdavimo aktą.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės juos atitiks:

_____________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)