## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai vykdomi vadovaujantis techninėmis sąlygomis bei galiojančiais standartais: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos, automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių (su visais pakeitimais) reikalavimais, Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14.

Kelio ženklai

Kelio ženklas turi būti:

- pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų (standartiniai kelio ženklai pagal LST EN  12899-1:2008 standartą);

- padengtas šviesą atspindinčia plėvele (ne žemesnio kaip inžinerinio lygio);

- antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus;

- gerai matomas ir ilgaamžis;

- antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklą pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos.

Atrama kelio ženklui turi būti:

- pagaminta iš plieninio cinkuoto vamzdžio (d = 60,3 mm skersmens, sienutės storis 2,0 mm);

- atramos viršus uždengiamas dangteliu.

Tvirtinimo detalės kelio ženklui turi būti:

- apkabos pagamintos iš cinkuotos skardos pagal galiojantį standartą;

- apkabos komplektuojamos su cinkuotais varžtais.

Visos gamybos medžiagos turi atitikti kelio ženklų, gamybą reglamentuojančių standartų reikalavimus. Atliekant kelio ženklų gamybos ir įrengimo darbus turi būti naudojamos medžiagos paženklintos CE ženklu. Įrengtiems kelio ženklams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija.

Gyvenvietėse įrengiant ženklus, turi būti atstatyta danga, po kuria įrengti kelio ženklo atramos pamatai. Perduodant kelio ženklus Užsakovui, turi būti pridedama naudotų medžiagų kokybės įrodymai – atitikties deklaracija. Senus kelio ženklus ir ženklų atramas demontavus sandėliuoti į seniūnui nurodytą vietą. Kelio ženklai ir atramos pristatomos ir įrengiamos ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo raštu ar el. laišku.

Tiekėjas privalo mėnesio gale pateikti naujai sumontuotų kelio ženklų schemas su gatvių pavadinimais.

Sferiniai veidrodžiai

Reikalavimai sferiniam veidrodžiui:

1. skirti kelių (gatvių) stebėjimui dideliu kampu, kur pastatai, stulpai, medžiai ir kitos kliūtys riboja transporto priemonių vairuotojų matomumą;

2. nedūžtantis (pagamintas iš akrilo ir/arba polikarbonato);

3. atsparus atmosferos poveikiams ir chemiškai agresyviai aplinkai, skirtas montuoti lauke ir turintis stogelį nuo saulės;

4. apvadas pagamintas iš UV stabilizuoto plastiko, montuojamas ant atitinkamo aukščio ir 76,1 mm skersmens cinkuoto stulpo, kuris įbetonuojamas, laikiklis- cinkuotas;

5. techniniai duomenys: veidrodžio skersmuo 600 mm, arba 900 mm, matymo kampas – nemažiau kaip 90 laipsnių.

6. veidrodžio korpuso ir laikiklio konstrukcija atspari atmosferos poveikiams, veikianti temperatūrų diapazone ne siauresniame kaip nuo –40 °C iki +70 °C; tvirtinimo detalės ir laikiklis pagamintas iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, atsparus mechaniniams smūgiams — smūgiams atsparumo klasė ne žemesnė kaip IK08 pagal LST EN IEC 62262 (arba lygiavertis);

7. montavimo stulpas turi turėti baltos spalvos šviesos atspindėjimo juostas arba atšvaistus, užtikrinančius veidrodžio matomumą tamsiu paros metu, pagal Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 reikalavimus;

8. suteikiama ne mažiau kaip 3 metų garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Horizontalus dangų ženklinimas

Darbams atlikti naudojami tik techninių specifikacijų reikalavimus atitinkantys gaminiai bei statybinės medžiagos. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Naudojamos ženklinimo medžiagos turi turėti CE ženklinimą ir gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją pagal LST EN 1436 (arba lygiavertis), kurioje būtų deklaruota atspindimojo skaisčio (RL) klasė. Ženklinimo medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos pateikiamos Užsakovui kartu su atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu.

Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reglamentus, statybos normas, taisykles, techninių sąlygų reikalavimus, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų darbų rezultato tinkamumą įprastam panaudojimui.

Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo dienos) kaip 1 metai garantinį terminą ženklinimo dažais, ir ne trumpesnį kaip 2 metų garantinį terminą ženklinimo termoplastiku (spalvą derinti su užsakovu) ar antislydiminei dangai. Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo užtikrinti, kad įrengto ženklinimo atspindimojo skaisčio koeficientas atitiktų gamintojo eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas vertes. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti ženklinimo retrorefleksijos patikros rezultatus.

Apsauginių automobilių atitvarų įrengimas

Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09.

Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S 235J2W plieno pagal LST EN 10025-5:2019 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai.

Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klases 4,6 pagal LST EN ISO 898-1:2013, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN ISO 898-2.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461:2022 ir pagal TRA TAS-PL 09.

Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis.

Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų.

Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą. Garantija apsauginiams automobilių atitvarams 5 metai.

Apsauginiai pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas

Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S235J2W plieno pagal LST EN 10025-5:2019 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai. Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klases 4,6 pagal LST EN ISO 898-1:2013, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN ISO 898-2. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461:2022 ir pagal TRA TAS-PL 09. Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis. Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų. Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą. Garantija apsauginiams pėsčiųjų ir dviračių atitvarams 5 metai.

Kitos eismo saugumo priemonės

Saugumo salelė įrengiama iš kampinių, kraštinių ir vidinių segmentų.

Saugumo salelės prie pagrindo tvirtinamos varžtais;

Segmentų šonuose – balti atšvaistai, leidžiantys įrenginį matyti naktį ir blogo matomumo sąlygomis.

Saugumo salelės pagamintos iš perdirbtos gumos ir PVC.

Parkavimo borteliai:

- parkavimo bortelis pagamintas iš gumos;

- bortelis turi baltą, šviesą atspindinčią juostą priekinėje dalyje, yra lengvai pastebimas tamsiu paros metu;

- Atsparus atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai druskai;

bortelio matmenys:

- ilgis~1670 mm, aukštis~120mm;

- ilgis~900 mm, aukštis~120mm;

Lankstūs plastikiniai stulpeliai:

  - lankstūs plastikiniai stulpeliai pagaminti iš poliuretano, kuris yra lankstus, o sulenktas greitai atsistato į pradinę padėtį;

  - stulpeliai yra gerai matomi, atspindintys šviesą, lengvai pastebimi vairuotojų tamsiu paros metu;

  - stulpeliai atsparūs kalciui, chloridui ir kt. cheminėms medžiagoms, barstomoms keliuose žiemos metu;

  - stulpeliai ankeruojami epoksidiniais ankeriais.

Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio aukštis nuo 8 iki 10 cm. 2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus.

Greičio lėtinimo salelė įrengiama iš 4 segmentų. Matmenys 2000X1800X70.

Greičio slopinimo kalneliai įrengiami iš juodų ir geltonų segmentų, pagamintų iš gumos. Kalnelių aukštis 50 mm, plotis: 425 mm. arba aukštis 50 mm, plotis: 900 mm.

Kryptinis pėsčiųjų perėjos apšvietimas. Pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvai turi būti su LED (Light-Emitting Diode) šviesos šaltiniais, skirti pėsčiųjų perėjoms gatvėse su eismu dešiniąja gatvės puse apšviesti. Šviestuvas montuojamas ant gatvių apšvietimo stulpo be gembės. Šviestuve turi būti naudojamas pasyvus (be judančių dalių) LED modulių ir maitinimo šaltinio aušinimas.

Šviestuvui keliami šie techniniai reikalavimai:

- šviesos srautas turi užtikrinti minimaliąją vidutinę vertikaliąją apšviestą pėsčiųjų perėjos zonoje ne mažiau kaip Ev,avg ≥ 30 lux, minimalią taško vertikaliąją apšviestą Ev,min ≥ 4 lux, skaičiuojant 1,0 m aukštyje nuo žemės pagal LST EN 13201-2 (arba lygiavertis) B priedo reikalavimus;

- šviesa turi būti nukreipta asimetriniu šviesos pasiskirstymu į pėsčiųjų perėją iš atvažiuojančio vairuotojo pusės, neakinant vairuotojo;

- spalvos atgavimo indeksas Ra ≥ 80;

- spalvinė temperatūra 4000–5000 K (neutraliai balta), kad spalva skirtųsi nuo aplinkinio gatvės apšvietimo;

- šviesos efektyvumas ne mažiau kaip 100 lm/W;

- galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,90;

- apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65 pagal LST EN IEC 60529 (arba lygiavertis);

- smūgiams atsparumo klasė ne žemesnė kaip IK08 pagal LST EN IEC 62262 (arba lygiavertis);

- šviestuvų konstrukcija, apsauga nuo drėgmės ir dulkių, gaubtas, reflektorius ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN IEC 60598-2-3:2021 (arba lygiavertis) reikalavimus;

- šviestuvo moduliai ir valdymo įranga turi atitikti standartų LST EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 (arba lygiavertis); LST EN IEC 61547:2021 (arba lygiavertis); LST EN IEC 61347-2-13:2024 (arba lygiavertis); LST EN IEC 62384:2020 (arba lygiavertis) reikalavimus.

Šviestuvas turi būti sertifikuotas naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą. Gamintojas turi suteikti ne mažiau, kaip 5 metų garantiją. Numatyti šviestuvo valdymą ir veikimą atskirai nepriklausomai nuo gatvės apšvietimo veikimo.

Apšvietimo stulpas Saugūs, smūgio metu sukeltą energiją absorbuojantys, tuščiaviduriai, metaliniai, 8 briaunų profilio, į viršų mažėjančio kintamo diametro, 6,0 m vardinio aukščio apšvietimo stulpai be gembių, skirti pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvų tvirtinimui. Stulpai turi būti pagaminti iš nerūdijančio metalo arba padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje ir nudažyti. Spalvos kodą RAL/NCS nurodyti užsakant pagal statytojo reikalavimus. Korozijos prevencijai stulpo apatinė dalis turi būti atvira/vėdinama, pakelta virš žemės. Stulpo apatinė dalis turi būti padengta 2 sluoksniais geležies oksido žėrutinės dervos, paruošiant metalą prieš dažymą pagal standarto LST EN ISO 8503-2:2012 (arba lygiavertis) reikalavimus ir nudažyta 2 sluoksniais sidabrinių dažų, kurių spalvinis kodas RAL/NCS nurodomas pagal statytojo reikalavimus. Stulpas montuojamas prisukant jį prie pamato 4 plieno veržlėmis, kurių pagalba lengvai reguliuojamas stulpo pasvirimo kampas eksploatacijos metu. Kabelių sujungimui stulpai turi turėti IP65 hermetiškumo klasės dureles. Stulpai turi būti ne mažesnės, kaip 100, HE1 saugos klasės pagal standarto EN 12767:2019+A1:2024 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga“ (arba lygiavertis) reikalavimus, konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40-5 „Apšvietimo stulpai 5 dalis Plieniniams apšvietimo stulpams keliami reikalavimai“ (arba lygiavertis) reikalavimus. Stulpai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą. Stulpų garantinis tarnavimo terminas – ne mažiau 15 metų.

Pamatas. Pamatas betoninis, skirtas stulpams, kurių apatinė dalis atvira/vėdinama. Pamatai tiekiami kartu su stulpais. Jeigu pamatai užsakomi atskirai, jų konstrukcija, betono stiprio klasė ir kiti parametrai turi būti parinkti pagal stulpo gamintojo nurodymus arba paskaičiuota pagal konkretaus stulpo konstrukciją.

Išardytos dangos turi būti atstatytos. Atlikus darbus perduoti apšvietimą eksploatuojančiai įmonei, techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovo atstovui

Triukšmo juostos.

Triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems triukšmo užtvaroms taikomiems standartams. Išilginė struktūrinio ženklinimo triukšmo juosta įrengiama iš šaltojo plastiko arba termoplasto išilgai važiuojamosios kelio dalies, žyminčios važiuojamosios dalies kraštą, skirtos perspėti vairuotojus apie išvažiavimą iš eismo juostos. Išilginę struktūrinio ženklinimo triukšmo juostą („šukas“) sudaro ištisinė ženklinimo linija, kurioje taisyklingai išdėstytos skersinės juostelės. Taip ženklinama kraštinėje saugos juostoje. Įspėjamosioms skersinėms triukšmo juostoms įrengti naudojamas šaltasis plastikas arba termoplastikas. Skersinės triukšmo juostos turi būti raudonos spalvos, negali būti baltos spalvos.

Šviesą atspindinčios lipnios juostos.

Šviesą atspindinti lipni juosta klijuojama prie įvairių paviršių tamsiuose praėjimuose, laiptinėse, sandėliuose, juosta žymimi įvairūs apvadai (dėžių, durų, atramų, stulpų), įvairūs daiktai, įvairios paskirties automobiliai ir kita technika. Šviesą atspindinti lipni juosta turi atitikti ne žemesnę kaip II klasę (aukšto intensyvumo retroreflektyvi medžiaga) pagal standartą LST EN 12899-1:2008 arba lygiavertę klasifikaciją, patvirtintą gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija. Juostos plotis ne mažesnis kaip 50 mm, jei užsakyme nenurodyta kitaip. Suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Projektavimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūra.

Projektavimo paslauga reikalinga užsakant darbus, įvardintus darbų įkainių lentelėje Nr. 20 - Kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimas. Užsakovui elektroniniu paštu užsakius kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimo darbus, Rangovas nuo Užsakovo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos, per 30 kalendorinių dienų parengia projektus ir per 60 kalendorinių dienų atlieka kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimo darbus.

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Ernestas Trepšas

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja                             Agneta Naglienė