## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

## Techninė specifikacija

Lauko takelių atnaujinimo darbai

Šiaulių r. Meškuičių lopšeliui-darželiui

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo metu Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio pėsčiųjų takelių danga yra ištrupėjus, iškilnota pašalo, nelygi, bortai išsikraipę. Rangovas turės nuardyti seną pėsčiųjų takelių dangą, naujai paruošti pagrindus ir sudėti naujas trinkeles, bortus, kur reikia sutvarkyti asfalto dangą ir sutvarkyti šulinėlių aukščius. Darbų kiekiai pateikti 1 lentelėje. Remonto darbai turi prasidėti 2026 m. birželio 1 d. ir vėliausiai baigti 2026 m. liepos 31 d.

1 lentelė: Darbų kiekiai

|  |  | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sudaryta pagal 2026.... kainas |  |  |  |  |
| Statinių grupė LAUKO TAKELIŲ ATNAUJINIMO DARBAI ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI |  |  |  |  |  |  |
| Statinys 1 MEŠKUIČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui ..................... EUR |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |  |
|  | 1 | Grindinio klojimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Seno šaligatvio dangos ir bordiūrų išardymas ir išvežimas į sąvartyną | 100 m2 | 2,97 |  |  |  |
| 2 |  | Šaligatvio pagrindo įrengimas ( smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 20.00 cm) | 100 m2 | 2,97 |  |  |  |
| 3 |  | Šaligatvio pagrindo įrengimas ( dolomito skaldelė, sluoksnio storis 10.00 cm) | 100 m2 | 2,97 |  |  |  |
| 4 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100 m2 | 2,97 |  |  |  |
| 5 |  | Betoninių bordiūrų (1000x150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 3,33 |  |  |  |
| 6 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis | 100 m2 | 2,97 |  |  |  |
| 7 |  | Kanalizacijos šulinio dangčio pakėlimas naudojant betoninius žiedus | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 8 |  | Vejos atstatymas išlyginant juodžemiu ir užsėjant žole | 100 m2 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |

Kiti reikalavimai ir sąlygos

1. Visi kiti smulkūs darbai, naudojamos medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, privaloma įvertinti esamą situaciją Įstaigos objekte.

3. Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į Įstaigos objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.

4. Visus spalvinius ir dizaino sprendinius Tiekėjas prieš Darbų pradžią turi suderinti su Įstaiga.

5. Tiekėjas visas Darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

6. Tiekėjas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti Darbų laiką su Įstaiga.

7. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už Darbų saugą.

8. Tiekėjas Darbus privalo vykdyti vadovaudamasis gamintojų reikalavimais bei tokios rūšies darbų vykdymo gerąja praktika.

____________________