Pirkimo dokumentų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – asfalto dangos remonto darbai Utenos miesto nuotekų valyklos teritorijoje (asfaltavimo darbai, kelio bortų pakeitimas, šulinių iškėlimas/reguliavimas) (toliau – Darbai).

Darbų atlikimo vieta – Palijoniškio g. 22, Utena.

Statytojas/Užsakovas – UAB „Utenos vandenys“.

Rangovas – ūkio subjektas su kuriuo sudaroma Sutartis dėl Pirkimo objekto.

Duomenys apie esamą situaciją:

- Aikštelė yra eksploatuojama;

- Aikštelė yra apribota kelio bortais;

- Aikštelėje yra įrengti 44 šuliniai;

- Aikštelėje įrengtas frezuoto asfelbetonio sluoksnis, kurio vidutinis sluoksnis apie 30 mm.

- Rangovo atliekamų darbų apimtis ir terminai:

  - Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti galimus remontuojamų dangų plotų neatitikimus nuo faktinės situacijos rangos darbų metu.

| Darbo pavadinimas |  | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išdaužų užtaisymas, naudojant karštus asfaltbetonio mišinius | m2 | 400 |
| 2. | Asfaltbetonio frezavimas | m2 | 7338 |
| 3. | Išfrezuoto asfalto planiravimas ir lyginimas asfalto sluoksniu ASFALTAS 08 iš mišinio AC 11 VN | t | 460 |
| 4. | Atliekų išvežimas | t | 1800 |
| 5. | Dangos sluoksnių sukibimo užtikrinimas bitumine emulsija (prieš paklojant viršutinį dangos sluoksnį) | m2 | 7338 |
| 6. | Viršutinis asfalto dangos sluoksnis ĮT ASFALTAS 08 iš mišinio AC 11 VN - 40 mm | m2 | 7338 |
| 7. | Esamų šulinių liukų pritaikymas prie naujos dangos lygio ir šulinių liukų pakeitimas naujais (plaukiojančio tipo (40 t)). | vnt. | 44 |
| 8. | Esamų šulinių žiedo remonto darbai | vnt. | 15 |
| 9. | Gatvės bortų įrengimas ant betono pagrindo (100 mm) | m | 1150 |
| 10. | Gatvės bortų ardymas | m | 1150 |
| 11. | Išpildomosios geodezinės nuotraukos | kompl. | 1 |

  - Darbų atlikimo terminai:

Sutarties galiojimo trukmė – 7 mėnesiai. Darbų atlikimo terminas – ne ilgesnis kaip 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, 1 mėn. skirtas finansiniams įsipareigojimams tarp šalių įvykdyti.

- Reikalavimai darbams:

- Aikštelėje turi būti atliktas ištisinis asfaltavimas ant esamos dangos ne mažiau kaip 40 mm storio AC 11 VN asfelbetonio sluoksniu. Bendras planuojamas įsigyti asfaltavimo darbų plotas apie 7338 m2.

- Leistini nuokrypiai asfelbetonio dangai (nuokrypio ribinė reikšmė):

- Dangos lygumas (maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote – 6 mm);

- Dangos sutankinimo koeficientas – 0,97.

- Pakloto asfelbetonio sluoksnio storis kontrolinių bandymų metu tikrinamas gręžinių pagalba. Gręžiami du gręžiniai, jų vietą nurodo Statytojo atstovas. Kontrolinių bandymų tyrimus Rangovas atlieka savo sąskaita. Kontroliniai matavimai ir kontrolinių bandinių gręžimas vykdomas dalyvaujant Statytojo atstovui. Matavimų ir tyrimų rezultatai pateikiami Statytojui raštiškai. Matavimai ir tyrimai yra pagrindas darbų priėmimui.

- Aikštelėje esančios išdaužos turi būti užtaisytos, naudojant karštus asfaltbetonio mišinius:

- iškirstų gabalų pašalinimas, purvo nuvalymas, dulkių išpūtimas suspaustu oru, jeigu yra vandens – jo išsėmimas, paviršiaus išdžiovinimas, iškirsto ploto (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 laipsnių pašildytu bitumu (naudojami B160/220, B250/330).

- ruošiant mišinį, jį įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo kokybės kontrolę, būtina vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08.

- Asfaltuota aikštele privalo būti įrengta taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas nuolydis lietaus vandeniui nutekėti.

- Aikštelėje ant betono pagrindo keičiami betoniniai gatvės bortai į naujus. Bendras planuojamas pakeisti gatvės bortų ilgis – apie 1150 m.

- Šulinių iškėlimas/reguliavimas. Planuojamų šulinių iškėlimo skaičius 44 vienetai. Šulinių liukų pakeitimas naujais (plaukiojančio tipo (40 t) su specialia tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą) – 26 vnt. Planuojamų įrengti naujų šulinių dangčių tipą derinti su UAB „Utenos vandenys“.

Nauji šulinių liukai važiuojamoje kelio dalyje šulinių dangčiai turi atlaikyti 40 t apkrovą ir būti „plaukiojančio“ tipo. Liukai turi atitikti LST EN 124-15:2015 „Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai“ reikalavimus. Dangčių apkrovos: D 400 apkrovos klasė važiuojamoje dalyje, C 250 apkrovos klasė nevažiuojamoje dalyje (LST EN 124:2015). Visi šulinių landų dangčiai turi būti su  UAB „Utenos vandenys“ logotipu.

- Atlikti išpildomąsias geodezines nuotraukas.

- Užsakovas nenumato organizuoti susitikimų dėl objekto  apžiūros. Tiekėjas savo iniciatyva gali, o Užsakovas rekomenduoja, apžiūrėti planuojamą Darbų atlikimo objekto vietą, susitarus su UAB „Utenos vandenys“ pagalbinės tarnybos viršininku Vladu Žilėnu, tel. +370 698 03450 arba el. paštu v.zilenas@utenosvandenys.lt.

- Sutartis vykdoma Rangovo lėšomis, įskaitant medžiagų, įrankių, įrangos, mechanizmų komplektavimą ir jų pristatymą į objektus, vykdomų Darbų priežiūrą, darbuotojų pristatymą į objektus ir kt.

- Rangovas privalo užtikrinti, kad statybinis laužas bus išvežimas į specialiai tam skirtas vietas.

- Visos pavojingos statybinės atliekos turi būti sukrautos į specialią, atitinkamai pažymėtą tarą (šia tara pasirūpina Rangovas savo lėšomis). Rangovas privalo užtikrinti, kad pavojingos atliekos bus išvežamos į tam specialiai skirtas vietas.

- Rangovas saugo ir grąžina Užsakovui po ardymo Darbų gautas grąžinamąsias medžiagas (šulinių dangčius, lietaus surinkimo groteles ir kt.), gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams.

- Rangovas pateikia Užsakovui Darbams naudojamų visų statybos produktų atitikties deklaracijas, atitikties sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti oficialūs dokumentai bei siūlomos įrangos oficialūs aprašymai gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl informacijos tinkamumo, tikslumo ar aiškumo anglų kalba išduotuose ir Rangovo pateiktuose sertifikatuose, atestatuose bei kituose kompetentingų institucijų išduotuose dokumentuose, jis gali prašyti Rangovo pateikti nurodyto dokumento oficialų vertimą į lietuvių kalbą. Prašomi vertimai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pagrįstu Rangovo prašymu šis terminas gali būti pratęsiamas bet ne ilgiau kaip iki 5 (penkių) darbo dienų. Jeigu sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai pateikiami ne anglų, turi būti pateikiamas oficialus vertimas į lietuvių kalbą.

- Darbams naudojami statybiniai produktai turi būti nauji, nenaudoti, turėti CE ženklinimą ir atitikti  keliamus reikalavimus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisiniuose aktuose bei norminiuose dokumentuose, gamtosaugos, darbų saugos reikalavimuose.

- Rangovas atsako už statybvietės priežiūrą, tvarką, medžiagų ir įrenginių saugumą, darbų bei priešgaisrinę saugą.

- Baigus Darbus, Rangovas sutvarko statybvietę, išsiveža likusias nepanaudotas medžiagas, savo inventorių ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos.

- Atliekamų Darbų kokybė turi atitikti visus privalomus kokybės reikalavimus, vadovaujantis Normatyviniais statybos dokumentais: Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis, techniniais įvertinimais ir kt.

- Rangovas Darbų vykdymo metu visiškai atsako už žalą, padarytą Užsakovui, tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai.

- Technikos statymo, įrenginių atjungimo klausimai, statybinio laužo sandėliavimo ir medžiagų sandėliavimo vietos, pravažiavimų uždarymų ar užtvėrimų klausimus, atliekant Darbus derinamos su Užsakovu. Užsakovas neįsipareigoja saugoti Rangovo medžiagų, įrangos ar instrumentų, esančių Užsakovo teritorijoje ar patalpose.

- Pažeidus ar sugadinus kelių ir/ar šaligatvių dangas, ar kitus teritorijų aplinkos elementus Darbų metu, atstatymo Darbus organizuoja Rangovas savo lėšomis.

- Rangovas Darbų vykdymo metu turi organizuoti Darbus taip, kad būtų užtikrinti privažiavimai prie pastatų ir inžinerinių statinių, priėjimai prie įrenginių ir netrukdyti Užsakovo personalui vykdyti savo gamybines funkcijas, užtikrinant nepertraukiamą įrenginių technologinį procesą.

- Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, normatyviniais teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Atliekų tvarkymo įstatymu, Standartais, Techniniais įvertinimais, patvirtintomis Statybos taisyklėmis ir kt.

3. Bendrieji reikalavimai:

- Rangovas turi pasirūpinti reikiamu saugiu savo darbuotojų priėjimu prie darbo vietų objekte bei darbuotojų darbų sauga. Savo darbuotojų buitimi, energetiniais ištekliais objektuose Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis.

- Rangovas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti Sutarties vykdymo priežiūrą, atliekant Darbus ir objekto perdavimo į eksploataciją proceso metu.

- Darbai bus vykdomi šalia veikiančių objektų (nuotekų valykla), todėl atliekant Darbus būtina užtikrinti nenutrūkstamą objekto funkcionavimą.

- Rangovas pasirūpina savo naudojamų medžiagų, įrankių ir įrangos laikinu sandėliavimu ir saugumu, bei savo darbuotojų buitimi objekte.

- Rangovas suteikia atliktų Darbų kokybės garantinį terminą ne mažesnį kaip numatyta statybos techniniuose reglamentuose, Statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose.

- Kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtas medžiagas, ir (ar) nepavojingąsias atliekas, ir (ar) šalutinius gamybos produktus, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintas medžiagas, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:

| Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis | Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc. | Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. | Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos | 0,3 | 15,0 | 15,0 |
| Asfalto pagrindas | 1,0 | 20,0 | 20,0 |

4. Darbų kokybė ir trūkumų šalinimas

- Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku.

- Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų.

5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

- Prieš pradedant darbus Rangovas pateikia Užsakovui raštu (el. paštu nurodytu Sutartyje) savo transporto, įrenginių ir savo darbuotojų, kurie dirbs objekto teritorijoje, sąrašą. Įvykus kokiam nors pasikeitimui, sąrašas turi būti atnaujinamas ir apie tai raštu (el. paštu nurodytu Sutartyje) nedelsiant informuojamas Užsakovas.

PRIDEDAMA: Teritorijos schema, pdf.

_____________________