MEDICININĖS PREKĖS (TINKLELIAI IŠVARŽŲ OPERACIJOMS, VIRŠGERKLINĖS KAUKĖS, INTUBACINIAI VAMZDELIAI, ELEKTRODAI ELEKTROKOAGULIATORIUI)

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Mato vnt. | Prekės tinkamumo vartoti terminas | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Maksimali suma, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vnt. | 12 mėn | Elektrodas elektrokoaguliatoriui (elektrokauteriui). Vienkartinis, nesterilus elektrodas elektrokoaguliatoriui (tinkantis elektrokauteriui SUTRON120). Lenktais, smailiais, aštriais galais, darbinė dalis smailėjanti. Darbinė dalis 25 mm (±1mm) ilgio, jungtis 2,4 mm (± 1mm) skersmens. | 500 | 1500,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Viršgerklinė kaukė i – gel ar lygiavertė. Sterili, vienkartinė. Minkšta, permatoma. Dydžiai: tinkantys pacientams ≥ 30 kg ir ≥ 60 kg ir ≥ 50 kg ir ≥ 90 kg svorio. Minkšta neišpučiama manžetė turi priglusti prie periryklinių struktūrų. Skrandžio kanalas turi eiti išilgai viršgerklinio vamzdelio – siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Integruoti: burnos ertmės stabilizatorius ir sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm (±1 mm) jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. | 1000 | 13000,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambos išvaržos rekonstrukcijai. Tinklelis skirtas intraperitoninei bambos ar mažų pilvo sienos išvaržų rekonstrukcijai. Tinklelio forma - apvali. Tinklelio skersmuo 6,4 cm (± 2 mm). Parietalinė tinklelio pusė pagaminta iš sintetinio monofilamentinio makroporinio polimero ar lygiavertės medžiagos, t.p. polipropileno ar lygiavertės medžiagos. Visceralinė pusė padengta rezorbuojamu antiadheziniu ar lygiaverčiu barjeru, tinkamu kontaktui su vidaus organais. Tinklelis turi formą palaikančią arba atminties žiedą. Tinklelis turi ne mažiau kaip du fiksavimo elementus ar juosteles pozicionavimui ir implantacijai. Tinklelis lankstus, išlaikantis formą implantacijos metu. Sterilus, vienkartinis. | 60 | 10800,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Pusiau besirezorbuojantis tinklelis bambos išvaržos rekonstrukcijai. Tinklelis skirtas intraperitoninei bambos ar mažų pilvo sienos išvaržų rekonstrukcijai. Tinklelio forma - apvali. Tinklelio skersmuo 8 cm (± 2 mm). Parietalinė tinklelio pusė pagaminta iš sintetinio monofilamentinio makroporinio polimero ar lygiavertės medžiagos, t.p. polipropileno ar lygiavertės medžiagos. Visceralinė pusė padengta rezorbuojamu antiadheziniu ar lygiaverčiu barjeru, tinkamu kontaktui su vidaus organais. Tinklelis turi formą palaikančią arba atminties žiedą. Tinklelis turi ne mažiau kaip du fiksavimo elementus ar juosteles pozicionavimui ir implantacijai. Tinklelis lankstus, išlaikantis formą implantacijos metu. Sterilus, vienkartinis. | 60 | 10800,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Tinklelis atviroms kirkšnies išvaržų operacijoms. Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržų operacijoms. Pagamintas iš 100% polivinilidenfluorido (ar lygiavertis) medžiagos. Kraštai lygūs, apmegzti. Išskirtinės spalvos orientavimosi linijos padeda tiksliai pozicionuoti tinklelį operacijos metu. Dydis: 10 cm x 15 cm (± 0,5 cm). | 100 | 6000,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Tinklelis atviroms kirkšnies išvaržų operacijoms. Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržų operacijoms. Pagamintas iš 100% polipropileno (ar lygiavertis) medžiagos. Kraštai lygūs, apmegzti. Išskirtinės spalvos orientavimosi linijos padeda tiksliai pozicionuoti tinklelį operacijos metu. Dydis: 10 cm x 15 cm (± 0,5 cm). | 100 | 6000,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Intubacinis vamzdelis armuotas, su manžete, 4 mm (+0,1 mm). | 500 | 1250,00 |
|  | Vnt. | 12 mėn | Intubacinis vamzdelis armuotas, su manžete 3,5 mm (+0,1 mm). | 100 | 250,00 |