Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TELEMETRINIŲ DUOMENŲ APLIKACIJOS SUKŪRIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.	 Pirkimo tikslas

1.1 Sukurti Lietuvos geologijos tarnybos (toliau – LGT) metrologijos stotelių kaupiamų duomenų valdymo informacinę sistemą (telemetrinių duomenų aplikaciją).

# 2.	 Teisės aktai

2.1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) su visais pakeitimais.

2.2 2021 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1339, kuriuo dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto iš dalies keičiamas įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048.

2.3 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

2.4 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2.5 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.

2.6 Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas ir Vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo kibernetinio saugumo subjektams tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

2.7 Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“.

2.8 Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

# 3.	 Bendrieji reikalavimai

3.1 Metrologijos duomenų valdymo informacinė sistema (toliau – sistema) turi būti realizuojama naudojant konfigūruojamą standartinę programinę įrangą (COTS) arba lygiavertį sprendimą, užtikrinantį analogišką funkcionalumą ir konfigūravimo galimybes. Siūlomas sprendimas turi veikti su tiekėjo siūloma duomenų baze arba lygiaverčiai integruotis su LGT turimomis duomenų bazėmis (pvz., SQL, Oracle) arba užtikrinti duomenų migraciją.

3.2 Standartinė programinė įranga neturi būti licencijuojama ir ribota per vartotojų skaičių.

3.3 Sprendimas turi gebėti apdoroti 1000 užklausų vienu metu. Jei tokios greitaveikos užtikrinimui reikalingos licencijos, jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir užregistruotos LGT vardu.

3.4 Sistemos talpinimas LGT resursuose. Garantinis priežiūros terminas nustatytas šios Techninės specifikacijos 6.1 papunktyje.

3.5 Vartotojo sąsaja turi būti realizuojama naudojant html5 javascript karkasą (node.js arba lygiavertį).

3.6 Turi būti naudojami viešai prieinami Lietuvos Respublikos žemėlapių registrai ar žemėlapių paslaugos (angl. web map service).

3.7 Metrologijos aplikacijos žemėlapis turi būti pritraukiamas (angl. zoom-in) ir nutolinamas (angl. zoom-out) pelės ratuko pagalba arba mastelio keitikliu.

3.8 Sistema turi būti realizuota naudojant prisitaikančio dizaino principus.

3.9 Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“ standartu arba lygiaverčiu.

3.10 Informacinės sistemos naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML specifikaciją.

3.11 Funkcionalumai, kurie yra naujai realizuojami išoriniame sistemos portale, turi būti kuriami vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo ir testavimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijų patvirtinimo“ (2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 redakcija).

3.12. Socialinis kriterijus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sukurta sistema atitiktų Europos darniojo standarto EN 301 549 “Informacinių ir ryšių technologijų produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“ (aktualios versijos), įskaitant ir Pasaulinio saityno konsorciumo (W3C) parengtų Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių WCAG 2.2 ne žemesnio nei AA atitikties lygio nuostatas arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.13. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos paslaugos ir jų teikimo procesai atitiktų organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl minimalių organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų patvirtinimo“.

# 4.	 Funkciniai reikalavimai

## 4.1 Metrologijos stotelių duomenų atvaizdavimas žemėlapyje

4.1.1 	Sistema turi atvaizduoti visas metrologijos stoteles interaktyviame žemėlapyje.

4.1.2 Kiekviena stotelė turi būti rodoma pagal tikslias koordinates (X, Y arba WGS84, kaip bus nurodyta duomenų šaltinyje).

4.1.3	 Paspaudus ant stotelės turi būti atvaizduojama jos informacija:

4.1.3.1 pavadinimas;

4.1.3.2	 unikalus identifikatorius;

4.1.3.3	 lokacija;

4.1.3.4	 stotelės tipas (pvz., meteorologinė, hidrologinė, oro kokybės);

4.1.3.5 techniniai parametrai, stotelių būsenos (jeigu teikiama duomenų bazėje);

4.1.3.6 paskutinio atnaujinimo data ir laikas;

4.1.3.7 duomenų teikimo dažnis ir aktualumas.

4.1.4 Žemėlapis turi palaikyti, leisti pridėti ir nuimti skirtingus sluoksnius (pvz., baziniai žemėlapiai, fono duomenys, papildomi kartografiniai sluoksniai, kartografiniai sluoksniai, proveržio rizikos zonos, požeminio vandens baseinai).

4.1.5	 Turi būti galimybė priartinti, nutolinti, filtruoti stoteles pagal tipą ar kitus parametrus.

## 4.2 Duomenų filtravimas ir paieška

4.2.1 	Turi būti realizuota galimybė filtruoti duomenis pagal datą ir laiką (intervalas “nuo–iki”).

4.2.2	 Turi būti galimybė filtruoti stoteles pagal:

4.2.2.1	 stotelės tipą;

4.2.2.2	 duomenų rinkinio tipą (temperatūra, vandens lygis);

4.2.2.3	 administracinę teritoriją (rajonas, savivaldybė);

4.2.2.4	 duomenų kokybės būseną (pvz., validuoti, preliminarūs).

4.2.3	 Turi būti galimybė greitai atlikti paiešką pagal stotelės pavadinimą ar ID.

## 4.3 Duomenų tipai ir jų atvaizdavimas

4.3.1	 Sistema turi atvaizduoti momentinius (realiojo laiko / paskutinius turimus) duomenis.

4.3.2 Sistema turi atvaizduoti istorinius duomenis pagal pasirinktą datą ar periodą, tame tarpe ir iki stotelių atnaujinimo surinktus duomenis.

4.3.3 Sistema turi atvaizduoti prognozuojamus ar modeliuojamus duomenis (jei numatyta į ateitį – galima kaip atskiras reikalavimas).

4.3.4 	Turi būti galimybė matyti duomenų patikimumo būseną (pvz., „OK“, „no data“, „susijungimo klaida“).

## 4.4 Grafikai ir duomenų vizualizacija

4.4.1 Kiekvienai stotelei turi būti generuojami pasirinkto parametro grafikai pagal pasirinktą laikotarpį.

4.4.2 	Grafikuose turi būti galima:

4.4.2.1 keisti laikotarpį;

4.4.2.2	 pridėti/pašalinti parametrus;

4.4.2.3	 atsisiųsti grafiko duomenis CSV/XLSX formatu;

4.4.2.4	 keisti grafiko tipą (linijinis, stulpeliniai, punktiniai – jei numatoma).

4.4.3	 Turi būti galimybė palyginti kelių stotelių duomenis viename grafike.

4.4.4 Grafikai turi automatiškai rodyti anomalijas (netipines reikšmes), jei tokios yra žymimos duomenų bazėje.

## 4.5 Duomenų pjaustymas ir analitika

4.5.1	 Sistema turi leisti daryti duomenų „pjūvius“ pagal parametrus:

4.5.1.1	 temperatūra;

4.5.1.2	 lygis;

4.5.1.3	 kiti parametrai pagal duomenų bazę.

4.5.2 Turi būti galimybė generuoti agreguotus rodiklius (valandiniai, dienos, mėnesio, metiniai, vidutiniai daugiamečiai vidurkiai).

4.5.3	 Turi būti galimybė vienu metu rodyti kelių stotelių reikšmes viename analitiniame vaizde.

4.5.4	 Turi būti galimybė eksportuoti pasirinktą pjūvį į CSV, XLSX, TXT.

## 4.6 Duomenų atnaujinimas ir sinchronizavimas

4.6.1 Sistema turi periodiškai nuskaityti duomenis iš duomenų bazės pagal nustatytą grafiką (pvz., kas 5 min.).

4.6.2	 Sistema turi užtikrinti duomenų aktualumo žymėjimą (timestamp).

4.6.3	 Turi būti galimybė matyti duomenų atnaujinimo būklę (pvz., ar nuskaitymas pavyko).

4.6.4	 Sistema turi apdoroti didelius duomenų kiekius be veikimo sulėtėjimo.

4.6.5	 Turi būti loguojami visi duomenų nuskaitymai ir klaidos.

## 4.7 Naudotojų autentifikacija ir prieigos valdymas

4.7.1	 Naudotojų autentifikacija turi būti realizuota per VIISP.

4.7.2	 Sistema turi palaikyti kelių lygių prieigos teises:

4.7.2.1 administratorius (pilna prieiga);

4.7.2.2	 duomenų analitikas (prieiga prie analitikos funkcijų);

4.7.2.3	 peržiūros naudotojas arba vieša prieiga (tik žiūrėti žemėlapį ir grafikus).

4.7.3	 Administravimo modulyje turi būti galimybė kurti, redaguoti ir išjungti vartotojų paskyras.

4.7.4	 Visi veiksmai turi būti audituojami (prisijungimai, duomenų keitimai).

## 4.8 Administravimo modulis

4.8.1	 Administratorius turi turėti galimybę tvarkyti:

4.8.1.1 stoteles (pavadinimas, koordinatės, parametrai, aktyvumas);

4.8.1.2	 parametrų sąrašus;

4.8.1.3	 duomenų nuskaitymo nustatymus;

4.8.1.4	 žemėlapio sluoksnius;

4.8.1.5	 vartotojų teises ir roles.

4.8.2	 Administravimo modulis turi būti pasiekiamas tik prisijungus.

4.8.3	 Visi pokyčiai turi būti loguojami.

## 4.9 Integracijos su duomenų šaltiniais

4.9.1	 Sistema turi pasiekti duomenų bazę pagal numatytą formatą (SQL ir API ).

4.9.2	 Turi būti užtikrintas greitas duomenų perdavimas ir talpinimas.

4.9.3	 Sistema turi palaikyti standartizuotą duomenų mainų formatą (pvz., JSON, CSV).

4.9.4	 Turi būti galimybė integruoti papildomus duomenų šaltinius ateityje (skalabilumas).

## 4.10	 Neapdoroti duomenys ir eksportas

4.10.1 Turi būti galimybė atsisiųsti neapdorotus stotelių duomenis CSV ar XLSX formatu.

4.10.2 Eksportuojami duomenys turi atitikti pasirinktą filtravimą ir laikotarpį.

4.10.3 Eksportas turi palaikyti didelių duomenų kiekių generavimą.

4.11	 Veikimo greitis ir našumas

4.11.1 Žemėlapis turi užsikrauti per <3 sekundes esant iki 500 stotelių.

4.11.2 Grafikai turi generuotis per <5 sekundes esant 1 metų laikotarpiui.

4.11.3 Sistema turi veikti stabiliai esant dideliam naudotojų skaičiui (nurodomas preliminarus skaičius, pvz., 2000 vienu metu).

## 4.12 	Sąsajos reikalavimai

4.12.1 Sistema turi veikti moderniose naršyklėse (Chrome, Edge, Firefox).

4.12.2 Turi būti responsyvus dizainas (naudojimas planšetėse).

4.12.3 Interfeisas turi būti pateiktas lietuvių kalba (papildomai anglų – jei reikės).

4.13	 Saugumo reikalavimai

4.13.1 Komunikacija tarp komponentų turi vykti HTTPS protokolu.

4.13.2 Turi būti užtikrintas asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymasis (jei bus duomenų bazėje).

4.13.3 Visi prisijungimai ir svarbūs veiksmai turi būti audituojami.

# 5. 	Reikalavimai sistemos sukūrimo terminui

5.1 Sistema turi būti sukurta per ne ilgesnį kaip 6 mėn. / 180 (šimto aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų terminą.

# 6.	 Reikalavimai garantinei priežiūrai

6.1 Sistemos garantinė priežiūra turi būti teikiama ne mažiau kaip 12 mėn. po galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Ilgesnis garantinis terminas nustatomas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir nurodomas Tiekėjo pasiūlyme.

6.2 Sistemos garantinės priežiūros metu tiekėjas turi teikti šias paslaugas:

6.2.1. avarijų, kritinių situacijų, incidentų ir problemų sprendimas;

6.2.2 Sistemos atnaujinimų, klaidų taisymo paketų ir papildymų (pataisymų), nedarančių įtakos sistemos architektūrai, parengimas ir diegimas, užtikrinant informacinės sistemos funkcijų atitiktį funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams, taip pat susijusios dokumentacijos atnaujinimas ir pateikimas;

6.2.3 prieigos prie techninės ir kitokio pobūdžio informacijos ir dokumentacijos suteikimas;

6.2.4 sistemos naudotojų ir administratorių konsultavimas (lietuvių kalba);

6.2.5 sisteminių klasifikatorių ir parametrų tvarkymas;

6.2.6 Sistemos veiklos bei sąsajų su kitais informaciniais ištekliais veikimo stebėsena (angl. monitoring) ir nustatytų problemų sprendimas;

6.2.7 pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, ne vėliau kaip per 10 dienų, suteiktų garantinės priežiūros paslaugų (pagal pobūdį ir kiekį) ataskaitų teikimas;

6.2.8 užtikrinti sistemos darbo atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų programinėje įrangoje, ir dėl klaidų, atsiradusių dėl praradimų ir netikslumų duomenyse (pvz., techniškai sugadinti įrašai duomenų bazėje, dėl klaidingo programinės įrangos veikimo nekorektiškai suformuotas įrašo (-ų) turinys).

6.3 Sutrikus sistemos darbui, iškilus sistemos taisymo ar papildymo, stebėsenos bei pagalbos nefunkciniais ar funkciniais klausimais poreikiui, yra fiksuojamas kreipinys, kuris gali būti kvalifikuojamas kaip sutrikimas, konsultacija.

6.4 Apie sistemoje pastebėtus sutrikimus yra pranešama tiekėjui naudojant pagalbos tarnybos sistemą. Su sutrikimu susijęs susirašinėjimas ir sutrikimo sprendimo būdas turi būti pateikiami per pagalbos tarnybos - tiekėjo naudojamą sistemą.

6.5 Kiekvienam kreipinio tipui priskiriamas atitinkamas prioritetas. Kreipinio tipą ir prioritetą nustato LGT. Tiekėjo siūlymu kreipinio tipas ir prioritetas gali būti tikslinami.

6.6 Kreipinio sprendimo laikas – tai laikas nuo momento, kai registruotas kreipinys buvo pirmą kartą perduotas tiekėjui spręsti iki jo paskutinio sprendimo perdavimo LGT. Tiekėjo reakcijos laikas yra laikas, per kurį tiekėjas praneša, kad gavo kreipinį.

6.7 	LGT kreipinių tipai, jų prioritetai, sprendimo bei reakcijos laikai pateikiami 1 lentelėje.

# 1 lentelė. Kreipinių tipai, jų prioritetai ir sprendimo bei reakcijos laikas

| Kreipinio tipas |  | Aprašymas | Reakcijo s trukmė, LGT darbo val. | Išsprend imo trukmė, LGT darbo val. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreipinio klasifikaci ja | Prioritetas |  |  |  |
| Incidentas | I (Kritinis) | - visos Sistemos funkcijos (įskaitant ir integracinių sąsajų sprendimus) neprieinamos arba veikia nekorektiškai, - Sistemos naudotojai (arba dalis Sistemos naudotojų) negali prisijungti prie sistemos, - dėl sistemos funkcijų neveikimo yra iškilusi grėsmė sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui | 2 | 8 |
| Incidentas | II (Aukštas) | - viena arba dalis Sistemos funkcijų (įskaitant ir integracinių sąsajų sprendimus) neprieinamos arba veikia kritiškai nekorektiškai, - nėra laikinų problemos sprendimo būdų, sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra, - Sistemos naudotojai (arba dalis Sistemos naudotojų) negali atlikti pagrindinių sistemos operacijų | 4 | 12 |
| Incidentas | III (Vidutinis) | - viena arba dalis Sistemos funkcijų (įskaitant ir integracinių sąsajų sprendimus) veikia nestabiliai arba reikalaujant automatizuotą procesą koreguoti rankiniu būdu, - sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra, - dalis Sistemos naudotojų (>50 proc.) gali atlikti pagrindines sistemos operacijas | 6 | 18 |
| Incidentas | IV (Žemas) | - Sistemos funkcija (integracinės sąsajos sprendimas) arba funkcijos elementas veikia nekorektiškai, - šis sutrikimas pagal poreikį išsprendžiamas rankiniu būdu, - sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra, - visi Sistemos naudotojai gali atlikti pagrindines sistemos operacijas | 8 | 38 |

6.8 	Tiekėjas turi užtikrinti garantinių paslaugų lygį - incidentų išsprendimo ir reakcijos laikus.

6.9 Sutrikimas laikomas pašalintu, kai nustatyta tvarka pažymimi atitinkami įrašai pagalbos tarnybos sistemoje.

6.10 Sutrikimo šalinimo trukmė privalės neviršyti numatytų 1 lentelėje darbo laiko valandų nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, jeigu sutrikimas nėra susijęs su standartiniu gamintojo funkcionalumu. Išskirtiniais atvejais, jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti neįmanoma (pvz. jei reikalingos gamintojo programinės korekcijos ar panašiai), raštu turi būti suderinamas atskiras sutrikimo pašalinimo terminas.

# 7. 	Diegimas ir tinkamumo naudoti įvertinimas

7.1 Tiekėjas inicijavimo etapo metu, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, turi parengti darbų grafiką ir suderinti jį su Užsakovu;

7.2 Tiekėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi atlikti analizę ir parengti analizės etapo ataskaitą;

7.3 Tiekėjas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi atlikti projektavimą ir parengti projektavimo etapo ataskaitą;

7.4 Tiekėjas per 135 (šimtą trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi atlikti konfigūravimą/programavimą ir parengti konfigūravimo/projektavimo etapo ataskaitą;

7.5 Tiekėjas per 150 (šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi atlikti testavimą ir parengti testavimo etapo ataskaitą. Testavimo metu turi būti atliktas atsparumo įsilaužimams bandymas. Šio etapo apimtyje tiekėjas turi atlikti mokymus sistemos naudotojams ir administratoriams, ne mažiau 3 asmenų, ne trumpiau kaip 4 akademinių valandų;

7.6 Tiekėjas per 165 (šimtą šešiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi atlikti testavimo etape rastų klaidų pataisymą ir paruošti sistemą diegimui į eksploatacinę aplinką ir parengti etapo ataskaitą.

7.7 Tiekėjas per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi atlikti diegimą į eksploatacinę aplinką ir parengti eksploatacijos etapo ataskaitą.

7.8 Sprendimą dėl sistemos diegimo ir tinkamumo naudoti priima Užsakovas.

7.9 Užsakovas 7.8 punkte nurodytą sprendimą priima vadovaudamasis pateikta informacija apie testavimo rezultatus.

7.10	 Sistema tinkama diegti ir tinkama naudoti gamybinėje aplinkoje tuomet, kai:

7.10.1 yra pašalinti kritiniai ir aukšto prioriteto incidentai, nustatyti testavimo metu,

7.10.2 yra likę nepašalintų ne daugiau kaip 15 proc. vidutinio prioriteto incidentų bei ne daugiau kaip 30 proc. žemo prioriteto incidentų.

7.11	 Sistemos tinkamumo naudojimas įforminamas galutiniu sukurtos sistemos perdavimo - priėmimo aktu, pateikiant 8 skyriuje nurodytus dokumentus.

# 8.	 Pateikiami dokumentai

8.1 Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1.1	 Naudotojo ir administratoriaus vadovus;

8.1.2	 Sistemos nuostatus;

8.1.3	 Techninį aprašymą (specifikaciją);

8.1.4 Prieinamumo testavimo ataskaitą, kurioje būtų nurodyta vertinimo metodika apimtis, atlikti testai, nustatyti neatitikimai, jų ištaisymo būklė ir, kuri būtų parengta atlikus išsamų prieinamumo vertinimą. Ataskaita turi patvirtinti, kad sistema atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus prieinamumo reikalavimus;

8.1.5 Prieinamumo atitikties paraišką – tiekėjo, atlikusio testavimus, užpildytą ir pasirašytą dokumentą, patvirtinantį, kad sistema atitinka WCAG 2.2 ne žemesnio nei AA lygio reikalavimus;

8.1.6 Jei aplikaciją testavo nevyriausybinių negalios organizacijų atstovai, pateikiama tikslinių grupių atstovų vertinimo išvada (protokolas);

8.1.7 Sukurtos telemetrinių duomenų aplikacijos programinius kodus ir kitas diegimo instrukcijas, kad LGT pats ar per kitus tiekėjus galėtų modifikuoti, prižiūrėti, vystyti, keisti pradinį kodą ir atlikti kitas būtinas paslaugas, siekiant užtikrinti stabilų telemetrinės duomenų aplikacijos veikimą;

8.1.8 Kitus privalomus dokumentus.

# 9.	 Atsiskaitymo tvarka

9.1 Priėmus sistemos sukūrimo etapų rezultatus, su tiekėju atsiskaitoma pagal 2 lentelėje pateiktą tvarką.

# 2 Lentelė. Atsiskaitymo tvarka

| Etapo Nr. | Sistemos kūrimo etapo pavadinimas | Apmokėjimas procentais nuo telemetrinių duomenų aplikacijos sukūrimo paslaugų kainos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | 5% |
| 2. | Analizė | 15% |
| 3. | Projektavimas | 25% |
| 4. | Konfigūravimas/programavimas | 30% |
| 5. | Testavimas | 15% |
| 6. | Testavimo etape rastų klaidų ištaisymas | 5% |
| 7. | Diegimas galutinei eksploatacijai | 5% |

ETSI EN 301 549 - V3.2.1 - Accessibility requirements for ICT products and services

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

Vertinimui rekomenduojama naudotis Europos darniuoju standartu (reikalavimų sąrašas) ir metodinėmis rekomendacijomis (vertinimo procesas). Svarbu pažymėti, kad metodinės rekomendacijos yra paremtos WCAG-EM metodika ir neapima visų Europos darniojo standarto EN 301 549 “Informacinių ir ryšių technologijų produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“ (toliau – Europos darnusis standartas) skirsnių, todėl negali būti vienintelis įrankis pilnam atitikties įvertinimui.

Paraiška rengiama vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/ 1523 - 2018 m. spalio 11 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/ 2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys).