Pirkimo sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

## ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ JUNGTINĖS MOKYKLOS PASTATO (ŠILELIO G. 10, KAIRIAI, ŠIAULIŲ R. SAV.) STOGO DANGOS REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatomas Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos pastato (Šilelio g. 10, Kairiai, Šiaulių r. sav.) stogo dangos remontas.

Darbai bus atliekami:

Mokslo paskirties pastate adresu Šilelio g. 10, Kairiai, Šiaulių r. sav.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Parengti paprastojo remonto aprašą.

Pastato plokščiojo stogo dalies 1100m2 dangos remontas (stogo dalis pažymėta pateikiamame plane). Plokščiojo  stogo nauja konstrukcija: danga – 2 sluoksniai polimerinės-bituminės prilydomosios ruloninės stogo dangos (viršutinis sluoksnis su pabarstalu), šilumos izoliacinis sluoksnis – 1 sluoksnis polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 200 mm storio, APS100), papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas, kai plokštės storis 20 mm, naudoti apkrovą laikančias šilumos izoliacijos plokštes iš akmens vatos, skirtos naudoti viršutiniam šilumos izoliacijos sluoksniui, apkrova 80 kg/m2, nuolydį formuojantis sluoksnis – iš birių medžiagų (smėlio) apie 8 m3, esamo pasluoksnio remontas apie 20% ploto. Visos naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus.

Pastato parapetų mūras ir ventiliacijos kanalų mūras paaukštinami silikatinių plytų/blokų mūru (h=200mm) – parapeto bei ventiliacijos kanalo aukštis nuo stogo dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 600mm, preliminarus kiekis 3,5m3. Pastato parapetai ir ventiliacijos kanalų stogeliai apskardinami. Preliminarus ventiliacijos kanalų ilgis 25 metrai (m), preliminarus parapetų ilgis 60 metrų (m).

Įrengiama nauja lietaus nuvedimo nuo stogo sistema (laštakių skardų, latakų, lietvamzdžių pakeitimas), preliminarus latakų ilgis – 160 m., lietvamzdžių – 168 m.

Išardomi nefunkcionalius ventiliacijos kaminus su priverstinės ventiliacijos ventiliatoriais, mūro iš plytų ardymas 6 m3, atstatyti dangas po demontavimo.

Plokščiojo stogo konstrukcijos vėdinimui aukščiausiose stogo vietose įrengiami vėdinimo kaminėliai (deflektoriai). 60m² stogo ploto turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis (deflektorius).

Ant pastato plokščiojo stogo patenkama iš tarpaukštinės laiptinės (esamas patekimas). Esamo patekimo raudonų plytų mūras stipriai suiręs ir aptrupėjęs numatomi atstatymo/remonto darbai prieš atliekant apskardinimą.

Statybinių atliekų išvežimas. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susidariusį statybinį laužą išvežti į nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelę. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.