TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS IR APSAUGINIAMS AKINIAMS (Nr. 533) ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-12-05, Nr. VPP-8359.

Posėdžio protokolas 2025-12-05. Nr. 47. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Abscesų drenažo kateterių rinkiniai 12F:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- kateteris pagamintas iš minkšto rentgenokontrastinio poliuretano (TPU) arba lygiavertės medžiagos;

- dengtas hidrofiline danga;

- su metaliniu ar lygiaverčiu stiletu kateterio ištiesimui ir įvedimui;

- kateterio ilgis 30 ± 1 cm;

- kateterio galas smailėjantis, kūgio formos, „Pigtail“ tipo arba lygiavertis (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- lanksčiajame gale turi 6 ± 2 šonines skyles drenavimui;

- pradinės punkcijos adata 20 ± 1 cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 18G (1,29 mm), adatos galiukas aštrus, kūgio formos;

- punkcinė adata su įstrižai nupjautu echo pozityviu galiuku, 20 ± 1 cm ilgio, dviejų dalių, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, išorinis skersmuo 18G (1,29 mm);

- viela pravedėjas dengta teflonu (PTFE) ar lygiaverte medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) 0,035 ± 0,0001 colių skersmens, 90 ± 5 cm ilgio, viename gale lenkta 3 mm spinduliu, „J“ formos;

- kanalo plėtėjų (dilatatorių) rinkinys:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vientisi, 22 ± 2 cm ilgio;

- išorinis skersmuo 12 Fr;

- skysčio surinkimo maišas su išleidimo mechanizmu;

- Luer-lock - piltuvėlio jungtis tarp kateterio ir maišo;

- Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- Su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 190 rink.

- Adatos ašarų latakų praplovimui:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- 22 ±​ 2 mm ilgio;

- bukos, tiesios;

- dydis: 27G;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

3. Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai su ultragarso reflektoriais 22G x 50±5 mm:

-     sterilios (simbolis ant pakuotės);

-     vienkartinės (pažymėta simboliu);

-     ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

-     su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

-     nestimuliuojanti adata su ultragarso reflektoriais;

-     adata gerai matoma echoskopu, nepriklausomai nuo punkcijos kampo;

-     aukštos kokybės adatos padengimas, palengvinantis slydimą;

-     su prailginimo linija, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) anestetiko sušvirkštimui;

-     supakuota po 1 vnt.;

-     dydis: 22G x 50 ± 5 mm.

Orientacinis poreikis: 3 200 vnt.

- Akiniai apsauginiai (su aukščiausios (I) optinės klasės skaidriais lęšiais):

- be latekso (pateikti tai patvirtinančius dokumentus arba simbolis ant pakuotės);

- neiškreipia spalvų;

- padengti nerasojančia ir nesibraižančia danga;

- ventiliuojamas nosies balnelis;

- reguliuojamo ilgio ir pakėlimo kampo, minkštos, gerai priglundančios akinių kojelės;

- atitinka EN 166:2001 arba lygiavertį standartą.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Apklotai limpančiu kraštu 75±5 x 90±5 cm:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių:

- viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus;

- apatinis – nepralaidus skysčiams;

- vienas limpantis kraštas;

- limpančios juostos plotis 5 cm ± 1 cm;

- išmatavimai 75±5 x 90±5 cm.

- steriliame įpakavime po 1 vnt.;

- apklotai turi atitikti EN 13795 standartą chirurginiams apklotams ir operacinės aprangai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 105 000 vnt.

- Apklotas neurochirurginiam mikroskopui:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- tinkantis darbui su neurochirurginiu mikroskopu Kinevo 900;

- apklotas turi būti pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai ,,AutoDrape”;

- tinkamas darbui su neuro navigacine sistema;

- apkloto išmatavimai (PxI) – (132cm x 340cm) ± 2cm;

- apklotas turi būti su lipniomis fiksavimo juostelėmis;

- mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas turi būti be aberacijų ir be atspindžių;

- mikroskopo objektyvo apsauginio stikliuko žiedas turi būti su magnetiniu pritvirtinimu prie mikroskopo;

- galimybė pakeisti apsauginį stikliuką, nekeičiant viso mikroskopo apkloto;

- pakuotėje po 5 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 280 pak.

- Apklotas orinio šildymo tiesiamas po pacientu dideliems vaikams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- angos diametras 55-60 mm;

- pagamintas iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam bei terminiam  poveikiui;

- apklotas sukonstruotas taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją;

- viršutinė dalis - anga šiltam orui tiekti;

- apatinė dalis - angelės šiltam orui išeiti;

- turi neišsiardančias drenavimo angas, išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Beadatinės prieigos vožtuvas su prailginimo vamzdeliu:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skaidrus;

- be latekso ir be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su dezinfekuojama plokščia membrana vožtuvo paviršiuje arba lygiaverte;

- su Luer-Lock jungtimi arba lygiaverte;

- skysčių pralaidumas ne mažesnis nei 180 ml H20/min;

- prailginimo vamzdelio ilgis 13±3 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Burnos higienos šepetėlis su siurbimo galimybe:

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- gaminio sudėtyje nėra latekso;

- kliniškai švarus;

- skirtas sunkios būklės ligoniams;

- šepetėlis su minkštais atraumatiniais šereliais;

- šepetėlio šereliai išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir šepetėlio korpusas;

- lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje;

- su galimybe atsiurbti – piršto kontrolė;

- vientisas – neišsiardo;

- kakliukas lankstus;

- maža galva – vienam dančiui;

- supakuota po 1vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 9 000 vnt.

- Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- vieno kanalo;

- dydis 4F (22G);

Rinkinį sudaro:

- punkcinė adata 40 mm±10mm;

- J formos atspari persilenkimui styga („Kink-proof“ tipo arba lygiavertė);

- dilatatorius;

- 8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu,    rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir trišakiu kraneliu su prailginimo linija;

- EKG kontrolės laidas;

- 5 ± 2 ml švirkštas;

- skalpelis;

- slankiojantys tvirtinimo sparneliai;

- spaustukai;

- kateterio fiksatorius limpantis prie odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- DMSO (Dimethyl Sulfoxide ar lygiavertis) 10 ml:

- krioprotektorius kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui;

- veiklioji medžiaga Dimethyl Sulfoxide ar lygiavertė;

- buteliukai po 10 ml;

- sterilus (pažymėta simboliu);

- su numatyta atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- apirogeniškas;

- galiojimo terminas ne mažiau kaip 24 mėn.

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

- Drenažo sistema su vakuuminiu indu (250-300 ml gofruota talpa):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- drenažo sistema pagaminta iš silikono ar PVC ar lygiavertės medžiagos;

- susidedanti iš trijų dalių:

- perforuotas drenas (dydis CH 14 – CH 18);

- prailgintojas;

- vakuuminis plastikinis ar lygiavertės medžiagos gofruotas indas;

- be papildomų atšakų (žaizdos drenas sujungiamas su prailginimu, ant kurio yra vakuumo reguliavimui skirtas spaustukas ir tiesiogiai jungiasi su vakuuminiu gofruotu indu);

- dreno pajungimas suderintas su prailginimo linija ir su vakuuminiu indu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- indo talpa: 250-300 ml;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 350 vnt.

- Indeliai šlapimui, su saugiu dangteliu (skirti siuntimui pneumatiniais vamzdžiais):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- saugus dangtelio uždarymas atliekamas natūraliu judesiu;

- 50±20 ml -100±20 ml talpos;

- pagaminta iš polipropileno (PP) ar lygiavertės medžiagos;

- saugus esant ne mažiau 95 kPa slėgiui;

- nepralaidūs;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 300 000 vnt.

- Intraveninių kateterių tvarstis su 1,5-2 proc. chlorheksidino gliukonato pagalvėle:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sudėtyje nėra latekso (pažymėta simboliu arba pateikti dokumentus);

- nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis - plėvelė;

- permatoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto ar lygiaverčiu nealergizuojančiu pleistru (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- tvarsčio centre integruota antimikrobinio poveikio gelio ar lygiavertė pagalvėlė;

- gelio ar lygiaverčio sudėtyje antimikrobinė medžiaga chlorheksidino gliukonatas 1,5 - 2 proc.;

- antimikrobinis poveikis išlieka iki 7 parų;

- pagalvėlė minkšta, gerai priglundanti aplink kateterį;

- pagalvėlė ir tvarstis permatomi;

- tinka periferiniams, centriniams, arteriniams, epidūriniams kateteriams (taip pat ir šakotiems);

- tvarsčio komplekte: sterili neaustinio ar lygiaverčio nealergizuojančio pluošto juostelė, skirta papildomai fiksuoti kateterį ir ne mažiau nei 1 pleistro juostelė, tinkama duomenims užrašyti;

- tvarstis  su rėmeliu, palengvinančiu nelipnios dalies nuėmimą;

- supakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- dydis: 8,5± 0,5 x 11,5± 0,5 cm (gelio pagalvėlės dydis 3± 0,1  x 4 ± 0,1 cm);

Orientacinis poreikis: 11 000 vnt.​

- Kateteriai „Fogarty” emboloktominis arba jam lygiavertis Nr. 6, Nr. 7:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš poliestero ar poliamido ar lygiavertės medžiagos;

- ilgis 80 ± 0,5 cm;

- su guminiu ar lygiaverčiu balionėliu, kurio talpa ne didesnė kaip 3 ml;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- spalvinis dydžio žymėjimas;

- gylio žymos kas 10 cm.;

- balionėliai koncentriniai su laipsnišku pripūtimu;

- pakuotėje yra švirkštas, tinkantis balionėlio laipsniškam pripūtimui;

- supakuota po 1 vnt.;

- centrinis kanalas.

Orientacinis poreikis: 190 vnt.

- Kateteris balioninis termodiliucinis 7 F:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- polivinilchloridinis (PVC) ar lygiavertės medžiagos be DEHP arba poliuretaninis (PUR);

- kateterio ilgis -  ne trumpesnis nei 110 cm;

- turintis antitrombinių savybių arba dengtas heparinu;

- kateteris su ilgio atžymomis, užsibaigia balionėliu;

- kateteryje įmontuotas temperatūros – CO (cardiac output) daviklis;

- turi keturis kanalus:

- plautinės arterijos slėgio matavimui;

- dešinio prieširdžio slėgio arba centrinio veninio spaudimo matavimui;

- balionėlio išpūtimui;

- temperatūros – CO (cardiac output) daviklio kabelis;

- prie kateterio įdėtas švirkštas su tūrio ribotuvu balionėliui išpūsti;

- pakuojama po vieną rinkinį;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 350 vnt.

- Kaukės aerozolinės pediatrinės su vaistų purkštuvu:

- susideda iš atskirų dalių:

- vienkartinės (pažymėta simboliu) aerozolinės kaukės, kelių dydžių, skirtingų amžiaus grupių pacientams;

- vaistų purkštuvo-nebulaizerio;

- galimybė purkšti vaistus vertikalioje ir horizontalioje padėtyje;

- vaistų purkštuvas yra vienkartinis (pažymėta simboliu), kuris susideda iš:

- lygaus, tvirto plastikinio ar lygiaverčio korpuso;

- lankščios arba “alkūnės tipo” jungties, ant kurios užmaunama aerozolinė kaukė leistų vaistus inhaliuoti ir vertikalioje ir horizontalioje padėtyje;

- minkšto, plastikinio ar lygiaverčio vamzdelio, 2 m ± 20cm ilgio, pajungti purkštuvui prie deguonies šaltinio;

- jungties, vaistų purkštuvo prijungimui prie deguonies tiekimo vamzdelio;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

# Kaukės aerozolinės su vaistų purkštuvu suaugusiems:

- susideda iš:

- vienkartinės (pažymėta simboliu) standartinės aerozolinės kaukės;

- vaistų purkštuvo, purškiančio vaistus mažesniu nei 5 mikronai diametru vertikalioje ir horizontalioje padėtyje;

- vaistų purkštuvas sudarytas iš:

- lygaus, tvirto plastikinio ar lygiaverčio korpuso;

- jungties, ant kurios užmaunama standartinė aerozolinė kaukė;

- minkšto plastikinio ar lygiavertės medžiagos vamzdelio, ne trumpesnio kaip 1,8 m ilgio;

- jungties, kuria purkštuvas prijungiamas prie deguonies tiekimo;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagamintos iš minkšto plastiko, neaštriais, lygiais kraštais;

- turi sutvirtinimo juostelę, kuri leidžia hermetiškai priglusti prie veido;

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Kaukės anesteziologinės veido suaugusiems (labai didelės) XL:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- su standartine 22F jungtimi;

- pagaminta iš permatomo plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- be hook žiedo;

- neturi metalinių detalių tinkamos MRT;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su minkštu, pripučiamu prie veido priglundančiu ir netraumuojančiu kontūru;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 100 vnt.

- Kaukės Anti Fog arba lygiavertės:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- standartinės;

- kaukės apsaugos tipas: IIR;

- turi atitikti LST EN 14683 standartą ar lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ne mažiau 3 sluoksnių;

- pagamintos iš neaustinės sintetinės medžiagos, skirtos medicininėms kaukėms pagal EN 14683 standartą (be stiklo pluošto arba lygiavertės saugios medžiagos);

- su metaline ar lygiaverte adaptacine juostele;

- su antifog funkciją užtikrinančia juosta, plėvele ar lygiaverte technologija;

- su antifog juostele ar lygiaverčiu sprendimu, mažinančiu akinių rasojimą;

- Bakterijų filtravimo efektyvumas ≥98 %;

- Kaukės aukštis ≥95 mm;

- su raišteliais;

- pakuotėse po 50, 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 48 000 vnt.

- Krūtinės drenavimo sistema pediatrinė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- ne didesnė nei 200 - 400 ml graduota skysčių surinkimo talpa;

- vakuumo/siurbimo kranelis skirtas siurbimo kontrolei;

- krūtinės drenavimo sistema sudaryta iš 3-ių kamerų;

- vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki -20cm H20;

- turi turėti aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatinę sklendę ir aukšto neigiamo slėgio mechaninę atleidimo sklendę;

- drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio;

- atsparus užlinkimams;

- sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos;

- sistema su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku, esant poreikiui galima lengvai be papildomų priemonių užspausti drenavimo jungiamąjį vamzdelį;

- oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/ prietaise;

- sistema pritaikyta naudoti MRT sąlygomis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

- Laparoskopinė audinių šalinimo sistema (maišeliai) 350-500 ml tūrio:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- maišelio tūris 350-500 ml;

- maišelio ilgis 170 -200 mm;

- sistemoje vientisa plastikinė arba lygiavertė rankena su viduje esančiu maišeliu:

- maišelis išstumiamas ir išskleidžiamas rankenos pagalba;

- tinkamas naudoti su 10 mm ir didesniu trokaru;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 700 vnt.

- Maišelis skirtas audinių ištraukimui 150-250 ml:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš permatomo, tvirto, vandeniui atsparaus termoplastinio poliuretano (TPU) ar lygiavertės medžiagos;

- paruoštas naudojimui, suvynionas kaniulės (introdiuserio) viduje;

- automatiškai atsidaro po įvedimo;

- nitinolio viela su atminties efektu išlaiko maišelį atidarytą;

- įkišami per 10 mm trokarą.

| Poz. Nr. | Dydis | Talpa | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | 90 ± 20 x 195 ± 50 mm | 150 – 250 ml | 2 200 |

- Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga 26G:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- papildoma anga injekcijoms;

- su vožtuvu;

- trijų krypčių adatos ašmenys;

- konusinis kateterio galas;

- kaniulės turi būti be latekso komponentų;

- kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;

- supakuota kartu su užsukamu kamštuku;

- kateteris turi būti su ne mažiau kaip 2-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Pipetės:

- spalvinis žymėjimas, priklausomai nuo dozatoriaus darbinio tūrio;

- antgalio numetimo jėga iki 0,6 kg., siekiant išvengti traumų;

- cilindrinis pistonas, palengvinantis antgalio uždėjimą ir tikslų skysčio pritraukimą;

- atskiras antgalio numetimo mygtukas;

- būtinas ISO 9001:2015 arba lygiavertis standartas.

Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

- PORT tipo arba lygiavertė adata be prailginimo skirta kraujagyslinio prietaiso praplovimui  (20±0,1 mm-25±0,1 mm-30±0,1 mm):

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- įpakuota po 1 vnt.;

- adata skirta port kateterių punktacijai;

- adata lenkta 900 kampu;

- be DEHP, be PVC;

- turi būti pasiūlyti visi nurodyti adatų ilgiai.

| Poz. Nr. | Adatos spindis | Adatos ilgis tarp galo ir linkio (± 1 mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | 20 G | 20-25-30 | - 000 |

- Prailginimo linija ne trumpesnė nei 120 cm, aukšto slėgio, nemaž. 8,3 (1200 PSI) suderinta darbui su "Medral" ir "Ulrich medical" injekavimo Sistema:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- minkšta;

- lanksti;

- permatoma;

- 120 ± 5 cm ilgio linija;

- jungtis su konektoriais ir apsauginiais kamšteliais galuose;

- viename gale sandariai jungiama prie Medrad CT tipo vienkartinio švirkšto su Luer-Lock ar lygiaverte jungtimi;

- kitame gale sandariai jungiama prie intraveninio kateterio;

- atlaikanti ne mažiau 8.3 (1200 PSI) slėgį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 200 vnt.

- Prailginimo linijos šviesios (200 cm 3,0/4,1 ± 0,1  mm prie kaniulių):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF ar lygiaverčiai);

- ilgis ne mažiau 200 cm;

- dydis 3,0/4,1 mm ± 0,1 mm prie kaniulių;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotos po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Rinkinys punkcinei cistostomijai:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5 – 10 ml) su 2 – 6 angelėmis;

- ilgis 50±10 cm;

- pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio cistostominė kaniulė;

- kateterio kamštelis (pageidautina);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 29. | 18 | 80 |

- Sistema enterinei mitybai prie “Infusomat” aparato:

- skirta enterinei mitybai, naudojant „Infusomat® Space“ tūrinę pompą;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- universali jungtis, tinkama prie/bei skrandžio / dvylikapirštės žarnos maitinimo zondui;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su silikoniniu ar lygiaverčiu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu;

- be DEHP (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- universali jungtis, tinkama įvairių gamintojų enterinės mitybos mišiniams;

- ilgis, ne mažiau 320 cm;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis:  9 500 vnt.

- Sistema invazinio kraujo spaudimo monitoravimui:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- infuzinė sistema;

- praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti nuolatiniu 3±1 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg;

- vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);

- laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;

- trijų krypčių kranelis;

- aukšto slėgio ilginimo linija, kurios ilgis ne trumpesnis nei 150 cm;

- prieiga kraujo mėginiams imti, integruota ne didesniu nei 35 cm atstumu nuo linijos distalinio galo;

- konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti iki 300 vnt. (tikslus perduodamų kabelių skaičius nurodomas sutarties pasirašymo metu)  tarpinių kabelių (monitoriaus sujungimui su invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliu), tinkančių visiems LSMUL KK paciento gyvybinių funkcijų monitoriams. Daugiausiai naudojami monitorių modeliai: GE, Phillips, Dash, Solar, Drager ir kt.

Orientacinis poreikis: 170 vnt.

- Testas (juostelė), išmatuoti akių pH patekus į akis cheminei medžiagai:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- universalios popierinės juostelės, skirtos skysčio pH nustatymui;

- pH matavimo ribos ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 14, kas 1 (žingsnis 1);

- pH vertinimas pagal pakitusią juostelės spalvą, lyginant su pateikiama spalvine skale;

- vertinimui pakanka ≤ 3 s. juostelės sąlyčio su tiriamuoju skysčiu;

- pakuotėje ne mažiau 100 vnt. juostelių.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- Ventiliaciniai vamzdeliai (,,Shepard“ ar lygiaverčiai):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- „Shepard“ ar lygiaverčio tipo;

- vidinis diametras 1,0 ± 0,01 mm, ilgis 2,4mm± 0,1 mm ir vidinis diametras 1,14 ± 0,01 mm, ilgis 2,4mm± 0,1 mm;

- įpakuota 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 650 vnt.

- Vienkartinė plokštelė kraujo grupei nustatyti:

- skirta imunohematologiniams tyrimams atlikti (kraujo grupių nustatymui rankiniu būdu);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- spalva-balta;

- pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- vienos plokštelės dydis –ne mažiau 60 duobučių vienoje plokštelėje;

- ant pakuotės nurodytas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 1 200 vnt.

Priemonių kokybė, žymėjimas CE ženklu turi atitikti „Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių“ reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas).

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________________________