SKUBIOSIOS TELEMEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMUI REIKALINGOS ĮRANGOS TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus. Įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.

Įranga turi būti nauja, ne naudota, ne atnaujinta.

Tiekėjas privalo pristatyti techninę įrangą ligoninėms pagal perkančiosios organizacijos pateiktą sąrašą LR teritorijoje (Ligoninių sąrašas bus pateiktas pasirašius sutartį). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo išlaidos.

Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Atitikimas reikalavimui, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus.

Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kurioje būtų  pateiktos  išsamios techninės specifikacijos. Nesant galimybės pateikti nuorodų į internetinę gamintojo svetainę, privaloma pateikti siūlomos įrangos gamintojo dokumentaciją, skirtą siūlomai techninei ir programinei įrangai arba gamintojo deklaraciją dėl charakteristikų atitikimo reikalavimui.

Kartu su įranga turi būti pateiktos vartotojo instrukcijos lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus, naudojimo instrukcijas, konfigūravimo vadovus ir pan.). Pasiūlymo lentelėse aprašyti kaip siūloma prekė atitinka reikalavimą su nuorodomis į pateiktą dokumentaciją - kur toks funkcionalumas arba savybė aprašoma. Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps formalia priežastimi pasiūlymą atmesti.

Prekių pristatymo terminas: 45 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pirkimas skirstomas į dvi pirkimo dalis.

Perkama įranga:

PIRMA PIRKIMO DALIS - Įranga konsultuojamosioms įstaigoms

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili telekonsultacijų stotelė | vnt. | 24 |
| 2. | Programinė įranga | kompl. | 1 |

ANTRA PIRKIMO DALIS - Įranga konsultuojančiosioms įstaigoms

Kompiuterinė darbo stotis (3 kompl.) kurią sudaro:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuteris | Vnt. | 1 |
| 2. | Monitorius (2vnt.) su laikikliu (1vnt.) | kompl. | 1 |
| 3. | Vaizdo kamera | Vnt. | 1 |
| 4. | Ausinės su mikrofonu | Vnt. | 1 |
| 5. | Garsiakalbiai | Kompl. | 1 |
| 6. | Garso mikrofonas | Vnt. | 1 |
| 7. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Vnt. | 1 |

Reikalavimai įrangai:

PIRMA PIRKIMO DALIS - Įranga konsultuojamosioms įstaigoms

Mobili telekonsultacijų stotelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristikos (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobili telekonsultacijų stotelė. | - Nurodyti siūlomos stotelės modelį ir gamintoją. - Siūloma įranga turi būti naujausia gamintojo išleista versija. - Siūloma įranga turi būti vientisa ir nesurinkta iš atskirų komponentų. Šie reikalavimai keliami iš gamintojo tiekiamai aparatinei įrangai – t.y. visa įranga turi būti gamykliškai integruota į vientisą ir nedalomą konstrukciją. - Mobili telekonsultacijų stotelė turi būti kompaktiška, lengvai transportuojama ratukų pagalba įvairiais paviršiais ligoninės viduje. Esant poreikiui mobilią telekonsultacijų stotelę turi būti galimybė transportuoti ir lauko paviršiais (grįstu taku, asfalto danga). - Mobilios telekonsultacijų stotelės dizainas turi leisti lengvai ją pastatyti prie paciento lovos, pagrindui netrukdant ir nesukeliant kliūties pritraukti pačią stotelę artimai paciento apžiūrai periferiniais diagnostiniais įrenginiais prie paciento lovos. - Turi būti pagamintas specialiai integruotai įrangai ir komponentams, minėtiems šioje specifikacijoje laikyti. - Stotelė negali būti surinkta iš atskirų tiekėjų detalių ir pateikiamas kaip lengvai išardoma konstrukcija. - Stotelės komponentinėms dalims, judančioms mechaninėms dalims bei dalims užtikrinančioms vidinių ir išorinių integruotų komponentų apsaugą nuo išorės mechaninio poveikio (mechaninės žalos) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija. - Stotelė su integruotais komponentais negali būti aukštesnis nei 190 cm. - Stotelė su integruotais komponentais privalo turėti patvarius ir įvairiems paviršiams transportuoti skirtus ratukus, kurie turi integruotus fiksatorius, atliekančius stabdžių funkciją. - Monitorius. Ekrano taškų skaičius - ne mažiau nei 1024x768. - Ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 15 colių ir ne didesnė nei 24 colių. - Monitorius turi būti nedaloma mobilios telekonsultacijų stotelės konstrukcijos dalis. Šie reikalavimai keliami iš gamintojo tiekiamai aparatinei įrangai – t.y. visa įranga turi būti gamykliškai integruota į vientisą ir nedalomą konstrukciją. - Procesorius. Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją, tipą. - Ne mažiau 2 fiziniai branduoliai. - Architektūra - Ne mažesnė nei 64 bitai. - Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ne mažiau nei 5000. - Vidinis diskas. Ne mažiau 128 GB talpos vidinis SSD diskas. - Vaizdo plokštė. Integruota. - Ne mažiau nei 4 GB VRAM. - Baterija (elementai). Autonominė ilgo veikimo ciklo, leidžianti įrenginiu naudotis ne mažiau nei 4 valandas pilnos apkrovos režimu. - Įvesties/Išvesties įrenginiai. Turi būti integruotas mikrofonas. - Turi būti integruoti garsiakalbiai. - Įrangos funkcijos. Gyvai retransliuojamo vaizdo ir medicininių vaizdų priartinimo ir atitolinimo funkcijos. - Telekonferencinio pokalbio funkcija realiuoju laiku. - Paciento gyvybinių parametrų stebėjimo įrangos prijungimo galimybė per bevielę ir USB jungtis. - Paciento gyvybinių parametrų stebėjimo įrangos teikiamų duomenų retransliavimo funkcija realiuoju laiku. - Paciento gyvos apžiūros periferiniais diagnostiniais ir apžiūros įrenginiais teikiamų duomenų (vaizdo ir garso) retransliavimo funkcija realiuoju laiku. - Išplėtimas. Siūloma įranga privalo turėti funkcionalumo praplėtimo galimybę, kuri leistų ateityje integruoti papildomus medicinos prietaisus, bei perduoti jų teikiamą informaciją. - Jungtys. USB įvesties lizdai telemedicininių įrenginių prijungimui – ne mažiau 2 vnt. - LAN jungtis – ne mažiau 1 vnt. - Integruotas vidinis belaidžio tinklo (WiFi) įrenginys. - Integruotas Bluetooth ryšio įrenginys. - HD kamera. Turi būti integruota. - Turi palaikyti aukštos vaizdo raiškos (full HD) standartus - ne mažiau nei 1920x1080 taškų (pixels) raiška; - Turi palaikyti vaizdo priartinimo funkciją ne mažiau x 20 (kartų). - Operacinė sistema. Ne žemesnė versija kaip MS Windows 11 arba lygiavertė. |  |
| 2. | Programinė įranga. | - Stotelėse turi būti instaliuota programinė įranga ir pateikiamos kitos būtinos licencijos, kurios leistų pristatomas stoteles integruoti į šiuo metu naudojamą Teladoc programinės įrangos sprendimą, ir užtikrintų pilnavertį stotelių veikimą, bendrame telemedicinos paslaugų teikimo tinkle. Skubiosios telemedicinos programinę įranga, pilną instaliavimą ir saugumo reikalavimus apibūdina šie komponentai: - Skubiosios telemedicinos modulio veikimą įgalinanti programinė įranga. - Programinės ir techninės įrangos diegimas (instaliavimas) ir paruošimas naudojimui. - Visų būtinųjų darbinių programinės ir techninės įrangos licencijų suteikimas ir palaikymas 36 mėnesių laikotarpiui. - Saugumo reikalavimų įgyvendinimas. - Atitikimas bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 (ES). - Perduodamų audiovizualinių duomenų šifravimas. - Skubiosios telemedicinos modulio veikimą įgalinanti programinė įranga. - Visos telekonsultacijų, pacientų būklės vertinimo ir kitos išvardintos funkcijos šioje specifikacijoje yra užtikrinamos aprašytos programinės įrangos funkcionalumo pagalba. - Programinė įranga yra skirta telekonferencinio (vaizdo ir garso) skambučio inicijavimui ir įgalinimui tarp mobiliosios telekonsultacijų stotelės ir stacionarios konsolės telekonsultacijoms, nuotolinei pacientų apžiūrai ir būklės įvertinimui periferiniais diagnostikos įrenginiais. Bazinių duomenų apie paciento būklę įrašymo funkcionalumui. - Programinė įranga turi palaikyti gyvai retransliuojamo vaizdo ir medicininių įrenginių transliuojamų vaizdų priartinimo ir atitolinimo funkcijas. - Programinė įranga turi užtikrinti, kad vienu metu gali vykti kelios telekonferencijos, kurių bendras leidžiamas kiekis negali būti mažesnis, nei pateikiamų mobiliųjų stotelių kiekis ir į šias konferencijas gali jungtis ne mažiau kaip 30 konkurentinių vartotojų vienu metu. Vardinių vartotojų kiekis neribojamas. - Programinė įranga privalo palaikyti paciento gyvos apžiūros periferiniais diagnostiniais ir apžiūros įrenginiais teikiamų duomenų (vaizdo ir garso) retransliavimo funkcijas realiuoju laiku. - Programinė įranga turi palaikyti specialisto asmeninių žymų (užrašų) apie paciento nusiskundimų ir gydymo procesą funkcionalumą. - Programinė įranga turi palaikyti vartotojo sąsajos lango dydžio nustatymą atskirai kiekvienam naudojamam monitoriui. - Programinė įranga turi palaikyti manipuliavimo vaizdais funkcijas: šviesumo ir kontrasto parametrų keitimą, vaizdo didinimą ir mažinimą, vaizdo perstūmimą. - Programinė įranga privalo turėti vartotojų autorizaciją naudojant unikalius vartotojų vardus ir slaptažodžius. - Programinė įranga privalo palaikyti realiuoju laiku retransliuojamos vaizdinės medžiagos momentinio vaizdo fiksavimo ir užfiksuoto vaizdo anotacijos realiuoju laiku funkcionalumą. - Programinė įranga privalo palaikyti audiovizualinio (telekonferencinio) skambučio realiuoju laiku įrašymo funkciją. - Pateikiama programinė įranga turi būti suderinama naudojimui mobiliosiose telekonsultacijų stotelėse ir kompiuterinės darbo stotyse. Programinė įranga neturi būti ribojama diegimui nei mobiliosiose telekonsultacijų stotelėse ir kompiuterinėse darbo stotyse. - Programinės ir techninės įrangos diegimas ir paruošimas naudojimui. - Tiekėjas turi atlikti programinės ir techninės įrangos instaliavimą, konfigūravimą, paruošimą darbui ir pilną testavimą darbinėje aplinkoje. - Ne mažiau nei 4 naudotojų apmokymas darbui su technine ir įdiegta programine įranga. - Tiekėjas turi surengti mokymus galutiniams naudotojams, kurie valdys ir/arba prižiūrės įrangą, supažindindamas juos su tiekiamos įrangos darbo procedūromis ir priežiūra. Mokymai turi būti vykdomi lietuvių arba anglų kalba. - Mokymai turi apimti kasdienį įsigytos įrangos naudojimą ir būti ne trumpesni kaip 4 valandų trukmės - Programinės ir techninės įrangos licencijų pateikimas, garantinis aptarnavimas ir palaikymas. - Tiekėjas turi užtikrinti techninės įrangos palaikymą bei veikimą užtikrinančias būtinąsias licencijas ne trumpesniam nei 36 mėn. laikotarpiui. - Garantinis aptarnavimas visiems komplektuojamiems komponentams ne trumpesniam nei 36 mėn. laikotarpiui. - Visos techninės pagalbos ir priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę 365 dienas per metus. - Jeigu tiekėjas teikdamas priežiūros paslaugas nustato, kad programinės įrangos veikimas sutrikęs ne dėl tiekėjo prižiūrimos programinės įrangos, informuodamas Perkančiąją organizaciją turi nurodyti spėjamą sutrikimo priežastį. - Saugumo reikalavimų įgyvendinimas, atitikimas bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir audiovizualinių duomenų šifravimas. Saugumo reikalavimų įgyvendinimą, atitikimą bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 (ES) ir audiovizualinių duomenų šifravimą sudaro: - Audiovizualinio ryšio trakto ir tekstinių žinučių šifravimas; - Tiesioginio šifravimo funkcionalumas (angl. End-to-end Encryption), kuris skirtas užtikrinti, kad duomenys, siunčiami iš vieno įrenginio į kitą, būtų apsaugoti visame duomenų perdavimo trakte; - SSL sertifikato diegimas ir naudojimas skirtas užšifruoti tarp kliento ir serverio siunčiamą informaciją. Turėtų būti naudojamas 256 bitų ilgio šifravimo raktas. - Programinė įranga turi atitikti ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 keliamus reikalavimus (angl. EU GDPR 2016/679). |  |

ANTRA PIRKIMO DALIS - Įranga konsultuojančiosioms įstaigoms

- Kompiuteris (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis |  |
|  | Procesorius. - Nurodyti procesoriaus pavadinimą, modelį; - Architektūra - Ne mažesnė nei 64 bitai; - Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ne mažiau nei 45000; - Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinio metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio) ne anksčiau nei prieš 8 (Aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio. |  |
|  | Tvarkyklių reikalavimai. - Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą); - Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą |  |
|  | Operatyvinė atmintis. - Kiekis - Ne mažiau nei 16 GB; - Tipas – ne senesnė nei DDR5; - Sparta - Ne lėčiau 5600 MHz arba MT/s. |  |
|  | Vidinis diskas. - Talpa - Ne mažiau nei 512GB; - SSD, PCIe NVMe arba lygiaverčio tipo. |  |
|  | Jungtys. Ne mažiau: - USB-C – 2vnt.; - USB type-A – 1vnt.; - Ausinių/mikrofono jungtis – 1vnt.; - HDMI – 1vnt.; - DisplayPort – 1vnt. |  |
|  | LAN (laidinio) tinklo plokštė. - Vidinė (integruota); - Ne lėčiau 1 Gbps; - Visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas. |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Ne mažesnio kaip 80% efektyvumo maitinimo šaltinis. Galingumas turi būti pakankamas užtikrinti kompiuterio darbingumą net ir tuo atveju, jei atminties, vaizdo ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikytas maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) arba lygiavertė ne žemesnė nei 2.0 versija |  |
|  | Surinkimo reikalavimai. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini; - Visos komplektuojamos dalys privalo būti komplektuojamos kompiuterio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
|  | Operacinė sistema. - Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija užsakymo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą; - Turi būti sukomplektuota su operacine sistema Microsoft Windows Professional arba lygiaverte (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su to paties gamintojo belaidės pelės ir klaviatūros komplektu. |  |
|  | Garantija. - Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija; - Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip) nereikalaujant papildomų perkančiosios organizacijos lėšų. |  |

- Monitorius (2 vnt.) su laikikliu (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis. |  |
|  | Monitoriaus ekrano įstrižainė. - Ne mažiau nei 26,9" . |  |
|  | Ekrano taškų skaičius. - Ne mažiau nei 3840x2160. |  |
|  | Matymo kampas. - Ne mažiau nei 178x178. |  |
|  | Ekrano kraštinių santykis. - Ne didesnis kaip 16:9. |  |
|  | Ryškumas. - Ne mažiau nei 300 Nits |  |
|  | Matinis arba lygiagrečios technologijos ekrano paviršius. |  |
|  | Monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". |  |
|  | Monitoriaus stovas. Leidžiantis keisti: - Aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (angl. tilt) ir ekrano panelės pasukimą iš horizontalios padėties į vertikalią (angl. ivot). |  |
|  | Monitorius paženklintas ir atitinka galiojančius Energy Star® arba kitus lygiaverčius reikalavimus dėl energijos vartojimo efektyvumo |  |
|  | Garantija monitoriui. - Ne mažiau nei 3 metai. |  |
|  | Monitorių laikiklis. Nurodyti siūlomos prekės gamintoją. - Turi būti skirtas ne mažiau nei 2 monitorių talpinimui vienas šalia kito; - Turi būti suderintas ir tinkamas naudoti su aukščiau perkama įranga (2. Monitoriai); - Privalo turėti funkcionalumą, leidžiantį laisvai keisti monitorių padėtis erdvėje (pasvirimo kampą) tiek pagal vertikaliai, tiek horizontaliai; - Konstrukcija privalo užtikrinti 2 sumontuotų monitorių stabilumą (fiksaciją) ant darbo stalo. |  |

- Vaizdo kamera (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis |  |
|  | Raiškos ir perdavimo palaikymas (angl. high definition). - Ne mažiau nei 1920x1080 taškų (pixels) raiška; - Ne mažiau nei 30 kadrų per sekundę (fps); - Matymo kampas – ne mažiau 100 laipsnių. |  |
|  | Funkcionalumas. - Gyvai retransliuojamo telekonferencinio pokalbio funkcija; - Priartinimo ir atitolinimo funkcija. |  |
|  | Ergonomija. - Korpusas turi leisti atlikti 90 laipsnių pagal vertikalę kameros pozicijos keitimą; - Korpusas turi leisti atlikti ne mažiau negu 150 laipsnių pagal horizontalę kameros pozicijos keitimą; - Korpusas privalo turėti specialiai pritaikytą tvirtinimo prie paviršių mechanizmą (fiksatorių), leidžiantį lengvai ją pritvirtinti ir atitvirtinti to prireikus. |  |
|  | Turi būti suderinta veikti su aukščiau perkama įranga (1. Kompiuteris) |  |
|  | Garantija. - Ne mažiau 24mėn. |  |

- Ausinės su mikrofonu (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis |  |
|  | Dažnis. - Nuo ne daugiau 150Hz iki ne mažiau 7000 Hz. |  |
|  | Mikrofonas. - Turi būti; - Ausinės su mikrofonu privalo turėti specialų tvirtinimui skirtą lankelį, kuris leidžia ausines ir mikrofoną dėvėti ant galvos be rankų pagalbos. |  |
|  | Triukšmo slopinimas. - Privalo turėti automatinę garso aido ir pašalinio triukšmo blokavimo funkciją. |  |
|  | Fiziniai mygtukai. - Ausinės su mikrofonu privalo turėti perduodamo garso intensyvumo reguliavimo mygtukus (garso mažinimo ir didinimo); - Garso įjungimo / išjungimo (mute/unmute). |  |
|  | Kabelio ilgis. - Ne mažiau 90cm. |  |
|  | Garantija. - Ne mažiau 24mėn. |  |

- Garsiakalbiai (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis |  |
|  | Galingumas. - Ne mažiau 6W. |  |
|  | Fiziniai mygtukai/ratukai. - Privalo turėti garso intensyvumo reguliavimą (garso mažinimo ir didinimo); |  |
|  | Jungtys. - Ausinių išvestis. Turi būti integruotas garso stiprintuvas; - Mikrofono įvestis. |  |
|  | Indikatorius. - Turi būti indikatorius atvaizduojantis įjunga/išjungta būseną . |  |
|  | Konceptas. - Pastatomas. |  |
|  | Garantija – ne mažiau 24 mėn. |  |

- Mikrofonas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis |  |
|  | Konceptas. - Pastatomas ant stalo. Privalo būti sukomplektuotas su stovu leidžiančiu laisvai pastatyti ant stalo. |  |
|  | Dažnis. Sparta. - Diapazonas nuo ne daugiau 20 Hz iki ne mažiau 20 kHz.; - Sparta - ne mažiau 16-bit; - Diskretizavimo dažnis (angl. Sample rate) - ne mažiau 48kHz. |  |
|  | Jungtys. - USB; - Ausinių išvestis. Turi būti integruotas garso stiprintuvas. |  |
|  | Triukšmo slopinimas. - Privalo turėti automatinę garso aido ir pašalinio triukšmo blokavimo funkciją. |  |
|  | Fiziniai mygtukai/ratukai. - Privalo turėti garso intensyvumo reguliavimą (garso mažinimo ir didinimo); - Garso įjungimo / išjungimo (mute/unmute). |  |
|  | Garantija. - Ne mažiau 24mėn. |  |

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (1vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, tikslus modelis |  |
|  | Galingumas. - Ne mažiau 900W ir 1600VA. |  |
|  | Prijungimų skaičius. - Ne mažiau 4 vnt. Schuko (power Type F). |  |
|  | Rezervinis veikimas. - Pilnu galingumu - ne trumpiau nei 1min.; - Puse galingumo – ne trumpiau 6min. |  |
|  | Indikatorius. - Turi būti indikatorius rodantis maitinimo šaltinio veikimo statusą. |  |
|  | Konceptas. - Pastatomas. |  |
|  | Garantija. - Ne mažiau 24 mėn. |  |

___________________________