Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vandens kokybės davikliai |  |  |  |  |
| Prekių kilmės šalis, gamintojas ir siūlomas modelis |  |  |  |  |
|  | Matavimo technologija | UV LED pagrindu veikiantis spektrometras. |  |  |
|  | Spektrinis diapazonas | Intervale 200-900 nm. |  |  |
|  | Drumstumo matavimas | Turi būti matuojamas drumstumas (NTU-EPA ir/ar FTU-ISO). |  |  |
|  | Organinių medžiagų rodiklių stebėjimas | Turi būti sudaryta galimybė stebėti šiuos parametrus: – bendrąją organinę anglį (TOC); |  |  |
|  | Montavimo tipas | Montavimas vandentiekio tinkle per balną. |  |  |
|  | Sensoriaus konstrukcija | Sensorius atsparus korozijai |  |  |
|  | Kontrolės daviklio įvedimo mazgas | AISI 316 nerūdijantis plienas, su izoliaciniu ventiliu, cilindru su sandarinimo žiedais ir kreipiančiųjų strypų sistema |  |  |
|  | Duomenų perdavimo protokolai | Modbus TCP / Modbus RTU arba analoginiai išėjimai |  |  |
|  | Maitinimas | Maitinimas iš elektros tinklo 230 V. |  |  |