# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

RFID savitarnos sistema bibliotekos skaitykloms

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI SISTEMINIAI REIKALAVIMAI

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino Technikos universitetas (toliau- perkančioji organizacija);

  - Ši techninė specifikacija (toliau – TS) nustato bendruosius sisteminius reikalavimus esamos RFID  bibliotekos technologinės sistemos, funkcionuojančios Vilnius TECH bibliotekoje, išplėtimo (toliau – Esamos Sistemos išplėtimas arba sutrumpintai - ESI) į Mechanikos, elektronikos ir transporto mokslų skaityklą (toliau – MET), esančią adresu Plytinės g. 25,  LT-10105 Vilnius ir  Aviacijos mokslų skaityklą (toliau – AVS), esančią adresu Linkmenų g. 28, 08217 Vilnius, ESI sudėtį, įrangos kiekius ir techninių reikalavimų visumą, kuriuos turi visiškai atitikti ESI.

  - Perkamas 1 komplektas įrangos MET skaityklai ir 1 komplektas įrangos AVS skaityklai. Informacija kas sudaro komplektą kiekvienai skaityklai nurodyta šios techninės specifikacijos 2.1 lentelėje.

  - Pristatymo terminai – 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą turi būti įskaičiuotas sistemos išplėtimo projekto parengimas ir įrangos sumontavimas nurodytose patalpose, integravimas su esama bibliotekos informacine sistema, darbuotojų apmokymas. Priėmimo perdavimo aktas pasirašomas tik kai įranga yra sumontuota, sukonfigūruota ir paruošta naudojimui. ESI turi pilnai atitikti visus bendruosius ir minimalius reikalavimus sistemos sudedamosioms dalims (nustatytiems šios techninės specifikacijos III skyriuje), kurie nurodyti žemiau esančiose lentelėse.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, lentelėse). Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamai reikšmei. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas):

    - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;

    - Vadovaujantis Aprašo  4.4.4.1 „<...>yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ Visų techninėje specifikacijoje išvardintų prekių pakuotės, jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos:

| Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

      - Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - Perkamai programinei įrangai vadovaujantis Aprašo 4.4.3. punktu: perkama nemateriali programinė įranga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

    - Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

  - lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomos Sistemos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams (pateikti siūlomos įrangos atitiktį patvirtinančius dokumentus) (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Siūloma ESI įranga ir knygų apsaugos elementai (toliau – KAE), turi būti suderinami su šiuo metu Vilnius TECH bibliotekoje naudojama RFID esama įranga ir joje naudojamais esamais knygų apsaugos elementais, būti integruota į esamą RFID sistemą ir veikti kaip vieninga sistema pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Siūlomos ESI suderinamumo su esamos RFID sistemos įranga bei KAE patvirtinimui kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas esamos RFID sistemos įrangos gamintojo, jo oficialaus teisių perėmėjo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimas. |  |
|  | ESI sudedamosios dalys turi pilnai atitikti TS lentelėse išvardintų fizinių, techninių ir funkcinių parametrų visumą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos ESI įrangos atitiktį kiekvieno TS punkto reikalavimams patvirtinančius siūlomos sistemos gamintojo techninius dokumentus ar ištraukas iš šių dokumentų (oficialiai skelbiami įrangos techninių duomenų lapai, įrangos funkcionavimo techniniai aprašymai, techniniam personalui skirtos įrengimo ir/ar derinimo instrukcijos, bibliotekos darbuotojoms skirtos įrangos naudojimo instrukcijos) kiekvienam TS punktui, nurodant atitiktį patvirtinančio dokumento pavadinimą ir lapo ar punkto numerį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis atitiktį reikalaujamai reikšmei |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, įskaitant ir atskirai neįvardintą, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina šioje TS nurodytam ESI funkcionalumui užtikrinti |  |
|  | ESI techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas operacinės sistemos atnaujinimas ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą kiekvienai skaityklai per garantinį laikotarpį nuo sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Pastaba. Kartu su pasiūlymų dokumentų, įrodančių atitiktį šiam reikalavimui, pateikti nereikia. Atitiktį patvirtinantys dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu. |  |
|  | ESI sudedamosios dalys turi turėti eksploatacinę dokumentaciją lietuvių kalba, kuri turi būti pateikiama kartu su patiekta įranga. |  |

- ESI KOMPLEKTO SUDĖTIS

2.1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos ir darbų pavadinimas | Kiekis, vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AVS | MET |
|  | RFID vieno praėjimo knygų apsaugos sistemos komplektas (1KAS) | 1 | 0 |
|  | RFID dviejų praėjimų knygų apsaugos sistemos komplektas (2KAS) | 0 | 1 |
|  | RFID personalo darbo vietos įrangos komplektas (PDV) | 1 | 1 |
|  | RFID savitarnos knygų išdavimo / grąžinimo įrangos komplektas (SIG) | 1 | 1 |
|  | Sistemos valdymo, monitoringo ir diagnostikos programinė įranga (SPĮ) | 0 | 1 |
|  | Sistemos valdymo kompiuteris (SVK)* | 0 | 1 |
|  | RFID knygų apsaugos elementai (KAE) | 9000 | 6000 |
|  | Montažinis komplektas (MK) | 1 | 1 |
|  | Montavimo ir įdiegimo paslaugos | 1 | 1 |
|  | Sistemos išplėtimo projektas (Projektas) | 1 | 1 |

* bendram RFID savitarnos sistemos valdymui užtikrinti reikalingo SVK, įrangos montavimo vieta - Centrinė biblioteka, Saulėtekio al. 14, Vilnius

- MINIMALŪS REIKALAVIMAI ESI SUDEDAMOSIOMS DALIMS

  - RFID vieno praėjimo knygų apsaugos sistemos komplektas (1KAS)

3.1. lentelė

| # Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | KAS įrangos komplekte turi būti vieno praėjimo RFID varteliai, bet, atsiradus poreikiui, turi būti galimybė padidinti įeigų skaičių, papildant juos papildomomis antenomis. |  |  |
|  | 1KAS turi būti naudojama 13.56 MHz RFID technologija ir būti suderinama su KAE, atitinkančiais ISO 18000-3 mode 1 (ar ISO 18000-3-A) ir ISO 15693-3 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė programiniu būdu nustatyti reikiamą 1KAS funkcionalumą, RFID ID kodų bei saugos kodų formatus, naudojamus Sistemoje, bei programiniu būdu atlikti į 1KAS sudėtį įeinančių elektroninių funkcinių komponentų konfigūravimą ir tikslų suderinimą |  |  |
|  | 1KAS turi būti naudojama tokia KAE nuskaitymo technologija (erdvinė, trimatė ar kitokia), užtikrinanti, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje ne mažiau kaip 30 cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE būtų visuomet nuskaitytas ir nesusidarytų „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. |  |  |
|  | Apsaugos zonoje horizontalia kryptimi judantis tas pats KAE turi būti nuskaitytas tik vieną kartą. |  |  |
|  | Turi būti nuotolinio (per kompiuterių tinklą) ir vietinio (per USB jungtį) 1KAS parametrų konfigūravimo galimybė. |  |  |
|  | 1KAS derinimui, kalibravimui, monitoringui ir integravimui su kitomis sistemos sudedamosiomis dalimis bei kitomis patalpų saugos sistemomis turi turėti bent šias ryšio sąsajas: - USB; - TCP/IP; - „sausą“ rėlinį kontaktą ar galvaniškai izoliuotą elektroninį išėjimą. |  |  |
|  | Turi būti galimybė reguliuoti 1KAS antenų spinduliuojamą galingumą bent tarp 3 ir 7 W. Maksimalus galingumas turi neviršyti EN 300 330 (arba lygiaverčiame) standarte nustatytų dydžių. |  |  |
|  | 1KAS, aptikusi apsaugos zonoje KAE su aktyvios saugos būsenos kodu, turi aktyvuoti garsinį, kiekvienoje antenoje šviesinį ir nuotolinį pavojaus signalus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė perduoti pavojaus situacijų informacija į išorinius įrenginius. |  |  |
|  | Turi būti galimybė 1KAS integruoti su GSS ir automatizuotu išėjimo blokavimu, jo nuotoliniu monitoringu bei valdymu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas šio galimo kompleksinio sprendimo aprašymas. |  |  |
|  | 1KAS turi užtikrinti galimybę reguliuoti pavojaus signalo garsumą ir trukmę bei nustatyti šviesinio signalo spalvą iš ne mažesnio kaip 4 spalvų rinkinio. |  |  |
|  | Turi būti galimybė išjungti garsinį pavojaus signalą, paliekant tik šviesinį ir nuotolinį signalus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, 1KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti lankytojui judant abiem kryptimis. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, 1KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti tik lankytojui išeinant. |  |  |
|  | 1KAS sudėtyje turi būti integruotas lankytojų skaitiklis, pateikiantis informaciją atskirai apie įeinančius ir išeinančius lankytojus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė individualiai nustatyti kiekvieno lankytojų skaitiklio indikacijos zonos vietą vartelių apsaugos zonos atžvilgiu, indikacijos zonos dydį ir skaitiklio jutiklio jautrumą. |  |  |
|  | 1KAS turi turėti nuotolinę monitoringo, konfigūravimo ir veiklos analizės sistemą, duomenis apie įrangos būseną, veiklos rezultatus bei darbo sutrikimus perduodančią į sistemos valdymo programinę įrangą. |  |  |
|  | 1KAS turi turėti ekonomiško energijos naudojimo režimą. |  |  |
|  | 1KAS valdymo elektronika turi būti integruota į pačius vartelius. |  |  |
|  | 1KAS apsaugos zonos aukštis (antenų aukštis) turi būti ne mažesnis kaip 1,75 m, o praėjimo apsaugos zonos plotis (atstumas tarp antenų centrų) – ne mažesnis kaip 1,00 m. Turi būti galimybė apsaugos zonos plotį (atstumą tarp antenų centrų) padidinti iki 1,20 m. |  |  |
|  | To paties modelio 1KAS turi turėti pasirenkamus konstrukcijos variantus, užtikrinančius vartelių įrengimą eksploatacijos vietoje su komunikacijomis tarp antenų patalpos grindyse arba su komunikacijomis tarp antenų virš grindų, atsižvelgiant į bibliotekos išplanavimą ir technines galimybes. |  |  |
|  | 1KAS antenos turi būti skaidrios ir užtikrinti praeinančių lankytojų gerą matomumą. |  |  |
|  | 1KAS turi būti komplektuojamas ne mažesnio kaip 300 VA galingumo „Line interactive“ architektūros nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (toliau NMS), užtikrinančiu ne trumpesnį kaip 3 min 1KAS funkcionavimą, dingus maitinimo tinklo įtampai (nurodyti NMS gamintoją ir modelį). |  |  |
|  | 1KAS pilonų viršutinė dalis – iš skaidraus bespalvio organinio stiklo, apatinė bazė – pilkos spalvos plastiko, artimo RAL-9006 atspalviui |  |  |

  - RFID dviejų praėjimų knygų apsaugos sistemos komplektas  (2KAS)

3.2. lentelė

| # Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | 2KAS įrangos komplekte turi būti dviejų praėjimų RFID varteliai, bet, atsiradus poreikiui, turi būti galimybė padidinti įeigų skaičių, papildant juos papildomomis antenomis. |  |  |
|  | 2KAS turi būti naudojama 13.56 MHz RFID technologija ir būti suderinama su KAE, atitinkančiais ISO 18000-3 mode 1 (ar ISO 18000-3-A) ir ISO 15693-3 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė programiniu būdu nustatyti reikiamą 2KAS funkcionalumą, RFID ID kodų bei saugos kodų formatus, naudojamus Sistemoje, bei programiniu būdu atlikti į 2KAS sudėtį įeinančių elektroninių funkcinių komponentų konfigūravimą ir tikslų suderinimą. |  |  |
|  | 2KAS turi būti naudojama tokia KAE nuskaitymo technologija (erdvinė, trimatė ar kitokia), užtikrinanti, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje ne mažiau kaip 30 cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE būtų visuomet nuskaitytas ir nesusidarytų „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. |  |  |
|  | Apsaugos zonoje horizontalia kryptimi judantis tas pats KAE turi būti nuskaitytas tik vieną kartą. |  |  |
|  | Turi būti nuotolinio (per kompiuterių tinklą) ir vietinio (per USB jungtį) 2KAS parametrų konfigūravimo galimybė. |  |  |
|  | 2KAS derinimui, kalibravimui, monitoringui ir integravimui su kitomis sistemos sudedamosiomis dalimis bei kitomis patalpų saugos sistemomis turi turėti bent šias ryšio sąsajas: - USB; - TCP/IP; - „sausą“ rėlinį kontaktą ar galvaniškai izoliuotą elektroninį išėjimą. |  |  |
|  | Turi būti galimybė reguliuoti 2KAS antenų spinduliuojamą galingumą bent tarp 3 ir 7 W. Maksimalus galingumas turi neviršyti EN 300 330 (arba lygiaverčiame) standarte nustatytų dydžių. |  |  |
|  | 2KAS, aptikusi apsaugos zonoje KAE su aktyvios saugos būsenos kodu, turi aktyvuoti garsinį, kiekvienoje antenoje šviesinį ir nuotolinį pavojaus signalus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė perduoti pavojaus situacijų informacija į išorinius įrenginius. |  |  |
|  | Turi būti galimybė 2KAS integruoti su GSS ir automatizuotu išėjimo blokavimu, jo nuotoliniu monitoringu bei valdymu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas šio galimo kompleksinio sprendimo aprašymas. |  |  |
|  | 2KAS turi užtikrinti galimybę reguliuoti pavojaus signalo garsumą ir trukmę bei nustatyti šviesinio signalo spalvą iš ne mažesnio kaip 4 spalvų rinkinio. |  |  |
|  | Turi būti galimybė išjungti garsinį pavojaus signalą, paliekant tik šviesinį ir nuotolinį signalus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, 2KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti lankytojui judant abiem kryptimis. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, 2KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti tik lankytojui išeinant. |  |  |
|  | 2KAS sudėtyje turi būti integruotas lankytojų skaitiklis, pateikiantis informaciją atskirai apie įeinančius ir išeinančius lankytojus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė individualiai nustatyti kiekvieno lankytojų skaitiklio indikacijos zonos vietą vartelių apsaugos zonos atžvilgiu, indikacijos zonos dydį ir skaitiklio jutiklio jautrumą. |  |  |
|  | 2KAS turi turėti nuotolinę monitoringo, konfigūravimo ir veiklos analizės sistemą, duomenis apie įrangos būseną, veiklos rezultatus bei darbo sutrikimus perduodančią į sistemos valdymo programinę įrangą. |  |  |
|  | 2KAS turi turėti ekonomiško energijos naudojimo režimą. |  |  |
|  | 2KAS valdymo elektronika turi būti integruota į pačius vartelius. |  |  |
|  | 2KAS apsaugos zonos aukštis (antenų aukštis) turi būti ne mažesnis kaip 1,75 m, o kiekvieno praėjimo apsaugos zonos plotis (atstumas tarp antenų centrų) – ne mažesnis kaip 1,00 m. Turi būti galimybė apsaugos zonos plotį (atstumą tarp antenų centrų) padidinti iki 1,20 m. |  |  |
|  | To paties modelio 2KAS turi turėti pasirenkamus konstrukcijos variantus, užtikrinančius vartelių įrengimą eksploatacijos vietoje su komunikacijomis tarp antenų patalpos grindyse arba su komunikacijomis tarp antenų virš grindų, atsižvelgiant į bibliotekos išplanavimą ir technines galimybes. |  |  |
|  | 2KAS antenos turi būti skaidrios ir užtikrinti praeinančių lankytojų gerą matomumą. |  |  |
|  | 2KAS turi būti komplektuojamas ne mažesnio kaip 300 VA galingumo „Line interactive“ architektūros nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (toliau NMS), užtikrinančiu ne trumpesnį kaip 3 min 2KAS funkcionavimą, dingus maitinimo tinklo įtampai (nurodyti NMS gamintoją ir modelį). |  |  |
|  | 2KAS pilonų viršutinė dalis – iš skaidraus bespalvio organinio stiklo, apatinė bazė – pilkos spalvos plastiko, artimo RAL-9006 atspalviui |  |  |

3.3 RFID personalo darbo vietos įrangos komplektas (PDV)

3.3. lentelė

| # Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | PDV turi būti įrengiama abiejų bibliotekų patalpose, veikti bendrame kompiuterių tinkle, būti suderinama su esamos RFID sistemos įranga ir užtikrinti apsikeitimo duomenimis su IS suderinamumą. |  |  |
|  | PDV turi užtikrinti šiuos funkcionavimo režimus: - KAE identifikavimo informacijos, t. y. KAE identifikacinio (toliau – ID) ir saugos būsenos (toliau – SB) kodų, nuskaitymas ir siuntimas į IS su SB kodo saugos būsenos išjungimu ar įjungimu; - KAE elemento ID nuskaitymas, esant poreikiui, keitimas ir siuntimas į IS; - KAE SB kodo nuskaitymas ir saugos būsenos keitimas be ID siuntimo į IS; - KAE ID nuskaitymas ir pateikimas PDV kompiuterio monitoriaus ekrane; - brūkšninio kodo konvertavimas į RFID kodą ir jo įrašymas KAE. |  |  |
|  | Bibliotekos personalas turi turėti galimybę pasirinkti aukščiau nurodytus darbo režimus: - iš operacijų meniu lango; - dažniausiai reikalingoms funkcijoms (kaip knygų išdavimas, grąžinimas, SB kodo nuskaitymas) naudojant programinius funkcinius mygtukus; - naudojant programiniu būdu konfigūruojamus klaviatūros klavišus („Hot keys“). |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti vieną iš pirmiau nurodytų režimų kaip pagrindinį, į kurį PDV turi persijungti automatiškai, praėjus tam tikram programiniu būdu nustatomam laiko intervalui. |  |  |
|  | PDV turi gebėti konvertuoti brūkšninius kodus: - panaudojant skenerį, - panaudojant klaviatūrą, - iš brūkšninių kodų sąrašų. |  |  |
|  | PDV turi turėti galimybę nustatyti funkcionavimo parametrus, kad būtų automatiškai išvengiama iš dalies ar klaidingai nuskenuotų brūkšninių kodų konvertavimo. |  |  |
|  | PDV turi atlikti knygų išdavimo ir grąžinimo veiksmus ir su RFID, ir su brūkšniniais kodais. |  |  |
|  | PDV turi vienu metu nuskaityti ar įrašyti keletą KAE, visiškai užbaigti procedūrą bei pateikti informaciją apie vienu metu nuskaitytus KAE. |  |  |
|  | PDV turi perspėti bibliotekos personalą, jei nuskaitomas KAE ID neatitinka šioje bibliotekoje naudojamų ID. |  |  |
|  | PDV turi apdoroti keletą KAE tuo pačiu metu. |  |  |
|  | PDV turi funkcionuoti su šalintinų knygų sąrašais ir, aptikusi tokią šalintiną knygą, turi pirmiausia siųsti perspėjimą darbuotojui, kad surasta šalintina knyga, ir neprogramuoti KAE. |  |  |
|  | PDV turi funkcionuoti su knygų komplektais ir, aptikusi, kad komplektas ne visas, perspėti apie tai darbuotoją anksčiau, negu būtų informacija išsiųsta IS. |  |  |
|  | PDV turi leisti keisti KAE SB kodo būseną nesikreipiant į IS. |  |  |
|  | PDV turi turėti konfigūruojamą galimybę išjungti RFID skaitytuvą, jei informacinė sistema nereikalauja nuskaityti KAE. |  |  |
|  | Atsiradus poreikiui, PDV turi leisti apriboti RFID antenos veikimo atstumą iki norimo dydžio. |  |  |
|  | PDV antenos plotas turi būti ne mažesnis kaip 830 cm². |  |  |
|  | PDV turi tuo pat metu funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais ir būti paruošta naudojimui pagal ISO 28560 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Turi būti programinis naudojamų RFID duomenų formatų ir jų prioritetų nustatymas. |  |  |
|  | PDV turi būti modulinės konstrukcijos: turėti brūkšninio kodo skaitytuvą, RFID įrangą, instaliuojamą ant bibliotekos stalo paviršiaus ar stalo paviršiaus apačioje, asmeninį kompiuterį su monitoriumi, klaviatūra ir pele, komunikacinę įrangą sujungimui su kompiuteriu ir programinę įrangą, užtikrinančią šioje lentelėje nurodytą PDV funkcionalumą. |  |  |
|  | Kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir pelė su PDV nepateikiami, jie bus naudojami iš bibliotekos turimų resursų. Tiekėjas turi pasiūlyme nurodyti minimalius reikalavimus PDV kompiuteriui. |  |  |

3.4. RFID savitarnos knygų išdavimo / grąžinimo įrangos komplektas (SIG)

3.4. lentelė

| # Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | SIG turi be bibliotekos darbuotojo pagalbos atlikti knygų išdavimo / grąžinimo funkcijas su automatiniu apsaugos elementų identifikavimu, jų SB kodo keitimu, komunikuoti su IS ir perduoti informaciją apie išduotą / gražintą knygą. |  |  |
|  | SIG turi turėti galimybę to paties išdavimo / grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas ir pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai turi būti atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo. |  |  |
|  | SIG turi leisti pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas. |  |  |
|  | Turi būti galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją, ir tuomet SIG turi nepratęsti grąžinimo termino. |  |  |
|  | SIG turi gebėti funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais ir būti paruoštas veikti pagal ISO 28560 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. |  |  |
|  | SIG turi vienu metu identifikuoti ir nuskaityti ne mažiau kaip penkių knygų KAE, tuo pat metu apdoroti nuskaitytą informaciją ir atlikti šių knygų išdavimo / grąžinimo procedūras, įskaitant ir čekių skaitytojui išdavimą. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu SIG išduotų tik po vieną knygą. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad SIG reikalautų patvirtinimo, jei skaitytojas bandytų išsiduoti knygą, kurią jis jau yra išsidavęs. |  |  |
|  | SIG turi turėti galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, SIG automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba, kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs SIG būseną. |  |  |
|  | SIG turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. |  |  |
|  | Turi būti motorizuotas aukščio reguliavimas (aukštyn, žemyn) |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: - pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį ar RFID kodą; - įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG ekrane; - bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu. |  |  |
|  | SIG turi būti pateikiamas tokios konfigūracijos, kad nuskaitytų Bibliotekoje naudojamų skaitytojų pažymėjimų brūkšninius kodus. |  |  |
|  | SIG vartotojo sąsaja turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti galimybė papildyti vartotojo sąsają 2 papildomomis kalbomis. |  |  |
|  | Lietuvių kalba yra pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią SIG turi persijungti automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį. |  |  |
|  | SIG, identifikavęs skaitytoją, turi pateikti skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų“ arba „Nuo kitos savaitės biblioteka dirba 4 val. ilgiau, t. y. iki 21.00 val.“ ir t. t.) ir monitoriaus ekrane pateikti knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas. |  |  |
|  | SIG turi būti atspausdinami kvitai su visa informacija apie atliktą procedūrą. Turi būti galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius. |  |  |
|  | SIG turi turėti tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą: - spausdinti kvitą; - nespausdinti kvito; - išsiųsti čekį elektroniniu paštu. Turi būti galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad išduodamame kvite ar čekyje būtų atspausdintas pilnas knygos pavadinimas, nepriklausomai nuo pavadinime esamų ženklų skaičiaus. |  |  |
|  | Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) viršutinėje ekrano dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, turi būti galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn. |  |  |
|  | Atlikus knygų išdavimo/grąžinimo procedūras, skaitytojui ekrane turi būti parodoma kiekvienos šiose procedūrose dalyvavusios knygos būsena ir kiti svarbūs duomenys (pvz., „išduota/grąžinta“ arba „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas ar identifikacinis numeris, data). Jei procedūra neatlikta, turi būti nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Turi būti galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad knygų išdavimo, pratęsimo ar rezervavimo metu savitarnos įrenginio ekrane būtų rodomas skaitytojo pavardė ir vardas bei identifikacinis numeris |  |  |
|  | Jei tam tikrų knygų ar CD išdavimas yra mokamas arba šie leidiniai išsinešti neišduodami, ši informacija turi būti pateikiama SIG ekrane. |  |  |
|  | Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., dėl amžiaus, regėjimo sutrikimų ar disleksijos) sunku sekti ekrane rodomus tekstinius pranešimus, turi būti galimybė įjungti rodomo pranešimo teksto pateikimą garsu |  |  |
|  | Turi būti galimybė redaguoti garsinių pranešimų turinį. |  |  |
|  | Turi būti galimybė savitarnos įrenginį sukomplektuoti papildoma įranga, kad garsiniai pranešimai lankytojui būtų pateikiami per ausines. |  |  |
|  | SIG turi turėti demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų SIG funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė konfigūruoti SIG ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą). |  |  |
|  | Turi būti galimybė SIG ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus. |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus. |  |  |
|  | SIG turi būti pateikiamas su įrangos gamintojo komplektuojamu vertikaliu stovu, į kurį turi būti integruotas kompiuteris su ne mažesniu kaip 22 colių įstrižainės liečiamojo ekrano monitoriumi, kurį turi būti galima sukonfigūruoti vertikaliam arba horizontaliam žiūrėjimui, brūkšninių kodų skaitytuvu, kvitų spausdintuvu ir RFID įranga. Monitoriaus raiška turi būti ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų. Turi būti galimybė pasirinkti SIG spalvą. |  |  |
|  | Turi būti galimybė naudoti SIG tiek su vertikaliu stovu, tiek ir be jo (ant stalo pastatomą variantą), ir toks naudojimo varianto keitimas turi nereikalauti papildomo įrangos derinimo ar konfigūravimo. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti į SIG papildomai komplektuojamą ir integruojamą įrangą (apmokėjimo bankinėmis kortelėmis, banknotais ir monetomis įrangą, nuotolinių RFID kortelių skaitytuvą, papildomą konteinerį grąžintoms knygoms). |  |  |
|  | Funkcionavimo užtikrinimui ir papildomos įrangos prijungimui SIG turi turėti bent du išorinius Ethernet‘o prievadus. |  |  |
|  | SIG turi turėti saugaus nuotolinio administravimo funkciją. Administratoriaus prisijungimo saugos sistema turi būti ne žemesnio lygio kaip identifikacinė kortelė ar PIN kodas. |  |  |
|  | Bibliotekos personalas turi turėti galimybę be autorizacijos gauti SIG naudojimo statistinius duomenis. |  |  |
|  | Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti SIG turi turėti administratoriaus įjungiamą didesnio saugumo funkciją, kuri turi papildomai patikrinti galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie SIG, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“). |  |  |
|  | SIG turi turėti programinį nustatymą, kad sistema atliktų tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijas, o išdavimo ar grąžinimo funkcijos išrinkimo teisė būtų suteikta arba skaitytojui, arba bibliotekos personalui. |  |  |
|  | SIG turi turėti įrenginio darbingumo būsenos spalvinę indikacijos sistemą, kuri informuotų bibliotekos darbuotoją apie atsiradusį įrenginio funkcionalumo sutrikimą. |  |  |
|  | SIG turi būti komplektuojamas ne mažesnio kaip 300 VA galingumo „Line interactive“ architektūros NMS, užtikrinančiu ne trumpesnį kaip 3 min SIG funkcionavimą, dingus maitinimo tinklo įtampai (nurodyti NMS gamintoją ir modelį). |  |  |
|  | SIG įrenginio korpuso (išorinių korpuso detalių) pagrindinė spalva – juoda, priekinių panelių apdailos spalva – balta“. |  |  |

3.5. Sistemos valdymo, monitoringo ir diagnostikos programinė įranga (SPĮ)

3.5. lentelė

| # Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti RFID bibliotekos technologinės sistemos valdymui, stebėsenai ir diagnostikai skirtą to paties gamintojo programinę įrangą (SPI) bei kompiuterį, kuriame ši programinė įranga yra įdiegta ir paruošta naudoti |  |  |
|  | SPI turi būti pasiekiamas per internetą techninis sprendimas, užtikrinantis centralizuotą Sistemos konfigūravimą, monitoringą, funkcionavimo kontrolę, diagnostiką ir valdymą. |  |  |
|  | SPI turi būti integruota su KAS, SIG ir būti paruošta papildyti Sistemą naujais įrenginiais. |  |  |
|  | SPI sudėtyje turi būti techninės įrangos konfigūravimo, įrangos būsenos monitoringo ir įrangos darbo kontrolės bei diagnostikos funkciniai moduliai. |  |  |
|  | SPI turi būti saugomi bibliotekos ir Sistemos identifikaciniai duomenys (b-kos pavadinimas, kiti ID duomenys, sistemos sudėtis, įrangos tipai, S/N ir t t.). |  |  |
|  | SPI turi rinkti, kaupti ir pasirinktinai pateikti duomenis ir ataskaitas apie per KAS įėjusius ir išėjusius bibliotekos lankytojus bei per KAS išduotų / grąžintų knygų judėjimą. |  |  |
|  | Turi būti numatyta galimybė formuoti valandines, dienos, savaitės, mėnesio, metines bei laisvai pasirinkto laiko intervalo lankomumo per KAS ataskaitas. |  |  |
|  | SPI turi rinkti, kaupti ir pasirinktinai teikti detalius duomenis ir ataskaitas apie sėkmingai ir nesėkmingai atliktas operacijas per savitarnos sistemą. |  |  |
|  | Turi būti numatyta galimybė formuoti valandines, dienos, savaitės, mėnesio, metines bei laisvai pasirinkto laiko intervalo savitarnos operacijų ataskaitas, surūšiuotas pagal pasirinktus požymius (išduotos / grąžintos / pratęstos knygos / nesėkmingos savitarnos operacijos, atliktos per SIG). |  |  |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti bet kurią visų ataskaitų formavimo formą: - lentelė; - grafikas; - lentelė ir grafikas. |  |  |
|  | Turi būti galimybė eksportuoti suformuotas ataskaitas naudojant populiarius duomenų formatus, pvz.: PDF, „Excel“, „Word“, XML. |  |  |
|  | SPI turi sugebėti kaupti ir realiu laiku pateikti apibendrintą bei detalią informaciją apie integruotų į SPI įrenginių bei jų pagrindinių sudedamųjų dalių konfigūraciją, būseną (pvz., veikia, sugedęs, išjungtas) bei pagrindinių sudedamųjų dalių funkcionavimo sutrikimus (pvz., RFID įranga, SIP ryšys, diskas, spausdintuvas, programinė įranga). |  |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kokio detalumo monitoringo informacija turi būti pateikiama bibliotekos personalui. |  |  |
|  | Techninės įrangos monitoringo sistema turi elektroninio pašto žinute ar monitoriaus ekrane informuoti bibliotekos personalą apie techninės įrangos funkcionavimo efektyvumo ar būsenos pasikeitimus. |  |  |

3.6. Sistemos valdymo kompiuteris (SVK)

3.6. lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Procesoriaus našumas: Keturių branduolių procesorius turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, turi būti ne mažesnės nei 6 MB spartinančiosios atminties. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 5500 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |  |
|  | Atmintinė: - apimtis – ne mažesnė nei 8 GB, galimybė išplėsti iki 64 GB; - atmintinės efektyvus greitis – ne mažiau kaip 2666 MHz; - lizdų kiekis – ne mažiau kaip 2. |  |  |
|  | Kietas diskas: - vidinis diskas, talpinantis ne mažiau kaip 250 GB, tipas SSD; - PCI Express 3.0 sąsaja; |  |  |
|  | Vaizdo plokštės testų rezultatas pagal https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php turi būti ne mažesnis kaip 1235 |  |  |
|  | Išoriniai prievadai, ne mažiau: - (1+1) x USB 2.0, 3.0 arba 3.1; - 1 x Display Port arba konfigūruojamas įvesties / išvesties prievadas 1 x RJ45. |  |  |
|  | Tinklo adapteris: Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps. |  |  |
|  | Klaviatūra – USB tipo |  |  |
|  | Pelė – USB tipo |  |  |
|  | Operacinė sistema: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM arba lygiavertė licencija. |  |  |
|  | Apsaugos galimybės: Įjungimo slaptažodis („Power-on password (via BIOS)“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password (via BIOS)“). |  |  |
|  | Bendri reikalavimai: Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. |  |  |
|  | Surinkimo reikalavimai: Visa siūloma įranga turi būti vieno gamintojo ir pažymėta gamintojo prekiniu ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti visiškai sumontuoti į kompiuterį. |  |  |

3.7. RFID knygų apsaugos elementai (KAE)

3.7. lentelė

| # Eil. Nr. | Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes) (Užpildo tiekėjas) | Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį (Užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | KAE (komplektavimo, apsaugos elementai) turi būti to paties gamintojo kaip ir RFID sistemos įranga ir turėti aiškiai matomą gamintojo pavadinimo užrašą ant kiekvieno KAE. Jei siūlomi KAE nėra gamintojo ženklinami, jie privalo būti gamintojo aprobuoti. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį siūlomos įrangos gamintojo aprobaciją |  |  |
|  | KAE darbo dažnis – 13,56 MHz. |  |  |
|  | KAE palaikomi standartai – ISO 18000-3 mode 1, ISO 15693-3 arba lygiaverčiai. |  |  |
|  | KAE atmintis turi būti ne mažesnė kaip 1024 bitų. |  |  |
|  | Turi būti galimybė perprogramuoti naudojamą RFID duomenų formatą. |  |  |
|  | KAE matmenys turi būti ne didesni kaip 82 x 50 mm. |  |  |
|  | KAE mažiausias leistinas lenkimo spindulys – ne daugiau kaip 30 mm. |  |  |
|  | KAE turi turėti polimerinės medžiagos pagrindą, iš viršaus padengtą nepermatomu popieriumi, tinkamu spausdinti šiluminio pernešimo metodu. |  |  |
|  | KAE turi turėti mažo rūgštingumo ar neutralaus pH lipnų sluoksnį, kad neribotą laiką tvirtai laikytųsi prie priklijuoto paviršiaus. |  |  |
|  | KAE nuskaitymo ir įrašymo ciklų skaičius – ≥ 100.000. |  |  |
|  | Turi būti užtikrintas ilgalaikis KAE funkcionavimo patikimumas (užtikrinamas duomenų išsaugojimas 50 metų). |  |  |
|  | Gamintojas turi tiekti tik 100 % patikrintus KAE: pakuotėje turi būti ne mažesnis, negu nurodyta ant pakuotės, funkcionuojančių KAE skaičius. Neveikiantys KAE turi būti pažymėti arba pašalinti. |  |  |
|  | Turi būti galimybė atspausdinti ant KAE tekstinę, grafinę ar kodinę informaciją. |  |  |
|  | KAE darbo temperatūra turi būti nuo ≤ -20 ˚C iki ≥ +70 ˚C. |  |  |

3.8. Montažinis komplektas (MK)

3.8. lentelė

| # Eil. Nr. | # Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (Užpildo tiekėjas. Dokumentų įrodančių atitiktį šiam reikalavimui pateikti nereikia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi numatyti visas ESA montažui ir instaliavimui reikalingas medžiagas (tipus, kiekius, įvertinti kainas), įskaitant ir tas, kurios, galbūt, nepaminėtos šioje TS, tačiau techniškai ar technologiškai būtinos. |  |

3.9. Montavimo ir įdiegimo paslaugos

3.9. lentelė

| # Eil. Nr. | # Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (Užpildo tiekėjas. Dokumentų įrodančių atitiktį šiam reikalavimui pateikti nereikia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi numatyti visus ESA įrengimui reikalingus darbus (projektavimas, įrangos pristatymas, instaliavimas, derinimas, integravimas su bibliotekos informacine sistema, bibliotekos personalo mokymas, garantijų užtikrinimas). |  |

3.10. Sistemos išplėtimo projektas (Projektas)

3.10. lentelė

| # Eil. Nr. | # Reikalavimai ESI sudedamajai daliai | Siūlomos ESI dalies atitiktis TS reikalavimams (Užpildo tiekėjas. Dokumentų įrodančių atitiktį šiam reikalavimui pateikti nereikia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prieš pradedant RFID bibliotekos technologinės sistemos įrengimo darbus (bei remiantis užsakovo pateikiamais abiejų skaityklų įrenginių planais, remiantis skaityklų situacijos apžūrėjimu vietoje), tiekėjas turi paruošti ESA techninį darbo projektą t.y.: - Detalūs brėžiniai ir schemos, nurodantys įrangos išdėstymą, kabelių trasas, integracijos su informacine sistema sprendimus. - Techninės specifikacijos ir instrukcijos, skirtos montavimui, derinimui, saugumo užtikrinimui. - Darbų seka ir technologiniai sprendimai, reikalingi ESA sistemos įrengimui. Paskirtis: Užtikrinti, kad įrengimo darbai vyktų pagal suderintą planą, atitiktų norminius reikalavimus ir projekto tikslus. (toliau – TDP) ir jį suderinti su Biblioteka. TDP su pasiūlymu nepateikiamas. Projektas sudaromas ir pateikiamas prieš įrangos montavimą apžiūrėjus ir įvertinus patalpų, inžinerinių tinklų infrastruktūra. |  |

Pridedama: A priedas (P2 skaityklos įrenginiai)

B priedas (L6 skaityklos įrenginiai)