Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15143/26) [IITP26] IoT meteorologinės stotelės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – IoT meteorologinės kelių oro sąlygų stotelės ir programinė įranga (toliau Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Pirkėjas siekia įsigyti nesudėtingas „daiktų interneto“ (angl. Internet of Things, IoT) principu veikiančias meteorologines kelių oro sąlygų stoteles ir jų programinę įrangą, kurios būtų lengvai diegiamos bet kuriame kelyje ir padidintų turimos Kelio būklės informacinės sistemos (KBIS) sudaromos meteorologinės prognozės tikslumą tame kelyje ar jo ruože.

    - IoT stotelės bus montuojamos įvairiose Lietuvos Respublikos teritorijos vietose, prie valstybinės reikšmės kelių, dažniausiai nutolusių nuo miestų ar gyvenviečių. Montavimą atliks Pirkėjas. Pirkėjas suderins stotelių vietas su AB „Via Lietuva“, Tiekėjui to daryti nereikės.

    - IoT stotelės turi būti pritaikytos atlikti matavimus lauko sąlygomis (atsparios drėgmei ir dulkėms).

    - IoT stotelės turi būti lengvai montuojamos, t. y. nereikalautų projektavimo darbų jų diegimui. Į pasiūlymą turi būti įtrauktas stulpas ir (ar) visi siūlomų stotelių pastatymui reikiami tvirtinimo elementai ir specifiniai (nestandartiniai) įrankiai, jei tokių reikia.

    - IoT stotelės energijos šaltinis turi būti baterija ir ji negali jungtis prie elektros įvado. Saulės elementas galimas naudoti, tačiau nėra privalomas. Pirmoji baterija turi būti įtraukta į pasiūlymą ir pristatyta kartu su IoT stotele.

    - IoT stotelės baterija turi užtikrinti nepertraukiamą stotelės veiklą ne mažiau kaip 2 metus nuo jos įrengimo. Jei per sutarties galiojimo laikotarpį baterija išsenka, jos keitimas turi būti įtrauktas į garantiją.

    - IoT stotelių matavimų intervalas turi būti ne ilgesnis kaip 20 min. Kai oro temperatūra yra +8 °C ar aukštesnė, matavimų intervalas gali būti ilgesnis, tačiau duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 2 kartus per parą.

    - IoT kelio oro sąlygų meteorologinė stotelė turi matuoti:

      - kelio temperatūrą (°C, jutiklis turi būti montuojamas į kelio dangą);

      - oro temperatūrą (°C, jutiklis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 1,5 m nuo žemės paviršiaus);

      - oro drėgnį (%) arba rasos taško temperatūrą (°C) (jutiklis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 1,5 m nuo žemės paviršiaus);

      - kritulius (mm arba mm/val., gali būti tik lietaus ar skystųjų kritulių).

    - Surinkti duomenys turi būti perduodami į sistemas belaidžiu ryšiu. Jei to reikalauja siūlomi prietaisai – į pasiūlymą turi būti įtrauktos išlaidos SIM kortelėms ar kitoms telekomunikacijos priemonėms.

    - Stotelės valdymas ir duomenų analizės rezultatai turi būti pasiekiami internetinėje Platformoje per interneto naršyklę.

    - Platformoje turi būti galimybė konfigūruoti vartotojus ir jų teises. Vartotojų skaičius Platformoje turi būti neribotas.

    - IoT stotelių duomenys iš Platformos turi būti prieinami per aplikacijų programavimo sąsają (angl. API) ir lengvai integruojami į kitas sistemas.

    - Į pasiūlymą turi būti įtraukta Platformos prenumerata 1 metams. Prenumerata turi užtikrinti duomenų rinkimą, analizę ir saugojimą, 1 metų garantiją prietaisams, perspėjimus el. paštu dėl gedimų. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus per 5 d. d. nuo pranešimo gavimo dienos turi atsiųsti detales ar  prietaisus pakeitimui.

    - Tiekėjas privalo instruktuoti Pirkėjo darbuotojus dėl IoT stotelės montavimo ir, prireikus, suteikti konsultacijas montavimo metu.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IoT kelio oro sąlygų meteorologinės stotelės | vnt. | 40 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.4. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės 65 000 EUR be PVM.

2.4.1. Pasiūlytas 1 vnt. įkainis bus laikomas per dideliu ir nepriimtinu, jei viršys  2 000 Eur be PVM už 1 vnt.

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Minimalus užsakymo dydis - 1000 Eur be PVM.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu (jei taikoma).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 60 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekės tiekiamos 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už 2.4. punkte nurodytą sumą.

  - Jeigu Prekių užsakymų teikimo metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių užsakymų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 6  mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 1 kartą. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) Prekių užsakymai teikiami ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.