Medicininė įranga 15 (lovos) techninės specifikacijos projektas

1 pirkimo dalis. Funkcinė lova reanimacijai ( 6 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresnės kaip nuo 44 iki 75 cm |  |
|  | Nugaros sekcijos pakėlimo kampas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Pakėlimo kampas, ne mažiau 60º |  |
|  | Kelių sulenkimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Pakėlimo kampas, ne mažiau 25º |  |
|  | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo padėties reguliavimas | Valdoma elektrine pavara |  |
|  | Rankenos mechaniniam lovos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Elektros tinklas ir integruotas akumuliatorius |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Leidžia naudoti lovą, kai ji atjungta nuo elektros tinklo, įvykus elektros tiekimo sutrikimui arba transportavimo metu |  |
|  | Lovos aliarmų ir monitoravimo sistema | 1. Pacientui pasislinkus iš nustatytos zonos įsijungia aliarmas. 2. Aliarmo jautrumo pasirinkimas ne mažiau kaip iš 3 skirtingų lygių. 3. Adaptyvus lovos aliarmas, kurio jautrumas keičiasi priklausomai nuo apsauginių šoninių rėmų padėties 4. Garsinis ir vizualinis spalvinis aliarmas |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Šoniniai rėmai sudaryti iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių 2. Šoniniai rėmai turi būti nustatomi į ne mažiau kaip tris aukščio pozicijas – žemą, vidutinę ir aukštą |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (2 vnt.) | 1. Pultas, integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų išorinėje pusėje 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros sekcijos kampą, kojų sekcijos kampą, Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo padėties kampą. Turi turėti stabdžių indikatorių |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (2 vnt.) | 1. Pultas integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų vidinėje pusėje 2. Pulto pagalba galima reguliuoti galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, iškviesti personalą |  |
|  | Valdymo pultas lovos kojūgalio arba galvūgalio srityse (1 vnt.) | 1. Lietimui jautrus ekranas 2. Meniu lietuvių kalba 3. Tiesioginės padėties nustatymo funkcijos: kardiologinės kėdės pozicija, kraujotakos pagerinimo pozicija (kraujagyslių pozicija), Trendelenburgo pozicija, atvirkštinė Trendelenburgo pozicija, horizontali pozicija. 4. Mygtukai (ikonos) kuriais galima keisti šias lovos funkcijas: nugaros sekcijos kampą, kojų sekcijos kampą, lovos aukštį, įjungti lovos monitoravimo perspėjimus, svarstyklių funkcijas, apšvietimo funkcijas, peržiūrėti serviso informaciją 5. Pulte turi būti stabdžių būklės indikatorius ir aliarmo atšaukimo mygtukas. |  |
|  | Lovos galai | 1. Lengvai išimami nenaudojant įrankių. 2. Galvūgalyje išpjova palengvinanti prieigą prie paciento |  |
|  | Lovos važiuoklė | 1. Ratukų skersmuo ne mažiau 150 mm 2. Su visų ratukų blokavimo sistema |  |
|  | Lovos gulimos dalies matmenys | 1. Plotis 90 cm 5 cm 2. Ilgis 210 cm 5 cm 3. Ilgis su lovos prailginimo priedu 240 cm 5 cm |  |
|  | Saugi apkrova | Ne mažiau kaip 245 kg |  |
|  | Lovos IEC 60601-2-52 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas |  |
|  | Infuzinis stovas | Teleskopinis lašelinės stovas iš abiejų pusių galvūgalyje, nenaudojant nuleidžiamas į horizontalią poziciją |  |
|  | Svarstyklės | 1. Integruotos į lovą 2. Valdomos iš pulto 3. Svėrimo riba ne mažiau 250 kg. 4. Ekrane rodoma svorio pokytis ir svėrimų istorija 5. Papildomos įrangos ar prietaisų svorio pridėjimo funkcija |  |
|  | Paciento fiksavimo diržai ir jų tvirtinimo vietos | Būtini |  |
|  | Šoniniai laikikliai | Foley maišelio tvirtinimo kabliukai iš abiejų lovos pusių |  |
|  | Įmontuotas elektros išvadas | 230 V, 50 Hz maitinimo lizdas papildomai įrangai pajungti |  |
|  | Antipragulinis čiužinys 1 suderinamas su siūloma lova, to paties gamintojo | 1. Maksimalus leistinas paciento svoris, ne mažiau kaip 225kg. 2. Čiužinio matmenys: ilgis 215±2cm, plotis 90±2cm, storis 15±3cm |  |
|  | Antipragulinis čiužinys 2 suderinamas su siūloma lova, to paties gamintojo | 1. Maksimalus leistinas paciento svoris, ne mažiau kaip 225kg. 2. Čiužinio matmenys: ilgis 213±2cm, plotis 90±2cm, storis 25±2cm 3. Kombinuotas gelio ir porolono čiužinys pašalinantis perteklinę drėgmę nuo paciento odos, užtikrina oro srautą, padedantį reguliuoti odos mikroklimatą 4. Paciento pavertimas ne mažiau +30°/-30° atliekamas čiužinio arba čiužinio platformos pagalba 5. Šoninių apsaugų pakėlimo priminimas prieš pradedant paciento pavertimą matomas ekrane |  |
|  | Komplektacija | Lova su antipraguliniu čiužiniu 1 – 4 vnt. Lova su antipraguliniu čiužiniu 2 – 2 vnt. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |  |
|  | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 10 kalendorinių dienų. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________.

(įrašyti)

2 pirkimo dalis. Funkcinė lova – vežimėlis transportavimui (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Važiuoklė | 1. Keturi pagrindiniai ne mažesnio nei 20 cm skersmens ratai 2. Nuleidus centrinius ratus (-ą), kojūgalyje esantys ratai pakyla nuo grindų 3. Trijų padėčių vežimėlio ratų valdymo pedalas turi būti iš visų pusių. Pedalo padėtys: keturi pagrindiniai ratai laisvai sukiojasi, nuleidžiami/pakeliami centriniai ratai (-as), centrinė stabdžių sistema užblokuoja keturis pagrindinius ratus |  |
|  | Gulimas pagrindas | 1. Ne mažiau keturių dalių; 2. Gali būti nustatomas į atsistatymo (atsigavimo) kėdės poziciją |  |
|  | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | 1. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 53 cm iki 85 cm (be čiužinio) 2. Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais iš dviejų vežimėlio pusių |  |
|  | Nugarinės dalies reguliavimas | Pakėlimo kampas iki 90±5°. Kampas keičiamas pneumatinės dujinės spyruoklės pagalba su rankenėlėmis iš kairės ir dešinės pusių. |  |
|  | Kelių sulenkimo atramos aukščio reguliavimas | Pakėlimo aukštis iki 15 ± 2 cm |  |
|  | Kojūgalio sekcijos reguliavimas | Pakėlimas ir fiksavimas |  |
|  | Šoniniai porankiai / apsauginiai rėmai | 1. Nulenkti šoniniai porankiai yra žemiau čiužinio 2. Porankių ilgis ne mažesnis nei 120 cm |  |
|  | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas, ne mažiau | Ne mažiau +14°/-14° |  |
|  | Išoriniai matmenys | Ilgis: 220 cm ± 5 cm; Plotis (kai ranktūriai nuleistoje padėtyje): 75 ± 4 cm; Plotis (kai ranktūriai pakeltoje padėtyje): 85 ± 4 cm |  |
|  | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova | Ne mažiau 300 kg |  |
|  | Bamperiai | Integruoti |  |
|  | Važiuoklės apsauga | Apatinė važiuoklės dalis uždengta plastikiniu arba metaliniu (arba lygiavertės medžiagos) gaubtu su dėklu daiktams laikyti |  |
|  | Nulenkiamos stūmimo rankenos | Integruotos |  |
|  | Deguonies baliono laikiklis | Integruotas po gulima dalimi |  |
|  | Teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis | Įmontuotas teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis, nulenkiamas jei nenaudojamas |  |
|  | Fiksacijos diržai | Riešų, krūtinės ir kulkšnių |  |
|  | Galvūgalio ir kojūgalio aukščio reguliavimas | Vieno pedalo/rankenos pagalba gali būti atskirai nuleidžiamas galvūgalis ir kojūgalis |  |
|  | Čiužinys | 1. Danga atspari cheminiams valikliams 2. Čiužinio storis 10 ± 2 cm; 3. Plotis ≥ 75 cm, ilgis ≥ 190 cm; 4. Čiužinys tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba lygiaverčiais fiksatoriais, su galimybe nuimti |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 10 kalendorinių dienų. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

3 pirkimo dalis. Mobili elektrinė funkcinė lova su čiužiniu (5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcinė lova | - Elektrinio valdymo, ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų |  |
|  | Čiužinio platforma | 1. Platformos sekcijos pagamintos plastikinių plokščių 2. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui. 3. Čiužinio platforma su ne mažesniu kaip 30 cm prailginimu. 4. Čiužinio platformos visuose kampuose yra ertmės skirtos infuzinio stovo įstatymui. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 39,5 cm, aukščiausia riba ne mažiau 74 cm |  |
|  | Nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º |  |
|  | Nugaros sekcija pralaidi rentgeno spinduliams | Po nugaros sekcija integruotas rentgeno kasetės laikiklis |  |
|  | Kelių sulenkimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º |  |
|  | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12° |  |
|  | Regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 12 cm |  |
|  | Rankenos mechaniniam nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį kritinių situacijų metu | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Užtikrina visą lovos funkcionalumą esant elektros tiekimo sutrikimams ar transportavimo metu |  |
|  | Pašvietimo funkcija | Būtina |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (2 vnt.) | 1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų išorinėje pusėje 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR), kraujotakos pagerinimo pozicija (kraujagyslių pozicija), 3. Pultas turi akumuliatoriaus įkrovos indikatorių |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (2 vnt.) | 1. Pultelis integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų vidinėje pusėje 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, nustatyti išlipimo poziciją, kėdės poziciją 3. Pultas turi „užrakintų“ funkcijų indikatorius |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (1 vnt.) | 1. Pultelis integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros sekciją, kojų sekciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti gaivinimo poziciją (CPR), apžiūros poziciją, kraujotakos pagerinimo pozicija (kraujagyslių pozicija), išlipimo poziciją, kėdės poziciją. 3. Pultas turi akumuliatoriaus įkrovos ir „užrakintų“ funkcijų indikatorius 4. Pulto pagalba galima „užrakinti“ tam tikras funkcijas |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (1 vnt.) | 1. Pakabinamas ant lovos galvūgalyje esančių šoninių apsauginių rėmų 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, automatinį kontūro nustatymą, nugaros sekcijos ir kojų sekcijos padėtį, |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose sudaryti iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. 2. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 35 cm. 3. Apsauginiuose šoniniuose integruoti nugaros sekcijos ir lovos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |
|  | Lovos galai | 1. Uždedami arba nuimami pagal poreikį nenaudojant įrankių 2. Greitam nuėmimui nenaudojamos apsaugos |  |
|  | Ištraukiamas dėklas drabužiams | Įmontuotas lovos kojūgalyje |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose |  |
|  | Šoniniai laikikliai | Foley maišelio tvirtinimo kabliukai iš abiejų lovos pusių |  |
|  | Lovos važiuoklė | 1. 4 dvigubi ratukai, kurių skersmuo ne mažiau 15 cm 2. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: visi ratukai užblokuoti, visi ratukai laisvai sukiojasi, ratukai fiksuoti važiavimui į priekį ar atgal (nesisukiojantys) 3. Bent vienas antistatinis ratukas rėmo įžeminimui 4. Penktasis ratas |  |
|  | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas be prailginimo | Ne didesni kaip 225 x 100 cm |  |
|  | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui | 1. Porolono čiužinys, ne mažesnio kaip 30 kg/m3 tankio, padeda užkirsti kelią praguloms atsirasti ir jas gydyti. 2. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 12 cm. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga) 2. Apsaugos nuo vandens užvalkalo barjeras 3. Atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius. |  |
|  | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai | 1. Infuzinis stovas tinkantis siūlomo modelio lovai - 1 vnt. 2. Pasikėlimo rankena tinkanti siūlomo modelio lovai - 1 komplektas 3. Fiksavimo diržai – 1 komplektas |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu. | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 10 kalendorinių dienų. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (visam lovos komplektui su čiužiniu) (ne mažiau 24 mėn.) ______________ .

(įrašyti)

4 pirkimo dalis. Vežimėliai pacientams transportuoti (sėdimi) 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vežimėlis skirtas sėdinčio paciento transportavimui |  |
|  | Rėmas pagamintas iš plieno, nudažyto milteliniu ar lygiaverčiu būdu | Būtina |  |
|  | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau 200 kg |  |
|  | Vėžimėlio ilgis | 100 cm ±5 cm |  |
|  | Vėžimėlio plotis | 70 cm ±3 cm |  |
|  | Vėžimėlio aukštis (be intraveninių skysčių stovo) | 115 cm ±3 cm |  |
|  | Sėdimosios dalies plotis | 52 cm ±3 cm |  |
|  | Sėdimosios dalies aukštis (nuo grindų) | 53 cm ±3 cm |  |
|  | Galimybė porankius atlenkti į statmeną padėtį | Būtina |  |
|  | Porankius galima naudoti kaip atramas atsistojant | Būtina |  |
|  | Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų siaurėjančių į viršų plotis | Diapazone ne siauresniame nei nuo 40 cm ± 3 cm - 50 cm ± 3 cm |  |
|  | Stūmimo rankenų suėmimo aukštis nuo grindų | Diapazone ne siauresniame nei nuo 85 cm ± 5 cm iki 115 cm ±5 cm, leidžiantis išlaikyti rankas sulenktas 90° kampu ir tinkamas naudoti bet kokio ūgio personalui |  |
|  | Galimybė pacientų transportavimo kėdes sunerti vieną į kitą | Būtina |  |
|  | Centrinis stabdis | Įjungiamas vienu paspaudimu |  |
|  | Pėdų atramos turi atsilenkti į vertikalią padėtį ir nusisukti į šoną | Būtina |  |
|  | Kojų (blauzdų) atramos turi turėti funkciją nusilenkti po sėdimąją dalimi | Būtina |  |
|  | Du galiniai ratai | Ne mažesnio kaip 30 cm diametro su papildomais galiniais ratukais saugojančiais nuo apvirtimo |  |
|  | Du priekiniai ratai | Ne mažesnio kaip 10 cm diametro, atstumas tarp kurių turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų |  |
|  | Infuzinių skysčių stovas | Būtina. Galima maksimali apkrova ne mažiau 2,5 kg |  |
|  | Foley arba lygiaverčiai laikikliai | Iš abiejų pusių |  |
|  | Deguonies baliono laikiklis | Būtina |  |
|  | Paciento prisegimui skirti diržai | Būtina |  |
|  | Dėklas dokumentams (paciento istorijai) susidėti | Būtina |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu. | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 10 kalendorinių dienų |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

5 pirkimo dalis. Vežimėliai pacientams transportuoti (gulimi) 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paciento transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse |  |
|  | Važiuoklė | 1. Keturi pagrindiniai 20 cm skersmens, ne mažiau, ratukai 2. Įtraukiamas centrinis fiksuotos sukimosi krypties ratukas, įmontuotas važiuoklės centre, 3. Važiuoklė apsaugota plastikiniu gaubtu. Deguonies balioną galima laikyti gaubte arba deguonies baliono laikiklyje arba po vežimo rėmu, 4. Visas transportinis vežimėlis pritaikytas plovimui vandens srove |  |
|  | Vežimėlio išoriniai matmenys | Ilgis 215 cm ± 4 cm Plotis 75 cm ± 3 cm (kai porankiai nuleistoje padėtyje) ir 78 cm ± 3 cm (kai porankiai pakeltoje padėtyje) |  |
|  | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Centrinė stabdžių sistema | Stabdžiai valdomi iš dvejų vežimėlio pusių. Užrakinami visi keturi ratukai |  |
|  | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | 1. Aukščio reguliavimas 60-90 cm ± 5 cm ribose (aukštis nuo grindų iki čiužinio pagrindo, be čiužinio) 2. Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais iš vežimėlio šonų su dviem hidraulinėmis pavaromis 3. Vieno pedalo pagalba gali būti nuleidžiamas galvūgalis arba kojūgalis. Pedalas turi ne mažiau dviejų funkcijų. |  |
|  | Nugarinės dalies reguliavimas | Pakėlimo kampo nustatymas norimoje padėtyje 0-80° ±5°ribose. Kampas fiksuojamas pneumatinės dujinės spyruoklės pagalba su rankenėlėmis iš kairės ir dešinės pusių |  |
|  | Šoniniai porankiai | Šoninių porankių ilgis 150 ± 10 cm, išlaikomas apkrovimo svoris ne mažiau 50 kg. Porankiai nuleidžiami žemiau čiužinio |  |
|  | Integruotos stūmimo rankenos | Priekyje ir gale integruotos nulenkiamos stūmimo rankenos. Gale stūmimo rankenos gali būti nuimamos. |  |
|  | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas | Vieno pedalo pagalba. Kampo reguliavimas ne mažiau ±12° |  |
|  | Integruoti bamperiai | Smūgiams atsparūs |  |
|  | Čiužinys | 1. Danga atspari cheminiams valikliams 2. Čiužinio storis ne mažiau 8 cm 3. Plotis 60±3 cm, ilgis 190±5 cm 4. Čiužinys tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga |  |
|  | Infuzinių skysčių laikiklis | Galvūgalyje įmontuotas teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis, nenaudojant nulenkiamas į horizontalią padėti. Galima maksimali apkrova ne mažiau 10 kg |  |
|  | Rentgeno tyrimų atlikimas | Rentgeno spinduliams pralaidi dviguba gulima dalis su kasečių įdėjimo vietomis per visą vežimėlio ilgį. Kasetės dydis ne mažesnis nei 35x43x2,5 cm |  |
|  | Fiksacijos diržai | Riešų, kūno ir kulkšnių |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 10 kalendorinių dienų. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

__________________________________________________________________________________