Pirkimo sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

Sutkūnų k., ir Kairių mstl., Šiaulių r., vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, įgyvendinant Dalyvaujamojo biudžeto projektus

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, aprašymas | Matavimo vnt. | Planuojamas pirkti kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaikų 5-12 metų amžiaus daugiafunkcinis žaidimų kompleksas Įrenginio pvz. Matmenys: Ilgis: nuo 11,0 iki 11,5 m; Plotis: nuo 10,0 iki 10,5 m; Aukštis: nuo 4,0 iki 4,5 cm. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 5-12 metų. Daugiafunkcinis įrenginys turi būti sudarytas iš: Nemažiau kaip keturios platformos su stogeliais sujungti nuožulniais, lenktais bei pakabinamai tilteliais. Švytuoklinė sūpuoklė. Tunelio tipo čiuožykla, nerūdijančio plieno čiuožykla ne mažiau 3 m., gaisrininko stulpas, laipiojimo tinklas, alpinizmo sienelė, švediška sienelė, skersinis. Konstrukcijos turi būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, - varžtai paslėpti po specialiais gaubtais; - apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas milteliniu būdu, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio. Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų namelio įrenginių dalis. Aikštelės komplekso medinės dalys yra klijuotos medienos, impregnuotos. Plokštuminėms detalėms naudojamos plokštės, kurios turi būti ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: - Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos; - Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; - Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą. | Vnt. | 2 |
| 2. | Guminės dangos žaidimų kompleksui įrengimas Dangos plotis- pagal įrangos apsaugos zoną. Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės guminė danga turi atitikti saugumo reikalavimus pagal EN 1177 arba jiems lygiavertį standartą. Dangos storis įrengimas vadovaujantis standartu LST EN 1177:2017 (2018) „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“, ar tapačių standartų reikalavimus ir atsižvelgiant į kritimo aukštį. Dangos įrengimo būdas liejamas arba trinkelėmis, ant minkšto arba ant kieto pagrindo derinamas su užsakovu. Danga turi būti: 1. Ekologiška, chemiškai neutrali. 2. Neslidi, neblunkanti - atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams. Dangai turi būti suteikta nemažiau 3 metų garantija. Smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. Įrengta danga privalo atitikti Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 nustatytus reikalavimus. | Vnt. | 2 |
| 3. | A klasės įstaigos patikra Atlikti vaikų žaidimo įrangos ir žaidimų aikštelės dangos patikrą. | Vnt | 2 |
| 4. | Projekto įgyvendinimo vieta Sutkūnų parkas (kadastro Nr. 9103:0005:265) Kairių pušynas (kadastro Nr. 9124:0007:325). |  |  |

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę – įbetonuotos į žemę (visos laikančios (konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje įbetonuotos į žemę). Visos dažytos dalys turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

Tiekėjas pateikia įrenginių montavimo instrukciją, įvertina atstumus nuo esančių požeminių tinklų. Ruošdamas derinimui techninę vaikų žaidimų aikštelės įrengimo dokumentaciją, tiekėjas privalo įvertinti kiekvieno  įrenginio esamos įrengimo vietos reljefą.

Tiekėjas prieš atlikdamas žemės kasimo darbus privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams.

Vaikų žaidimų įrenginių vietą parenka ir su Savivaldybės institucijomis suderina seniūnijos, kurioje bus įrenginys.

Saugumo reikalavimai vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams ir jų įrengimui.

Tiekėjo įrengti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. Įrenginiai turi turėti gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka standartą EN 1176 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus.

Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.