Renginių garso, vaizdo ir apšvietimo įrangos komplektAS

Techninė specifikacija

- Bendrieji reikalavimai

- Viešoji įstaiga CPO LT pirkimą atlieka kitai perkančiajai organizacijai  – Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, UAB, Laisvės pr. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija arba Litexpo).

- Tiekėjas / ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Perkančioji organizacija sudarys šio pirkimo sutartį.

- Pirkimo objektas – renginių techninės įrangos komplekto įsigijimas, apimantis garso, vaizdo, apšvietimo, signalų perdavimo ir elektros maitinimo posistemes, jų pristatymą, montavimą, prijungimą, suderinimą, išbandymą ir paleidimą. Įranga skirta renginiams, susijusiems su 2027 m. Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai, taip pat kitiems Litexpo organizuojamiems renginiams.

- Sutartis – pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos (Litexpo) dėl šio pirkimo objekto.

- Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos, suprantamos kaip „Brand new“. Prekės negali būti siūlomos gamintojo atnaujintos „Refurbished“.

- Pirkimo objektas yra vientisas renginių techninės įrangos komplektas, apimantis tarpusavyje techniškai ir funkciškai susijusias garso, vaizdo, apšvietimo, signalų perdavimo ir elektros maitinimo posistemes. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir veikti kaip viena integruota sistema, kuri pristatoma, sumontuojama, sujungiama, suderinama, išbandoma ir perduodama naudoti kaip vientisas sprendinys.

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs modeliai, tiekimo šaltiniai, procesai, prekių ženklai, patentai, tipai, kilmė, gamyba, sertifikatai, standartai ar protokolai turi būti suprantami kaip nurodyti su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visos prekės pirkėjo nurodytu adresu turės būti pristatytos, sumontuotos, prijungtos, suderintos, išbandytos ir paleistos. Prekių instaliavimui visos reikalingos priemonės, priedai (įskaitant, bet neapsiribojant maršrutizatoriai, keitikliai, laidai, tvirtinimo elementai ir kt.) ir darbai turi būti įskaityti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas turės instruktuoti ir apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus kaip naudotis prekėmis, kaip jas tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti. Tiekėjo organizuojami Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai turi būti ne trumpesni kaip 8 (aštuonių) akademinių valandų.

- Visoms prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, jeigu prie kiekvienos prekės nenustatyta kitaip.

- Specialieji reikalavimai

| Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (nurodomos konkrečių charakteristikų reikšmės arba, kai jų nurodyti nereikalaujama – pateikiamas funkcionalumo ir (ar) techninių savybių aprašymas)* (Pildo tiekėjas) *Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai (pateikiamas gamintojo dokumentas arba tiksli nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją; nurodomas dokumento pavadinimas ir puslapis arba konkreti vieta, kurioje pagrindžiama atitiktis)** (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| - Vaizdo-garso signalų dekoderis Kiekis – 12 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Palaikoma vaizdo raiška ne žemesnė kaip 4096×2160 @ 60 Hz (DCI 4K60); 4:4:4 spalvų atranka. |  |  |
|  | HDR palaikymas, ne mažiau kaip 2 iš išvardintų: HDR10, HDR10+, Dolby Vision arba lygiaverčiai. |  |  |
|  | Palaikomi skaitmeniniai garso formatai, ne mažiau kaip 3 iš išvardintų: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS HD Master Audio, LPCM arba lygiaverčiai. |  |  |
|  | Palaikoma skaitmeninė-analoginė konversija 24-bit / 48kHz |  |  |
|  | Garso perdavimas AES67 24-bit / 48 kHz (siuntimas ir priėmimas) standartu arba lygiaverčiu. |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI Type A vaizdo išvestis; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, 100/1000BASE-T Ethernet. |  |  |
|  | Turi būti AES-128 turinio šifravimas arba lygiavertis. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - aktyvinė akustinė sistema Kiekis – 5 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Korpuse turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 1 vnt. žemų dažnių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 12 colių. |  |  |
|  | Korpuse turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 1 vnt. aukštų dažnių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 2 coliai. |  |  |
|  | Korpuse turi būti integruotas garso stiprintuvas. |  |  |
|  | Korpuse turi būti integruotas garso procesorius. |  |  |
|  | Dante arba AoIP protokolo palaikymas arba lygiavertis sprendimas |  |  |
|  | Valdoma per Ethernet tinklą, užtikrinant nuotolinį parametrų valdymą ir būsenos stebėseną |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta – nuo 60 Hz iki 20 kHz (± 3 dB) |  |  |
|  | Maksimalus, pikinis garso slėgis – ne mažesnis nei 127 dB |  |  |
|  | Svoris – iki 27 kg. |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 2 vnt. RJ45 arba lygiavertės; - Ne mažiau kaip 2 vnt. XLR tipo arba lygiavertės; |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - Gamintojo programine įranga; - Modulių sujungimo komponentais; - Transportavimo ratukais; - Laidais. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Ekrano stovas su ratukais Kiekis – 8 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tinkamas ekranams, kurių dydis nuo 30 iki 65 colių |  |  |
|  | Maksimali atlaikoma apkrova – ne mažiau kaip 56 kg |  |  |
|  | VESA tvirtinimo standartas arba lygiavertis: nuo 200×200 mm iki 800×400 mm |  |  |
|  | Reguliuojamo aukščio. Ekrano centro aukštis – nuo 1200 iki 1800 mm |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 priekiniai su užraktu |  |  |
|  | Spalva – juoda |  |  |
|  | Siūlomas ekrano stovas turi būti suderinamas ir tinkamas naudoti su 4 punkte siūlomais ekranais |  |  |
|  | Komplektuojama su laidų tvarkymo komponentais |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 8 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 64 coliai |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160 taškų) |  |  |
|  | Ekrano paviršiaus miglotumas (angl. – haze) – ne mažiau kaip 25 proc. |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 490 cd/m2 |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 300 x 300 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Jungtys (įvestys): - Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0 Type-A; Jungtys (išvestys): - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C. |  |  |
|  | Belaidis integruotas ryšys – Wi-Fi ir Bluetooth |  |  |
|  | webOS operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - HDMI signalo skirstytuvas Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | HDMI signalo skirstytuvas (1 į 8 HDMI išėjimus) |  |  |
|  | Turi būti HDMI 2.0 / HDCP 2.2 palaikymas |  |  |
|  | Vaizdo raiška – 4K UHD 60 Hz (4:4:4) |  |  |
|  | Turi būti HDR palaikymas |  |  |
|  | Turi būti EDID valdymas (automatinis arba DIP jungikliais) |  |  |
|  | Turi būti Smart scaling / automatinis rezoliucijos pritaikymas |  |  |
|  | Garso išskyrimas: - analoginis L/R; - optinis (S/PDIF); |  |  |
|  | Turi būti HDMI garso perdavimas (įskaitant daugiakanalį garsą) |  |  |
|  | Turi būti CEC signalų palaikymas (ribotas, dažniausiai per 1 išėjimą) |  |  |
|  | Maitinimas: 12 V DC |  |  |
|  | Turi būti integruota apsauga ir stabilus AV signalų paskirstymas |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - 4x4 HDBaseT HDMI matricos sistema Kiekis – 5 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Turi būti 4 HDMI įėjimai → 4 nepriklausomi HDBaseT išėjimai + HDMI lokalus išėjimas |  |  |
|  | Turi būti HDMI 2.0 palaikymas su HDCP 2.2 |  |  |
|  | Vaizdo raiška – 4K UHD 60 Hz (4:4:4) |  |  |
|  | HDBaseT perdavimas: - iki 70 m (1080p); - iki ~40 m (4K UHD). |  |  |
|  | Turi būti vieno CAT6/6a/7 kabelio signalų perdavimas (HDMI, IR, valdymas, PoC) |  |  |
|  | Turi būti bi-directional IR signalų perdavimas |  |  |
|  | Turi būti PoC (Power over Cable) palaikymas |  |  |
|  | Turi būti EDID valdymas (automatinis / rankinis) |  |  |
|  | Turi būti HDBaseT išėjimų video downscaling funkcija |  |  |
|  | Turi būti valdymas: RS-232, TCP/IP, IR ir web GUI arba lygiavertis sprendimas |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į 19” rack tipo spintą, 1U aukštis |  |  |
|  | Turi būti integruota sistemos konfigūracija per web sąsają arba lygiavertis sprendimas |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - HDBaseT HDMI 2.0 4K60 išplėtimo komplektas Kiekis – 13 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | HDMI signalo išplėtimo komplektas (TX + RX komplektas) HDBaseT technologija arba lygiavertis sprendimas |  |  |
|  | Turi būti vaizdo ir garso perdavimas per 1 × CAT5e / CAT6 kabelį |  |  |
|  | Perdavimo atstumas: - iki 70 m (1080p); - iki 40 m (4K UHD 60 Hz). |  |  |
|  | Palaikoma raiška: 4K UHD 60 Hz (4:4:4, 18Gbps) |  |  |
|  | Turi būti HDMI 2.0 / HDCP 2.2 palaikymas |  |  |
|  | Turi būti bi-directional IR signalų perdavimas |  |  |
|  | Turi būti PoC (Power over Cable) maitinimas per CAT kabelį |  |  |
|  | Turi būti EDID valdymas (automatinis / rankinis) |  |  |
|  | Turi būti HDR palaikymas |  |  |
|  | Turi būti HDMI garso perdavimas (įskaitant multichannel) |  |  |
|  | Garso išvedimas RX įrenginyje (analoginis + S/PDIF) |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į 19” rack tipo spintą, 1U aukštis |  |  |
|  | Maitinimas: 12 V DC (arba per PoC) |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 85 coliai |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160 taškų); |  |  |
|  | Ekrano technologija – IPS LCD su LED apšvietimu arba lygiavertė |  |  |
|  | Ekrano paviršiaus miglotumas (angl. haze) – ne mažiau kaip 25 proc. |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 490 cd/m2 |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 300 x 300 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Jungtys (įvestys): - Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 1 USB 2.0 Type-A. Jungtys (išvestys): - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C. |  |  |
|  | Belaidis integruotas ryšys – Wi-Fi ir Bluetooth |  |  |
|  | webOS operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Ekrano stovas su ratukais Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tinkamas ekranams, kurių dydis nuo 55 iki 100 colių |  |  |
|  | Maksimali atlaikoma apkrova – ne mažiau kaip 135 kg |  |  |
|  | VESA tvirtinimo standartas: 200×200 mm – 800×400 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Reguliuojamo aukščio. Ekrano centro aukštis – nuo 1220 iki 1650 mm |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 priekiniai su užraktu |  |  |
|  | Spalva – juoda |  |  |
|  | Siūlomas ekrano stovas turi būti suderinamas ir tinkamas naudoti su 8 punkte siūlomais ekranais |  |  |
|  | Komplektuojama su laidų tvarkymo komponentais |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 5 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 97 coliai |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160 taškų); |  |  |
|  | Ekrano technologija – IPS LCD su LED apšvietimu arba lygiavertė; |  |  |
|  | Ekrano paviršiaus miglotumas (angl. haze) – ne mažiau kaip 25 proc. |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 490 cd/m2 |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 800 x 400 mm arba lygiavertis; |  |  |
|  | Jungtys (įvestys): - Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0 Type-A. Jungtys (išvestys): - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; |  |  |
|  | Belaidis integruotas ryšys – Wi-Fi |  |  |
|  | webOS 6.0. operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su ekrano laikikliu |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Plačiakampė vaizdo kamera, su integruotu mikrofonų masyvu bei soundbar garso sistema Kiekis – 9 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Kameros tipas – dviguba 4K kamera |  |  |
|  | Vaizdo raiška – ne mažesnė kaip Ultra HD 4K |  |  |
|  | Matymo kampas – ne mažesnis kaip 113 |  |  |
|  | Hibridinis priartinimas – ne mažesnis kaip 16x |  |  |
|  | Turi būti PTZ valdymas – Pan/Tilt |  |  |
|  | Horizontalus judėjimas – ne siauriau kaip 165 |  |  |
|  | Vertikalus judėjimas – ne siauriau kaip 101 |  |  |
|  | Išankstinės kameros (angl. preset) pozicijos – ne mažiau kaip 10 |  |  |
|  | Integruota beamforming mikrofonų sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Integruota ne mažiau kaip 12 mikrofonų |  |  |
|  | Garso priėmimo atstumas – ne mažiau kaip 10 m |  |  |
|  | Turi būti triukšmo slopinio funkcijos: echo cancellation ir AI noise suppresion arba lygiavertės funkcijos |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai – RTSP ir RTMP arba lygiaverčiai |  |  |
|  | Korpuse turi būti integruoti garsiakalbiai |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 2 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 3 vnt. USB Type-A; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232. |  |  |
|  | Kartu komplektuojama: - maitinimo adapteris; - USB kabelis; - nuotolinio valdymo pultas; - sieninis laikiklis; - montavimo elementai. |  |  |
|  | Turi būti suderinama su Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ir kitomis UVC/UAC platformomis |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - AV signalų komutatorius Kiekis – 9 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Vaizdo įėjimai: ne mažiau kaip 1 × HDMI ir 1 × USB-C |  |  |
|  | Vaizdo išėjimai: ne mažiau kaip 1 × HDMI |  |  |
|  | HDMI standartas: HDMI 2.0 arba naujesnis (arba lygiavertis) |  |  |
|  | HDCP palaikymas: HDCP 2.2 arba lygiavertis |  |  |
|  | Maksimali raiška – ne mažesnė kaip 4K UHD 3840×2160 @ 60 Hz 4:4:4 |  |  |
|  | HDR palaikymas: HDR10 arba lygiavertis |  |  |
|  | Turi būti integruotas USB 3.0 hub |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-A; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB Type-B; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB Type-C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232. |  |  |
|  | Korpusas pagamintas iš metalo arba lygiavertės medžiagos |  |  |
|  | Korpuso spalva - juoda |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Stacionari įgarsinimo sistema Kiekis – 8 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Konstrukcija – koloninio tipo arba lygiavertė |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 žemų dažnių garsiakalbiai, kurių diametras ne mažesnis kaip 4 colių |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 aukštų dažinių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 1 colis |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta – nuo 82 Hz iki 17 kHz (+/-3 dB) |  |  |
|  | Maksimalus, pikinis garso slėgis – ne mažesnis nei 119 dB |  |  |
|  | Galia – ne mažesnė kaip 200W |  |  |
|  | Jungtys – ne mažiau kaip 1 vnt. NL4; |  |  |
|  | Svoris – ne didesnis kaip 10 kg |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Garso stiprintuvas Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Stiprintuvo klasė – ne žemesnė kaip D |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 kanalai |  |  |
|  | Bendra galia – ne mažesnė kaip 250W |  |  |
|  | Turi būti power sharing funkcija arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi būti integruotas DSP procesorius |  |  |
|  | Turi būti valdomas per Ethernet tinklą |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 analoginiai įėjimai |  |  |
|  | Turi palaikyti Lo-Z ir Hi-Z garsiakalbius |  |  |
|  | Dažnių juosta – nuo 20 Hz iki 20 kHz |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai kartu su savaisiais triukšmais (dar kitaip vadinami „THD+N“) – ne didesni nei 0,05% |  |  |
|  | Garso signalų skaitmeninimo (diskretizacijos) dažnis (kHz) – ne mažesnis kaip 96 kHz |  |  |
|  | Turi būti apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo |  |  |
|  | Montuojamas į 19" „rack“ tipo įrangos komutacinę spintą, aukštis – 1U. Komplektuojami su visais būtinais priedais tvirtinimui, maitinimui ir darbui užtikrinti bei gamintojo programine įranga. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Sieninis AV valdymo pultas Kiekis – 5 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Turi būti programuojamas ir ant sienos montuojamas AV valdymo pultas |  |  |
|  | Turi būti valdomas per Ethernet tinklą |  |  |
|  | Maitinimas – per PoE arba lygiavertis |  |  |
|  | Turi būti PoE standartas IEEE 802.3af arba lygiavertis |  |  |
|  | Turi būti palaikomi valdymo protokolai TCP/IP, UDP/IP, HTTPS, SSH, SNMP arba lygiaverčiai |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 jungtis |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 6 programuojami lietimui jautrūs mygtukai |  |  |
|  | Turi būti garso valdymo ir maitinimo mygtukai |  |  |
|  | Turi būti LED foninis arba lygiavertis apšvietimas |  |  |
|  | Turi būti automatinis apšvietimo reguliavimas pagal aplinkos apšvietimo intensyvumą (integruotas šviesos jutiklis) |  |  |
|  | Valdymo konfigūravimas – per web sąsają ir/ar debesijos valdymo platformą |  |  |
|  | Turi būti IPv6 palaikymas |  |  |
|  | Korpuso spalva – juoda |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 8 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 40 colių |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160 taškų) |  |  |
|  | Ekrano technologija – IPS LCD su LED apšvietimu arba lygiavertė |  |  |
|  | Ekrano paviršiaus miglotumas (angl. haze) – ne mažiau kaip 25 proc. |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 490 cd/m2 |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 200 x 200 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Jungtys (įvestys): - Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0 Type-A; Jungtys (išvestys): - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C. |  |  |
|  | Belaidis integruotas ryšys – Wi-Fi |  |  |
|  | webOS 6.0. operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su ekrano laikikliu |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Projekcinis ekranas Kiekis – 3 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Stacionarus rėminis projekcinis ekranas, kuris montuojamas (kabinamas) ant sienos |  |  |
|  | Ekrano dydis – ne mažesnis kaip 3840 x 2400 mm |  |  |
|  | Ekrano rėmo konstrukcija – pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |  |
|  | Ekrano rėmas transportuojamas, surenkamas iš segmentų |  |  |
|  | Projekcinio paviršiaus tvirtinimas – iš nugarinės pusės |  |  |
|  | Galimi formatai: 16:9, 16:10, 4:3, 21:9 |  |  |
|  | Rėmo spalva - juoda |  |  |
| - Vaizdo projektorius Kiekis – 3 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tipas – lazerinis 3LCD arba lygiavertis |  |  |
|  | Šviesos šaltinis – lazeris arba lygiavertis |  |  |
|  | Vaizdo technologija – 3LCD arba lygiavertė |  |  |
|  | Šviesos srautas – ne mažiau kaip 8 000 ANSI liumenų |  |  |
|  | Skiriamoji geba – ne mažesnė kaip WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
|  | Dinaminis kontrastas – ne mažiau kaip 5 000 000:1 |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 20 000 val. įprastu darbinių režimu |  |  |
|  | Projekcijos santykis: 1.35 – 2.20:1 |  |  |
|  | Optinis priartinimas – ne mažiau kaip 1.6x |  |  |
|  | Turi būti integruoti garsiakalbiai |  |  |
|  | Projektoriau darbo metu skleidžiamas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 38 dB |  |  |
|  | Turi belaidį ryšį – WiFi |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 2 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C. |  |  |
|  | Svoris – ne daugiau kaip 11 kg |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su laikikliu. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Belaidžių mikrofonų komplektas Kiekis – 5 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Dvikanalė skaitmeninė belaidė mikrofonų sistema |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 nepriklausomi kanalai |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 × rankiniai belaidžiai siųstuvai |  |  |
|  | Mikrofonų kapsulės tipas – dinaminės kardioidinės arba lygiavertės |  |  |
|  | Garsas perduodamas ne mažiau kaip 24-bit |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 118 dB |  |  |
|  | Turi būti automatinis dažnių parinkimas ir sinchronizacija |  |  |
|  | Turi būti nuotolinio valdymo galimybė per tinklą arba belaidį ryšį |  |  |
|  | ﻿Yra integruotas LCD ekranas su kanalo parinkimu ir jo atvaizdavimu bei maitinimo šaltinio indikacija |  |  |
|  | Siųstuvo su 2 × AA baterijomis arba lygiaverčiu maitinimu darbo laikas – ne trumpesnis kaip 8 valandos |  |  |
|  | Duomenų perdavimas koduojamas AES 256-bit |  |  |
|  | ﻿Montuojamas į 19" „rack“ tipo įrangos komutacinę spintą |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su antenomis, maitinimo šaltiniu ir montavimo priedais į „rack“ tipo spintą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Garso stiprintuvas Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Stiprintuvo klasė – ne žemesnė kaip D |  |  |
|  | Kanalai – ne mažiau kaip 4 |  |  |
|  | Bendra galia – ne mažesnė kaip 500W |  |  |
|  | Turi būti power sharing funkcija arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi būti integruotas DSP procesorius |  |  |
|  | Turi būti valdomas per Ethernet tinklą |  |  |
|  | Turi būti integruotas belaidžio ryšio Wi-Fi maršrutizatorius |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 analoginiai įėjimai |  |  |
|  | Turi palaikyti Lo-Z ir Hi-Z garsiakalbius |  |  |
|  | Dažnių juosta – nuo 20 Hz iki 20 kHz |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai kartu su savaisiais triukšmais (dar kitaip vadinami „THD+N“) – ne didesni nei 0,05% |  |  |
|  | Garso signalų skaitmeninimo (diskretizacijos) dažnis (kHz) – ne mažesnis kaip 96 kHz |  |  |
|  | Turi būti apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo |  |  |
|  | Montuojamas į 19" „rack“ tipo įrangos komutacinę spintą, aukštis – 1U. Komplektuojami su visais būtinais priedais tvirtinimui, maitinimui ir darbui užtikrinti bei gamintojo programine įranga. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Motorizuotas projekcinis ekranas Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Motorizuotas projekcinis ekranas su įtempimo sistema |  |  |
|  | Ekrano dydis – ne mažesnis kaip 4120 x 2575 mm |  |  |
|  | Ekrano konstrukcija – pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |  |
|  | Ekranas turi būti tvirtinamas prie sienos ir/ar prie lubų |  |  |
|  | Galimi formatai: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9, 2.35:1 |  |  |
|  | Rėmo spalva - balta |  |  |
|  | Turi būti integruota vibracijų slopinimo sistema |  |  |
|  | Turi būti apatinės juostos amortizavimo sistema (soft-close) |  |  |
|  | Valdymas: - Jungikliu; - Per RC-232; - Nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su: - sieniniais/lubiniais laikikliais; - valdymo jungikliu; - maitinimo kabeliu; - montavimo elementais. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Vaizdo projektorius Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tipas – lazerinis 3LCD arba lygiavertis |  |  |
|  | Šviesos šaltinis – lazeris arba lygiavertis |  |  |
|  | Vaizdo technologija – 3LCD arba lygiavertė |  |  |
|  | Šviesos srautas – ne mažiau kaip 16 000 ANSI liumenų |  |  |
|  | Skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160) |  |  |
|  | Vaizdo formatas – 16:9 |  |  |
|  | Turi būti HDR palaikymas ne žemesniu kaip HDR10 ir HLG |  |  |
|  | Vaizdo apdorojimas – ne mažiau kaip 10-bit |  |  |
|  | Dinaminis kontrastas – ne mažiau kaip 5 000 000:1 |  |  |
|  | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 20 000 val. įprastu darbinių režimu |  |  |
|  | Projekcijos santykis 1.57 – 2.56:1 |  |  |
|  | Turi būti 21:9 formato palaikymas |  |  |
|  | Projektoriaus darbo metu skleidžiamas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 45 dB |  |  |
|  | Turi belaidį ryšį – WiFi |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 2 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB. |  |  |
|  | Svoris – ne daugiau kaip 32 kg |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su: - motorizuotu objektyvu; - maitinimo kabeliu; - nuotolinio valdymo pultu; - kabelių apsauga; - projektoriaus laikikliu montuoti prie lubų/sienos. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Stacionari įgarsinimo sistema Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Pasyvinė koloninio tipo (arba lygiavertė) garso kolonėlė |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 16 viso dažnio garsiakalbių, kurių kiekvieno dydis ne mažesnis kaip 3 coliai |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta - nuo 135 Hz iki 15 kHz (±3 dB) |  |  |
|  | Maksimalus, pikinis garso slėgis – ne mažesnis nei 124 dB @ 1m |  |  |
|  | Galia – ne mažesnė kaip 220W |  |  |
|  | IP apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP64 |  |  |
|  | Turi būti pasive beam-steering valdymo technologija arba lygiavertė |  |  |
|  | Svoris – ne daugiau kaip 18 kg |  |  |
|  | Komplektuojama kartu su laikikliu pakabinimui |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Žemųjų dažnių akustinė sistema Kiekis – 3 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Korpuse turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 1 žemų dažnių garsiakalbis, kurio dydis ne mažesnis kaip 18 colių. |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta – nuo 32 Hz iki 110 Hz (±3 dB) |  |  |
|  | Maksimalus, pikinis garso slėgis – ne mažesnis nei 130 dB |  |  |
|  | Galia – ne mažiau kaip 900W |  |  |
|  | Spalva – juoda |  |  |
|  | Svoris – iki 52 kg |  |  |
|  | Jungtys – ne mažiau kaip 2 vnt. NL4 |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Garso stiprintuvas Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Stiprintuvo klasė – ne žemesnė kaip D |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 kanalai |  |  |
|  | Bendra galia – ne mažesnė kaip 2000W |  |  |
|  | Turi būti power sharing funkcija arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi būti integruotas DSP procesorius |  |  |
|  | Turi būti valdomas per Ethernet tinklą |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 analoginiai įėjimai |  |  |
|  | Turi palaikyti Lo-Z ir Hi-Z garsiakalbius |  |  |
|  | Dažnių juosta – nuo 20 Hz iki 20 kHz |  |  |
|  | Turi būti Dante arba lygiaverčio AoIP protokolo palaikymas |  |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai kartu su savaisiais triukšmais (dar kitaip vadinami „THD+N“) – ne didesni nei 0,05% |  |  |
|  | Montuojamas į 19" „rack“ tipo įrangos komutacinę spintą, aukštis – 1U. Komplektuojami su visais būtinais priedais tvirtinimui, maitinimui ir darbui užtikrinti bei gamintojo programine įranga. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 26 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 15 colių |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip Full HD (1920 x 1080 taškų) |  |  |
|  | Ekrano technologija – IPS arba lygiavertė LCD |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 240 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrasto santykis – ne mažiau kaip 800:1 |  |  |
|  | Matymo kampas ne – mažiau kaip 160° / 160° |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali; |  |  |
|  | Turi būti integruotas media grotuvas |  |  |
|  | Turi būti integruotas SD / MMC / MS kortelių skaitytuvas |  |  |
|  | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai |  |  |
|  | Turi būti galimybė valdyti ekraną nuotolinio valdymo pultu |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 100 x 100 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 2.0; - Ne mažiau kaip 1 vnt. 3.5 mm audio. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su: - maitinimo adapteriu; - nuotolinio valdymo pultu. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Turinio valdymo sistemos licencija Kiekis – 51 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Debesijos pagrindu veikianti CMS (Content Management System) |  |  |
|  | Veikimo modelis SaaS (Software as a Service) arba lygiavertis |  |  |
|  | Prieiga prie sistemos – per interneto naršyklę |  |  |
|  | Sistema turi leisti valdyti nuotoliniu būdu kelis (daugiau nei 2) ekranus |  |  |
|  | Sistema turi būti suderinama su webOS, Android, Microsoft operacinių sistemų (arba lygiaverčių) pagrindu veikiančius ekranus |  |  |
|  | Turinio kūrimo įrankis – integruotas turinio redaktorius turi palaikyti drag & drop funkciją (arba lygiavertę) |  |  |
|  | Sistemoje turi būti iš anksto paruoštų dizaino šablonų |  |  |
|  | Sistemoje turi būti kalendorinis turinio planavimo įrankis |  |  |
|  | Sistema turi leisti nuotoliniu būdu publikuoti turinį į kelis ekranus |  |  |
|  | Sistemoje turi būti ne mažiau kaip 3 vartotojų lygiai: administratorius, redaktorius ir vartotojas |  |  |
|  | Sistemoje turi būti įdiegtas analitikos įrankis, leidžiantis analizuoti turinio peržiūrų duomenis ir ekranų būklės ataskaitas |  |  |
|  | Sistemoje turi būti įdiegta duomenų saugykla debesijoje (Cloud) |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti vartotojų prisijungimo autentifikaciją |  |  |
|  | Sistema turi būti pasiekiama internetu bet kuriuo metu 24 val. per parą |  |  |
|  | Sistema turi būti suderinama su 26, 29 ir 30 punktuose siūlomais ekranais bei su 31 punkte siūlomu turinio grotuvu |  |  |
| - Kompiuterinio tinklo komutatorius Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tinklo prievadai – ne mažiau kaip 24 × 10/100/1000Base-T RJ45 arba lygiavertis |  |  |
|  | Uplink prievadai – ne mažiau kaip 4 × 1G SFP arba lygiavertis |  |  |
|  | Komutatorius turi būti valdomas L2/L3 tipo (managed switch) arba lygiavertis |  |  |
|  | Switching capacity – ne mažesnis kaip ~56 Gbps |  |  |
|  | Forwarding rate – ne mažesnis kaip ~41 Mpps |  |  |
|  | Turi būti palaikomas IPv4 ir IPv6 protokolų veikimas |  |  |
|  | Turi būti palaikomos VLAN, QoS, ACL ir IGMP Snooping funkcijos arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi būti palaikomas statinis maršrutizavimas (static routing) |  |  |
|  | Turi būti integruotas DHCP serveris ir DHCP relay funkcionalumas arba lygiavertis |  |  |
|  | Įrenginys turi būti montuojamas į 19” rack tipo spintą, 1U aukščio |  |  |
|  | Komplekte turi būti visi būtini montavimo ir maitinimo priedai bei gamintojo programinė įranga |  |  |
|  | Turi būti CE ženklinimas |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 83 coliai |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160 taškų) |  |  |
|  | Ekrano technologija – IPS LCD arba lygiavertė |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 490 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrasto santykis – ne mažiau kaip 1200:1 |  |  |
|  | Matymo kampas – ne mažesnis kaip 178° / 178° |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 600 x 400 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 2.0. |  |  |
|  | Belaidis integruotas ryšys – Wi-Fi ir Bluetooth |  |  |
|  | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai |  |  |
|  | webOS 6.0. operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su: - ekrano sieniniu laikikliu; - maitinimo kabeliu; - nuotolinio valdymo pultu. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Ekranas Kiekis – 20 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 62 coliai |  |  |
|  | Ekrano raiška – ne žemesnė kaip 4K UHD (3840 x 2160 taškų) |  |  |
|  | Ekrano technologija – IPS LCD arba lygiavertė |  |  |
|  | Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 490 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrasto santykis – ne mažiau kaip 1200:1 |  |  |
|  | Matymo kampas – ne mažesnis kaip 178° / 178° |  |  |
|  | Ekrano orientacija – horizontali ir vertikali |  |  |
|  | Tvirtinimas: VESA 300 x 300 mm arba lygiavertis |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 3 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45; - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 2.0. |  |  |
|  | Belaidis integruotas ryšys – Wi-Fi ir Bluetooth |  |  |
|  | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai |  |  |
|  | webOS 6.0. operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Komplektuojamas kartu su: - ekrano sieniniu laikikliu; - maitinimo kabeliu; - nuotolinio valdymo pultu. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Turinio grotuvas Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Belaidis prezentacijų ir turinio siųstuvas |  |  |
|  | Palaikoma vaizdo transliavimo raiška ne žemesnės kaip Full HD (1920 x 1080 taškų) |  |  |
|  | Turi būti integruotas belaidis ryšys Wi-Fi ne žemes kaip 5 kartos |  |  |
|  | Turi būti belaidžio ryšio saugos protokolas WPA2 (arba lygiavertis) |  |  |
|  | Turinio perdavimo atstumas – ne mažesniu kaip 10 m atstumu |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; - Ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45. |  |  |
|  | Spalva - juoda |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Apšvietimo sistemos komplektas Kiekis – 1 kompl. Komplektą sudaro: Valdymo spinta su valdymo komponentai – 1 kompl.; Push DIM valdymo mygtuko komplektas – 5 vnt.; Šviestuvas – 236 vnt. |  |  |  |
|  | Valdymo spinta su valdymo komponentais Kiekis – 1 kompl. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Iš anksto surinkta ir paruošta prijungti apšvietimo valdymo spinta |  |  |
|  | Komponentai sumontuoti DIN bėgelyje |  |  |
|  | Integruotas serveris apšvietimo valdymui |  |  |
|  | Serverio procesorius – ne mažiau kaip 4 branduoliai, 4 gijos, bazinis dažnis ≥ 1,60 GHz, maksimalus dažnis ≥ 2,00 GHz, L2 spartinančioji atmintis ≥ 2 MB, TDP ≤ 12 W, 64 bitų architektūra, integruota grafika arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
|  | SSD – ne mažiau kaip 64 GB |  |  |
|  | RAM – ne mažiau kaip 4 GB |  |  |
|  | Ethernet/DALI Gateway kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 8 prievadų tinklo komutatorius |  |  |
|  | Maitinimas 220–230 V |  |  |
|  | DALI įrenginių skaičius – ne mažiau kaip 512 |  |  |
|  | Galimybė plėsti sistemą iki 2000 DALI įrenginių |  |  |
|  | DALI linijos kabelio ilgis – ne mažiau kaip 300 m |  |  |
|  | Palaikomas DALI kabelio skerspjūvis – ne mažesnis kaip 0,5 mm² ir ne didesnis kaip 1,5 mm² |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP54 |  |  |
|  | Saugos klasė pagal EN 61140 – ne blogesnė kaip I |  |  |
|  | Planšetės ekranas – ne mažesnis kaip 12,1" |  |  |
|  | Planšetės korpusas pagamintas iš aliuminio arba lygiaverčių mechaninių savybių medžiagos |  |  |
|  | Ethernet prievadai – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Turi būti RS-485 prievadas |  |  |
|  | Skaitmeniniai įėjimai – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
|  | Push DIM valdymo mygtuko komplektas Kiekis – 5 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Push DIM valdymo komplektas, skirtas DALI apšvietimo sistemai |  |  |
|  | Tuti būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos jau turima ir naudojama TRILUX LiveLink sistema |  |  |
|  | DALI mygtukų jungtis skirta prijungti iki 4 standartinių instaliacinių mygtukų |  |  |
|  | Mygtukų funkcijos – laisvai programuojamos |  |  |
|  | Palaikomos funkcijos: DIM, TouchDIM, scenų valdymas, grupinis valdymas |  |  |
|  | Montavimas – potinkinėje dėžutėje |  |  |
|  | Reikalingas montavimo gylis – ne mažesnis kaip 60 mm |  |  |
|  | Kabelio ilgis tarp mygtuko ir DALI modulio – iki 25 m |  |  |
|  | Užimamas DALI adresų skaičius – ne daugiau kaip 1 |  |  |
|  | Papildomas maitinimo šaltinis nereikalingas |  |  |
|  | Jungiklio tipas – momentinis mygtukas |  |  |
|  | Kontaktų tipas – 2 NO kontaktai |  |  |
|  | Nominali įtampa – ne mažesnė kaip 250 V |  |  |
|  | Nominali srovė – ne mažesnė kaip 10 A |  |  |
|  | Valdymo būdas – klavišinis |  |  |
|  | Spalva: balta |  |  |
|  | Rėmelio tipas: vienvietis |  |  |
|  | Medžiaga: duroplastas arba ne prastesnių eksploatacinių savybių medžiaga |  |  |
|  | Paviršius: blizgus |  |  |
|  | Tvirtinimas: su auselėmis ir varžtais arba kitu lygiaverčiu tvirtinimo būdu |  |  |
|  | Apsaugos klasė – ne blogesnė kaip IP20 |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
|  | Šviestuvas Kiekis – 236 vnt. | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Multifunkcinis vamzdinis LED šviestuvas |  |  |
|  | Šviestuvo korpuso skersmuo – ne didesnis kaip 75 mm |  |  |
|  | Tinkamas montuoti prie sienos ir lubų |  |  |
|  | Šviesos srautas – ne mažiau kaip 8000 lm |  |  |
|  | Galia – ne didesnė kaip 60 W |  |  |
|  | Spalvinė temperatūra – ne mažesnė kaip 4000 K ir ne didesnė kaip 4500 K |  |  |
|  | CRI – ne mažiau kaip Ra90 |  |  |
|  | DALI valdymas |  |  |
|  | Elektroninis LED maitinimo šaltinis |  |  |
|  | Galimybė jungti į liniją |  |  |
|  | Apsaugos klasė – ne blogesnė kaip IP66 |  |  |
|  | Atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK10 |  |  |
|  | Darbinė temperatūra – nuo -30 °C iki +35 °C |  |  |
|  | Šviestuvo ilgis – ne didesnis kaip 1568 mm |  |  |
|  | Svoris – ne didesnis kaip 2,4 kg |  |  |
|  | Saugos klasė pagal EN 61140 – ne blogesnė kaip I |  |  |
|  | Valdymo įrenginys turi atitikti DALI-2 standartą EN 62386 arba lygiavertį |  |  |
|  | Šviestuvai tiekiami su visais reikalingais elektros ir DALI kabeliais ir jungtimis |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą |  |  |
| - AV-over-IP tinklo dekoderis / encoderis Kiekis – 5 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Palaikoma vaizdo raiška – ne žemesnė kaip 4096×2160 @ 60 Hz (DCI 4K60); 4:4:4 spalvų atranka |  |  |
|  | HDR palaikymas – ne mažiau kaip du iš standartų: HDR10, HDR10+, Dolby Vision arba lygiaverčiai |  |  |
|  | Vėlinimas – ne daugiau kaip 10 ms |  |  |
|  | Palaikomi skaitmeniniai garso formatai – ne mažiau kaip 3 iš šių formatų: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS HD Master Audio, LPCM arba lygiaverčiai; |  |  |
|  | Turi būti HDCP palaikymas, kurio versija ne žemesnė kaip 2.2 |  |  |
|  | Turi būti PoE palaikymas |  |  |
|  | Turi palaikyti skaitmeninio garso perdavimą – Dante arba lygiavertį protokolą |  |  |
|  | Jungtys: - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI išvestis; - Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI įvestis; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232; - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB Type-C; - Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 1GbE. |  |  |
|  | Turi būti AES-128 arba aukštesnio saugumo lygio turinio šifravimas |  |  |
|  | Turi CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |  |
| - Tinklo komutatorius Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tinklo prievadai – ne mažiau kaip 48 × 10/100/1000Base-T RJ45 |  |  |
|  | Uplink prievadai – ne mažiau kaip 4 × 1G SFP |  |  |
|  | Valdomas L2/L3 komutatorius (managed switch) |  |  |
|  | Komutavimo pajėgumas (switching capacity) – ne mažesnis kaip 100 Gbps |  |  |
|  | Paketų apdorojimo sparta (forwarding rate) – ne mažesnė kaip 70 Mpps. |  |  |
|  | Turi būti palaikomas IPv4 ir IPv6 protokolų veikimas |  |  |
|  | Turi būti palaikomos statinio maršrutizavimo funkcijos (static routing) |  |  |
|  | Turi būti integruotas DHCP serverio ir DHCP relay funkcionalumas |  |  |
|  | Turi būti palaikomi VLAN, QoS, ACL ir IGMP Snooping funkcionalumai |  |  |
|  | Įrenginys turi būti montuojamas į standartinę 19" rack tipo komutacinę spintą, aukštis – ne didesnis kaip 1U. |  |  |
|  | Komplekte turi būti visi būtini priedai tvirtinimui, maitinimui ir veikimui užtikrinti bei visa įrenginio veikimui reikalinga programinė įranga |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - Tinklo kOmutatorius Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tinklo prievadai – ne mažiau kaip 24 × 10/100/1000Base-T RJ45 |  |  |
|  | Uplink prievadai – ne mažiau kaip 4 × 1G SFP |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 24 prievadai turi palaikyti IEEE 802.3af/at PoE+ maitinimą |  |  |
|  | Bendras PoE galios biudžetas – ne mažesnis kaip 350 W |  |  |
|  | Valdomas L2/L3 komutatorius (managed switch) |  |  |
|  | Komutavimo pajėgumas (switching capacity) – ne mažesnis kaip 50 Gbps |  |  |
|  | Paketų apdorojimo sparta (forwarding rate) – ne mažesnė kaip 40 Mpps |  |  |
|  | Turi būti palaikomas IPv4 ir IPv6 protokolų veikimas |  |  |
|  | Turi būti palaikomos statinio maršrutizavimo funkcijos (static routing) |  |  |
|  | Turi būti integruotas DHCP serverio ir DHCP relay funkcionalumas |  |  |
|  | Turi būti palaikomi VLAN, QoS, ACL ir IGMP Snooping funkcionalumai |  |  |
|  | Turi būti palaikomas SNMP valdymas |  |  |
|  | Įrenginys turi būti montuojamas į standartinę 19" rack tipo komutacinę spintą, aukštis – ne didesnis kaip 1U |  |  |
|  | Komplekte turi būti visi būtini priedai tvirtinimui, maitinimui ir veikimui užtikrinti bei visa įrenginio veikimui reikalinga programinė įranga |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - SFP optinis modulis Kiekis – 4 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Turi būti palaikomas 1000BASE-SX standartas arba lygiavertis |  |  |
|  | Duomenų perdavimo greitis – ne mažiau 1 Gbps |  |  |
|  | Bangos ilgis – ne mažiau 850 nm |  |  |
|  | Optinė terpė – multimode šviesolaidis (MMF) |  |  |
|  | Jungtis – LC duplex |  |  |
|  | Perdavimo atstumas – ne mažiau kaip 500 m (MMF) |  |  |
|  | Turi būti Hot-swap funkcionalumas (keitimas veikiant įrenginiui) |  |  |
|  | Turi būti suderinamas su SFP prievadus palaikančia tinklo įranga |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - HDBaseT HDMI signalo ilgintuvo komplektas Kiekis – 6 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | HDMI signalo perdavimas – per CAT5e/6 kabelį (HDBaseT arba lygiavertė technologija) |  |  |
|  | Perdavimo atstumas: - ne mažiau kaip 70 m (1080p); - ne mažiau kaip 40 m (4K UHD). |  |  |
|  | Palaikoma raiška: iki 4K UHD (3840×2160) |  |  |
|  | Vienas kabelis signalui (HDMI + IR + valdymas) |  |  |
|  | Dvikryptis IR signalų perdavimas |  |  |
|  | Dvikryptis maitinimas per kabelį (PoC / PoH arba lygiavertis) |  |  |
|  | Turi būti HDCP 2.2 palaikymas |  |  |
|  | Turi būti Smart EDID arba lygiavertis valdymas |  |  |
|  | Vėlinimas – nepastebimas realiuoju laiku |  |  |
|  | HDMI garso perdavimas (multi-channel palaikymas) |  |  |
|  | Maitinimas: 12V DC arba per PoC |  |  |
|  | Įrenginys sudarytas iš siųstuvo (TX) ir imtuvo (RX) |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - HDMI 2.0 4K signalo skirstytuvas Kiekis – 2 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | HDMI signalo skirstytuvas (1 HDMI įėjimas į 2 HDMI išėjimus) |  |  |
|  | Turi būti palaikoma HDMI 2.0 / HDCP 2.2 |  |  |
|  | Vaizdo raiška – 4K UHD 60 Hz (4:4:4) |  |  |
|  | Vienas HDMI įėjimas → du vienu metu veikiantys HDMI išėjimai |  |  |
|  | Turi būti integruotas „Smart Scaling“ (rezoliucijos pritaikymas skirtingiems ekranams) |  |  |
|  | Turi būti EDID valdymas (automatinis arba rankinis signalų suderinimas) |  |  |
|  | Garso išvedimas: - analoginis (3.5 mm L/R); - optinis (S/PDIF). |  |  |
|  | HDMI garso pralaidumas su daugiakanalio garso palaikymu |  |  |
|  | Turi būti CEC palaikymas (ribotas – tik per 1 išėjimą) |  |  |
|  | Maitinimas: 5V DC |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. |  |  |
| - Serveris vaizdo signalų komutavimui ir darbo vieta Kiekis – 1 kompl. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Procesorius – ne mažiau kaip 16 branduolių, ne mažiau kaip 22 gijos, maksimalus turbo dažnis ne mažesnis kaip 5,1 GHz, integruota grafika, AI / NPU funkcionalumas |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 RAM |  |  |
|  | SSD NVMe kaupiklis – ne mažiau kaip 1 TB |  |  |
|  | Profesionali vaizdo plokštė: Vaizdo atmintis – ne mažiau kaip 16 GB GDDR6 / GDDR7 su ECC arba lygiaverčiu klaidų korekcijos / stabilumo sprendimu arba lygiavertė; ne mažiau kaip 4 vaizdo išvestys - DisplayPort arba lygiavertės; Turi būti palaikomos šiuolaikinės grafikos ir skaičiavimo technologijos: DirectX 12, OpenGL, Vulkan, OpenCL / CUDA arba lygiavertės; Turi būti gamintojo tvarkyklės, skirtos darbo stočių / profesionalioms programoms; Turi būti suderinama su siūlomos darbo stoties korpusu, maitinimo šaltiniu ir pagrindine plokšte. |  |  |
|  | GPU atmintis – ne mažiau kaip 16 GB |  |  |
|  | Windows 11 Pro operacinė sistema arba lygiavertė |  |  |
|  | Jungtys: USB-A, USB-C, DisplayPort ir/ar HDMI |  |  |
|  | Turi būti 1 GbE tinklo jungtis |  |  |
|  | Turi būti aktyvus aušinimas |  |  |
|  | Turi būti integruota media serverio / Show Control programinė įranga: - Real-time media serverio ir show control platforma; - Projection mapping palaikymas; - MIDI, OSC ir DMX integracija; - Multi-screen palaikymas; - Real-time video processing; - Suderinamumas su Windows 11 Pro arba lygiavertė operacine sistema; - Programinės įrangos licencija turi būti skirta profesionaliam / komerciniam naudojimui. |  |  |
|  | Turi būti integruota media playback / mapping programinė įranga: - Real-time video mixing ir compositing; - Multi-output palaikymas; - 4K video playback palaikymas; - DMX / Art-Net integracija; - GPU acceleration palaikymas; - Suderinamumas su Windows 11 Pro arba lygiavertė operacine sistema; - Programinės įrangos licencija turi būti skirta profesionaliam / komerciniam naudojimui. |  |  |
|  | Ekranas: - ultra-wide tipo ekranas; - Ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 39”; - Rezoliucija – ne mažesnė kaip 5120 × 2160; - Kraštinių santykis – 21:9; - IPS arba lygiavertė technologija; - HDR palaikymas; - USB-C, DisplayPort ir HDMI jungtys; - USB-C maitinimas – ne mažiau kaip 90 W; - Integruotas USB hub; - VESA tvirtinimas. |  |  |
|  | Kartu komplektuojami įvesties įrenginiai (klaviatūra, pelė), reikalingi kabeliai ir maitinimo priedai |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - DSP garso procesorius Kiekis – 1 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Profesionalus skaitmeninis garso DSP procesorius (fixed I/O DSP) |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 12 analoginių mic/line įėjimų |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 8 analoginiai išėjimai |  |  |
|  | Dante tinklinio garso palaikymas – ne mažiau kaip 32×32 kanalai |  |  |
|  | Turi būti AES67 suderinamumas |  |  |
|  | USB audio palaikymas – ne mažiau kaip 8 kanalai |  |  |
|  | Garso signalų apdorojimas: - Routing; - Mixing; - EQ; - Dynamics; - Delay; - Filtering. |  |  |
|  | Turi būti valdymas per Ethernet tinklą |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 × Gigabit Ethernet prievadai |  |  |
|  | Turi būti RS-232 valdymo sąsaja |  |  |
|  | Turi būti GPIO įėjimai/išėjimai |  |  |
|  | Turi būti integruotas OLED arba lygiavertis ekranas |  |  |
|  | Įrenginys turi būti montuojamas į standartinę 19" rack tipo komutacinę spintą, aukštis – ne didesnis kaip 1U |  |  |
|  | Komplekte turi būti visi būtini priedai tvirtinimui, maitinimui ir veikimui užtikrinti bei visa įrenginio veikimui reikalinga programinė įranga |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - Skaitmeninis garso mikšeris Kiekis – 3 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Ne mažiau kaip 48 įvesties kanalai miksavimui |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 36 magistralės |  |  |
|  | Turi būti 96 kHz FPGA garso apdorojimo architektūra arba lygiavertė |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 16 integruotų mikrofoninių / linijinių įėjimų |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 12 XLR išėjimų |  |  |
|  | Turi būti AES skaitmeninis išėjimas |  |  |
|  | Turi būti Integruotas USB audio interfeisas daugiakanaliam įrašymui ir atkūrimui |  |  |
|  | Dante arba lygiavertė tinklinio garso sąsaja - ne mažiau kaip 32×32 kanalai |  |  |
|  | Turi būti Dante arba lygiavertės tinklinio garso sąsajos 48/96 kHz palaikymas |  |  |
|  | Turi būti AES67 suderinamumas |  |  |
|  | Turi būti automatinė mikrofonų miksavimo (AMM) arba lygiavertė funkcija |  |  |
|  | Turi būti integruotas DSP procesorius |  |  |
|  | Turi būti valdymas per: - Ethernet tinklą; - planšetinį kompiuterį, veikiantį iOS, Android ar lygiavertės saugios opracinės sistemos pagrindu; |  |  |
|  | Turi būti integruota stagebox plėtros sąsaja, užtikrinanti ne mažesnį funkcionalumą: daugiakanalį skaitmeninio garso perdavimą, valdymo duomenų perdavimą, suderinamumą su siūlomais garso pultais, scenos dėžėmis ir kitais sistemos komponentais |  |  |
|  | Įrenginys turi būti montuojamas į standartinę 19" rack tipo komutacinę spintą, aukštis – ne didesnis kaip 4U |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. |  |  |
| - Mobilus apšvietimo valdymo modulis Kiekis – 3 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Valdymas – per integruotą spalvinį lietimui jautrų ekraną |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 DMX universai (512 kanalų kiekviename) |  |  |
|  | Turi būti DMX512 protokolo palaikymas |  |  |
|  | Turi veikti atskirai be kompiuterio |  |  |
|  | Turi būti integruoti ne mažau kaip 3 efektai iš nurodytų: - spalvų efektai; - judesio efektai; - beam efektai; - strobe; - position effects. |  |  |
|  | Turi būti BPM / Tap Tempo funkcijos |  |  |
|  | Turi būti muzikos sinchronizacija per mikrofoną arba audio įėjimą |  |  |
|  | Turi būti scene ir preset saugojimas |  |  |
|  | Turi būti USB jungtis skirta projektų saugojimui laikmenoje ir sistemos atnaujinimams |  |  |
|  | Turi būti MIDI palaikymas arba lygiavertis valdymas |  |  |
|  | Turi būti suderinamumas su DMX šviestuvais |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą. |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |
| - Mobilus ekrano stovas Kiekis – 16 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
|  | Tinkamas ekranams, kurių dydis nuo 32 iki 100 colių |  |  |
|  | Maksimali atlaikoma apkrova – ne mažiau kaip 110 kg |  |  |
|  | VESA tvirtinimo standartas arba lygiavertis: nuo 100×100 mm iki 1000×600 mm |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 priekiniai su užraktu |  |  |
|  | Spalva – juoda |  |  |
|  | Suderinamas su 4 punkte siūlomais ekranais |  |  |
|  | Komplektuojama su laidų tvarkymo komponentais |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |  |
| - aktyvus audio press box / audio paskirstymo įrenginys Kiekis – 6 vnt. |  | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį arba pavadinimą ir/ar kodą (pagal gamintojo techninę dokumentaciją): _________________ . |  |
| - ( | Ne mažiau kaip 1 Dante arba lygiaverčio audio įėjimas per RJ45 etherCON |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 12 analoginių audio išėjimų |  |  |
|  | Išėjimai: - balansiniai XLR. |  |  |
|  | Kiekvienas išėjimas turi būti perjungiamas tarp MIC ir LINE lygio |  |  |
|  | Turi būti Dante arba lygiavertės tinklinio audio technologijos palaikymas |  |  |
|  | Maitinimas – per PoE (Power over Ethernet) |  |  |
|  | Turi būti broadcast kokybės audio paskirstymas |  |  |
|  | Dažninis diapazonas – ne siauresnis kaip 25 Hz – 20 kHz |  |  |
|  | Signal/noise santykis – ne mažesnis kaip 70 dB |  |  |
|  | Turi būti integruoti maitinimo ir signalų indikatoriai |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. |  |  |

* Tiekėjai, pildydami lentelės 2 stulpelį „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami.

** Tik dalies siūlomų prekių techninės ir funkcinės charakteristikos, nurodytos šios techninės specifikacijos lentelėje (kurių 3 stulpelis nėra užbrūkšniuotas), bus tikrinamos pasiūlymų vertinimo metu, ir tik jų atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais.

Visų likusių šioje techninėje specifikacijoje nurodytų prekėms keliamų techninių ir funkcinių reikalavimų atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu, o tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir užpildydamas techninės specifikacijos 2 stulpelį, patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka. Perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, pasiūlymo vertinimo metu turi teisę paprašyti pateikti šią atitiktį pagrindžiančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus arba paaiškinimus, kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

_____________________