Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

DIDELIO NAŠUMO HPC TARNYBINĖ STOTIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Neuroninių tinklų skaičiavimų infrastruktūra ekonomikos ir verslo moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai“, NR. 10-093-K-0113,  finansuojamą iš  2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pirkimo objektas – (toliau prekė).

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 115171,43 Eur (šimtas penkiolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt vienas euras, 43 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, K. Baršausko g. 59, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkama prekė turi būti pristatyta Tiekėjo transportu ir lėšomis.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

3. Tarnybinių stočių gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

4. Prekės turi atitikti reikalavimus: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, su visais pakeitimais.

Prekės turi atitikti reikalavimus: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais. Tiekėjas turi pateikti:

a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba

b) gamintojo techniniai dokumentai, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

DETALI  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi Hyper-Threading arba SMT. |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 48 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 670; CPU2017 Floating point rate baseline = 935. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. (ne mažiau kaip 24 branduolių kiekvienam procesoriui). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 512 GB. Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 768GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis | Ne mažiau kaip: 4 vnt. ne mažesnės talpos kaip 3.2TB NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiui ne mažesnis kaip 1. Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso ne mažiau 8 vnt. NVMe diskų. Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 4GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). „Non-RAID“ arba “Pass-through” arba „JBOD“ palaikymas. Turi būti galimybė visus NVMe diskus apjungti į RAID5 masyvą. Įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS. |  |
|  | OS įkrovimo talpa | Ne mažiau kaip 1 vnt. keičiamas neišjungus M.2 tipo NVMe/SATA diskas, kurio talpa ne mažiau kaip 960 GB skirta virtualizacijos sistemos užkrovimui. Ar taip tinka - Ne mažiau kaip 1 vnt. keičiamas neišjungus SSD diskas, kurio talpa ne mažiau kaip 960 GB, skirtas virtualizacijos sistemos užkrovimui. Diskas gali būti NVMe arba SATA tipo. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 1 vnt. laisvas PCI-Express x16 Gen5 arba OCP lizdas. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos; 10/25 Gbps SFP28 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | GPU | Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU. Ne mažiau kaip 141GB HBM tipo ar lygiavertės ir ne mažiau kaip 4.8TB/s pralaidumo atminties kiekviename GPU; Kiekvienas GPU turi būti pateiktas su perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga ar lygiaverte GPU gamintojo programine įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu. Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | Aušinimas | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 25°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. Turi užtikrinti visų komplektuojamų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir RAM atminties kiekį). |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija. Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė nei 3 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, iki 2026-11-30. |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 3 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |
| Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu. |  |  |  |